- ВВЕДЕНИЕ

Генеральный план Угловского городского поселения в границах 2010 г. после присоединения к нему Озерковского СП Окуловского муниципального района Новгородской области (далее – Генплан) разработан в 2010 году ОАО «Институт Новгородгражданпроект»

Графическая и текстовая часть Генплана по составу и содержанию соответствует требованиям Градостроительного Кодекса Российской Федерации (далее – РФ) и задания на проектирование и отвечают действующим нормам и правилам.

Все материалы выполнены в электронном виде.

Генплан состоит из обобщенных схем по анализу современного состояния территории с рассмотрением проблем и направлений ее комплексного перспективного развития, включая вопросы градостроительного (территориального и функционального) зонирования территории ГП, размещения объектов социального обслуживания населения, развития производственно-коммунальной и инженерно-транспортной инфраструктуры, объектов и сетей инженерно-технического обеспечения, ограничений по отношению к объектам культурного наследия и особо охраняемым природным территориям (далее - ООПТ), анализа источников риска возникновения чрезвычайных ситуаций и требований пожарной безопасности.

Генеральный план – это документ территориального планирования, определяющий стратегию развития поселения. Генеральный план является основным градостроительным документом, определяющим в интересах населения и государства условия формирования среды жизнедеятельности, направления и границы развития территорий поселения, зонирования территории, развитие инженерной, транспортной и социальной инфраструктур, градостроительные требования к сохранению объектов историко-культурного наследия и особо охраняемых природных территорий, экологическому и санитарному благополучию.

Генплан является основой для разработки Правил землепользования и застройки (далее - Правила) Угловского ГП.

Генплан действует на территории Угловского городского поселения в пределах границ поселения. Положения Генплана обязательны для исполнения всеми субъектами градостроительных отношений, в том числе органами государственной власти и местного самоуправления, физическими и юридическими лицами.

Настоящий Генплан применяется наряду с техническими регламентами, нормативами и стандартами, установленными уполномоченными органами в целях обеспечения безопасности жизни, деятельности и здоровья людей, надежности сооружений, сохранения окружающей природной и культурно-исторической среды, иными обязательными требованиями.

В работе учитывались проектные материалы «Схемы территориального планирования Новгородской области» (2009г.) и другие источники информации (см. «Основные источники информации»).

Как промежуточный этап, материалы Генплана рассматривались в администрации Угловского ГП и в администрации Окуловского муниципального района, что способствовало, с учетом замечаний и предложений, более качественному анализу тенденций развития городского поселения и выработке стратегических решений по его планировке.

- ЧАСТЬ ПЕРВАЯ. МАТЕРИАЛЫ ПО ОБОСНОВАНИЮ ПРОЕКТА.

1.       Анализ существующего состояния территории.

Проблемы и направления ее комплексного развития.

- 1.1.      Общие сведения.

Угловское городское поселение (ГП) входит в состав Окуловского муниципального района (МР) и является одним из 7 аналогичных административно-территориальных муниципальных образований (городских и сельских поселений), в состав Окуловского МР входит также Окуловское городское поселение.

Географическая площадь территории Угловского поселения составляет –48132  га.

Располагается  в южной части Окуловского района.

Граница муниципального образования Угловского городского поселения Окуловского района установлена областным законом № 355–ОЗЗ «Об установлении границ муниципальных образований, входящих в состав территории Окуловского муниципального района, наделении их статусом городского и сельских поселений, определении административных центров и перечня населенных пунктов, входящих в состав территории поселений» в редакции областных законов от 06.06.2005 № 497-ОЗ, от 05.12.2005 № 569-ОЗ, от 31.03.2009 № 489-О, от 30.03.2010 № 722-ОЗ (далее областной закон № 355-ОЗ).

Описание границы Угловского поселения:

-на севере - от границы города Окуловка по оси автомобильной дороги Крестцы - Окуловка - Боровичи, далее по границе кварталов 197,195,184,173,174,31 Кулотинского участкового лесничества Окуловского лесничества до административно-территориальной границы Боровичского района;

-на востоке – от границы квартала 31 Кулотинского участкового лестничества Окуловского лесничества по административно-территориальной границе Боровичского района до административной границы Тверской области;

- на юге от административно-территориальной границы Боровичского района по административно-территориальной границе Тверской области до безымянного ручья;

-на западе - от безымянного ручья по административно-территориальной границе Валдайского района, по оси автомобильной дороги Угловка - Долгие Бороды, по границе кварталов 186,49,57,50,46,39,32,28,27,16,127,126 Угловского участкового лесничества Окуловского лесничества по границе Валдайского национального парка, по руслу безымянного ручья, по оси автомобильной дороги Пузырево - Варгузово, по руслу безымянного ручья, по границе кварталов 165,163 Угловского участкового лесничества Окуловского лесничества, по оси железной дороги Москва- Санкт-Петербург- Октябрьской железной дороги – филиала ОАО «Российские железные дороги по границам кварталов 144,54,142,53,42,38 Окуловского участкового лесничества Окуловского лесничества , далее по границе города Окуловка до автомобильной дороги Крестцы- Окуловка – Боровичи.

В состав Угловского ГП входят 41 населенный пункт.

Административным центром поселения является п. Угловка

Численность населения Угловского ГП на 01.01.2009 – 4004 человека, что составляет 11,5 % от общего населения Окуловского МР.

1.2.      Градостроительная ситуация.

1.2.1.   Новгородская область.

Территория Угловского ГП расположена в южной  территории Окуловского МР Новгородской области.

Новгородская область – субъект Российской Федерации, расположенный на северо-западе европейской части страны. Область входит в состав Северо-Западного федерального округа. Административный центр - город Великий Новгород.

Площадь территории области по размеру - шестая, из семи областей в Северо-Западном федеральном округе и составляет 54 501 км². Постоянное население области на 1 января 2008 года — 652,4 тыс. жителей.

Область расположена на северо-западе Европейской части России. Большая часть территории - плоская, местами заболоченная Приильменская низменность. На юго-востоке - холмисто-мореная Валдайская возвышенность (высота до 299 м), на северо-востоке - Тихвинская холмисто-моренная гряда. В Новгородской области есть крупные реки: Волхов, Мста, Ловать, Шелонь, Полисть; и озера: Ильмень, Валдайское, Велье, Селигер и другие. Область расположена в лесной зоне (южная тайга и смешанные леса) и обладает подзолистыми и болотистыми (на северо-западе) почвами. На территории области расположены национальный парк “Валдайский” и государственный природный заповедник  “ Рдейский”.

Полезные ископаемые: месторождения торфа, бурого угля, огнеупорной и строительной глины, бокситов и др. Область богата минеральными и радоновыми источниками, лечебными грязями. По степени освоения питьевых подземных минеральных вод, Новгородская область является основным лидером в Северо-Западном регионе. В последние годы активно идет процесс выявления новых месторождений. Планируется геологическое изучение участков недр на нефть, алмазы и марганец.

    - Окуловский муниципальный район.

Окуловский район расположен на Валдайской возвышенности в центральной части Новгородской области по левобережью реки Мста.

На территории Окуловского МР выделены 7 муниципальных образования: 4 имеют статус сельских поселений и 3 городских поселений.

| Муниципальное образование | Административный центр |
| --- | --- |
| Окуловское городское поселение | г. Окуловка |
| Кулотинское городское поселение | р.п. Кулотино |
| Угловское городское поселение | р.п. Угловка |
| Березовикское сельское поселение | село Берёзовик |
| Боровёнковское сельское поселение | п. Боровёнка |
| Котовское сельское поселение | п. Котово |
| Турбинное сельское поселение | д. Мельница |

Согласно данным «Схемы территориального планирования Новгородской области», что  численность населения  на 01.01.2008г.:

по области – 652437 чел. (из них городского населения – 460200 чел.);

по Окуловскому МР 27633 чел.

Город Окуловка является административным культурным и хозяйственным центром района, расположен на Валдайской возвышенности, на реке Перетна, в 135 км от Великого Новгорода, в 249 км от Санкт-Петербурга и в 400 км от Москвы. Площадь города составляет 46 км², протяженность с севера на юг — 8,5 км, с запада на восток — 5,4 км. Ближайший к Окуловке город — Боровичи (37 км на восток).

Территорию района в направлении с юга на север пересекает  железнодорожная магистраль: Москва-Санкт-Петербург; в направлении запад-восток: ветка на Боровичи.

  - Краткая историческая справка.

Угловка — рабочий посёлок городского типа в Окуловском районе Новгородской области РСФСР. Железнодорожная станция на линии Бологое — Чудово.
Расположен на Валдайской возвышенности, в 132 км к востоку от областного центра, в 22 км к юго-востоку от Окуловки. Как и многие селения Новгородской области поселок окружен лесами и озерами.

Посёлок возник на месте средневековой деревни Угол. Названия селений Угловской округи упоминается в Деревской пятине с 1495 года. Ещё с XVIII века в районе нынешнего посёлка велись разработки известняка.

На базе этих месторождений в XIX веке стали строиться известковые заводы. Начал формироваться, как посёлок, когда от Николаевской железной дороги (1876—1877) на северо-восток стали строить линию на город Боровичи.
В 1927 году, в составе Боровичского округа Ленинградской области, был образован Угловский район, а Угловка стала административным центром района.

По постановлению Президиума ВЦИК от 1 января 1932 года район был упразднён. Указом Президиума Верховного Совета РСФСР от 9 ноября 1938 года Угловка преобразована в рабочий посёлок.

Станция Угловка с 1876 года становилась узловой на ветке к городу Боровичи. Вокруг станции возникали на местном сырье знаменитые известковые заводы. Они есть уже в «Указателе фабрик и заводов Европейской России и Царства Польского» за 1887 год.

Самое высокое здание в старой части Угловки -церковь Рождества Христова, построенная в 1864 году. За прошедшие со времени основания годы помимо своего прямого назначения она успела побыть и мебельным, и хлебным складами. В эпоху Советов в церкви был размещен завод полупроводников.
            На территории поселка построены 12 пятиэтажных благоустроенных домов, 2 – четырехэтажных, 3 – трехэтажных, 1 – двухэтажный. Частично благоустроенных двухэтажных зданий – 6, неблагоустроенных жилых домов – 19, домов частного сектора – 794. Общая площадь жилья 82746 кв.м., в т.ч. благоустроенного – 49120 кв.м. Доля благоустроенного жилья в общем количестве жилья – 59.3%. 
            На территории поселка функционируют 8 магазинов, принадлежащих Окуловскому РАЙПО. Ассортимент представлен разнообразными товарами: продовольственными, строительными материалами, канцелярскими, хозяйственными, парфюмерными и др. Имеются магазины, принадлежащие: ООО «Деметра», ЧП «Тарасов В.В.» и индивидуальным предприятиям.

Основным предприятием поселка является Угловский известковый комбинат. ОАО «Угловский известковый комбинат» — основанное 1879 году, является одним из крупнейших известковых заводов в России. 
            Основная специализация — выпуск извести. В её ассортименте: известь комовая, молотая, металлургическая, гидратная. Область её применения обширна: производство силикатного кирпича, сухих строительных смесей, ячеистого бетона, производство стекольной и лакокрасочной продукции, минеральных удобрений, химических продуктов, очистка кислых стоков, производство чугуна и стали. 
            Наличие значительных запасов сырья в карьерах, принадлежащих комбинату, большие производственные мощности (320 тысяч тонн в год) позволяют постоянно расширять круг деловых связей, привлекая новых потребителей.

Сохранилась церковь Рождества Христова (1864 год). В советские годы в здании церкви размещался филиал Новгородского производственного объединения «Планета». В начале 1990-х здание возвращено Русской православной церкви.
      В Угловке есть Городской Центр Культуры и все желающие могут его посещать. С каждым годом увеличивается объем услуг, предоставляемых ГЦК. 
Следующая достопримечательность Угловки -студия изобразительного искусства при местном Центре досуга, ее руководитель -художник Лилия Фомина.

1.3.1. Краткая характеристика природных условий.

Климат.

Климат умеренный, характеризуется относительно теплым летом и продолжительный, с частыми оттепелями зимой.

Средняя температура самого теплого месяца июля +16.9 °С, а самого холодного – января- - 9.6°С.

Устойчивый снежный покров устанавливается в конце ноября- начале декабря и держится до первых чисел апреля, в среднем 115-140 дней. Высота снежного покрова наибольшая за зиму – средняя 43 см., максимальная 66 см., минимальная 21 см.

Общее количество выпадаемых атмосферных осадков в среднем составляет 650 мм в год, в том числе в вегетационный период 280-310 мм. Количество выпадаемых осадков превышает количество испарения, что обуславливает достаточное увлажнение почвы.

Территория поселка относится к строительно-климатическому району II в.

Роза ветров.

Рисунок 1.

Гидрологическая характеристика.

На территории поселения расположено большое количество озер. Территории частично заболочены. Затопления паводками нет.

Рассматриваемая территория относится к типу ледникового аккумуляторного мелко холмистого, умеренно расчлененного рельефа.

Гидрогеологические условия площадки характеризуется наличием одного водоносного горизонта, приуроченного к флювиогляциальным пескам, озерно-ледниковым суглинкам и торфам.

Заболоченность, затопляемость и другие отрицательные физико-геологические явления отсутствуют.

  - Земельный фонд.

- Структура земель по целевому назначению и использованию.

По данным, представленным администрацией Угловского ГП, на территории  поселения имеются земли следующих категорий:

- Баланс земель при градостроительном  зонировании территории

- Угловского ГП (существующее положение)

- Таблица 1

| № | Наименование | Угловское ГП |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | га | % |
| 1. | Земли сельскохозяйственного назначения в том числе - с/х угодия - прочие угодия | 10037.6 | 20.9 |
| 2. | Земли населенных пунктов | 12401.6 | 25.8 |
| 3. | Земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли обороны, безопасности и земли иного специального назначения в том числе - промышленности - энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики - космической безопасности - обороны - земли иного специального назначения | 96.8 89.8 - - - 7 | 0.2 |
| 4. | Земли особо охраняемых территорий и объектов | 3149 | 6.5 |
| 5. | Земли лесного фонда | 21775 | 45.2 |
| 6. | Земли водного фонда | 672.4 | 1.4 |
| 7. | Земли запаса | - |  |
|  | ИТОГО: | 48132 | 100 |

Рисунок 2,

Краткий сравнительный анализ распределения земель Угловского ГП с содержанием землеустроительного баланса Новгородской области по основным категориям земель выявляет, что при общей площади земель в границах Новгородской области - 5450,1 тыс.га, и в границах Угловского ГП – 48132 га:

Таблица 2

| п/п | Категория земель (наименование зон) | Новгородская область |  | Угловское ГП |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | площадь (га) | % | площадь (га) | % |
| 1. | Земли сельскохозяйственного назначения | 958900 | 17.59 | 10037.6 | 20.9 |
| 2. | Земли населенных пунктов | 158600 | 2,91 | 10401.2 | 25.8 |
| 3. | Земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли обороны, безопасности и земли иного специального назначения | 44500 | 0.81 | 96.8 | 0.2 |
| 4. | Земли особоохраняемых территорий и объектов | 196600 | 3.6 | 3149 | 6.5 |
| 5. | Земли лесного фонда | 3878400 | 71.16 | 21775 | 45.2 |
| 6. | Земли водного фонда | 109100 | 2.0 | 558 | 1.4 |
| 7. | Земли запаса | 103800 | 1.9 | - | - |
|  | Итого общая площадь земель: | 5450100 | 100 | 48132 | 100 |

Данные, приведенные в таблице 2, графически можно представить следующим образом:

Рисунок 3.

2    Социально-экономическое состояние территории.

2.1. Производство.

Из основных действующих производственных предприятий на 2009год  (включая городскохозяйственное производство), на территории Угловского ГП расположены:

- ОАО «Угловский известковый комбинат» п. Угловка  - СЗЗ 500 м.

- ООО «Петсамо» п. Угловка лесозаготовка - СЗЗ 50 м.

- ООО «Лес – Инвест» (лесозаготовка) п. Угловка - СЗЗ 100 м.

- ООО « Русь» (лесозаготовка) п. Угловка - СЗЗ 100 м.

- ООО «Трио» (производство технического спирта) д. Берёзовка СЗЗ разработана 80-187 м.

- ИП «Львов» (пилорама) д. Большая Крестовая - СЗЗ 100 м.

- ИП «Чукреев» Крестьянское фермерское хозяйство д. Селище – СЗЗ 150 м.

- ИП «Дадаев» Пилорама д. Озерки – СЗЗ 100 м.

- ИП «Лебедев» Крестьянское фермерское хозяйство д. Сосницы– СЗЗ 300 м.

- ООО «РусьСтройДом» . Шуя – СЗЗ 100 м.

- ИП «Бомбин» Пилорама п. Первомайский – СЗЗ 100 м.

2.2. Земли специального назначения.

На территории поселения находится четыре действующих кладбища площадью от 0.9 до 6.76 га. Санитарно-защитная зона принимается 50 м.

Есть данные из Окуловской районной ветеринарной станции о наличии на территории поселения четырех скотомогильников. Все являются сибиро-язвенными захоронениями и размещены в следующих населенных пунктах:

| Населённый пункт | Год возникновения |
| --- | --- |
| д. Гряды | 1914 год |
| д. Заручевье | 1889 год |
| д. Стегново | 1889 год |
| д. Малая Крестовая | 1914 год |

На данный момент все скотомогильники закрыты.

Санитарно-защитная зона от них принимается согласно СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 "Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов" и равна 1000м.

Размер санитарно-защитной зоны от скотомогильника до:

- Жилых, общественных зданий, животноводческих ферм (комплексов) -1000м

- Скотопрогонов и пастбищ – 200 м

- Автомобильных, железных дорог, в зависимости от категории 50-300м

Также на территории поселения следующие кладбища: д. Белышево площадью

0.9 га., п. Угловка площадью 1.2 га., в 500 м. от населенного пункта Заручевье кладбище площадью 6.76 га., в 300 м. от населенного пункта Трубы кладбище площадью 2 га. Санитарно-защитная зона кладбищ принимается 50 м.

2.3. Объекты культурного наследия.

Наличие культурно-исторических достопримечательностей является дополнительным условием формирования благоприятной рекреационной обстановки. Историко-культурный каркас представляют монастырские комплексы, храмы, исторические поселения, памятники истории, археологии, архитектуры и искусства, богатое наследие нематериального и устного творчества.

Историко-культурный каркас поселения представлен объектами культурного наследия.

Список объектов культурного наследия,

находящихся на территории Угловского городского поселения

Таблица 3

| №№ п/п | Наименование памятника | Датировка | Адрес и местонахождение | Современное использование |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Объекты археологического наследия |  |  |  |  |
| 1 | Жальник | XII – XV вв. | д. Берёзка к юго-востоку от центра деревни |  |
| 2 | Жальник | XII – XV вв. | д. Ерзовка, 0,35 км юго-западнее |  |
| 3 | Жальник | XII – XV вв. | д. Заручевье юго-западнее |  |
| 4 | Жальник | XII – XV вв. | д. Большая Крестовая 0,6 км северо-восточнее, северный берег оз. Мочалище |  |
| 5 | Курганная группа (4 насыпи) | VI-IX вв. | д. Большая Крестовая 0,6 км северо-восточнее, к северу от жальника |  |
| 6 | Жальник | XII – XV вв. | д. Малая Крестовая 0,15 км западнее южной окраины, правый берег р.Щегринки |  |
| 7 | Жальник | XII – XV вв. | д. Пабережье, 0,4 км к югу-юго-востоку, восточный берег оз. Зван, у дороги в д. Ерзовка |  |
| 8 | Курган | VI-IX вв. | д. Пабережье, 0,4 км к югу-юго-востоку, на территории жальника |  |
| 9 | Жальник | XII – XV вв. | д. Сухое, 0,3 км южнее, юго-восточный берег оз. Сухое, у дороги в д. Заозерье |  |
| 10. | Жальник | XII – XV вв. | д. Золотково,южная окраина |  |
| 11. | Селище и стоянка | III-IIтыс. До н.э., VI-IX вв н.э. | г.Окуловка , 2км. восточнее ,северо-восточный берег оз.Окуловского |  |
| 12. | Курган I | VI-IX вв. | Окуловка-Боровичи |  |
| 13. | Курган II | VI-IX вв. | г.Окуловка , 2км. восточнее ,0,3 км. от северо-западного берега оз.Окуловского |  |
| 14. | Курган III | VI-IX вв. | 0,12 км. юго-восточнее кургана II |  |
| 15. | Курган IV | VI-IX вв. | г.Окуловка , 2км. северо-западнее берег оз.Окуловского |  |
| 16. | Жальник | XII – XV вв. | д. Иногоща, северо-западная часть, на берегу Иногощенского озера, у старой дороги Окуловка-Угловка |  |
| 17. | Курганная группа (6 насыпей) | VI-IX вв. | д.Шевцово , 0.7 км. к ССИ, в урочище «Могилы Великанов» |  |
| 18 | Жальник | XII – XV вв. | д. Шуя , центр деревни |  |
| 19. | Сопка | VIII-X вв. | д. Шегринка, 0.17 км. южнее, у дороги п. Угловка |  |
| Объекты архитектуры и градостроительства |  |  |  |  |
| 20 | Часовня Тихвинской Божьей Матери | XIX - XX вв. | д. Стегново |  |
| 21 | Церковь | кон.XIXв. | д. Трубы |  |
| 22 | Церковь Рождества Христова с колокольней, ворота, ограда,сторожка. | кон. XIXв.- нач.XX | п. Угловка |  |
| 23. | Усадьба В. Грессер( здесь жил и работал композитор Н. Римский –Корсаков(1844-1908гг.)) | 1901-1903 гг. | д. Озерки, мест «Крапачуха». |  |
| 24. | Усадьба Евстифеева (Здесь родился и провел детские годы ученый-этнограф путешественник Миклухо – Маклай (1846-1888г.)) | XIX в. | д.Языково |  |
| Объекты захоронения, памятники истории |  |  |  |  |
| 25. | Могила советского война | 1942 г. | д. Селище | Захоронение |
| 26. | Братская могила советских воинов | 1942-1945гг. | п. Угловка | Захоронение |

2.4. Особо охраняемые природные территории (ООПТ).

На территории Угловского городского поселения Окуловского района Новгородской области расположены особо охраняемые природные территории (ООПТ) регионального и местного значения:

- открытый карст у д. Трубы (регионального значения от 11.12.1987 №399)

Данный памятник природы создан в целях сохранения проявлений открытого карста в окрестностях д. Трубы. Его значимость определяется тем, что здесь под маломощным слоем четвертичных отложений залегают карстующиеся нижнекаменноугольные известняки Серпуховского яруса. В результате процессов карстообразования на поверхности развито большое количество провальных форм рельефа: карстовые воронки, блюдца, ложбины, поноры, выходящие на дне некоторых понижений ключи, в некоторых случаях образуют озерца с чистой питьевой водой. Самая крупная карстовая воронка вытянута в широком направлении. Ее длина 25 м., ширина 7-10 м., глубина 4-5 м.Резко сходящиеся ее склоны образуют изометрическую форму дна. Карстовые озерца имеют диаметры до 30м., ложбины – длиной до 5м.

-озеро Ближнее (регионального значения от 11.12.1987 №399)

Данный памятник природы создается в целях сохранения карстового, периодически исчезающего озера Ближнее. Озеро расположено в центре поселка Угловка и окружено со всех сторон жилыми постройками, удаленными от берега на 50-80 м. Западное и южное побережья заболочены. Под четвертичными отложениями малой мощности здесь залегают карстующиеся известняки. В одну из карстовых воронок, образовавшихся в этих известняках, и уходит периодически вода озера( раз в 5-9 лет). Глубина воронки – до 10 м., сужается ступенеобразно. Сухой берег на восточной стороне является местом отдыха жителей Угловки.

- озеро Дальнее (Сенное) (регионального значения от 11.12.1987 №399)

Данный памятник природы создается в целях сохранения карстового, периодически исчезающего озера Дальнее. Под четвертичными отложениями малой мощности здесь залегают карстующиеся известняки. В одну из карстовых воронок, образовавшихся в этих известняках, и уходит периодически вода озера( раз в 5-9 лет). Глубина воронки – до 10 м., сужается ступенеобразно. Посреди острова имеется низкий островок диаметром около 50 м. Сухой берег на южной стороне является местом отдыха жителей Угловки.

Памятники природы были созданы с целью сохранения озёрного карстового ландшафта (имеют геоморфологический и гидрологический профили). Карстующиеся известняки относятся к серпуховскому ярусу нижнего отдела каменноугольной системы (C1Sr), перекрыты маломощным слоем четвертичных отложений. Воды озёр раз в 5-9 лет уходят в карстовые воронки глубиной до 10 м.

- ФГУ « Национальный парк “Валдайский”»  образован в 17 мая 1990 г. с целью сохранения уникального озёрно-лесного комплекса Валдайской возвышенности и создания условий для развития организованного отдыха в этой зоне.

Национальный парк призван сохранить уникальное озёро-лесные природные комплексы водораздельных южно-таежных лесных сообществ Валдайской возвышенности, включая редкие виды растений и животных. Основными задачами национального парка являются охрана природы и развитие природощадящего туризма и отдыха.

- Река Шегринка в пределах Окуловского района.

Памятник природы был создан с целью сохранения ландшафтов долины реки Шегринки.

- Урочище «Ключик» близ п. Угловка

Памятник природы был создан с целью охраны моренного холмистого ландшафта с фонтанирующими родниками «Святые ключики» (более 10 выходов) и небольшим водоемом площдью около 5 м² и глубиной 0,15 -0,20 м. Родниковая вода гидрокарбонатно-кальциево-магниевого типа, имеет минерализацию 0,35 г/л, общий дебет 2-5 г/с. Для урочища характерны зеленомощные ельники и травяно-кустарничковые березово-осиновые леса.

- «Система озёр Черная Губа, Колпинец, Иногощенское». Гидрологический памятник природы.

Принципы устойчивого развития в части создания, развития и поддержания ООПТ:

- создавать систему особо охраняемых природных территорий, в которых необходимо принимать специальные меры для сохранения биологического разнообразия;

- регулировать или рационально использовать биологические ресурсы, имеющие важное значение для сохранения биологического разнообразия на ООПТ, для обеспечения их сохранения и устойчивого развития;

- содействовать защите экосистем и естественных мест обитания, сохранению жизнеспособных популяций видов в естественных условиях;

- обеспечить экологически обоснованное и устойчивое развитие на территориях, прилегающих к ООПТ, в целях содействия охране этих территорий;

- принимать меры по реабилитации и восстановлению деградировавших  экосистем и содействовать восстановлению находящихся в опасности видов, в частности, посредством разработки и осуществления планов и стратегий рационального использования;

- создавать условия, необходимые для обеспечения совместимости существующих способов использования с сохранением биологического разнообразия и устойчивым использованием его компонентов.

2.5.Население (демографическая ситуация). Анализ динамики и тенденции.

Современная демографическая ситуация России близка к экстремальной: ежегодно численность её населения с начала 90-х годов сокращается на миллион человек. Проблема депопуляции населения – устойчивого превышения смертности над рождаемостью – настолько обострилась, что в ежегодном послании Президента она обозначена как одна из главных. По продолжительности жизни наше общество вернулось на 40 лет назад, к уровню послевоенных лет. Все это является следствием: растущей смертности в результате растущей депрессии, высокого уровня младенческой смертности, а также ненадежной финансовой базы здравоохранения, низкого уровня жизни населения. По прогнозам, если не будет принято радикальных мер, население нашей страны уменьшится к середине 21 в. примерно до 100 млн. человек.

Численность населения Новгородской области на начало 2008 года составила 652,4 тыс. чел. Численность населения области постоянно снижается (по сравнению с данными 1991 года она уменьшилась на 13,2%). Новгородская область относится к регионам, в которых демографический кризис проявился раньше и в наибольшей степени, чем во многих регионах Российской Федерации.

Как и во  всех муниципальных районах Новгородской области (где за последние годы (согласно данным 1991-2008гг.) наблюдается стойкое снижение численности населения) в Окуловском  районе численность сельского населения снизилась в сравнении с данными 1991г. на  23,4 %, городского – на 23,8%.

В настоящее время вопрос о создании современных сельских поселений и обеспечение их населения высоким уровнем жизни - крайне актуален.

В связи с объединением в 2010г. Угловского ГП Окуловского МР и Озерковского СП Окуловского МР далее исходные данные (предоставленные администрациями поселений) будут суммироваться.

В Угловском ГП в сравнении с данными 2006 года наблюдается тенденция незначительного снижения численности населения. Численность населения Угловского ГП на начало 2009 года составила 4 004 чел. (по сравнению с данными 2006 года она уменьшилась  на 159 чел. или 3,8%).

Динамика численности населения Новгородской области, Окуловского МР и Угловского ГП представлены в таблице 4.

Динамика численности населения Новгородской области, Окуловского МР и Угловского ГП, чел.

Таблица 4

| Муниципальные образования | Годы |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 01.01.1991 | 01.01.1996 | 01.01.2001 | 01.01.2007 | 01.01.2008 | 01.01.2009 |
| Новгородская область | 751 900 | 735 600 | 710 300 | 657 600 | 652 400 | - |
| Окуловский МР | - | - | - | 28 172 | 27 633 | 26 998 |
| Угловское ГП | - | - | - | 4 163 | 4 090 | 4 004 |

Рисунок 4.

Динамика численности населения Окуловского МР и

Угловского ГП, чел.

Характеристика структуры общей численности населения поселения по состоянию на начало 2009г. (по всем населенным пунктам входящих в его состав) представлена в таблице 5.

Структура общей численности населения поселения по населённым пунктам на начало 2009г.

Таблица 5

| № п/п | Наименование населённого пункта | Численность населения, чел. | Доля населенного пункта в общей численности населения СП, % |
| --- | --- | --- | --- |
| Угловское ГП: |  | 4 004 | 100 |
| 1 | р.п. Угловка | 3 115 | 77,8 |
| 2 | д. Берёзка | 7 | 0,2 |
| 3 | д. Березовка | 114 | 2,8 |
| 4 | д. Большая Крестовая | 20 | 0,5 |
| 5 | д. Ерзовка | 14 | 0,3 |
| 6 | д. Заозерье | 2 | 0,05 |
| 7 | д. Заручевье | 21 | 0,5 |
| 8 | д. Малая Крестовая | 14 | 0,3 |
| 9 | д. Пабережье | 7 | 0,2 |
| 10 | п. Первомайский | 40 | 1,0 |
| 11 | д. Рассвет | 4 | 0,1 |
| 12 | д. Селище | 53 | 1,3 |
| 13 | п. (ж.д.ст.) Селище | 40 | 1,0 |
| 14 | д. Стегново | 40 | 1,0 |
| 15 | д. Сухое | 9 | 0,2 |
| 16 | д. Трубы | - | - |
| 17 | д. Чеканово | - | - |
| 18 | п. (ж.д.ст.) Яблоновка | 12 | 0,3 |
| 19 | д. Белышево | 1 | 0,02 |
| 20 | д. Владычно | 2 | 0,05 |
| 21 | д. Горушка | 14 | 0,3 |
| 22 | д. Демидово | 8 | 0,2 |
| 23 | д. Демихово | - | - |
| 24 | д. Жидобужи | 3 | 0,1 |
| 25 | д. Заборка | 4 | 0,1 |
| 26 | д. Золотково | 7 | 0,2 |
| 27 | д. Иногоща | 28 | 0,7 |
| 28 | д. Колосово | 4 | 0,1 |
| 29 | д. Куракино | 16 | 0,4 |
| 30 | д. Лунино | 7 | 0,2 |
| 31 | д. Озерки | 328 | 8,2 |
| 32 | д. Раменье | 4 | 0,1 |
| 33 | д. Ретеж | 3 | 0,1 |
| 34 | д. Смёново | 8 | 0,2 |
| 35 | д. Сосницы | 3 | 0,1 |
| 36 | д. Чудово | 6 | 0,1 |
| 37 | д. Шевцово | - | - |
| 38 | д. Шегринка | - | - |
| 39 | д. Шуя | 46 | 1,1 |
| 40 | д. Яблонька | - | - |
| 41 | д. Языково | - | - |

Крупнейший населённый пункт и административный центр — рабочий поселок Угловка (с числом постоянно проживающих 3 115 чел.), который составляет 77,8% во всей численности Угловского ГП.

Угловское городское поселение было образовано в соответствие с законом Новгородской области от 11 ноября 2005 года № 559-ОЗ. В состав городского поселения вошли 18 населённых пунктов. В соответствии с областным законом Новгородской области от 30 марта 2010 года № 722-ОЗ Угловское ГП было преобразовано путем присоединения Озерковского СП во вновь образованное муниципальное образование Угловское ГП с определением административного центра в рабочем поселке Угловка.

Естественная убыль населения Новгородской области – основной фактор снижения численности населения региона – на начало 2008 года составила 9,4 промилле (на начало 2007 года – 11,7), при среднероссийском показателе – 4,8 промилле. Естественная убыль населения сформировалась еще в начале 1980-х годов, и к настоящему времени область входит в пятерку субъектов РФ с самой высокой убылью, уступая только Псковской, Тверской, Тульской и Ивановской областям.

Присутствие отрицательной динамики общей численности населения Угловского ГП за последние годы обуславливается отрицательным  естественным приростом. Механическая убыль  населения за период 2006-2008гг. составляет: 59 чел. Естественная убыль населения  Угловского ГП за период  2006-2008гг. составляет: 51 чел./год за счет превышения уровня смертности над уровнем рождаемости (рисунок 2).

Рисунок 5.

Естественный прирост/убыль населения поселения

За период 2006-2008гг. наблюдается отрицательная естественная динамика численности населения:

- Коэффициент рождаемости составил: 9,1 родившихся на 1 тыс. чел., а коэффициент смертности: 21,5 умерших на 1 тыс. чел.

- Рождаемость в среднем составляет 37 чел./год, смертность – 88 чел/год; смертность превышает рождаемость в 2,4 раза

Динамика убыли населения Угловского ГП за период 2006–2008гг. представлена в таблице 6.

Динамика прироста/убыли населения поселения за период 2006–2008 гг.

Таблица 6

| Наименование показателей | Годы |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 01.01.2007 | 01.01.2008 | 01.01.2009 |
| Численность населения всего | 4 163 | 4 090 | 4 004 |
| Родилось | 32 | 35 | 45 |
| Умерло | 84 | 86 | 94 |
| Естественный прирост/убыль | -52 | -51 | -49 |
| Механический прирост/убыль | - | -22 | -37 |

Таким образом, убыль населения за период 2006-2008 гг. составляет 80 чел./год (или 2 %).

Основной причиной механической убыли населения Окуловского МР и Угловского ГП (на фоне естественной убыли населения: Новгородской области и Окуловского МР) является миграционная ситуация.

В переходный период (вплоть до 2000г.) Новгородская область имела положительное сальдо миграции (миграции из стран СНГ и северных регионов России). В последние годы сальдо миграции в регионе приближается к нулю. Положительное сальдо миграции в среднем за последние три года, имеют лишь шесть муниципальных образований Новгородской области.

Основная причина снижения миграционного прироста в последние годы – отток трудовых ресурсов за пределы области при отсутствии адекватного компенсирующего притока. Миграция ухудшает возрастную структуру населения: область имеет устойчивое положительное сальдо мигрантов старших возрастов и отрицательное лиц трудоспособного возраста.

Основной причиной естественной убыли населения России (в т.ч. Новгородской области, Окуловского МР) является низкий уровень жизни населения. По уровню бедности Новгородская область занимает промежуточное положение между наиболее проблемными и слабыми регионами СЗФО. Доля населения с доходами ниже прожиточного минимума (в худшем 1999г.) составляла: 24%, а с принятием нового прожиточного минимума в 2000г. возросла до: 34%. Хотя она и сократилась в последнее время, все же остается выше среднеокружного уровня. В результате в 2006г. доля бедных в области оказалась значительно выше средней по стране.

Низкий уровень жизни людей - одна из главных причин высокой смертности и низкой рождаемости населения.

Одним из показателей, характеризующих демографическую ситуацию поселения, является возрастная структура населения. В настоящее время как в Новгородской области в целом, так и в Угловском ГП в частности, она не обеспечивает воспроизводства населения (т.е. воспроизводство населения является суженным). Возрастные группы населения в Угловском ГП по годам представлены в таблице 7.

Структура населения поселения по основным возрастным группам по годам

Таблица 7

| Наименование показателей | Годы |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 01.01.2007 |  | 01.01.2008 |  | 01.01.2009 |  |
|  | Чел. | % | Чел. | % | Чел. | % |
| Всё население | 4 163 | 100 | 4 090 | 100 | 4 004 | 100 |
| В том числе: |  |  |  |  |  |  |
| моложе трудоспособного возраста | 530 | 12,7 | 515 | 12,6 | 511 | 12,8 |
| в трудоспособном возрасте | 2 299 | 55,2 | 2 283 | 55,8 | 2 214 | 55,3 |
| старше трудоспособного возраста | 1 334 | 32,0 | 1 292 | 31,6 | 1 279 | 31,9 |

Рисунок 6.

Структура численности населения муниципального образования

по основным возрастным группам по годам.

Демографическая нагрузка на 01.01.2009 в Угловском ГП составляет 81% (и в период с 01.01.2007-01.01.2009 г.г., существенно не изменилась).

Достаточно высокий удельный вес в возрастной структуре когорты населения в трудоспособном возрасте, расцениваемый с социально-экономических позиций в целом положительно, таит в себе угрозу продолжения тенденции старения населения. Преобладание средней когорты населения в современной возрастной структуре населения не отражает внутренней возрастной структуры трудоспособного населения, значительная часть которого находится в возрасте, близком к пенсионному.

Изменения возрастной и трудоспособной структуры населения — это неформальные отрицательные вариации демографических показателей. Они связаны с конкретными экономическими, социальными и психологическими последствиями. Во-первых, это означает увеличение налогообложения, т.к. приходится содержать большее количество социальных иждивенцев из-за «постарения» населения. Во-вторых, объем социальных выплат, льгот, услуг и проч. уменьшается, т.к. число налогоплательщиков падает. В-третьих, при сокращении трудовых ресурсов трудно сохранять экономический рост или хотя бы стабильность в регионе.

Анализируя существующую занятость населения на основе данных администрации поселения можно сказать, что  в Угловском ГП существует небольшая доля трудоспособного населения, не занятого в экономике (Таблица 8).

Структура населения поселения в трудоспособном возрасте по годам

Таблица 8

| Наименование показателей | Годы |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 01.01.2007 |  | 01.01.2008 |  | 01.01.2009 |  |
|  | Чел. | % | Чел. | % | Чел. | % |
| Население в трудоспособном возрасте всего: | 2299 | 100 | 2283 | 100 | 2 214 | 100 |
| В том числе: |  |  |  |  |  |  |
| Работающие | 2 119 | 92 | 2 108 | 92 | 2 059 | 93 |
| Не работающие | 180 | 8 | 175 | 8 | 155 | 7 |

Рисунок 7.

Структура населения поселения

в трудоспособном возрасте по годам

На 01.01.2009 - 60% работающего населения Угловского ГП работает за пределами самого поселения и 40% - работает в самом поселении (таблица 9).

В период с 2006-2009 года не наблюдается отчетливых  тенденций к уменьшению или увеличению доли работающих в самом поселении,  однако стоит отметить, что высокая доля работающих за пределами поселения может  сказываться отрицательно на социально-экономической сфере Угловского ГП.

Структура работающего населения поселения по месту расположения работы по годам

Таблица 9

| Наименование показателей | Годы |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 01.01.2007 |  | 01.01.2008 |  | 01.01.2009 |  |
|  | Чел. | % | Чел. | % | Чел. | % |
| Работающее население | 2 119 | 100 | 2 108 | 100 | 2 059 | 100 |
| Работающие в самом поселении | 828 | 39 | 830 | 39 | 826 | 40 |
| Работающие за пределами поселения | 1 291 | 61 | 1 278 | 61 | 1 233 | 60 |

Рисунок 8.

Структура работающего населения поселения по месту

расположения работы по годам

Экономика поселения в основном  представлена  промышленным предприятием — Угловским известковым комбинатом.

Угловский известковый комбинат — один из крупнейших известковых заводов России. Основная специализация — выпуск извести, в том числе комовой, гидратной, металлургической. В собственности предприятия находятся известковые карьеры под посёлком Угловка. Производственная мощность предприятия — 320 тысяч тонн в год. Основные потребители продукции комбината расположены в европейской части России, однако часть её идёт и на экспорт. Основной способ транспортировки — железнодорожный транспорт.

В отраслевой структуре занятости доминируют  добыча полезных ископаемых (85,6%), и образование  (7,1%). Другие виды экономической деятельности в Угловском ГП представлены в малом объеме (таблица 10).

Структура занятости населения поселения по видам экономической деятельности на 01.01.2009 г.

Таблица 10

| Наименование показателей | 01.01.2009 |  |
| --- | --- | --- |
|  | чел. | % |
| Работающие в самом поселении | 826 | 100,0 |
| В том числе: |  |  |
| Образование; | 59 | 7,1 |
| Здравоохранение, предоставление социальных услуг; | 1 | 0,1 |
| Гос. управление; | 17 | 2,1 |
| Финансовая деятельность; | 0 |  |
| Оптовая и розничная торговля; | 3 | 0,4 |
| Ремонт автотранспортных средств, бытовых изделий; | 3 | 0,4 |
| Гостиницы и рестораны; | - | - |
| Операции с недвижимым имуществом, аренда и предоставление услуг; | - | - |
| Предоставление прочих коммунальных, социальных и персональных услуг; | 22 | 2,7 |
| Транспорт и связь; | 1 | 0,1 |
| Производство и распределение электроэнергии, газа и воды; | 5 | 0,6 |
| Строительство; | - | - |
| Сельское хозяйство, охота, лесное хозяйство; | - | - |
| Рыболовство; | - | - |
| Добыча полезных ископаемых; | 707 | 85,6 |
| Обрабатывающие производства; | 8 | 1,0 |

Рисунок 9.

Структура занятости населения поселения по видам экономической деятельности на 01.01.2009 г.

Таким образом, проведенный анализ демографического потенциала Угловского ГП, и вопросов занятости трудоспособного населения показывает, что затронутые проблемы являются сложными и весьма противоречивыми, тесно связаны с экономикой и бюджетом сельского поселения, и их необходимо учитывать при решении задач комплексного территориального развития.

2.6.Жилищное строительство и жилищная обеспеченность.

Жилищно-коммунальная сфера занимает одно из важнейших мест в социальной инфраструктуре, а жилищные условия являются важной составляющей уровня жизни населения. В этой связи обеспечение потребности населения в жилье должно быть приоритетной целью перспективного развития Угловского ГП.

В соответствии с данными, представленными администрацией Угловского ГП, наличие общей площади жилого фонда на территории поселения на 01.01.2009г. составляет 129 600 м 2.

В Угловском ГП преобладающим является частный жилищный фонд (который составляет 61% всего жилищного фонда поселения). Меньшую долю составляет муниципальный жилищный фонд – 39%. Государственная собственность на территории Угловского ГП отсутствует.

Структура жилищного фонда Угловского ГП по формам собственности  представлена в таблице 11.

Жилищный фонд поселения по формам собственности на 01.01.2009г.

Таблица 11

| Жилищный фонд |  | Форма собственности |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Частная |  | Государственная |  | Муниципальная |  |
| м2 | % | м2 | % | м2 | % | м2 | % |
| 129 600 | 100 | 78 451,7 | 61 | - | - | 51 148,3 | 39 |

Рисунок 10.

Жилищный фонд поселения по формам

собственности на 01.01.2009г.

Для характеристики жилищных условий важен их количественный и качественный аспект. Количественная оценка позволяет определить уровень обеспеченности населения жилищным  фондом.

Средняя обеспеченность жилищным фондом – показатель, характеризующий качество жилищного строительства и темпы его развития. Средняя жилищная обеспеченность Угловского ГП на 01.01.2009 г. составила 32,4 м2/чел.

Уровень благоустройства жилищного фонда, по имеющимся видам инженерного оборудования Угловского ГП является достаточно низким (таблица 12). Наибольший процент обеспеченности жилищного фонда: водопроводом (40%), центральным отоплением(40,1%); канализацией (39,5%), природным газом (35,2%) и ваннами (36%). Обеспеченность жилищного фонда горячим водоснабжением составляет всего 16,6%.

Уровень благоустройства жилищного фонда поселения на 01.01.2009г.

Таблица 12

| Обеспеченность инженерным оборудованием | м2 жилья | % |
| --- | --- | --- |
| Водопроводом | 51 756,10 | 39,94 |
| Канализацией | 51 185,10 | 39,49 |
| Центральным отоплением | 52 075,10 | 40,18 |
| Горячим водоснабжением | 21 568,00 | 16,64 |
| Природным газом | 45 558,00 | 35,15 |
| Ваннами (душем) | 46 650,50 | 36,00 |

Рисунок 11.

Уровень благоустройства жилищного фонда поселения

на 01.01.2009г.

Если рассматривать уровень благоустройства жилищного фонда Угловского ГП по формам собственности (таблица 13), то:

- благоустройство частного жилищного фонда поселения является  низким;

- муниципальный жилищный фонд, по данным администрации  благоустроен практически полностью, за исключением обеспеченности горячим водоснабжением (42,2%);

- Государственная собственность отсутствует.

Уровень благоустройства жилищного фонда Угловского ГП по формам собственности на 01.01.2009г.

Таблица 13

| Обеспеченность инженерным оборудованием | Форма собственности |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Частная |  | Государственная |  | Муниципальная |  |
|  | м2 жилья | % | м2 жилья | % | м2 жилья | % |
| Водопроводом | 4 634,6 | 5,9 | - | - | 47 121,5 | 92,1 |
| Канализацией | 4 534,6 | 5,8 | - | - | 46 650,5 | 91,2 |
| Центральным отоплением | 4 424,6 | 5,6 | - | - | 46 650,5 | 91,2 |
| Горячим водоснабжением | - | - | - | - | 21 568,0 | 42,2 |
| Природным газом | 1 950,0 | 2,5 | - | - | 43 608,0 | 85,3 |
| Ваннами (душем) | 4 534,6 | 5,8 | - | - | 46 650,5 | 91,2 |

Рисунок 12..

Уровень благоустройства поселения

по формам собственности на 01.01.2009г.

Больше половины существующего жилищного фонда Угловского ГП представлена малоэтажной застройкой и составляет 64% от общей площади жилищного фонда поселения (таблица 14), на долю средней этажности приходится 9% жилого фонда, многоэтажной застройки – 27%.

Структура жилищного фонда поселения по этажности на 01.01.2009г.

Таблица 14

| Жилищный фонд всего |  | Малоэтажная застройка |  | Средняя этажность |  | Многоэтажная застройка |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| м2 | % | м2 | % | м2 | % | м2 | % |
| 129 600,0 | 100 | 83 349,9 | 64 | 11 516,1 | 9 | 34 734,0 | 27 |

Рисунок 13.

Структура жилищного фонда поселения

по этажности на 01.01.2009г.

В Угловском ГП  преобладает деревянная жилая застройка, которая составляет 56,8% от общей площади всего жилищного фонда поселения. Чуть меньше (43,2%) жилищный фонд поселения представлен каменными дома (в т. ч. кирпичные, крупнопанельные, блочные). Дома из прочих материалов на территории поселения отсутствуют (таблица 15).

Структура жилищного фонда поселения по материалу стен на 01.01.2009г.

Таблица 15

| Жилищный фонд всего |  | Деревянные дома |  | Каменные дома (в т. ч. кирпичные, крупнопанельные, блочные) |  | Прочие дома |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| м2 | % | м2 | % | м2 | % | м2 | % |
| 129 600,0 | 100 | 73 615,9 | 56,8 | 55 984,1 | 43,2 | - | - |

Рисунок 14.

Рисунок 11 - Структура жилищного фонда поселения

по материалу стен на 01.01.2009г.

Современный жилищный фонд Угловского ГП характеризуется преобладанием доли (61%) частного жилищного фонда и чуть меньшей долей (39%) муниципального жилья.  Государственный жилищный фонд в поселении отсутствует. По степени комфортности - уровень обеспеченности жилищного фонда поселения является низким, впрочем эта ситуация прослеживается в целом по всему Окуловскому МР, причем в  частном секторе обеспеченность инженерным оборудованием ниже, чем в муниципальном секторе.

Обеспечение качественным жильем всего населения поселения является одной из важнейших социальных задач, стоящих перед муниципалитетом. Муниципальная жилищная политика – совокупность систематически принимаемых решений и мероприятий с целью удовлетворения потребностей населения в жилье.

Перечень вопросов в сфере муниципальной жилищной политики, решение которых обеспечивают муниципальные органы власти:

1) учет (мониторинг) жилищного фонда;

2) определение существующей обеспеченности жильем населения поселения;

3) установление нормативов жилищной обеспеченности, учитывающие местные условия муниципального образования;

4) организация жилищного строительства (вопросы его содержания относятся к жилищно-коммунальному комплексу) за счет всех источников финансирования;

5) формирование нормативно-правовой базы в жилищной сфере.

2.7. Социальное обслуживание населения.

Важными показателями качества жизни населения являются наличие и разнообразие объектов обслуживания, их пространственная, социальная и экономическая доступность.

Социальная инфраструктура – система необходимых для жизнеобеспечения человека материальных объектов (зданий, сооружений) и коммуникаций населенного пункта (территории), а также предприятий, учреждений и организаций, оказывающих социальные услуги населению, органов управления и кадров, деятельность которых направлена на удовлетворение общественных потребностей граждан соответственно установленным показателям качества жизни.

Обеспеченность такими нормируемыми видами обслуживания, как:

- Дошкольные детские учреждения;

- Общеобразовательные школы;

- Медицинские учреждения;

- Аптечные пункты;

- Спортивные объекты;

- Учреждения культурно-досугового типа и прочие

Обеспеченность основными нормируемыми видами обслуживания Угловского ГП Окуловского МР

Таблица 16

| Учреждения | Единицы измерения | 01.01.2009 | Необходимо по нормативам | % Обеспе-ченности | Примечания |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| I. Учреждения образования: |  |  |  |  |  |
| 1. Дошкольные детские учреждения | мест | 134 | 178 | 75,4 | МДОУ "Детский сад комбинированного вида", п. Угловка; вместимость 114 мест; здание специализированное в удовлетворительном состоянии; МАОУ для детей дошкольного и младшего школьного возраста «Начальная школа-детский сад» д. Озерки, вместимость – 20 мест, здание специализированное в хорошем состоянии. |
| - Охват детей в возрасте1-6 лет ДДУ | % | 52,8 | 70 |  | СНиП 2.07.01-89 |
| 2. Общеобразовательные школы (дневные) | мест | 980 | 257 | 381,3 | МОУ " СОШ" п. Угловка, 960 мест, здание - специализированное в удовлетворительном состоянии, год постройки - 1971г.; МАОУ для детей дошкольного и младшего школьного возраста «Начальная школа-детский сад» д. Озерки, вместимость – 20 мест, здание специализированное в удовлетворительном состоянии. |
| - Охват детей в возрасте 7-15 лет | % | 381,3 | 100 |  | СНиП 2.07.01-89 |
| 3. Внешкольные учреждения (ЦВР, ДМШ, ДШИ и пр.) | мест | 60 | 26 | 233 | МУДОД ДМШ, п. Угловка, 60 мест, здание специализированное в удовлетворительном состоянии, год постройки 1990 г. |
| - Охват детей в возрасте 7-15 лет | % | 23,3 | 10 |  | СНиП 2.07.01-89 |
| II. Учреждения здравоохранения: |  |  |  |  |  |
| 1. Амбулаторно-поликлинические учреждения | посещ./в смену | 163 | 72 |  | МУЗ ОЦРБ Угловская участковая больница 153 посещ./смена, здание специализированное (находится в удовлетворительном состоянии); Сосницкий ФАП д. Озерки, нормативное количество посещений: 10 в смену, состояние хорошее; Известковый ФАП; Званский ФАП – состояние хорошее. |
|  | на 1000 насел. | 40,7 | 17,96 |  | Постановление Правительства РФ от 15 мая 2007 г. N 286 «О Программе государственных гарантий оказания гражданам Российской Федерации бесплатной медицинской помощи» |
| 2.Дневные стационары | койка | - | 7 |  | Постановление Правительства РФ от 15 мая 2007 г. N 286 «О Программе государственных гарантий оказания гражданам Российской Федерации бесплатной медицинской помощи» |
|  | на 1000 насел. | - | 1,77 |  |  |
| 3. Круглосуточные стационары | койка | - | 34,55 |  |  |
|  | на 1000 насел. | - | 8,63 |  |  |
| 4. Аптека | объект на поселение | 1 | 1 | По заданию на проектирование |  |
| III. Физкультурно-спортивные учреждения: |  |  |  |  |  |
| 1. Спортивные залы | м2 | 312 | 1401,4 | 22 | МУ "Угловский ГДК": Спортивный зал - 312 м2 , п. Угловка (состояние удовлетворительное). |
|  | на 1000 насел. | 77,9 | 350 |  | «Методика определения нормативной потребности субъектов РФ в объектах социальной инфраструктуры» одобренная распоряжением Правительства РФ от 19 октября 1999г. N1683-р |
| 2. Плоскостные спортивные сооружения | м2 | - | 36 036 | - | - «Методика определения нормативной потребности субъектов РФ в объектах социальной инфраструктуры» одобренная распоряжением Правительства РФ от 19 октября 1999г. N1683-р |
|  | на 1000 насел. | - | 9 000 |  |  |
| 3. Плавательные бассейны | м2 зеркала воды | - | 300,3 | - |  |
|  | на 1000 насел. | - | 75 |  |  |
| IV. Учреждения культуры: |  |  |  |  |  |
| 1. Учреждения культурно-досугового типа (дома культуры, клубы и т.п.) | един. (кол-во мест в зале) | 310 | 400,4 | 77 | МУК Централизованная культурно-досуговая система» филиал Угловский ГДК, п. Угловка, площадь помещения 1 888 кв.м , здание спец. , в удов. состоянии; Структурное подразделение МУК РЦТ «Озерковский СК» д. Озерки, - 60 мест, здание специализированное в плохом состоянии. |
|  | на 1000 насел. | 77 | 100 |  | «Методика определения нормативной потребности субъектов РФ в объектах социальной инфраструктуры» одобренная распоряжением Правительства РФ от 19 октября 1999г. N1683-р |
| 2. Библиотеки | Книжный фонд (шт.) | 21 886 | 20 020 | 109,3 | МУК «Централизованная библиотечная система»: Окуловский БИЦ п. Угловка, площадь помещения 102 кв.м. число мест-16 , книжный фонд -16 752, здание присп. в удовлетв. состоянии; Озерковская библиотека д. Озерки, площадь помещения 154,6 кв.м. число мест-10 , книжный фонд -5 314, здание присп. в удовлетв. состоянии. |
|  | на 1000 насел. | 5 466 | 5 000 |  | СНиП 2.07.01-89 |
|  | мест | 123 | 16,0 | 768 | СНиП 2.07.01-89 |
|  | на 1000 насел. | 31 | 4 |  |  |
| V. Учреждения бытового и коммунального обслуживания: |  |  |  |  |  |
| 1. Бани | мест | 40 | 20,0 | 200 | п. Угловка, состояние удовлетворительное, ведомственная принадлежность БПК |
|  | на 1000 насел. | 10,0 | 5 |  | СНиП 2.07.01-89 |
| VI. Административно-хозяйственные учреждения: |  |  |  |  |  |
| 1. Административно-хозяйственное здание | объект на поселение | 3 | 1 | По заданию на проектирование |  |
| 2. Сберегательная касса | объект на поселение | 1 | 1 | По заданию на проектирование |  |
| 3. Отделение связи | объект на поселение | 4 | 1 | По заданию на проектирование |  |
| 4. Опорный пункт охраны порядка | объект на поселение | 1 | 1 | По заданию на проектирование |  |
| 4. Пожарное депо | объект на поселение | 1 | 1 | п. Угловка |  |

Наиболее универсальным показателем, характеризующим развитие сети дошкольных (ДДУ) и школьных общеобразовательных учреждений, является охват детей в возрасте 1-6 лет и 7-16 лет этими учреждениями.

На основании СНиП 2.07.01-89*: обеспеченность поселений ДДУ общего типа, должна составлять 70% , (на 100 детей в возрасте 1-6 лет  - 70 мест).

В Угловском ГП имеются два детских сада, рассчитанные на 134 места, при необходимом нормативе 178 мест. В связи с этим по Угловскому ГП, на 01.01.2009г. охват детей в возрасте 1-6 лет ДДУ составляет 52,8%,  что является ниже  нормативного уровня на  24,6 %.

На основании СНиП 2.07.01-89*: обеспеченность поселений общеобразовательными учреждениями должна составлять 100% (детей неполным средним образованием) и 75% (детей средним образованием) при обучении в одну смену.

Общеобразовательные учреждения в Угловском ГП представлены двумя школами с фактической нормативной вместимостью – 980 мест, при необходимых по нормативу 257 места (на основании СНиП 2.07.01-89: обеспеченность поселений общеобразовательными учреждениями должна составлять 100% (детей неполным средним образованием) и 75% (детей средним образованием) при обучении в одну смену).

На территории Угловского ГП находится детское учреждение дополнительного образования (ДМШ), нормативная вместимость которого рассчитана на 60 мест. Соответственно, охват детей школьного возраста МУДОД в поселении составляет – 23,3% (вместо нормативных 10%  от общей численности детей поселения школьного возраста (или 26 мест)).

С середины 90-х годов проводится поэтапное реформирование сети учреждений здравоохранения, перераспределение части объемов помощи стационарного сектора в амбулаторный.

Из амбулаторно-поликлинических учреждений на территории Угловского ГП расположены МУЗ ОЦРБ Угловская участковая больница (п. Угловка) и Сосницкий ФАП (д. Озерки), количество посещений в которых составляет: 163 в смену, при необходимых по нормативу – 72. Данное медицинское учреждение обслуживает население поселения  в полном объеме.

Обеспеченность по числу посещений амбулаторно-поликлинических учреждений  превосходит социальные нормативы: «Постановление Правительства Российской Федерации от 15 мая 2007г. N 286 «О Программе государственных гарантий оказания гражданам Российской Федерации бесплатной медицинской помощи». Программа основана на обеспечении сбалансированности обязательств государства по предоставлению бесплатной медицинской помощи с имеющимися ресурсами, и направлена на создание единого механизма реализации прав граждан РФ по получению бесплатной медицинской помощи гарантированного объема и качества, за счет всех источников финансирования и повышение эффективности использования имеющихся ресурсов здравоохранения.

В Программе приводятся нормативы по отдельным видам медицинской помощи таблица 17.

Нормативы по отдельным видам медицинской помощи

Талбица 17

| Виды медицинской помощи | Норматив «По Программе», на 1000чел. |  |
| --- | --- | --- |
|  | в год | Единовременный |
| Круглосуточные стационары | 2812,5койко-дня | 8,63 койки (2812,5/325 раб.дней) |
| Дневные стационары | 577 дней | 1,77 койки (577/325 раб.дней) |
| Амбулаторно-поликлинические учреждения | 9198 посещений | 17,96посещ./смену(9198/512смен) |

Дневные и круглосуточные стационары  на территории Угловского ГП отсутствуют. По данному виду медицинской помощи население поселения обеспечивается МУЗ «Окуловская ЦРБ». Так же стоит отметить, что на территории поселения нет учреждений социального обеспечения и учреждений санаторно-курортного, оздоровительного отдыха.

В Угловском ГП, обеспеченность спортивными сооружениями  находится на  низком уровне: спортивными залами –22%, плоскостными спортивными сооружения - 0%, плавательными бассейнами – 0%, вместо необходимых для поселения (согласно норм):

- спортивных залов – 1 401 м2;

- плоскостных сооружений – 36 036 м2;

- плавательных бассейнов – 300  м2 зеркала воды.

Обеспеченность жителей поселения учреждениями культуры находится в пределах нормативного уровня. Учреждениями культурно-досугового типа обеспеченность составляет 310 мест, при нормативных 400. Обеспеченность библиотеками соответствует нормативному уровню (21 886 ед. хранения, при необходимых по нормативам 20 020 ед.; посадочных мест 26, при необходимых по нормативу 16 мест).

Из приведенных выше  показателей следует:

- По учреждениям образования - в части ДДУ обеспеченность ниже нормативного уровня; общеобразовательных учреждений: выше нормативного уровня; - в части детских учреждений дополнительного образования: обеспеченность значительно выше нормативного уровня;

- По учреждениям здравоохранения (амбулаторно-поликлинические учреждения) количественная обеспеченность значительно выше нормативного уровня, качество обслуживания невысокое из-за низкого развития материально-технической базы и недостаточного количества квалифицированных кадров. По количеству коек в дневном и круглосуточном стационаре, Угловское ГП не соответствует требуемым по нормативам значениям;

- Учреждениями культуры (библиотеками и пр.) население поселения обеспечено выше нормативов. По учреждениям культурно-досугового типа - обеспеченность недостаточна.

- Объектами физической культуры и спорта (открытыми спортивными сооружениями, плавательными бассейнами и пр.) – население Угловского ГП не обеспечено.

- Административно-бытовое обслуживание в поселении представлено: администрацией Угловского ГП,  двумя отделениями связи, сберегательной кассой (приспособленное),  опорным пунктом охраны, действующим пожарным депо,  аптечным пунктом.

- Остальные виды обслуживания (в частности: торговля, общественное питание, часть бытового обслуживания и пр.) находятся в подавляющем большинстве в частной собственности, поэтому потребность в них и их развитие определяется рыночными отношениями; принимается, что обеспеченность населения ими соответствует потребности, в пределах экономической целесообразности существования учреждений.

3. Современная архитектурно-планировочная организация территории.

3.1.   Расселение и система населенных мест.

Исторически система расселения на территории Угловского ГП складывалась вдоль железной дороги и крупных озер. Эта система в целом сохранилась.

По состоянию на 01.01.2009 г. на территории Угловского ГП расположены 41 НП, которые группируются по численности жителей, зарегистрированных по месту жительства (постоянное население):

Таблица 18

| Порядковый номер | Наименование населенного пункта | Численность постоянного населения, чел. |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
|  | СНП без постоянного населения |  |
| 1 | д. Чеканово | - |
| 2 | д. Трубы | - |
| 3 | д. Демихово | - |
| 4 | д. Шевцово | - |
| 5 | д. Шегринка | - |
| 6 | д. Яблонька | - |
| 7 | д. Языково | - |
|  | СНП с населением от 1 до 10 жителей |  |
| 8 | д. Берёзка | 7 |
| 9 | д. Заозерье | 2 |
| 10 | д. Пабережье | 7 |
| 11 | д. Рассвет | 4 |
| 12 | д. Сухое | 9 |
| 13 | д. Белышево | 1 |
| 14 | д. Владычно | 2 |
| 15 | д. Демидово | 8 |
| 16 | д. Жидобужи | 3 |
| 17 | д. Заборка | 4 |
| 18 | д. Золотково | 7 |
| 19 | д. Колосово | 4 |
| 20 | д. Лунино | 7 |
| 21 | д. Раменье | 4 |
| 22 | д. Ретеж | 3 |
| 23 | д. Смёново | 8 |
| 24 | д. Сосницы | 3 |
| 25 | д. Чудово | 6 |
|  | СНП с населением от 10 до 50 жителей |  |
| 26 | д. Большая Крестовая | 20 |
| 27 | д. Ерзовка | 14 |
| 28 | д. Заручевье | 21 |
| 29 | д. Малая Крестовая | 14 |
| 30 | п. Первомайский | 40 |
| 31 | д. Стегново | 40 |
| 32 | ж/д. ст. Селище | 43 |
| 33 | ж/д. ст. Яблоновка | 12 |
| 34 | д. Горушка | 14 |
| 35 | д. Иногоща | 28 |
| 36 | д. Куракино | 16 |
| 37 | д. Шуя | 46 |
|  | СНП с населением от 50 до100 жителей |  |
| 38 | д. Селище | 53 |
|  | СНП с населением от 100 до 500 жителей |  |
| 39 | Березовка | 114 |
| 40 | д. Озерки | 328 |
|  | СНП с населением от 1000 до 5000 жителей |  |
| 41 | р.п. Угловка | 3115 |

Анализируя городское расселение Новгородской области, Окуловского МР и Угловского ГП можно привести следующие сравнительные характеристики:

Таблица 19

| NN пп | Наименование показателей | Территория |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Новгородская обл. | Окуловский район | Угловское ГП |
| 1. 2. 2.1. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. | Территория, тыс.га Население (всего), тыс.чел. в т.ч. городское население Плотность населения (всего), чел./кв.км Количество СП Количество ГП Численность населения в ГП, чел. Средняя численность населения в СП, чел. Количество СНП Средняя численность населения СНП, чел. | 5 450 652,4 191,1 12,0 177 21 - 3 229 3 726 175.1 | 2520 26,9 12,42 11,2 8 3 5.3 5073 190 141.5 | 48,132 4,004 12 - - - - 41 97,6 |

Из анализа расселения можно сделать выводы о том, что плотность населения на территории Угловского ГП равна среднеобластной и в 1.07  раза выше, чем в Окуловском МР.

3.2.   Транспортная инфраструктура.

Транспортная инфраструктура на территории поселения отмечена объектами и линейными сооружениями автомобильного  транспорта.

Общая протяженность дорог в границах Угловского ГП составляет: - 58.422 км; общая площадь уличной сети 233,334 тыс.кв.м. В основном это дороги  IV категории, дорога Окуловка - Угловка – областного значения –  III категории.

Протяженность улиц с твердым покрытием 14 км. Площадь улиц с твердым покрытием 58,636 тыс.кв.м.

Одиночное протяжение тротуаров 25 км. Площадь тротуаров 37500 кв.м.

В Угловском ГП имеются 2 мостовых сооружения на пересечении с железной дорогой:

- мост через железную дорогу Санкт-Петербург – Москва

Автозаправочные станции на территории Угловского ГП две.

Основные маршруты автобусного сообщения  в Угловском поселении:

Маршрут

п. Угловка – д.Селище

п. Угловка – д. Березовка

г. Окуловка – н\база – д. Окуловка – д. Озерки – д. Куракино – д. Иногоща – д. Шуя – п. Угловка

г. Окуловка – н\база- д. Окуловка – д. Озерки

Интенсивность автобусного движения явно недостаточна и сеть маршрутов не охватывает около половины н.п. поселения. Т.к., из-за плохого состояния дорог (практически уже отсутствия некоторых из них) добраться в некоторые н.п.  можно только летом пешком или на вездеходах. Остановки не везде оборудованы павильонами.

3.3   Инженерная инфраструктура.

3.3.1.  Водоснабжение.

В состав Угловского городского поселения входит  41 населенный пункт. Источниками водоснабжения жителей городского поселения являются артезианские скважины и шахтные колодцы.

р.п. Угловка

В настоящее время водоснабжение южной части п. Угловка осуществляется от трех автономных систем водопровода, источниками водоснабжения которых являются семь артезианских скважин глубиной от 17 до 50 метров. Протяженность водопроводных сетей п. Угловка 1,2 км. На одной из сетей имеется водонапорная башня с баком ёмкостью 25 м3 и высотой столба 12 м.

д. Селище

В настоящее время водоснабжение д. Селище осуществляется от водопроводной сети протяженностью 1,84 км, источником водоснабжения которой служит артскважина производительностью 2 м3/сут. На сети имеется водонапорная башня с баком ёмкостью 25 м3 и высотой столба 12 м.

д. Березовка

В настоящее время водоснабжение д. Березовка осуществляется от водопроводной сети протяженностью 2,74 км, источником водоснабжения которой служат две артскважины производительностью 12,36 и 259,2 м3/сут. На сети имеется водонапорная башня с баком ёмкостью 25 м3 и высотой столба 12 м.

д. Озерки

В настоящее время водоснабжение части д. Озерки осуществляется от водопроводной сети протяженностью 1,2 км, источником водоснабжения которой служит артскважина производительностью 260 м3/сут. На сети имеется водонапорная башня с баком ёмкостью 25 м3 и высотой столба 12 м.

По одной артезианской скважине имеется в д. Стегново (производительность 28,5 м3/сут) и д. Заручевье (производительность 19,2 м3/сут).

Из скважин вода насосами подается в водонапорные башни и далее в сети хозяйственно-питьевого водопровода населенных пунктов. На сетях водопровода установлены водоразборные колонки общего пользования. Большая часть жилых домов и общественных зданий этих деревень подключены непосредственное к сети хозяйственно-питьевого водопровода. Остальные жители берут воду из водоразборных колонок и из шахтных колодцев общего пользования.

Источниками водоснабжения остальных деревень Угловского городского поселения являются шахтные колодцы общего и частного пользования.

Водопотребление существующей застройки Угловского городского поселения составляет 735.403 м3/сут; в том числе на полив 32.811 м3/сут.

Расходы по водоснабжению существующей застройки приведены в таблице 20.

3.3.2. Противопожарные мероприятия.

Пожаротушение населенных пунктов Угловского городского поселения осуществляется в основном из естественных водоемов, кроме этого в р.п. Угловка, д. Озерки и д. Березовка имеются пожарные гидранты. В д. Трубы, д. Демихово (нежилое), д. Золотково, д. Раменье, д. Смёново водоемы для забора воды отсутствуют. Доступность подъезда к водоёмам – круглогодичная, требует укрепления, кроме д. Малая Крестовая, д. Владычно, д. Жидобужи, д. Колосово и д. Яблонька, где подъезды к источникам воды отсутствуют. В д. Ерзовка, д. Пабережье, пос. Первомайский, ст. Селище и ст. Яблоновка имеются мотопомпы. В п. Угловка имеется пожарное депо на две машины. Населенный пункт Озерки обслуживает и ближайшие деревни. Расстояние до д. Озерки составляет 12 км.

Расстояние от д.Озерки до г. Окуловка составляет 12 км.

Расчетное количество одновременных пожаров в населенном пункте при числе жителей до  1 тыс.  составляет - 1 пожар. При этом расход воды  в населенных пунктах, где требуется наружное пожаротушение, составляет 5 л/сек. Расчетное количество пожаров и расход воды на наружное пожаротушение в сельском поселении  приняты в соответствии с СП 8.13130.2009

3.3.3.   Водоотведение.

р.п. Угловка

Сточные воды от существующей жилой застройки, общественных зданий и зданий коммунального назначения п. Угловка системой самотечно-напорных коллекторов подаются на очистные сооружения производительностью 1400 м3/сут. Очищенные сточные воды выпускаются рассеянным способом через фильтрующий и дренирующий слой в грунт.

д. Озерки

Сточные воды от существующей жилой застройки, общественных зданий и зданий коммунального назначения д. Озерки подаются на биологические очистные сооружения производительностью 100 м3/сут. Очищенные сточные воды выпускаются в р. Кренично.

В настоящее время в остальных населенных пунктах Угловского городского поселения сетей канализации не имеется. Жилые дома имеют выгребные ямы с утилизацией фекальных стоков в компостные ямы.

Водоотведение от потребителей существующей застройки Угловского поселения  составляет 670,66 м3/сут.

Расходы по водоотведению от существующей застройки приведены в таблице 21.

| Существующее водопотребление Угловского городского поселения. Таблица 20. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование водопотребителя | Населе-ние, тыс. человек | Удельное хоз.питьевое водопотребление на 1 ч-ка ср. сут. (за год), л/сут | Средний суточный расход, м3/сут | Коэффи-циент суточной неравно-мерности | Макси-мальный суточный расход, м3/сут | α max | β max | Коэффи-циент часовой неравно-мерности | Макси-мальный часовой расход, м3/час | Расчет-ный секунд-ный расход, л/с |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Существующее положение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Березовка |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. Хозяйственно-питьевые нужды | 0,114 | 160 | 18,24 | 1,2 | 21,89 | 1,2 | 4,36 | 5,232 | 4,77 | 1,33 |
| 2. Неучтенные расходы (10%) |  |  | 1,82 | - | 2,19 | - | - | - | 0,48 | 0,133 |
| Итого с неучтенными: |  |  | 20,06 | - | 24,08 | - | - | - | 5,25 | 1,46 |
| 3. Полив | 0,114 | 50 | 0,94 | - | 5,7 | - | - | - | - | - |
| Всего с поливом: |  |  | 21,00 | - | 29,78 | - | - | - | 5,25 | 1,46 |
| Ст. Яблоновка |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. Хозяйственно-питьевые нужды | 0,012 | 160 | 1,92 | 1,2 | 2,30 | 1,2 | 4,5 | 5,4 | 0,52 | 0,14 |
| 2. Неучтенные расходы (10%) |  |  | 0,19 | - | 0,23 | - | - | - | 0,05 | 0,014 |
| Итого с неучтенными: |  |  | 2,11 | - | 2,53 | - | - | - | 0,57 | 0,16 |
| 3. Полив | 0,012 | 50 | 0,10 | - | 0,6 | - | - | - | - | - |
| Всего с поливом: |  |  | 2,21 | - | 3,13 | - | - | - | 0,57 | 0,16 |
| Заручевье |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. Хозяйственно-питьевые нужды | 0,021 | 160 | 3,36 | 1,2 | 4,03 | 1,2 | 4,5 | 5,4 | 0,91 | 0,25 |
| 2. Неучтенные расходы (10%) |  |  | 0,34 | - | 0,40 | - | - | - | 0,09 | 0,025 |
| Итого с неучтенными: |  |  | 3,70 | - | 4,44 | - | - | - | 1,00 | 0,28 |
| 3. Полив | 0,021 | 50 | 0,17 | - | 1,05 | - | - | - | - | - |
| Всего с поливом: |  |  | 3,87 | - | 5,49 | - | - | - | 1,00 | 0,28 |
| Малая Крестовая |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. Хозяйственно-питьевые нужды | 0,014 | 160 | 2,24 | 1,2 | 2,69 | 1,2 | 4,5 | 5,4 | 0,60 | 0,17 |
| 2. Неучтенные расходы (10%) |  |  | 0,22 | - | 0,27 | - | - | - | 0,06 | 0,017 |
| Итого с неучтенными: |  |  | 2,46 | - | 2,96 | - | - | - | 0,67 | 0,18 |
| 3. Полив | 0,014 | 50 | 0,12 | - | 0,7 | - | - | - | - | - |
| Всего с поливом: |  |  | 2,58 | - | 3,66 | - | - | - | 0,67 | 0,18 |
| Стегново |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. Хозяйственно-питьевые нужды | 0,040 | 160 | 6,4 | 1,2 | 7,68 | 1,2 | 4,5 | 5,4 | 1,73 | 0,48 |
| 2. Неучтенные расходы (10%) |  |  | 0,64 | - | 0,77 | - | - | - | 0,17 | 0,048 |
| Итого с неучтенными: |  |  | 7,04 | - | 8,45 | - | - | - | 1,90 | 0,53 |
| 3. Полив | 0,040 | 50 | 0,33 | - | 2 | - | - | - | - | - |
| Всего с поливом: |  |  | 7,37 | - | 10,45 | - | - | - | 1,90 | 0,53 |
| Чеканово |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. Хозяйственно-питьевые нужды | 0 | 160 | 0 | 1,2 | 0,00 | 1,2 | 4,5 | 5,4 | 0,00 | 0,00 |
| 2. Неучтенные расходы (10%) |  |  | 0,00 | - | 0,00 | - | - | - | 0,00 | 0,000 |
| Итого с неучтенными: |  |  | 0,00 | - | 0,00 | - | - | - | 0,00 | 0,00 |
| 3. Полив | 0 | 50 | 0,00 | - | 0 | - | - | - | - | - |
| Всего с поливом: |  |  | 0,00 | - | 0,00 | - | - | - | 0,00 | 0,00 |
| Березка |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. Хозяйственно-питьевые нужды | 0,007 | 160 | 1,12 | 1,2 | 1,34 | 1,2 | 4,5 | 5,4 | 0,30 | 0,08 |
| 2. Неучтенные расходы (10%) |  |  | 0,11 | - | 0,13 | - | - | - | 0,03 | 0,008 |
| Итого с неучтенными: |  |  | 1,23 | - | 1,48 | - | - | - | 0,33 | 0,09 |
| 3. Полив | 0,007 | 50 | 0,06 | - | 0,35 | - | - | - | - | - |
| Всего с поливом: |  |  | 1,29 | - | 1,83 | - | - | - | 0,33 | 0,09 |
| Большая Крестовая |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. Хозяйственно-питьевые нужды | 0,020 | 160 | 3,2 | 1,2 | 3,84 | 1,2 | 4,5 | 5,4 | 0,86 | 0,24 |
| 2. Неучтенные расходы (10%) |  |  | 0,32 | - | 0,38 | - | - | - | 0,09 | 0,024 |
| Итого с неучтенными: |  |  | 3,52 | - | 4,22 | - | - | - | 0,95 | 0,26 |
| 3. Полив | 0,020 | 50 | 0,16 | - | 1 | - | - | - | - | - |
| Всего с поливом: |  |  | 3,68 | - | 5,22 | - | - | - | 0,95 | 0,26 |
| Ерзовка |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. Хозяйственно-питьевые нужды | 0,014 | 160 | 2,24 | 1,2 | 2,69 | 1,2 | 4,5 | 5,4 | 0,60 | 0,17 |
| 2. Неучтенные расходы (10%) |  |  | 0,22 | - | 0,27 | - | - | - | 0,06 | 0,017 |
| Итого с неучтенными: |  |  | 2,46 | - | 2,96 | - | - | - | 0,67 | 0,18 |
| 3. Полив | 0,014 | 50 | 0,12 | - | 0,7 | - | - | - | - | - |
| Всего с поливом: |  |  | 2,58 | - | 3,66 | - | - | - | 0,67 | 0,18 |
| Заозерье |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. Хозяйственно-питьевые нужды | 0,002 | 160 | 0,32 | 1,2 | 0,38 | 1,2 | 4,5 | 5,4 | 0,09 | 0,02 |
| 2. Неучтенные расходы (10%) |  |  | 0,03 | - | 0,04 | - | - | - | 0,01 | 0,002 |
| Итого с неучтенными: |  |  | 0,35 | - | 0,42 | - | - | - | 0,10 | 0,03 |
| 3. Полив | 0,002 | 50 | 0,02 | - | 0,1 | - | - | - | - | - |
| Всего с поливом: |  |  | 0,37 | - | 0,52 | - | - | - | 0,10 | 0,03 |
| Пабережье |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. Хозяйственно-питьевые нужды | 0,007 | 160 | 1,12 | 1,2 | 1,34 | 1,2 | 4,5 | 5,4 | 0,30 | 0,08 |
| 2. Неучтенные расходы (10%) |  |  | 0,11 | - | 0,13 | - | - | - | 0,03 | 0,008 |
| Итого с неучтенными: |  |  | 1,23 | - | 1,48 | - | - | - | 0,33 | 0,09 |
| 3. Полив | 0,007 | 50 | 0,06 | - | 0,35 | - | - | - | - | - |
| Всего с поливом: |  |  | 1,29 | - | 1,83 | - | - | - | 0,33 | 0,09 |
| Первомайский |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. Хозяйственно-питьевые нужды | 0,040 | 160 | 6,4 | 1,2 | 7,68 | 1,2 | 4,5 | 5,4 | 1,73 | 0,48 |
| 2. Неучтенные расходы (10%) |  |  | 0,64 | - | 0,77 | - | - | - | 0,17 | 0,048 |
| Итого с неучтенными: |  |  | 7,04 | - | 8,45 | - | - | - | 1,90 | 0,53 |
| 3. Полив | 0,040 | 50 | 0,33 | - | 2 | - | - | - | - | - |
| Всего с поливом: |  |  | 7,37 | - | 10,45 | - | - | - | 1,90 | 0,53 |
| Рассвет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. Хозяйственно-питьевые нужды | 0,004 | 160 | 0,64 | 1,2 | 0,77 | 1,2 | 4,5 | 5,4 | 0,17 | 0,05 |
| 2. Неучтенные расходы (10%) |  |  | 0,06 | - | 0,08 | - | - | - | 0,02 | 0,005 |
| Итого с неучтенными: |  |  | 0,70 | - | 0,84 | - | - | - | 0,19 | 0,05 |
| 3. Полив | 0,004 | 50 | 0,03 | - | 0,2 | - | - | - | - | - |
| Всего с поливом: |  |  | 0,74 | - | 1,04 | - | - | - | 0,19 | 0,05 |
| Селище |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. Хозяйственно-питьевые нужды | 0,053 | 160 | 8,48 | 1,2 | 10,18 | 1,2 | 4,5 | 5,4 | 2,29 | 0,64 |
| 2. Неучтенные расходы (10%) |  |  | 0,85 | - | 1,02 | - | - | - | 0,23 | 0,064 |
| Итого с неучтенными: |  |  | 9,33 | - | 11,19 | - | - | - | 2,52 | 0,70 |
| 3. Полив | 0,053 | 50 | 0,44 | - | 2,65 | - | - | - | - | - |
| Всего с поливом: |  |  | 9,76 | - | 13,84 | - | - | - | 2,52 | 0,70 |
| Ст. Селище |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. Хозяйственно-питьевые нужды | 0,043 | 160 | 6,88 | 1,2 | 8,26 | 1,2 | 4,5 | 5,4 | 1,86 | 0,52 |
| 2. Неучтенные расходы (10%) |  |  | 0,69 | - | 0,83 | - | - | - | 0,19 | 0,052 |
| Итого с неучтенными: |  |  | 7,57 | - | 9,08 | - | - | - | 2,04 | 0,57 |
| 3. Полив | 0,043 | 50 | 0,35 | - | 2,15 | - | - | - | - | - |
| Всего с поливом: |  |  | 7,92 | - | 11,23 | - | - | - | 2,04 | 0,57 |
| Сухое |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. Хозяйственно-питьевые нужды | 0,009 | 160 | 1,44 | 1,2 | 1,73 | 1,2 | 4,5 | 5,4 | 0,39 | 0,11 |
| 2. Неучтенные расходы (10%) |  |  | 0,14 | - | 0,17 | - | - | - | 0,04 | 0,011 |
| Итого с неучтенными: |  |  | 1,58 | - | 1,90 | - | - | - | 0,43 | 0,12 |
| 3. Полив | 0,009 | 50 | 0,07 | - | 0,45 | - | - | - | - | - |
| Всего с поливом: |  |  | 1,66 | - | 2,35 | - | - | - | 0,43 | 0,12 |
| Трубы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. Хозяйственно-питьевые нужды | 0 | 160 | 0 | 1,2 | 0,00 | 1,2 | 4,5 | 5,4 | 0,00 | 0,00 |
| 2. Неучтенные расходы (10%) |  |  | 0,00 | - | 0,00 | - | - | - | 0,00 | 0,000 |
| Итого с неучтенными: |  |  | 0,00 | - | 0,00 | - | - | - | 0,00 | 0,00 |
| 3. Полив | 0 | 50 | 0,00 | - | 0 | - | - | - | - | - |
| Всего с поливом: |  |  | 0,00 | - | 0,00 | - | - | - | 0,00 | 0,00 |
| Угловка |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. Хозяйственно-питьевые нужды | 3,100 | 160 | 496 | 1,2 | 595,20 | 1,2 | 1,56 | 1,872 | 46,43 | 12,90 |
| 2. Неучтенные расходы (10%) |  |  | 49,60 | - | 59,52 | - | - | - | 4,64 | 1,290 |
| Итого с неучтенными: |  |  | 545,60 | - | 654,72 | - | - | - | 51,07 | 14,19 |
| 3. Полив | 3,100 | 50 | 25,48 | - | 155 | - | - | - | - | - |
| Всего с поливом: |  |  | 571,08 | - | 809,72 | - | - | - | 51,07 | 14,19 |
| Белышево |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. Хозяйственно-питьевые нужды | 0,001 | 160 | 0,16 | 1,2 | 0,19 | 1,2 | 4,5 | 5,4 | 0,04 | 0,01 |
| 2. Неучтенные расходы (10%) |  |  | 0,02 | - | 0,02 | - | - | - | 0,00 | 0,001 |
| Итого с неучтенными: |  |  | 0,18 | - | 0,21 | - | - | - | 0,05 | 0,01 |
| 3. Полив | 0,001 | 50 | 0,01 | - | 0,05 | - | - | - | - | - |
| Всего с поливом: |  |  | 0,18 | - | 0,26 | - | - | - | 0,05 | 0,01 |
| Владычно |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. Хозяйственно-питьевые нужды | 0,002 | 160 | 0,32 | 1,2 | 0,38 | 1,2 | 4,5 | 5,4 | 0,09 | 0,02 |
| 2. Неучтенные расходы (10%) |  |  | 0,03 | - | 0,04 | - | - | - | 0,01 | 0,002 |
| Итого с неучтенными: |  |  | 0,35 | - | 0,42 | - | - | - | 0,10 | 0,03 |
| 3. Полив | 0,002 | 50 | 0,02 | - | 0,1 | - | - | - | - | - |
| Всего с поливом: |  |  | 0,37 | - | 0,52 | - | - | - | 0,10 | 0,03 |
| Горушка |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. Хозяйственно-питьевые нужды | 0,014 | 160 | 2,24 | 1,2 | 2,69 | 1,2 | 4,5 | 5,4 | 0,60 | 0,17 |
| 2. Неучтенные расходы (10%) |  |  | 0,22 | - | 0,27 | - | - | - | 0,06 | 0,017 |
| Итого с неучтенными: |  |  | 2,46 | - | 2,96 | - | - | - | 0,67 | 0,18 |
| 3. Полив | 0,014 | 50 | 0,12 | - | 0,7 | - | - | - | - | - |
| Всего с поливом: |  |  | 2,58 | - | 3,66 | - | - | - | 0,67 | 0,18 |
| Демидово |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. Хозяйственно-питьевые нужды | 0,008 | 160 | 1,28 | 1,2 | 1,54 | 1,2 | 4,5 | 5,4 | 0,35 | 0,10 |
| 2. Неучтенные расходы (10%) |  |  | 0,13 | - | 0,15 | - | - | - | 0,03 | 0,010 |
| Итого с неучтенными: |  |  | 1,41 | - | 1,69 | - | - | - | 0,38 | 0,11 |
| 3. Полив | 0,008 | 50 | 0,07 | - | 0,4 | - | - | - | - | - |
| Всего с поливом: |  |  | 1,47 | - | 2,09 | - | - | - | 0,38 | 0,11 |
| Демихово |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. Хозяйственно-питьевые нужды | 0 | 160 | 0 | 1,2 | 0,00 | 1,2 | 4,5 | 5,4 | 0,00 | 0,00 |
| 2. Неучтенные расходы (10%) |  |  | 0,00 | - | 0,00 | - | - | - | 0,00 | 0,000 |
| Итого с неучтенными: |  |  | 0,00 | - | 0,00 | - | - | - | 0,00 | 0,00 |
| 3. Полив | 0 | 50 | 0,00 | - | 0 | - | - | - | - | - |
| Всего с поливом: |  |  | 0,00 | - | 0,00 | - | - | - | 0,00 | 0,00 |
| Жидобужи |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. Хозяйственно-питьевые нужды | 0,003 | 160 | 0,48 | 1,2 | 0,58 | 1,2 | 4,5 | 5,4 | 0,13 | 0,04 |
| 2. Неучтенные расходы (10%) |  |  | 0,05 | - | 0,06 | - | - | - | 0,01 | 0,004 |
| Итого с неучтенными: |  |  | 0,53 | - | 0,63 | - | - | - | 0,14 | 0,04 |
| 3. Полив | 0,003 | 50 | 0,02 | - | 0,15 | - | - | - | - | - |
| Всего с поливом: |  |  | 0,55 | - | 0,78 | - | - | - | 0,14 | 0,04 |
| Заборка |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. Хозяйственно-питьевые нужды | 0,004 | 160 | 0,64 | 1,2 | 0,77 | 1,2 | 4,5 | 5,4 | 0,17 | 0,05 |
| 2. Неучтенные расходы (10%) |  |  | 0,06 | - | 0,08 | - | - | - | 0,02 | 0,005 |
| Итого с неучтенными: |  |  | 0,70 | - | 0,84 | - | - | - | 0,19 | 0,05 |
| 3. Полив | 0,004 | 50 | 0,03 | - | 0,2 | - | - | - | - | - |
| Всего с поливом: |  |  | 0,74 | - | 1,04 | - | - | - | 0,19 | 0,05 |
| Золотково |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. Хозяйственно-питьевые нужды | 0,007 | 160 | 1,12 | 1,2 | 1,34 | 1,2 | 4,5 | 5,4 | 0,30 | 0,08 |
| 2. Неучтенные расходы (10%) |  |  | 0,11 | - | 0,13 | - | - | - | 0,03 | 0,008 |
| Итого с неучтенными: |  |  | 1,23 | - | 1,48 | - | - | - | 0,33 | 0,09 |
| 3. Полив | 0,007 | 50 | 0,06 | - | 0,35 | - | - | - | - | - |
| Всего с поливом: |  |  | 1,29 | - | 1,83 | - | - | - | 0,33 | 0,09 |
| Иногоща |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. Хозяйственно-питьевые нужды | 0,028 | 160 | 4,48 | 1,2 | 5,38 | 1,2 | 4,5 | 5,4 | 1,21 | 0,34 |
| 2. Неучтенные расходы (10%) |  |  | 0,45 | - | 0,54 | - | - | - | 0,12 | 0,034 |
| Итого с неучтенными: |  |  | 4,93 | - | 5,91 | - | - | - | 1,33 | 0,37 |
| 3. Полив | 0,028 | 50 | 0,23 | - | 1,4 | - | - | - | - | - |
| Всего с поливом: |  |  | 5,16 | - | 7,31 | - | - | - | 1,33 | 0,37 |
| Колосово |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. Хозяйственно-питьевые нужды | 0,004 | 160 | 0,64 | 1,2 | 0,77 | 1,2 | 4,5 | 5,4 | 0,17 | 0,05 |
| 2. Неучтенные расходы (10%) |  |  | 0,06 | - | 0,08 | - | - | - | 0,02 | 0,005 |
| Итого с неучтенными: |  |  | 0,70 | - | 0,84 | - | - | - | 0,19 | 0,05 |
| 3. Полив | 0,004 | 50 | 0,03 | - | 0,2 | - | - | - | - | - |
| Всего с поливом: |  |  | 0,74 | - | 1,04 | - | - | - | 0,19 | 0,05 |
| Куракино |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. Хозяйственно-питьевые нужды | 0,016 | 160 | 2,56 | 1,2 | 3,07 | 1,2 | 4,5 | 5,4 | 0,69 | 0,19 |
| 2. Неучтенные расходы (10%) |  |  | 0,26 | - | 0,31 | - | - | - | 0,07 | 0,019 |
| Итого с неучтенными: |  |  | 2,82 | - | 3,38 | - | - | - | 0,76 | 0,21 |
| 3. Полив | 0,016 | 50 | 0,13 | - | 0,8 | - | - | - | - | - |
| Всего с поливом: |  |  | 2,95 | - | 4,18 | - | - | - | 0,76 | 0,21 |
| Лунино |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. Хозяйственно-питьевые нужды | 0,007 | 160 | 1,12 | 1,2 | 1,34 | 1,2 | 4,5 | 5,4 | 0,30 | 0,08 |
| 2. Неучтенные расходы (10%) |  |  | 0,11 | - | 0,13 | - | - | - | 0,03 | 0,008 |
| Итого с неучтенными: |  |  | 1,23 | - | 1,48 | - | - | - | 0,33 | 0,09 |
| 3. Полив | 0,007 | 50 | 0,06 | - | 0,35 | - | - | - | - | - |
| Всего с поливом: |  |  | 1,29 | - | 1,83 | - | - | - | 0,33 | 0,09 |
| Озерки |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. Хозяйственно-питьевые нужды | 0,328 | 160 | 52,48 | 1,2 | 62,98 | 1,2 | 2,93 | 3,516 | 9,23 | 2,56 |
| 2. Неучтенные расходы (10%) |  |  | 5,25 | - | 6,30 | - | - | - | 0,92 | 0,256 |
| Итого с неучтенными: |  |  | 57,73 | - | 69,27 | - | - | - | 10,15 | 2,82 |
| 3. Полив | 0,328 | 50 | 2,70 | - | 16,4 | - | - | - | - | - |
| Всего с поливом: |  |  | 60,42 | - | 85,67 | - | - | - | 10,15 | 2,82 |
| Раменье |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. Хозяйственно-питьевые нужды | 0,004 | 160 | 0,64 | 1,2 | 0,77 | 1,2 | 4,5 | 5,4 | 0,17 | 0,05 |
| 2. Неучтенные расходы (10%) |  |  | 0,06 | - | 0,08 | - | - | - | 0,02 | 0,005 |
| Итого с неучтенными: |  |  | 0,70 | - | 0,84 | - | - | - | 0,19 | 0,05 |
| 3. Полив | 0,004 | 50 | 0,03 | - | 0,2 | - | - | - | - | - |
| Всего с поливом: |  |  | 0,74 | - | 1,04 | - | - | - | 0,19 | 0,05 |
| Ретеж |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. Хозяйственно-питьевые нужды | 0,003 | 160 | 0,48 | 1,2 | 0,58 | 1,2 | 4,5 | 5,4 | 0,13 | 0,04 |
| 2. Неучтенные расходы (10%) |  |  | 0,05 | - | 0,06 | - | - | - | 0,01 | 0,004 |
| Итого с неучтенными: |  |  | 0,53 | - | 0,63 | - | - | - | 0,14 | 0,04 |
| 3. Полив | 0,003 | 50 | 0,02 | - | 0,15 | - | - | - | - | - |
| Всего с поливом: |  |  | 0,55 | - | 0,78 | - | - | - | 0,14 | 0,04 |
| Смёново |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. Хозяйственно-питьевые нужды | 0,008 | 160 | 1,28 | 1,2 | 1,54 | 1,2 | 4,5 | 5,4 | 0,35 | 0,10 |
| 2. Неучтенные расходы (10%) |  |  | 0,13 | - | 0,15 | - | - | - | 0,03 | 0,010 |
| Итого с неучтенными: |  |  | 1,41 | - | 1,69 | - | - | - | 0,38 | 0,11 |
| 3. Полив | 0,008 | 50 | 0,07 | - | 0,4 | - | - | - | - | - |
| Всего с поливом: |  |  | 1,47 | - | 2,09 | - | - | - | 0,38 | 0,11 |
| Сосницы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. Хозяйственно-питьевые нужды | 0,003 | 160 | 0,48 | 1,2 | 0,58 | 1,2 | 4,5 | 5,4 | 0,13 | 0,04 |
| 2. Неучтенные расходы (10%) |  |  | 0,05 | - | 0,06 | - | - | - | 0,01 | 0,004 |
| Итого с неучтенными: |  |  | 0,53 | - | 0,63 | - | - | - | 0,14 | 0,04 |
| 3. Полив | 0,003 | 50 | 0,02 | - | 0,15 | - | - | - | - | - |
| Всего с поливом: |  |  | 0,55 | - | 0,78 | - | - | - | 0,14 | 0,04 |
| Чудово |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. Хозяйственно-питьевые нужды | 0,006 | 160 | 0,96 | 1,2 | 1,15 | 1,2 | 4,5 | 5,4 | 0,26 | 0,07 |
| 2. Неучтенные расходы (10%) |  |  | 0,10 | - | 0,12 | - | - | - | 0,03 | 0,007 |
| Итого с неучтенными: |  |  | 1,06 | - | 1,27 | - | - | - | 0,29 | 0,08 |
| 3. Полив | 0,006 | 50 | 0,05 | - | 0,3 | - | - | - | - | - |
| Всего с поливом: |  |  | 1,11 | - | 1,57 | - | - | - | 0,29 | 0,08 |
| Шевцово |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. Хозяйственно-питьевые нужды | 0 | 160 | 0 | 1,2 | 0,00 | 1,2 | 4,5 | 5,4 | 0,00 | 0,00 |
| 2. Неучтенные расходы (10%) |  |  | 0,00 | - | 0,00 | - | - | - | 0,00 | 0,000 |
| Итого с неучтенными: |  |  | 0,00 | - | 0,00 | - | - | - | 0,00 | 0,00 |
| 3. Полив | 0 | 50 | 0,00 | - | 0 | - | - | - | - | - |
| Всего с поливом: |  |  | 0,00 | - | 0,00 | - | - | - | 0,00 | 0,00 |
| Шегринка |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. Хозяйственно-питьевые нужды | 0 | 160 | 0 | 1,2 | 0,00 | 1,2 | 4,5 | 5,4 | 0,00 | 0,00 |
| 2. Неучтенные расходы (10%) |  |  | 0,00 | - | 0,00 | - | - | - | 0,00 | 0,000 |
| Итого с неучтенными: |  |  | 0,00 | - | 0,00 | - | - | - | 0,00 | 0,00 |
| 3. Полив | 0 | 50 | 0,00 | - | 0 | - | - | - | - | - |
| Всего с поливом: |  |  | 0,00 | - | 0,00 | - | - | - | 0,00 | 0,00 |
| Шуя |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. Хозяйственно-питьевые нужды | 0,046 | 160 | 7,36 | 1,2 | 8,83 | 1,2 | 4,5 | 5,4 | 1,99 | 0,55 |
| 2. Неучтенные расходы (10%) |  |  | 0,74 | - | 0,88 | - | - | - | 0,20 | 0,055 |
| Итого с неучтенными: |  |  | 8,10 | - | 9,72 | - | - | - | 2,19 | 0,61 |
| 3. Полив | 0,046 | 50 | 0,38 | - | 2,3 | - | - | - | - | - |
| Всего с поливом: |  |  | 8,47 | - | 12,02 | - | - | - | 2,19 | 0,61 |
| Яблонька |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. Хозяйственно-питьевые нужды | 0 | 160 | 0 | 1,2 | 0,00 | 1,2 | 4,5 | 5,4 | 0,00 | 0,00 |
| 2. Неучтенные расходы (10%) |  |  | 0,00 | - | 0,00 | - | - | - | 0,00 | 0,000 |
| Итого с неучтенными: |  |  | 0,00 | - | 0,00 | - | - | - | 0,00 | 0,00 |
| 3. Полив | 0 | 50 | 0,00 | - | 0 | - | - | - | - | - |
| Всего с поливом: |  |  | 0,00 | - | 0,00 | - | - | - | 0,00 | 0,00 |
| Языково |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. Хозяйственно-питьевые нужды | 0 | 160 | 0 | 1,2 | 0,00 | 1,2 | 4,5 | 5,4 | 0,00 | 0,00 |
| 2. Неучтенные расходы (10%) |  |  | 0,00 | - | 0,00 | - | - | - | 0,00 | 0,000 |
| Итого с неучтенными: |  |  | 0,00 | - | 0,00 | - | - | - | 0,00 | 0,00 |
| 3. Полив | 0 | 50 | 0,00 | - | 0 | - | - | - | - | - |
| Всего с поливом: |  |  | 0,00 | - | 0,00 | - | - | - | 0,00 | 0,00 |
| Всего по поселению: | 3,992 |  | 735,403 |  | 1042,71 | 1,2 | 1,50 | 1,80 | 78,203 | 21,723 |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| хоз.-пит. нужды |  |  | 638,720 |  |  |  |  |  |  |  |
| прочие нужды |  |  | 63,872 |  |  |  |  |  |  |  |
| полив |  |  | 32,811 |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего по площадкам: |  |  | 0 |  | 0,00 |  |  |  | 0,00 | 0,00 |
| Итого по поселению: | 3,992 |  | 735,403 |  | 1042,71 |  |  |  | 78,203 | 21,723 |
| Примечания: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 . Количество расчётных дней в году: 365 — для населения; 120 — для полива (частота полива 1раз в 2 дня). |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. СНиП 2.04.02-84* «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения» М.1985. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. СНиП 2.04.03-85 «Канализация. Наружные сети и сооружения» М.1986. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. 160 л/сут на человека - среднесуточная норма водопотребления, принята в соответствии со СНиП 2.04.02-84 п. 2.1, табл.1 и признана международным сообществом достаточной для удовлетворения физиологических потребностей человека (журнал «Сантехника» №2 за 2009 г., издательство «АВОК-ПРЕСС» стр.15); |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| Водоотведение Угловского городского поселения. Таблица 21. |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование водопотребителя | Население, тыс. человек | Удельное хоз.питьевое водопотребление на 1 ч-ка ср. сут. (за год), л/сут | Средний суточный расход, м3/сут | Коэффициент суточной неравно-мерности | Максимальный суточный расход, м3/сут |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Существующее положение |  |  |  |  |  |
| Березовка |  |  |  |  |  |
| 1. Хозяйственно-питьевые нужды | 0,114 | 160 | 18,24 | 1,2 | 21,89 |
| 2. Неучтенные расходы (5%) |  |  | 0,91 | - | 1,09 |
| Итого с неучтенными: |  |  | 19,15 | - | 22,98 |
| Ст. Яблоновка |  |  |  |  |  |
| 1. Хозяйственно-питьевые нужды | 0,012 | 160 | 1,92 | 1,2 | 2,30 |
| 2. Неучтенные расходы (5%) |  |  | 0,10 | - | 0,12 |
| Итого с неучтенными: |  |  | 2,02 | - | 2,42 |
| Заручевье |  |  |  |  |  |
| 1. Хозяйственно-питьевые нужды | 0,021 | 160 | 3,36 | 1,2 | 4,03 |
| 2. Неучтенные расходы (5%) |  |  | 0,17 | - | 0,20 |
| Итого с неучтенными: |  |  | 3,53 | - | 4,23 |
| Малая Крестовая |  |  |  |  |  |
| 1. Хозяйственно-питьевые нужды | 0,014 | 160 | 2,24 | 1,2 | 2,69 |
| 2. Неучтенные расходы (5%) |  |  | 0,11 | - | 0,13 |
| Итого с неучтенными: |  |  | 2,35 | - | 2,82 |
| Стегново |  |  |  |  |  |
| 1. Хозяйственно-питьевые нужды | 0,040 | 160 | 6,4 | 1,2 | 7,68 |
| 2. Неучтенные расходы (5%) |  |  | 0,32 | - | 0,38 |
| Итого с неучтенными: |  |  | 6,72 | - | 8,06 |
| Чеканово |  |  |  |  |  |
| 1. Хозяйственно-питьевые нужды | 0 | 160 | 0 | 1,2 | 0,00 |
| 2. Неучтенные расходы (5%) |  |  | 0,00 | - | 0,00 |
| Итого с неучтенными: |  |  | 0,00 | - | 0,00 |
| Березка |  |  |  |  |  |
| 1. Хозяйственно-питьевые нужды | 0,007 | 160 | 1,12 | 1,2 | 1,34 |
| 2. Неучтенные расходы (5%) |  |  | 0,06 | - | 0,07 |
| Итого с неучтенными: |  |  | 1,18 | - | 1,41 |
| Большая Крестовая |  |  |  |  |  |
| 1. Хозяйственно-питьевые нужды | 0,020 | 160 | 3,2 | 1,2 | 3,84 |
| 2. Неучтенные расходы (5%) |  |  | 0,16 | - | 0,19 |
| Итого с неучтенными: |  |  | 3,36 | - | 4,03 |
| Ерзовка |  |  |  |  |  |
| 1. Хозяйственно-питьевые нужды | 0,014 | 160 | 2,24 | 1,2 | 2,69 |
| 2. Неучтенные расходы (5%) |  |  | 0,11 | - | 0,13 |
| Итого с неучтенными: |  |  | 2,35 | - | 2,82 |
| Заозерье |  |  |  |  |  |
| 1. Хозяйственно-питьевые нужды | 0,002 | 160 | 0,32 | 1,2 | 0,38 |
| 2. Неучтенные расходы (5%) |  |  | 0,02 | - | 0,02 |
| Итого с неучтенными: |  |  | 0,34 | - | 0,40 |
| Пабережье |  |  |  |  |  |
| 1. Хозяйственно-питьевые нужды | 0,007 | 160 | 1,12 | 1,2 | 1,34 |
| 2. Неучтенные расходы (5%) |  |  | 0,06 | - | 0,07 |
| Итого с неучтенными: |  |  | 1,18 | - | 1,41 |
| Первомайский |  |  |  |  |  |
| 1. Хозяйственно-питьевые нужды | 0,040 | 160 | 6,4 | 1,2 | 7,68 |
| 2. Неучтенные расходы (5%) |  |  | 0,32 | - | 0,38 |
| Итого с неучтенными: |  |  | 6,72 | - | 8,06 |
| Рассвет |  |  |  |  |  |
| 1. Хозяйственно-питьевые нужды | 0,004 | 160 | 0,64 | 1,2 | 0,77 |
| 2. Неучтенные расходы (5%) |  |  | 0,03 | - | 0,04 |
| Итого с неучтенными: |  |  | 0,67 | - | 0,81 |
| Селище |  |  |  |  |  |
| 1. Хозяйственно-питьевые нужды | 0,053 | 160 | 8,48 | 1,2 | 10,18 |
| 2. Неучтенные расходы (5%) |  |  | 0,42 | - | 0,51 |
| Итого с неучтенными: |  |  | 8,90 | - | 10,68 |
| Ст. Селище |  |  |  |  |  |
| 1. Хозяйственно-питьевые нужды | 0,043 | 160 | 6,88 | 1,2 | 8,26 |
| 2. Неучтенные расходы (5%) |  |  | 0,34 | - | 0,41 |
| Итого с неучтенными: |  |  | 7,22 | - | 8,67 |
| Сухое |  |  |  |  |  |
| 1. Хозяйственно-питьевые нужды | 0,009 | 160 | 1,44 | 1,2 | 1,73 |
| 2. Неучтенные расходы (5%) |  |  | 0,07 | - | 0,09 |
| Итого с неучтенными: |  |  | 1,51 | - | 1,81 |
| Трубы |  |  |  |  |  |
| 1. Хозяйственно-питьевые нужды | 0 | 160 | 0 | 1,2 | 0,00 |
| 2. Неучтенные расходы (5%) |  |  | 0,00 | - | 0,00 |
| Итого с неучтенными: |  |  | 0,00 | - | 0,00 |
| Угловка |  |  |  |  |  |
| 1. Хозяйственно-питьевые нужды | 3,100 | 160 | 496 | 1,2 | 595,20 |
| 2. Неучтенные расходы (5%) |  |  | 24,80 | - | 29,76 |
| Итого с неучтенными: |  |  | 520,80 | - | 624,96 |
| Белышево |  |  |  |  |  |
| 1. Хозяйственно-питьевые нужды | 0,001 | 160 | 0,16 | 1,2 | 0,19 |
| 2. Неучтенные расходы (5%) |  |  | 0,01 | - | 0,01 |
| Итого с неучтенными: |  |  | 0,17 | - | 0,20 |
| Владычно |  |  |  |  |  |
| 1. Хозяйственно-питьевые нужды | 0,002 | 160 | 0,32 | 1,2 | 0,38 |
| 2. Неучтенные расходы (5%) |  |  | 0,02 | - | 0,02 |
| Итого с неучтенными: |  |  | 0,34 | - | 0,40 |
| Горушка |  |  |  |  |  |
| 1. Хозяйственно-питьевые нужды | 0,014 | 160 | 2,24 | 1,2 | 2,69 |
| 2. Неучтенные расходы (5%) |  |  | 0,11 | - | 0,13 |
| Итого с неучтенными: |  |  | 2,35 | - | 2,82 |
| Демидово |  |  |  |  |  |
| 1. Хозяйственно-питьевые нужды | 0,008 | 160 | 1,28 | 1,2 | 1,54 |
| 2. Неучтенные расходы (5%) |  |  | 0,06 | - | 0,08 |
| Итого с неучтенными: |  |  | 1,34 | - | 1,61 |
| Демихово |  |  |  |  |  |
| 1. Хозяйственно-питьевые нужды | 0,000 | 160 | 0 | 1,2 | 0,00 |
| 2. Неучтенные расходы (5%) |  |  | 0,00 | - | 0,00 |
| Итого с неучтенными: |  |  | 0,00 | - | 0,00 |
| Жидобужи |  |  |  |  |  |
| 1. Хозяйственно-питьевые нужды | 0,003 | 160 | 0,48 | 1,2 | 0,58 |
| 2. Неучтенные расходы (5%) |  |  | 0,02 | - | 0,03 |
| Итого с неучтенными: |  |  | 0,50 | - | 0,60 |
| Заборка |  |  |  |  |  |
| 1. Хозяйственно-питьевые нужды | 0,004 | 160 | 0,64 | 1,2 | 0,77 |
| 2. Неучтенные расходы (5%) |  |  | 0,03 | - | 0,04 |
| Итого с неучтенными: |  |  | 0,67 | - | 0,81 |
| Золотково |  |  |  |  |  |
| 1. Хозяйственно-питьевые нужды | 0,007 | 160 | 1,12 | 1,2 | 1,34 |
| 2. Неучтенные расходы (5%) |  |  | 0,06 | - | 0,07 |
| Итого с неучтенными: |  |  | 1,18 | - | 1,41 |
| Иногоща |  |  |  |  |  |
| 1. Хозяйственно-питьевые нужды | 0,028 | 160 | 4,48 | 1,2 | 5,38 |
| 2. Неучтенные расходы (5%) |  |  | 0,22 | - | 0,27 |
| Итого с неучтенными: |  |  | 4,70 | - | 5,64 |
| Колосово |  |  |  |  |  |
| 1. Хозяйственно-питьевые нужды | 0,004 | 160 | 0,64 | 1,2 | 0,77 |
| 2. Неучтенные расходы (5%) |  |  | 0,03 | - | 0,04 |
| Итого с неучтенными: |  |  | 0,67 | - | 0,81 |
| Куракино |  |  |  |  |  |
| 1. Хозяйственно-питьевые нужды | 0,016 | 160 | 2,56 | 1,2 | 3,07 |
| 2. Неучтенные расходы (5%) |  |  | 0,13 | - | 0,15 |
| Итого с неучтенными: |  |  | 2,69 | - | 3,23 |
| Лунино |  |  |  |  |  |
| 1. Хозяйственно-питьевые нужды | 0,007 | 160 | 1,12 | 1,2 | 1,34 |
| 2. Неучтенные расходы (5%) |  |  | 0,06 | - | 0,07 |
| Итого с неучтенными: |  |  | 1,18 | - | 1,41 |
| Озерки |  |  |  |  |  |
| 1. Хозяйственно-питьевые нужды | 0,328 | 160 | 52,48 | 1,2 | 62,98 |
| 2. Неучтенные расходы (5%) |  |  | 2,62 | - | 3,15 |
| Итого с неучтенными: |  |  | 55,10 | - | 66,12 |
| Раменье |  |  |  |  |  |
| 1. Хозяйственно-питьевые нужды | 0,004 | 160 | 0,64 | 1,2 | 0,77 |
| 2. Неучтенные расходы (5%) |  |  | 0,03 | - | 0,04 |
| Итого с неучтенными: |  |  | 0,67 | - | 0,81 |
| Ретеж |  |  |  |  |  |
| 1. Хозяйственно-питьевые нужды | 0,003 | 160 | 0,48 | 1,2 | 0,58 |
| 2. Неучтенные расходы (5%) |  |  | 0,02 | - | 0,03 |
| Итого с неучтенными: |  |  | 0,50 | - | 0,60 |
| Смёново |  |  |  |  |  |
| 1. Хозяйственно-питьевые нужды | 0,008 | 160 | 1,28 | 1,2 | 1,54 |
| 2. Неучтенные расходы (5%) |  |  | 0,06 | - | 0,08 |
| Итого с неучтенными: |  |  | 1,34 | - | 1,61 |
| Сосницы |  |  |  |  |  |
| 1. Хозяйственно-питьевые нужды | 0,003 | 160 | 0,48 | 1,2 | 0,58 |
| 2. Неучтенные расходы (5%) |  |  | 0,02 | - | 0,03 |
| Итого с неучтенными: |  |  | 0,50 | - | 0,60 |
| Чудово |  |  |  |  |  |
| 1. Хозяйственно-питьевые нужды | 0,006 | 160 | 0,96 | 1,2 | 1,15 |
| 2. Неучтенные расходы (5%) |  |  | 0,05 | - | 0,06 |
| Итого с неучтенными: |  |  | 1,01 | - | 1,21 |
| Шевцово |  |  |  |  |  |
| 1. Хозяйственно-питьевые нужды | 0 | 160 | 0 | 1,2 | 0,00 |
| 2. Неучтенные расходы (5%) |  |  | 0,00 | - | 0,00 |
| Итого с неучтенными: |  |  | 0,00 | - | 0,00 |
| Шегринка |  |  |  |  |  |
| 1. Хозяйственно-питьевые нужды | 0,000 | 160 | 0 | 1,2 | 0,00 |
| 2. Неучтенные расходы (5%) |  |  | 0,00 | - | 0,00 |
| Итого с неучтенными: |  |  | 0,00 | - | 0,00 |
| Шуя |  |  |  |  |  |
| 1. Хозяйственно-питьевые нужды | 0,046 | 160 | 7,36 | 1,2 | 8,83 |
| 2. Неучтенные расходы (5%) |  |  | 0,37 | - | 0,44 |
| Итого с неучтенными: |  |  | 7,73 | - | 9,27 |
| Яблонька |  |  |  |  |  |
| 1. Хозяйственно-питьевые нужды | 0 | 160 | 0 | 1,2 | 0,00 |
| 2. Неучтенные расходы (5%) |  |  | 0,00 | - | 0,00 |
| Итого с неучтенными: |  |  | 0,00 | - | 0,00 |
| Языково |  |  |  |  |  |
| 1. Хозяйственно-питьевые нужды | 0,000 | 160 | 0 | 1,2 | 0,00 |
| 2. Неучтенные расходы (5%) |  |  | 0,00 | - | 0,00 |
| Итого с неучтенными: |  |  | 0,00 | - | 0,00 |
| Всего по поселению: | 3,992 |  | 670,66 |  | 804,79 |
| Всего по площадкам: |  |  | 0 |  | 0 |
| Всего по поселению: |  |  | 670,66 |  | 804,79 |
| Примечания: |  |  |  |  |  |
| 1 . Количество расчётных дней в году: 365 — для населения; 120 — для полива (частота полива 1раз в 2 дня). |  |  |  |  |  |
| 2. СНиП 2.04.02-84* «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения» М.1985. |  |  |  |  |  |
| 3. СНиП 2.04.03-85 «Канализация. Наружные сети и сооружения» М.1986. |  |  |  |  |  |
| 4. 160 л/сут на человека - среднесуточная норма водопотребления, принята в соответствии со СНиП 2.04.02-84 п. 2.1, табл.1 и признана международным сообществом достаточной для удовлетворения физиологических потребностей человека (журнал «Сантехника» №2 за 2009 г., издательство «АВОК-ПРЕСС» стр.15); |  |  |  |  |  |

3.3.4. Электроснабжение.

Электроснабжение Угловского городского поселения выполняется от сетей Окуловского РЭС, производственного отделения «Боровические электрические сети» филиала «МРСК Северо-Запада» «Новгородэнерго».

Линии 10 кВ питающие Угловское городское поселение:

1. Линия ВЛ-10кВ Л-40 ПС «Окуловская»  находится  на балансе филиала ОАО «МРСК Северо-Запада» «Новгороэнерго». Суммарная мощность  трансформаторных подстанций, питающих населенный пункт ст. Яблоновка составляет 25 кВА.

2. Линия ВЛ-10кВ Л-10 ТПС «Угловка» находится на балансе филиала ОАО «МРСК Северо-Запада» «Новгороэнерго». Суммарная мощность  трансформаторных подстанций, питающих населенные пункты Березовка, Заручевье, Стегново, Малая Крестовая, Горушка – 760 кВА. Суммарная мощность силовых трансформаторов, находящихся на балансе абонентов (юридических лиц) - 350 кВА.

3. Линия ВЛ-10кВ Л-5  ТПС «Угловка» находится  на балансе филиала ОАО «МРСК Северо-Запада» «Новгороэнерго». Суммарная мощность  трансформаторных подстанций, питающих населенные пункты Трубы, Рассвет, Побережье, Ерзовка, Селище, ст. Селище, Шуя, Языково, Иногощи, Яблонька, Горушка, Большая Крестовая -736 кВА. Суммарная мощность силовых трансформаторов, находящихся на балансе абонентов (юридических лиц) - 250 кВА.

4. Линия ВЛ-10 Л-2 ТПС «Окуловка»  находится  на балансе филиала ОАО «МРСК Северо-Запада» «Новгороэнерго». Суммарная мощность  трансформаторных подстанций, питающих населенные пункты дома ОЭС, Сосницы, Озерки, Куракино Ратегино, Демидово, Лунино, Чудово, Жидобужи, Семеново, Заборка, Раменье - 1330 кВА.

5. Линия ВЛ-10кВ Л-3 ПС 6/10 «Окуловка-1» находится  на балансе филиала ОАО «МРСК Северо-Запада» «Новгороэнерго». Суммарная мощность  трансформаторных подстанций, питающих населенные пункты Заозерье -185 кВА.

6. Линия ВЛ-6кВ Л-1 РП УИК находится  на балансе филиала ОАО «МРСК Северо-Запада» «Новгороэнерго» (за исключением 80м на балансе РП УИК). Суммарная мощность  трансформаторных подстанций, питающих населенные пункты Первомайский, Газовая, Березка, Сухое – 320 кВА.

7. Линия ВЛ-10кВ Л-7 ПС «Кулотино» находится  на балансе филиала ОАО «МРСК Северо-Запада» «Новгороэнерго». Суммарная мощность  трансформаторных подстанций, питающих населенный пункт Владычно – 320 кВА.

8. Линии ОАО «Облкоммунэлектро» находятся  на балансе ОАО «Облкоммунэлектро». Суммарная  мощность подстанций, питающих населенный пункт Угловка – 2775 кВА.

Линии, питающие Угловское городское поселение выполнены проводами  АС-70, АС-50, АС-35, А-70, которые соответствуют нормам и проводами А-50-72,55км, А-35 – 16,6км, АС-16 – 0,4км, АС-25 – 14,88км, которые должны заменяться на провода АС-50, АС-35 или СНП-3 соответствующих сечений.

Данные по расчетным существующим нагрузкам сведены в таблицу.

Таблица 22

| № п/п | Наименование линии | Расчетная нагрузка, кВА (существующее положение) |
| --- | --- | --- |
| 1 | Линия Л-40 ПС «Окуловская » 1 тр-р | 25 |
| 2 | Линия Л-10 ТПС «Угловка» 7 тр-ров к=0,8 | 608 |
| 3 | Линия Л-5 ТПС «Угловка» 12 тр-ров к=0,75 | 552 |
| 4 | Линия Л-2 ТПС «Окуловка» 14 тр-ров к=0,75 | 997 |
| 5 | Линия Л-3 ПС «Окуловка-1» 2 тр-ра к=0,9 | 166 |
| 6 | Линия Л-1 РП УИК 4 тр-ра к=0,85 | 272 |
| 7 | Линии «Облкоммунэлектро» 18 тр-ров к=0,75 | 2081 |
| 8 | Линия Л-7 ПС «Кулотино» 1 тр-р | 10 |
|  | В том числе коммунально-бытовая нагрузка существующая | 2035 |

3.3.5. Теплоснабжение.

Теплоснабжение Угловского городского поселения  выполнено централизованное от 4-х котельных  (р.п. Угловка и д. Озерки) и индивидуальное: печное и от малометражных котлов.

Централизованным теплоснабжением в р. п. Угловка обеспечиваются жилые дома, соцкультбыт и промпредприятия.  Котельные:

№27 - установленная мощность - 8.84 Гкал/час, подключенная -  6.77  Гкал/час  на газовом топливе;

№16 - установленная мощность -2.6 Гкал/час, подключенная мощность  - 0,19  Гкал/час на  твердом топливе;

№13 - установленная мощность  -2.23Гкал/час, подключенная - 0.33Гкал/час на твердом топливе.

В поселке  Угловка имеется 39 малометражных индивидуальных  отопительных котлов.

Централизованным теплоснабжением объекты соцкультбыта и жилые дома  в д. Озерки  обеспечиваются от котельной

N 11  на твердом топливе, установленной мощностью  3,43 Гкал/час ( подключенная нагрузка -0,566 Гкал/час).

3.3.6. Газоснабжение.

В настоящее время газоснабжение  потребителей поселения, на нужды пищеприготовления и приготовление горячей воды осуществляется централизованно  природным газом и сжиженным газом от индивидуальных баллонных установок. В поселении установлено порядка 752 газовых плит на сжиженном газе и 972 на природном газе, 376 проточных водонагревателей и 39 малометражных котлов.  Газ используется в качестве топлива в котельной №27 в п. Угловка. Сжиженный газ поставляется  ОАО «Новгородоблгаз» на нужды пищеприготовления.

На территории поселения находится ряд промышленных предприятий использующих газ на технологические нужды в количестве 17459.5 тыс.н.м³/год и на нужды теплоснабжения, от собственных котельных, в количестве 108.6 тыс.н.м³/час.

3.3.7. Связь.

Система  АТС работает в 25 н.п.: п. Угловка, д. Берёзовка, д. Малая Крестовая, д. Ерзовка, д. Заозерье, д. Заручевье,д. Пабережье, п. Первомайский, д. Рассвет, д. Селище, ст. Селище, д. Стегново, д.Сухое, д. Большая Крестовая, ст. Яблоновка, д. Озерки, д. Сосницы, д. Куракино, д. Золотково, д. Сменово, д. Белышево, д. Демидово, д. Ретеж, д. Колосово, д. Иногоща, д. Шуя, д. Горушка.

Во всех населенных пунктах установлены таксофоны для оказания универсальной услуги, за исключением д. Трубы, д. Чеканово, д. Демихово. Д. Шевцово, д. Шегринка, д. Яблонька, д. Языково. В данных населенных пунктах нет электроэнергии и жителей.

Почтовые отделения находятся в административном центре поселения – р.п. Угловка и д. Озерки..

Вышка сотовой связи находятся в р.п. Угловка (МТС).

4.    Основные факторы риска возникновения чрезвычайных ситуаций

природного и техногенного характера. Требования пожарной

безопасности.

Источниками ЧС техногенного характера на рассматриваемой территории могут считаться транспортные системы: автомобильные и железные дороги, и магистральные газопроводы.

Значительные ущербы и людские потери наносят пожары на объектах, в жилом секторе.

Аварии на автомобильном транспорте происходят по различным причинам, зависящим как от человеческого фактора (нарушение правил дорожного движения), так и от технического состояния дорожных путей (неровности покрытий с дефектами, отсутствие горизонтальной разметки и ограждений на опасных участках, недостаточное освещение дорог и остановок общественного транспорта, качество покрытий – низкое сцепление, особенно зимой, и другие факторы).

Особенно значительные последствия ЧС при авариях на транспорте, перевозящем токсичные вещества (аммиак, хлор) и взрывопожароопасные вещества (бензин, мазут).

Охранная зона для автомобильных дорог II категории – 100 м, III и IV категорий – 50 м.

При возникновении ЧС на газопроводе происходит аварийный выброс химически опасных веществ (АХОВ), что приводит к значительному ухудшению экологической обстановки, возникновению пожаров и загрязнению обширных территорий.

Тушение пожаров выполняется силами городских служб.

Ответственность за проведение мероприятий ЧС на автомобильном транспорте выполняется силами службы ГИБДД района.

Факторы риска возникновения ЧС природного характера:

- паводковые подтопления в пойме рек

- лесные пожары и весенние палы;

- ураганы, смерчи, град.

Кроме того, к источникам ЧС техногенного характера относятся трансформаторные электроподстанции: взрывы трансформаторов, повреждение сетей, пожары, перебои в электроснабжении.

Требования пожарной безопасности при градостроительной деятельности должны учитывать:

- Размещение пожаровзрывоопасных объектов на территории поселения: производственные и коммунальные объекты пожаровзрывоопасного характера предусматриваются, как правило, за границами населенных пунктов или с учетом воздействия опасных факторов пожара на соседние объекты защиты и др.;

- Вопросы подъезда пожарных автомобилей к населенным пунктам с постоянным пребыванием жителей учитываются при проектировании транспортной инфраструктуры (автомобильные дороги) по территории поселения; подъезды к зданиям, сооружениям и строениям общественного, жилого, производственно-коммунального назначения должны проектироваться в соответствии с регламентами на стадии разработки проектов планировки территории СНП;

- На территориях СНП и производственных объектов должны размещаться источники наружного противопожарного водоснабжения в соответствии с действующими нормами: наружные водопроводные сети с пожарными гидрантами и водные объекты, используемые для целей пожаротушения; допускается не предусматривать водоснабжение для наружного пожаротушения в ряде регламентированных отдельно стоящих учреждений обслуживания населения, производственных и городскохозяйственных зданий и сооружений; вопросы детального проектирования наружного противопожарного водоснабжения решаются на стадии разработки проектов планировки;

- На территории Угловского ГП отсутствует подразделение муниципальной пожарной охраны (пожарные депо), что явно недопустимо с учетом требований прибытия подразделений пожарной охраны в городских поселениях в течение 20 минут (не более) к объектам возгорания.

- Перечень мероприятий по территориальному планированию.

Обоснование предложений по территориальному планированию. Этапы их реализации.

К основным мероприятиям по территориальному планированию Угловского городского поселения относятся:

- Осуществление комплексного градостроительного (территориально-функционального) зонирования территории ГП с целесообразным перераспределением земель по категориям и совершенствованием земельной структуры городских населенных пунктов по видам и составу территориальных зон;

- Комплексное развитие системы объектов социального обслуживания населения во всех территориально-функциональных зонах с учетом радиусов обслуживания;

- Развитие объектов лечебно-оздоровительного и спортивно-оздоровительного функционального назначения, природоохранного и рекреационного назначения; создание новых спортивно-рекреационных зон и объектов отдыха и туризма;

- Развитие транспортной инфраструктуры на территории СП, в том числе и объектов внешнего транспорта;

- Создание комплексных общественно-деловых и производственно-коммунальных зон;

- Развитие и реконструкция объектов и сетей инженерно-технической инфраструктуры, комплексное решение вопросов газоснабжения городских населенных пунктов;

- Учет основных факторов риска возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера и требований пожарной безопасности при территориальном планировании СП.

Обоснование предложений по территориальному планированию смотри в Части второй: положения о территориальном планировании (пункт 6, стр. 63).

В составе Генплана выделены временные сроки его реализации: расчетный срок – 2030 год и 1-я очередь – 2015 год.

Проектные решения на расчетный срок являются основанием для разработки документации по планировке территории Угловского ГП: проектов планировки территории, проектов межевания и градостроительных планов земельных участков, - а также учитываются при разработке Правил землепользования и застройки Угловского ГП.

Реализация Генплана осуществляется на основании первоочередных мероприятий по реализации, которые утверждаются Главой Угловского ГП в течение 3-х месяцев со дня утверждения Генплана. Органы местного самоуправления Угловского ГП имеют право также разрабатывать и утверждать местные нормативы градостроительного проектирования поселения.

- ЧАСТЬ ВТОРАЯ. ПОЛОЖЕНИЯ О ТЕРРИТОРИАЛЬНОМ ПЛАНИРОВАНИИ.

6.  Цели и задачи территориального планирования Угловского городского поселения.

Территориальное планирование направлено на определение в генплане городского поселения назначения (территориального и функционального) его территорий, исходя из совокупности социальных, экономических и экологических факторов в целях обеспечения устойчивого развития поселения, развития инженерной, транспортной и социальной инфраструктур, обеспечения учета интересов граждан и их объединений, в целом муниципального образования.

Основными задачами территориального планирования Угловского городского поселения являются:

- сохранение архитектурно-пространственного, историко-культурного и ландшафтного своеобразия территории городского поселения;

- обеспечение эффективного использования территории городского поселения и создание благоприятной среды жизнедеятельности на основе модернизационного развития;

- безопасность территории и окружающей среды;

- комплексное развитие населенных пунктов на территории поселения, улучшение жилищных условий жителей, достижение многообразия типов жилой среды, развитие и равномерное размещение в населенных пунктах объектов социального обслуживания населения, производственных, общественных и деловых центров;

- надёжность транспортного обслуживания и инженерного оборудования территории, формирование целостности и последовательности развития транспортной и инженерной инфраструктур;

- частичное сохранение зон городскохозяйственного использования, в том числе городскохозяйственных угодий, объектов городскохозяйственного назначения и предназначенных для ведения городского хозяйства, дачного и личного подсобного хозяйства, садоводства, так как часть этих земель переходит в жилую зону, зону производственных предприятий;

- комплексность в решении задач благоустройства и озеленения территории,

- сохранения и развития защитных функций лесов, развития рекреационных качеств территории в целях использования для отдыха, туризма, занятий физической культурой и спортом;

В целом, как документ территориального планирования, генплан должен обеспечить последовательную разработку градостроительной документации по планировке и застройке как территории городского поселения в целом, так и отдельных городских населенных пунктов, по решению вопросов реконструкции и развития существующей застройки, транспортной и инженерной инфраструктур, совершенствованию вопросов социального обслуживания населения, охраны окружающей среды и объектов культурного наследия.

В составе генплана выделены по аналогии со «Схемой территориального планирования Новгородской области» следующие временные сроки его реализации:

- Расчетный срок реализации – 2030 год;

- Первая очередь реализации – 2015 год.

Проектные решения Генплана должны учитываться при разработке Правил землепользования и застройки городского поселения.

Реализация Генплана осуществляется на основании первоочередных мероприятий по реализации, которые утверждаются администрацией Угловского городского поселения в течение трех месяцев со дня утверждения Генплана.

7.      Перечень мероприятий по территориальному планированию и

последовательность их выполнения.

7.1.   Принципы территориального планирования.

При территориальном планировании распределение земель по основным категориям представлено в таблице 23.

- Баланс земель при территориальном планировании Угловского городского поселения (перспективное развитие)

- Таблица 23

| № | Наименование | Угловское ГП |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | га | % |
| 1. | Земли сельскохозяйственного назначения в том числе - с/х угодия - прочие угодия | 8670.8 | 18 |
| 2. | Земли населенных пунктов | 13738 | 28.6 |
| 3. | Земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли обороны, безопасности и земли иного специального назначения в том числе - промышленности - энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики - космической безопасности - обороны - земли иного специального назначения | 126.8 119.8 - - - 7 | 0.3 |
| 4. | Земли особо охраняемых территорий и объектов | 3149 | 6.5 |
| 5. | Земли лесного фонда | 21775 | 45.2 |
| 6. | Земли водного фонда | 672.4 | 1.4 |
| 7. | Земли запаса | - |  |
|  | ИТОГО: | 48132 | 100 |

Данные, приведенные в таблице 20, графически можно представить следующим образом:

Рисунок 15.

В Генплане Угловского ГП выделены следующие территориально-функциональные зоны, для которых определены границы и площади соответствующего функционального назначения:

- жилые зоны (земли сельских населенных пунктов),

в том числе:

- зона индивидуальной жилой застройки;

- зона общественно-деловая;

- зона спортивная;

- зона производственных предприятий, в том числе сельскохозяйственных (производственные и коммунально-складские зоны);

- зоны инженерно-транспортной инфраструктуры,

в том числе:

- зона автомобильного транспорта;

- зона трубопроводного транспорта;

- зона земель лесного фонда;

- зона земель водного фонда;

- зона земель сельхозназначения;

- зона рекреационного назначения (территории общего пользования);

- зона охраны исторических памятников.

Жилые зоны.

Жилые зоны предназначены для размещения жилой застройки односемейными (индивидуальными) и многоквартирными жилыми домами различных типов и этажности в соответствии с параметрами, указанными в наименованиях зон.

В жилых зонах допускается размещение отдельно стоящих встроенных или пристроенных объектов социального и коммунально-бытового обслуживания населения, культовых зданий, стоянок автомобильного транспорта, гаражей и иных объектов, связанных с проживанием граждан и не оказывающих негативного воздействия на окружающую среду. В зонах жилой застройки допускается размещение объектов общественно-делового назначения и инженерной инфраструктуры, связанных с обслуживанием данной зоны.

Общественно-деловые зоны.

Общественно-деловые зоны предназначены для размещения общественно-деловой застройки различного назначения. Кроме того, в общественно-деловых зонах допускается размещение гостиниц и иных подобных объектов, предназначенных для временного проживания граждан. В зоне многофункциональной общественно-деловой застройки также допускается размещение многоквартирной жилой застройки и объектов инженерной инфраструктуры, связанных с обслуживанием данной зоны.

Производственные зоны.

Производственные зоны предназначены для размещения промышленных объектов различных классов вредности. В производственных зонах допускается размещение объектов транспортно-логистического, складского назначения и инженерной инфраструктуры, а также объектов общественно-деловой застройки, связанных с обслуживанием данной зоны.

Зоны инженерной и транспортной инфраструктур и объектов внешнего транспорта.

Зоны инженерной и транспортной инфраструктур и объектов внешнего транспорта предназначены для размещения улично-дорожной сети дорог, объектов автомобильного транспорта, складов, объектов внешнего транспорта в соответствии с типами объектов, указанными в наименованиях зон. В зонах инженерной и транспортной инфраструктур допускается размещение общественно-деловых объектов, связанных с обслуживанием данной зоны.

Зоны сельскохозяйственного назначения.

Зоны предназначены для ведения сельского хозяйства, личного подсобного хозяйства, дачного хозяйства, садоводства, огородничества, размещения объектов сельскохозяйственного назначения. В составе зоны могут выделяться сельскохозяйственные угодья – пашни, сенокосы, пастбища, земли занятые многолетними насаждениями (садами).

В состав зон, устанавливаемых в границах населенных пунктов, могут включаться зоны сельскохозяйственного использования (в том числе зоны сельскохозяйственных угодий), а также зоны, занятые объектами сельскохозяйственного назначения и предназначенные для ведения сельского хозяйства, дачного хозяйства, садоводства, развития объектов сельскохозяйственного назначения.

В зонах сельскохозяйственного использования допускается размещение объектов производственного назначения, а также объектов общественно-делового назначения и инженерной инфраструктуры, связанных с обслуживанием данной зоны.

Рекреационные зоны.

Рекреационные зоны предназначены для размещения объектов отдыха, туризма, санаторно-курортного лечения, занятий физической культурой и спортом. В рекреационных зонах допускается размещение зеленых насаждений, выполняющих специальные функции (санитарно-защитного озеленения). В рекреационных зонах допускается размещение объектов инженерной и транспортной инфраструктур, а также объектов общественно-делового назначения, связанных с обслуживанием данной зоны.

Зоны специального назначения.

Зоны специального назначения предназначены для размещения объектов специального назначения, размещение которых недопустимо на территории других функциональных зон, в том числе кладбищ, территорий складирования отходов потребления и т.п., а также военных и иных режимных объектов, в соответствии с типами объектов, указанными в наименованиях зон. В зонах специального назначения допускается размещение объектов общественно-делового назначения и инженерной инфраструктуры, связанных с обслуживанием данной зоны.

Земли природоохранного назначения.

К этим землям Генпланом отнесены территории, обеспечивающие средоохранные защитные функции, а именно земли лесного (ЛФ) и водного фонда (В).

Как отмечалось ранее (см. пункт 2.5), население Угловского ГП в настоящее время стабилизировалось и в перспективе расчетного срока (2030 г.) и 1-ой очереди (2015 г.) будет составлять, соответственно,   3 747  и  4 732  человек.

В таблице 24 приведено увеличение территории населенных пунктов по проекту генерального плана Угловского ГП.

Таблица 24

| П/ номер | Наименование населенного пункта | Территория н.п. на 2009г га | Территория н.п. на 2030г га | Увеличение Территории н.п. га |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 |  |  |  |
| 1 | р.п.Угловка | 4911 | 5526 | 615 |
| 2 | Заручевье | 360 | 360 | - |
| 3 | Березовка | 369 | 369 | - |
| 4 | Стегново | 266 | 266 | - |
| 5 | Березка | 197 | 197 | - |
| 6 | Чеканово | 113 | 113 | - |
| 7 | Первомайский | 1070 | 1070 | - |
| 8 | Ст Селище | 437 | 437 | - |
| 9 | Селище | 420 | 420 | - |
| 10 | Ерзовка | 128 | 128 | - |
| 11 | Пабережье | 184 | 205 | 21 |
| 12 | Сухое | 133 | 161 | 28 |
| 13 | Заозерье | 256 | 256 | - |
| 14 | М. Крестовая | 372 | 372 | - |
| 15 | Б. Крестовая | 382 | 382 | - |
| 16 | Трубы | 122 | 122 | - |
| 17 | Рассвет | 207 | 207 | - |
| 18 | Яблоновка | 196 | 196 | - |
| 19 | Владычно | 81 | 105 | 24 |
| 20 | Жидобужи | 92 | 92 | - |
| 21 | Сменово | 122 | 130 | 8 |
| 22 | Золотково | 130 | 161 | 31 |
| 23 | Лунино | 128 | 145 | 17 |
| 24 | Демидово | 125 | 142 | 17 |
| 25 | Чудово | 74 | 87 | 13 |
| 26 | Белышево | 56 | 56 | - |
| 27 | Ретеж | 105 | 105 | - |
| 28 | Демихово | 31 | 31 | - |
| 29 | Раменье | 61 | 70 | 9 |
| 30 | Заборка | 45 | 70 | 25 |
| 31 | Озерки | 213 | 361 | 148 |
| 32 | Куракино | 163 | 264 | 101 |
| 33 | Сосницы | 37 | 86 | 49 |
| 34 | Языково | 34 | 34 | - |
| 35 | Шавцово | 24 | 24 | - |
| 36 | Иногоща | 238 | 240 | 2 |
| 37 | Горушка | 182 | 245 | 63 |
| 38 | Шегринка | 54 | 54 | - |
| 39 | Шуя | 232 | 318 | 86 |
| 40 | Колосово | 49 | 62 | 13 |
| 41 | Яблонька | 99 | 99 | - |
|  | Всего: | 11368 | 12342 | 1270 |

Увеличение территории населенных пунктов осуществляется за счет земель сельхозназначения.

Площади в населенных пунктах Генпланом в основном планируются под жилые зоны с перспективой строительства домов средней этажности и малоэтажных индивидуальных усадебных и блокированных жилых домов с целью достижения жилой обеспеченности постоянного населения населенных пунктов в 34,0 кв.м/чел. на 1-ю очередь и в 49,0 кв.м/чел. на расчетный срок.

Как центр обслуживания местной системы расселения, предполагается в перспективе, что п. Угловка должен располагать всеми основными учреждениями обслуживания населения, в том числе: административно-управленческими, общественно-деловыми и коммерческими объектами; культурно-просветительными и культурно-развлекательными объектами; объектами торговли, общественного питания и бытового обслуживания; объектами образования и здравоохранения; физкультурно-спортивными сооружениями (подробнее см. пункт 7.4.).

Системы инженерного обеспечения в перспективе реконструируются, модернизируются и расширяется с учетом развития населенных пунктов.

7.2.   Население (демографическая ситуация).

Большинство экспертов в области народонаселения линейно и пессимистично оценивают демографические перспективы РФ на ближайшее время. Существуют 2 подхода к развитию демографической ситуации — экстраполяционный (пессимистический) и конструктивный (оптимистический). Первый построен на принципах экстраполяции современных тенденций и линейном развитии, второй — на конструктивном вмешательстве органов государственной власти и нелинейном развитии. В первом подходе не предсказывается даже возможность преодоления нынешних тенденций и возвращение к положительному естественному приросту населения и возобновлению роста его численности, а второй такую возможность дает. Различия в целепо0лагании и определяют созидательный (или не созидательный) характер этих двух типов. Два типа сценариев, построенные на основе этих подходов, можно условно назвать инерционными и инновационными, так как они отражают принципы развития демографической системы: инерцию или инновацию

От базы на начало 2007 года Росстатом произведен расчет прогнозной численности населения Новгородской области и Новгородского муниципального района, в частности, до 2026 года. Федеральная служба государственной статистики, учитывающая только естественное движение населения, дает почти линейный пессимистический прогноз, по которому численность населения обречена на постоянное сокращение.

Согласно «Схемы территориального планирования Новгородской области» реализация мер по поддержке материнства и более активный приток мигрантов могут привести к восстановлению тенденции увеличения населения по Новгородской области после 2015г., в результате чего численность населения к 2020г. вновь возрастет, а к 2030г. благодаря росту благосостояния, социальной уверенности и активной демографической политике она может увеличиться до 660 тыс.чел.

Базовым сценарием генерального плана считается инновационный вариант развития, параметры которого будут использованы в дальнейших расчетах. Инновационный прогнозный сценарий численности населения предполагает, что форсированное развитие всех сфер деятельности Новгородской области последнего десятилетия продолжится в будущем. Оптимизация структуры промышленности за счет создания новых высокотехнологичных и наукоемких производств позволит в среднесрочной перспективе обеспечить дальнейшее формирование динамичного и конкурентоспособного промышленного комплекса. Это приведет к поступательному экономическому развитию, социальному благополучию, экологическому равновесию.

Развитие демографической ситуации происходит в направлении концентрации населения в городских поселениях, вдоль основных транспортных и коммуникационных коридоров. В соответствии с этими закономерностями среднегодовая численность населения по Угловскому ГП, определённая инновационным прогнозом, уменьшится на первую очередь до 3 747 чел., а на расчетный срок увеличится до 4 732 чел. (таблица 25). Основными источниками формирования прогнозной численности населения остается естественный прирост населения и миграция.

Динамика численности населения поселения, чел.

Таблица 25

| Муниципальное образование | Годы |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 01.01.2009 | 01.01.2015 | 01.01.2030 |
| Угловское ГП | 4 004 | 3 747 | 4 732 |

Рисунок 16.

Динамика численности населения поселения, чел.

Сокращение численности сельского населения и увеличение численности городского населения является многолетней тенденцией, хотя в последнее время за счет процессов субурбанизации, увеличения мобильности рабочей силы, объемов трудовой миграции и сельскохозяйственного переселения темпы снижения численности сокращаются.

Динамика возрастной структуры населения останется консервативной. В период до 2030 года ожидается тенденция постоянного увеличения доли лиц младших и пенсионных возрастов и, как следствие, сокращение доли лиц трудоспособного возраста (таблица 26).

Возрастная структура населения поселения (на начало года)

Таблица 26

| Показатели | Годы |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2009 |  | 2015 |  | 2030 |  |
|  | чел. | % | чел. | % | чел. | % |
| Население всего в том числе: | 4 004 | 100,0 | 3747 | 100,0 | 4732 | 100,0 |
| Дети 1-6 лет | 254 | 6,3 | 238 | 6,3 | 371 | 7,8 |
| Дети 7-15 лет | 257 | 6,4 | 241 | 6,4 | 375 | 7,9 |
| Трудоспособного возраста | 2214 | 55,3 | 1885 | 50,3 | 2333 | 49,3 |
| Старше трудоспособного возраста | 1279 | 31,9 | 1384 | 36,9 | 1654 | 34,9 |

Рисунок 17.

Возрастная структура населения поселения по годам

Для достижения целевых показателей численности населения необходима разработка и осуществление активной политики народонаселения на региональном уровне. Составной частью политики народонаселения является демографическая политика – целенаправленная деятельность государственных органов и иных социальных институтов в сфере регулирования процессов воспроизводства населения.

Основные цели, задачи и приоритеты демографического развития Российской Федерации сформулированы в «Концепции демографического развития Российской Федерации на период до 2025г.», утвержденной Указом президента РФ №1351 от 09.10.2007.

Согласно Концепции целями демографической политики Российской Федерации на период до 2025 года являются стабилизация численности населения к 2015 году и создание условий для ее роста к 2025 году, а также повышение качества жизни и увеличение ожидаемой продолжительности жизни к 2015 году до 70 лет, к 2025 году — до 75 лет.

К числу основных задач демографической политики Российской Федерации отнесены следующие:

- сокращение уровня смертности граждан, прежде всего в трудоспособном возрасте;

- сокращение уровня материнской и младенческой смертности, укрепление репродуктивного здоровья населения, здоровья детей и подростков;

- сохранение и укрепление здоровья населения, увеличение продолжительности активной жизни, создание условий и формирование мотивации для ведения здорового образа жизни, существенное снижение уровня заболеваемости социально значимыми и представляющими опасность для окружающих заболеваниями, улучшение качества жизни больных (страдающих хроническими заболеваниями) и инвалидов;

- повышение уровня рождаемости;

- укрепление института семьи, возрождение и сохранение духовно-нравственных традиций семейных отношений;

- регулирование внутренней и внешней миграции, привлечение мигрантов в соответствии с потребностями демографического и социально-экономического развития, с учетом необходимости их социальной адаптации и интеграции.

В Угловском ГП возможно успешно решать демографические задачи, если обеспечить действительно эффективную систему расселения. Речь идет, прежде всего, о планировании: планировании размещения производств, планировании развития социальной сферы.

Стратегией развития предусматривается не только планирование мер демографической политики, но и реализация более широкого круга мер, направленных на формирование условий для сохранения человеческих ресурсов. Стратегия подразумевает в первую очередь решение проблемы создания благоприятной среды жизнедеятельности населения, повышения уровня и качества жизни, и, как следствие, стабилизации демографической ситуации в поселении. Выбор такого подхода обусловлен тем фактом, что именно меры косвенного воздействия, как правило, дают более ощутимый эффект для достижения итоговой цели. Предлагаемые Стратегией меры в сфере регулирования демографической ситуации следует рассматривать как дополнение к основным механизмам демографической политики, реализуемым на федеральном уровне.

Задачу снижения смертности Стратегией предлагается решать преимущественно за счёт традиционных мер, связанных с повышением качества и доступности услуг здравоохранения (меры прямого регулирования), сопровождающихся активными и эффективными мероприятиями, направленными на изменение образа и условий жизни населения (меры косвенного регулирования, полностью или частично повторяющие основные задачи социально-экономического развития региона, повышения уровня жизни населения, обеспечения максимального уровня занятости).

Повышение рождаемости – задача, решаемая преимущественно в рамках долгосрочной перспективы. Современные позитивные процессы, связанные с ростом основных воспроизводственных показателей, как показывают многие демографические исследования, в первую очередь обусловлены некоторым повышением общего уровня жизни населения и лишь во вторую мерами федеральной демографической политики. Основная задача в этой сфере – формирование условий не просто для рождения ребёнка, но и для полного обеспечения комфортной среды для его воспитания. Уверенность в ближайшем будущем ребёнка – основная движущая сила роста рождаемости.

7.3.   Жилищное строительство и жилищная обеспеченность.

В Новгородской области,  в настоящее время, действуют федеральная программа «Жилище» (2002–2010гг.), и национальный проект «Доступное и комфортное жилье – гражданам России», призванный обеспечить население жильем не только за счет сбережений, но и при помощи долгосрочных кредитов.

Настоящим генеральным планом при рассмотрении вопросов, связанных с переходом к устойчивому функционированию и развитию жилищной сферы, принимаются во внимание основные положения приоритетного национального проекта «Доступное и комфортное жилье – гражданам России».

В соответствии с этим проектом для достижения поставленной цели необходимо решение следующих основных задач:

- приведение жилищного фонда и коммунальной инфраструктуры в соответствие со стандартами качества;

- увеличение объемов строительства жилья и необходимой коммунальной инфраструктуры;

- развитие финансово-кредитных институтов и механизмов;

- обеспечение доступа населения к потреблению жилья и коммунальных услуг в соответствии с платежеспособным спросом и социальными стандартами.

В связи с вышеизложенным, генеральным планом выявляются основные проблемы Угловского ГП в этой сфере, требующие решения.

На основании Схемы Территориального планирования Новгородской области, рассматривая ближайшую перспективу – 34 м2 на человека в 2015 году – необходимо иметь жилищный фонд в поселении: 127 400 м2 общей площади.  К  расчетному сроку проектная жилищная обеспеченность составляет 49 м2, т.е. необходимо иметь жилищный фонд в поселении: 231 868 м2, а значит построить  приблизительно 109054 м2.

Следовательно, (и в Окуловском  районе, и в Угловском ГП) для максимально возможного удовлетворения потребностей всех слоев населения должен создаваться опережающий жилищный фонд с различными предложениями на формирующемся жилищном рынке за счет ускорения жилищного строительства.

В Окуловском  районе (как и в России в целом) произошел спад объемов индустриального домостроения, как сложившегося основного возведения жилья массового строительства.

В генеральном плане отмечается, что необходимо развивать типологию жилища и разрабатывать новые типы жилых домов различной этажности, архитектурно-строительных систем и технических решений, которые в условиях дальнейшего развития индустриального домостроения способствовали бы значительному повышению качества архитектуры жилища, полному удовлетворению условиям расселения семей всех демографических и социальных групп населения.

Также острым вопросом становится вопрос о сохранении и обновлении жилищного фонда. Поэтому важнейшей частью нового этапа жилищной политики (помимо нового строительства) должны стать снос, либо реконструкция ветхого жилищного фонда.

Следует использовать потенциал новой градостроительной политики:

- развивать малоэтажную застройку и значительно увеличить долю усадебной застройки, что потребует дополнительных территорий;

- использовать разноэтажную застройку с введением новых типов жилых зданий, обеспечивающих повышение её плотности;

- вовлекать в сферу градостроительного освоения новый ресурс – реконструкцию жилфонда с учетом получения дополнительной жилой площади на освоенных территориях поселения с имеющейся социальной и инженерной инфраструктурой.

Положение в жилищном секторе (в настоящее время) определяется спросом на доступное жилье и нехваткой его на рынке готовой продукции.

Все меньшее место, в современной изменившейся структуре жилищного строительства, занимает муниципальное жилье. Это в значительной степени объясняется тем, что цена социального жилья находится в полной зависимости от возможностей общества на данном этапе его развития.

В настоящее время, в новых социально-экономических условиях, заметно снизилась роль государства в развитии инженерной инфраструктуры поселений Новгородской области. В связи с этим необходимо:

- повышение эффективности управления коммунальной инфраструктурой;

- модернизация объектов коммунальной инфраструктуры и создание институтов привлечения частных инвестиций для их модернизации.

- Потребность Угловского ГП в жилом фонде по этапам проектного периода представлена в таблице 27.

Потребность в жилищном  фонде по этапам проектного периода

Таблица 27

| Показатели | Единицы Измерения | Существующее положение | Первая очередь | Расчётный срок |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Численность населения | чел. | 4 004 | 3 747 | 4 732 |
| Проектная норма жилой обеспеченности | м2/чел | - | 34,0 | 49,0 |
| Объём жилищного фонда к концу периода | м2 | 129 600,0 | 127 400,0 | 231 868,0 |
| Объём нового жилищного фонда | м2 | - | - | 109 054,4 |
| Фактическая обеспеченность | м2/чел | 32,4 | - | - |

7.4.   Социальное обслуживание населения.

Существующее положение социальной инфраструктуры было рассмотрено выше.

Развитие отраслей сферы обслуживания (прежде всего торговли, общественного питания, бытового и коммунального хозяйства и др.) будет обусловлено рыночной конъюнктурой. Однако в сфере государственного регулирования и поддержки должны оставаться отрасли по роду своей деятельности, являющиеся полностью или частично бездоходными – дошкольное воспитание, образование, культура и искусство, медицина и спорт.

Развитие именно этих отраслей представляет первоочередной интерес и для градостроительства: в одном случае – в плане использования территорий, в другом – как объектов, формирующих качество среды проживания.

В настоящее время целевая направленность прогноза развития сферы обслуживания от определения мощности ее материально-технической базы смещается к планировочным аспектам по резервированию участков под территориальные объекты (такие как детские дошкольные учреждения, школы и т.д.).

Планируемые изменения в социальной сфере направлены на достижение максимальной комфортности среды проживания и обеспечение их оптимальной доступности. Данную цель планируется реализовать через техническое перевооружение сохранившейся сети учреждений социальной сферы, а также строительства новых объектов.

| Таблица 28 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Учреждения | Единицы измерения | требуемая мощность |  | В том числе |  |  |  |  | примечание |
|  |  |  |  | сохраняемая |  | намечаемая к строительству |  |  |  |
|  |  | 1 очередь | расчетный срок | 1 очередь | расчетный срок | 1 очередь | расчетный срок |  |  |
| I. Учреждения образования: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. Дошкольные детские учреждения | мест | 166 | 260 | 134 | 134 | - | 126 |  | Сохраняемые: МДОУ "Детский сад комбинированного вида", п. Угловка; вместимость 114 мест; здание специализированное в удовлетворительном состоянии; МАОУ для детей дошкольного и младшего школьного возраста «Начальная школа-детский сад» д. Озерки, вместимость – 20 мест, здание специализированное в хорошем состоянии. Намечаемые к строительству: |
| 2.Общеобразовательные школы (дневные) | мест | 241 | 375 | 980 | 980 | - | - |  | Сохраняемые: МОУ " СОШ" п. Угловка, 960 мест, здание - специализированное в удовлетворительном состоянии, год постройки - 1971г.; МАОУ для детей дошкольного и младшего школьного возраста «Начальная школа-детский сад» д. Озерки, вместимость – 20 мест, здание специализированное в удовлетворительном состоянии. |
| 3. Внешкольные учреждения (ЦВР, ДМШ, ДШИ и пр.) | мест | 24 | 37 | 60 | 60 | - | - |  | Сохраняемые: МУДОД ДМШ, п. Угловка, 60 мест, здание специализированное в удовлетворительном состоянии, год постройки 1990 г. |
| II. Учреждения здравоохранения: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. Амбулаторно-поликлинические учреждения | посещ./в смену | 67 | 85 | 163 | 163 | - | - |  | Сохраняемые: МУЗ ОЦРБ Угловская участковая больница 153 посещ./смена, здание специализированное (находится в удовлетворительном состоянии); Сосницкий ФАП д. Озерки, нормативное количество посещений: 10 в смену, состояние хорошее. |
| 2. Дневной стационар | койка-место | 7 | 8 | - | - | - | 8 |  | Намечаемые к строительству: |
| 3. Круглосуточный стационар | койка-место | 32 | 41 | - | - | - | 41 |  | Намечаемые к строительству: |
| 2. Аптека | объект на поселение | 1 | 1 | 1 | 1 | - | - |  | - |
| III. Физкультурно-спортивные учреждения: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. Спортивные залы | м2 | 1 311 | 1 656 | 312 | 312 | - | 1 344 |  | Сохраняемые: МУ "Угловский ГДК": Спортивный зал - 312 м2 , п. Угловка (состояние удовлетворительное). Намечаемые к строительству: |
| 2. Плоскостные спортивные сооружения | м2 | 33 723,5 | 42 588,0 | - | - | - | 42 588,0 |  | Намечаемые к строительству: |
| 3. Плавательные бассейны | м2 зеркала воды | 281 | 355 | - | - | - | 355 |  | Намечаемые к строительству: |
| IV. Учреждения культуры: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. Учреждения культурно-досугового типа (дома культуры, клубы и т.п.) | един. (кол-во мест в зале) | 375 | 473 | 310 | 310 | - | 163 | Сохраняемые: МУК Централизованная культурно-досуговая система» филиал Угловский ГДК, п. Угловка, площадь помещения 1 888 кв.м , здание спец. , в удов. состоянии; Структурное подразделение МУК РЦТ «Озерковский СК» д. Озерки, - 60 мест, здание специализированное в плохом состоянии. Намечаемые к строительству: |  |
| 2. Библиотеки | Книжный фонд (шт.) | 18 735 | 23 660 | 21 886 | 21 886 | - | 1 774 | Сохраняемые: МУК «Централизованная библиотечная система»: Окуловский БИЦ п. Угловка, площадь помещения 102 кв.м. число мест-16 , книжный фонд -16 752, здание присп. в удовлетв. состоянии; Озерковская библиотека д. Озерки, площадь помещения 154,6 кв.м. число мест-10 , книжный фонд -5 314, здание присп. в удовлетв. состоянии. Намечаемые к строительству: |  |
|  | мест | 15 | 19 | 26 | 26 | - | - |  |  |
| V. Учреждения бытового и коммунального обслуживания: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. Бани | мест | 19 | 24 | 40 | 40 | - | - | Сохраняемые: п. Угловка, состояние удовлетворительное, ведомственная принадлежность БПК |  |
| VI. Административно-хозяйственные учреждения: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. Административно-хозяйственное здание | объект на поселение | 1 | 1 | 2 | 2 | - | - | - |  |
| 2. Сберегательная касса | объект на поселение | 1 | 1 | 1 | 1 | - | - | - |  |
| 3. Отделение связи | объект на поселение | 1 | 1 | 3 | 3 | - | - | - |  |
| 4. Опорный пункт охраны порядка | объект на поселение | 1 | 1 | 1 | 1 | - | - | - |  |
| 5. Пожарное депо | объект на поселение | 1 | 1 | 1 | 1 | - | - | п. Угловка |  |

7.5.      Развитие объектов и сетей инженерно-технического обеспечения.

    - Электроснабжение.

Питающие линии существующих участков на расчетный срок  сохраняются существующими, за исключением линий, отработавших  нормативный срок или требующие замены марки и сечения провода, не соответствующего нормам.

Данные по расчетным проектируемым  нагрузкам сведены в таблицу.

Таблица 29

| № п/п | Наименование линии | Расчетная нагрузка, кВА (расчетный срок) |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| 1 | Населенные пункты в существующем положении территории | 4711 (в том числе коммунально-бытовая – 2035 |
| 2 | Коммунально-бытовая нагрузка на проектируемых территориях в существующих населенных пунктах: |  |
| 2.1 | Березовка | 94 |
| 2.2 | Малая Крестовая | 116 |
| 2.3 | Стегново | 94 |
| 2.4 | Березка | 78 |
| 2.5 | Большая Крестовая | 92 |
| 2.6 | Ерзовка | 63 |
| 2.7 | Заозерье | 174 |
| 2.8 | Пабережье | 114 |
| 2.9 | Первомайский | 640 |
| 2.10 | Рассвет | 114 |
| 2.11 | Селище | 116 |
| 2.12 | Ст.Селище | 175 |
| 2.13 | Сухое | 54 |
| 2.14 | Трубы | 512 |
| 2.15 | Угловка | 896 |
| 2.16 | Белышево | 162 |
| 2.17 | Владычно | 179 |
| 2.18 | Горушка | 265 |
| 2.19 | Демидово | 98 |
| 2.20 | Демихово | 120 |
| 2.21 | Жидобужи | 79 |
| 2.22 | Заборка | 285 |
| 2.23 | Золотково | 204 |
| 2.24 | Иногоща | 280 |
| 2.25 | Колосово | 70 |
| 2.26 | Куракино | 212 |
| 2.27 | Лунино | 110 |
| 2.28 | Озерки | 796 |
| 2.29 | Раменье | 132 |
| 2.30 | Семеново | 110 |
| 2.31 | Чудово | 139 |
| 2.32 | Шацово | 95 |
| 2.33 | Шуя | 139 |
| 2.34 | Яблонька | 205 |
| 3. | Нагрузка на инвестиционных площадках: |  |
| 3.1 | №1 Владычно | 17 |
| 3.2 | №2 Озерки | 94 |
| 3.3 | №3 Озерки | 381 |
| 3.4 | №4 Сосницы | 486 |
| 3.5 | №5 Горушка | 200 |
| 3.6 | №6 Угловка | 1764 |
| 3.7 | №7 Угловка | 588 |
| 3.8 | №8 Угловка | 647 |
| 3.9 | №9 Угловка | 3529 |
| 3.10 | №10 Угловка | 94 |
| 3.11 | №11 Угловка | 94 |

По материалам филиала института «Севзапэнергосетьпроект» 90% трансформаторных подстанций в сетях ОАО «Новгороэнерго» на 01.01.2006 года эксплуатируются свыше нормативного срока, следовательно, будет происходить постепенная замена или реконструкция трансформаторных подстанций выработавших свой срок.

ВЛ-10кВ Л-5 и Л-10 ТПС «Угловка» и Л-2 ТПС «Окуловка» построены в 1977-1978г.г.; Л-7 ПС «Кулотино» и Л-1 РП УИК построены в 1973г.; Л-3 ПС «Окуловка-1» построена в 1975г. – выработали свой срок и подлежат реконструкции.

Увеличение прогнозных нагрузок требует увеличения мощностей трансформаторных подстанций и пропускной способности воздушных линий, питающих населенные пункты  и инвестиционные площадки.

Трансформаторные подстанции на новых участках и на инвестиционных площадках будут подключаться при конкретном  проектировании с уточненной мощностью в соответствии с техническими условиями филиала ОАО «МРСК Северо-Запада» «Новгородэнерго», которые должны получать на каждый участок с заключением договора на технологическое присоединение.

    - Водоснабжение .

Водопотребление проектируемой и существующей застройки Угловского городского поселения на расчётный срок составляет 3452,92 м3/сут; в том числе на полив – 130,72 м3/сут; в том числе водопотребление инвестиционных площадок - 523,1 м3/сут.

Нормы водопотребления приняты в соответствии с СНиП 2.04.01.85* и СНиП 2.04.02-84*:

- 160 л/сут на одного человека – обеспечение хозяйственно-питьевых нужд населения, проживающего в жилых домах, оборудованных внутренним водопроводом и канализацией (норма признана международным сообществом достаточной для удовлетворения физиологических потребностей человека (журнал «Сантехника» №2 за 2009 г., издательство «АВОК-ПРЕСС» стр.15);

-  50 л/сут. на одного человека – норма расхода воды на полив улиц и зеленых насаждений;

- 10% от расхода на хозяйственно-питьевые нужды населения приняты дополнительно на обеспечение его продуктами, оказание бытовых услуг и прочее.

Расчётное количество одновременных пожаров в населенном пункте при числе жителей до 5 тыс. составляет - 1 пожар. При этом расход воды на наружное пожаротушение составляет 10 л/сек.

Расходы по водоснабжению существующей и проектируемой застройки приведены в таблице 30

В связи с близким расположением р.п. Угловка и инвестиционных площадок 6, 7, 8, 9 предлагается осуществлять их водоснабжение от единой кольцевой сети хозяйственно-питьевого и противопожарного водопровода.

Для гарантированного обеспечения водоснабжением п. Угловка и инвестиционных площадок 6, 7, 8, 9 необходимо реализовать в полном объеме Генеральный план, совмещенный с проектом детальной планировки 1983 г, разработанный Государственным институтом по проектированию объектов жилищно-гражданского и сельскохозяйственного строительства «НОВГОРОДГИПРОГОРСЕЛЬСТРОЙ», согласно которому вода от существующих артскважин поступает в два резервуара емкостью 500м3 и далее насосами станции подкачки подается в сеть и к водонапорной башне.

д. Стегново, д. Березовка, д. Заручевье, инвестиционные площадки № 10, 11.

Предлагается осуществлять водоснабжение населенных пунктов и площадок от единой тупиковой сети хозяйственно-питьевого водопровода. В качестве источников водоснабжения сети предлагается использовать существующие скважины этих деревень.

На сети также предлагается разместить в самом высоком её месте водонапорную башню с баком ёмкостью 15 м3 и высотой столба 15 м.

В д. Березовка предусматривается развитие существующих сетей с увеличением их диаметров и поэтапной заменой изношенных участков.

д. Малая Крестовая.

Предлагается осуществлять водоснабжение деревни от единой тупиковой сети хозяйственно-питьевого водопровода.

Для гарантированного водоснабжения предлагается устройство двух артезианских скважин - одной рабочей и одной резервной - с ожидаемой водоотдачей до 70 м3/сут от каждой (по аналогии с действующими скважинами поселения).

При этом необходимо произвести анализы воды из скважины на соответствие ее ГОСТу «Вода питьевая». В том случае если вода не соответствует ГОСТу, необходимо предусмотреть очистные сооружения с необходимой степенью очистки и обеззараживанием. Выбор схемы и степени очистки принимается при рабочем проектировании.

На сети также предлагается разместить в самом высоком её месте водонапорную башню с баком ёмкостью 15 м3 и высотой столба 15 м.

д. Сухое

Предлагается осуществлять водоснабжение деревни от единой тупиковой сети хозяйственно-питьевого водопровода.

Для гарантированного водоснабжения предлагается устройство двух артезианских скважин - одной рабочей и одной резервной - с ожидаемой водоотдачей 70 м3/сут от каждой (по аналогии с действующими скважинами поселения).

При этом необходимо произвести анализы воды из скважины на соответствие ее ГОСТу «Вода питьевая». В том случае если вода не соответствует ГОСТу, необходимо предусмотреть очистные сооружения с необходимой степенью очистки и обеззараживанием. Выбор схемы и степени очистки принимается при рабочем проектировании.

На сети также предлагается разместить в самом высоком её месте водонапорную башню с баком ёмкостью 15 м3 и высотой столба 15 м для смягчения работы насосов в режиме часовой неравномерности.

д. Заозерье

Предлагается осуществлять водоснабжение деревни от единой тупиковой сети хозяйственно-питьевого водопровода.

Для гарантированного водоснабжения предлагается устройство двух артезианских скважин - одной рабочей и одной резервной - с ожидаемой водоотдачей 70 м3/сут от каждой (по аналогии с действующими скважинами поселения).

При этом необходимо произвести анализы воды из скважины на соответствие ее ГОСТу «Вода питьевая». В том случае если вода не соответствует ГОСТу, необходимо предусмотреть очистные сооружения с необходимой степенью очистки и обеззараживанием. Выбор схемы и степени очистки принимается при рабочем проектировании.

На сети также предлагается разместить в самом высоком её месте водонапорную башню с баком ёмкостью 15 м3 и высотой столба 15 м для смягчения работы насосов в режиме часовой неравномерности.

д. Березка

Предлагается осуществлять водоснабжение деревни от единой тупиковой сети хозяйственно-питьевого водопровода.

Для гарантированного водоснабжения предлагается устройство двух артезианских скважин - одной рабочей и одной резервной - с ожидаемой водоотдачей 70 м3/сут от каждой (по аналогии с действующими скважинами поселения).

При этом необходимо произвести анализы воды из скважины на соответствие ее ГОСТу «Вода питьевая». В том случае если вода не соответствует ГОСТу, необходимо предусмотреть очистные сооружения с необходимой степенью очистки и обеззараживанием. Выбор схемы и степени очистки принимается при рабочем проектировании.

На сети также предлагается разместить в самом высоком её месте водонапорную башню с баком ёмкостью 15 м3 и высотой столба 15 м для смягчения работы насосов в режиме часовой неравномерности.

п. Первомайский, ст. Селище

Предлагается осуществлять водоснабжение п. Первомайский и ст. Селище от единой тупиковой сети хозяйственно-питьевого водопровода.

Для гарантированного водоснабжения предлагается устройство 6 артезианских скважин, из которых 5 будут рабочими, а 1 - резервной, с ожидаемой водоотдачей до 70 м3/сут от каждой (по аналогии с действующими скважинами поселения).

При этом необходимо произвести анализы воды из скважины на соответствие ее ГОСТу «Вода питьевая». В том случае если вода не соответствует ГОСТу, необходимо предусмотреть очистные сооружения с необходимой степенью очистки и обеззараживанием. Выбор схемы и степени очистки принимается при рабочем проектировании.

На сети также предлагается разместить в самом высоком её месте водонапорную башню с баком ёмкостью 50 м3 и высотой столба 15 м для смягчения работы насосов в режиме часовой неравномерности.

д. Рассвет, Большая Крестовая

Предлагается осуществлять водоснабжение деревень от единой тупиковой сети хозяйственно-питьевого водопровода.

Для гарантированного водоснабжения предлагается устройство двух артезианских скважин - одной рабочей и одной резервной - с ожидаемой водоотдачей 70 м3/сут от каждой (по аналогии с действующими скважинами поселения).

При этом необходимо произвести анализы воды из скважины на соответствие ее ГОСТу «Вода питьевая». В том случае если вода не соответствует ГОСТу, необходимо предусмотреть очистные сооружения с необходимой степенью очистки и обеззараживанием. Выбор схемы и степени очистки принимается при рабочем проектировании.

На сети также предлагается разместить в самом высоком её месте водонапорную башню с баком ёмкостью 15 м3 и высотой столба 15 м для смягчения работы насосов в режиме часовой неравномерности.

д. Озерки (включая инвестиционные площадки №2, 3)

Предлагается осуществлять водоснабжение деревни от тупиковой сети хозяйственно-питьевого водопровода.

Для гарантированного водоснабжения предлагается устройство двух новых артезианских скважин - одной рабочей и одной резервной - с ожидаемой водоотдачей 259 м3/сут от каждой (по аналогии с действующей скважиной деревни).

При этом необходимо произвести анализы воды из скважины на соответствие ее ГОСТу «Вода питьевая». В том случае если вода не соответствует ГОСТу, необходимо предусмотреть очистные сооружения с необходимой степенью очистки и обеззараживанием. Выбор схемы и степени очистки принимается при рабочем проектировании.

Для смягчения работы насосов в режиме часовой неравномерности на сети также предлагается разместить четыре водонапорных башни с высотой столба 12 м и баком ёмкостью 50 м3.

д. Демидово и д. Лунино

Предлагается осуществлять водоснабжение этих деревень от единой тупиковой сети хозяйственно-питьевого водопровода.

Для гарантированного водоснабжения предлагается устройство двух артезианских скважин - одной рабочей и одной резервной - с ожидаемой водоотдачей 70 м3/сут от каждой (по аналогии с действующими скважинами Угловского городского поселения).

При этом необходимо произвести анализы воды из скважины на соответствие ее ГОСТу «Вода питьевая». В том случае если вода не соответствует ГОСТу, необходимо предусмотреть очистные сооружения с необходимой степенью очистки и обеззараживанием. Выбор схемы и степени очистки принимается при рабочем проектировании.

Для смягчения работы насосов в режиме часовой неравномерности на сети также предлагается разместить в самом высоком месте водонапорную башню с высотой столба 12 м и баком ёмкостью 50 м3.

д. Горушка (включая инвестиционную площадку №5), д. Заборка, д. Иногоща, д. Сосницы (включая инвестиционную площадку №4), д. Яблонька

Предлагается осуществлять водоснабжение каждой деревни от собственной тупиковой сети хозяйственно-питьевого водопровода.

Для гарантированного водоснабжения предлагается устройство трех артезианских скважин - двух рабочих и одной резервной - с ожидаемой водоотдачей 70 м3/сут от каждой (по аналогии с действующими скважинами Угловского городского поселения).

При этом необходимо произвести анализы воды из скважины на соответствие ее ГОСТу «Вода питьевая». В том случае если вода не соответствует ГОСТу, необходимо предусмотреть очистные сооружения с необходимой степенью очистки и обеззараживанием. Выбор схемы и степени очистки принимается при рабочем проектировании.

Для смягчения работы насосов в режиме часовой неравномерности на сетях также предлагается разместить в самом высоком месте по одной водонапорной башне с высотой столба 12 м и баком ёмкостью 50 м3.

д. Белышево, д. Владычно (включая инвестиционную площадку №1), д. Демихово, д. Золотково, д. Куракино, д. Раменье, д. Чудово, д. Шуя

Предлагается осуществлять водоснабжение каждой деревни от собственной тупиковой сети хозяйственно-питьевого водопровода.

Для гарантированного водоснабжения предлагается устройство двух артезианских скважин - одной рабочей и одной резервной - с ожидаемой водоотдачей 70 м3/сут от каждой (по аналогии с действующими скважинами Угловского городского поселения).

При этом необходимо произвести анализы воды из скважины на соответствие ее ГОСТу «Вода питьевая». В том случае если вода не соответствует ГОСТу, необходимо предусмотреть очистные сооружения с необходимой степенью очистки и обеззараживанием. Выбор схемы и степени очистки принимается при рабочем проектировании.

Для смягчения работы насосов в режиме часовой неравномерности на сетях также предлагается разместить в самом высоком месте по одной водонапорной башне с высотой столба 12 м и баком ёмкостью:

- в д. Белышево, д. Владычно, д. Демихово, д. Раменье, д. Чудово и д. Шуя - 25 м3;

- в д. Золотково и д. Куракино - 50 м3.

Вокруг  артезианских  скважин  должны  быть  оборудованы  зоны  санитарной охраны из двух поясов.

Первый пояс зоны санитарной охраны (зона строго режима) включает площадку вокруг скважины радиусом 30м, ограждаемую забором высотой 1,2м. Территория должна быть спланирована и озеленена.

На территории первого пояса запрещается:

•   проживание людей;

•   содержание и выпас скота и птиц;

• строительство зданий и сооружений, не имеющих прямого отношения к водопроводу.

Для лиц, работающих на территории первого пояса, устанавливается обязательная иммунизация по группе водных инфекций, обязательный периодический медицинский осмотр и проверка на бациллоопасность.

Территория площадки очищается от мусора и нечистот и обеззараживается хлорной известью.

На территории зоны второго пояса радиусом 150м предусматриваются следующие санитарно-технические мероприятия:

• всякое строительство, промышленное и жилищное, подлежит согласованию с районными санитарными организациями;

• при застройке участка содержать в чистоте и опрятности все улицы и дворы, не допускать их антисанитарного состояния.

На территории второго пояса зоны санитарной охраны запрещается:

• загрязнение территории нечистотами, мусором, навозом, промышленными отходами;

• размещение складов горюче-смазочных материалов, ядохимикатов и минеральных удобрений, шламохранилищ и других объектов, которые могут вызвать химическое загрязнение источников водоснабжения;

• размещение кладбищ, скотомогильников, полей фильтрации, земледельческих полей орошения, навозохранилищ, силосных траншей, животноводческих и птицеводческих предприятий, которые могут вызвать микробное загрязнение источников водоснабжения;

• применение удобрений и ядохимикатов.

Прибрежные полосы малых рек, как правило, должны быть заняты древесно-кустарниковой растительностью.

Водопроводные сети планируются из полиэтиленовых труб ПЭ 100 SDR17 ГОСТ 18599-2001.

На сетях предусматривается устройство колодцев из сборных ж/б элементов по ТПР 901-09-11.84 для установки в них пожарных гидрантов с радиусом действия 100÷150м (в п. Угловка и на инвестиционных площадках №№ 9, 13, 31, 32) и отключающей арматуры.

Для учёта расхода воды проектом предусматривается устройство водомерных узлов в каждом здании, оборудованным внутренним водопроводом. Водомерными узлами планируется также оснащать насосные станции и артезианские скважины.

Произвести тщательные гидрогеологические изыскания для обеспечения нужд населения д. Ерзовка д. Селище, д. Пабережье стабильным источником хозяйственно-питьевого водоснабжения. В случае необнаружения такового для этих деревень, а также для водоснабжения д. Трубы и ст. Яблоновка, д. Жидобужи, д. Колосово, д. Ретеж, д. Смёново, д. Шевцово в виду малочисленного населения, могут использоваться индивидуальные трубчатые или шахтные колодцы, расположенные в непосредственной близости от жилого дома и оборудованные насосными станциями для коттеджей, в состав которых входят: либо погружной насос с указателями уровней, устанавливаемый непосредственно в колодце, либо самовсасывающий насос, устанавливаемый в жилом доме, приборы учета потока и давления и управления насосом, а также фильтр тонкой очистки на входе и мембранный бак на 50 л устанавливаются в подсобном помещении жилого дома.

В соответствии с качеством исходной воды, которое устанавливается местными санитарно-эпидемиологическими службами надзора, возможно использование воды не только на хозяйственные, но и на питьевые нужды тоже. В противном случае, для питья необходимо использовать бутилированную воду или кипятить получаемую.

Подобные насосные установки имеют широкий ряд модификаций различных фирм, надежны в эксплуатации и сравнительно дешевы, имеют сертификаты РФ.

7.5.3.Противопожарные мероприятия.

В поселке Угловка и на инвестиционных площадках 6, 7, 8, 9 планируется обеспечение наружного пожаротушения от пожарных гидрантов, устанавливаемых на кольцевых водопроводных сетях.

Пожаротушение в остальных населенных пунктах и на площадках 10, 11 предусматривается от существующих и проектируемых пожарных водоемов, а также естественных водоемов или резервуаров (не менее 2) с оборудованными разворотными площадками и системой самотечных водоводов с  мокрыми колодцами. Общая емкость водоемов (резервуаров) принята не менее 108 м3 из расчета расхода воды на наружное пожаротушение 10 л/сек и уточняется на следующих стадиях  проектирования. Места расположения проектируемых пожарных водоемов выбираются из расчета обслуживания ими зданий  и сооружений в радиусе 150-200 м. Следует расчистить и укрепить подъезды к водоисточникам в д. Трубы, д. Владычно, д. Жидобужи, д. Колосово и д. Яблонька, а при необходимости и в других населенных пунктах.

Для внутреннего пожаротушения проектом рекомендуется оснащать жилые дома индивидуальными устройствами внутриквартирного пожаротушения.

На территории Угловского городского поселения расположено пожарное депо на 2  автомашины в п. Угловка. Поселение в целом примыкает  к Окуловскому городскому поселению и на части обслуживается пожарным депо. Г. Окуловка.

7.5.4.Водоотведение.

Водоотведение на расчётный срок от потребителей Угловского городского поселения (от проектируемой и существующей застройки) составляет – 2859,87 мЗ/сут, в том числе от инвестиционных площадок 188,0 мЗ/сут.

Расходы по водоотведению от проектируемой и существующей застройки на расчётный срок приведены в таблице 31

Для п. Угловка, д. Стегново, Березовка, Заручевье и инвестиционных площадок № 6, 7, 8, 9, 10, 11 предлагается единая система водоотведения, согласно которой сточные воды системой  самотечно-напорных коллекторов отводятся на действующие очистные сооружения п. Угловка. Для гарантированного обеспечения водоотведения рекомендуется развитие канализационной сети в соответствии с Генеральным планом, совмещенным с проектом детальной планировки, разработанным Государственным институтом по проектированию объектов жилищно-гражданского и сельскохозяйственного строительства «НОВГОРОДГИПРОГОРСЕЛЬСТРОЙ» в 1983 г. Перед очистными сооружениями предлагается устройство регулирующей емкости на 200 м3 для накопления и передачи излишков сточных вод на очистные сооружения в ночное время.

Очищенные и обеззараженные сточные воды выпускаются рассеянным способом через фильтрующий и дренирующий слой в грунт.

Проектом предусматривается устройство единой схемы водоотведения для д. Малая Крестовая, согласно которой сточные воды системой самотечно-напорных коллекторов отводятся на канализационные очистные сооружения полной биологической очистки(контейнерного типа марки «Е-50» фирмы «ЭКОС» производительностью 40-60 м3/сут) с доочисткой и доведением очищенных сточных вод до соответствия требованиям РФ для выпуска в водоём рыбохозяйственного значения 1 категории. Очищенные и обеззараженные сточные воды выпускаются рассеянным способом в руч. Шегринка. Очистные сооружения следует расположить севере деревни на расстоянии не менее 200 м от жилой застройки.

Проектом предусматривается устройство единой схемы водоотведения для д. Сухое и д. Заозерье, согласно которой сточные воды системой самотечных коллекторов отводятся на канализационные очистные сооружения полной биологической очистки(контейнерного типа марки «Е-50» фирмы «ЭКОС» производительностью 40-60 м3/сут) с доочисткой и доведением очищенных сточных вод до соответствия требованиям РФ для выпуска в водоём рыбохозяйственного значения 1 категории. Очищенные и обеззараженные сточные воды выпускаются рассеянным способом в руч. Суховка.

Проектом предусматривается устройство единой схемы водоотведения для п. Первомайский и ст. Селище, согласно которой сточные воды системой самотечно-напорных коллекторов отводятся на канализационные очистные сооружения полной биологической очистки контейнерного типа марки «Е-400» фирмы «ЭКОС» производительностью 300-450 м3/сут. с доочисткой и доведением очищенных сточных вод до соответствия требованиям РФ для выпуска в водоём рыбохозяйственного значения 1 категории. Очищенные и обеззараженные сточные воды выпускаются рассеянным способом в руч. Черный в 200 метрах ниже по течению этих населенных пунктов.

Проектом предусматривается устройство единой схемы водоотведения для д. Рассвет и д. Большая Крестовая, согласно которой сточные воды системой самотечно-напорных коллекторов отводятся на канализационные очистные сооружения полной биологической очистки категории контейнерного типа марки «Е-50» фирмы «ЭКОС» производительностью 40-60 м3/сут. с доочисткой и доведением очищенных сточных вод до соответствия требованиям РФ для выпуска в водоём рыбохозяйственного значения 1. Очищенные и обеззараженные сточные воды выпускаются рассеянным способом через фильтрующий и дренирующий слой в болото в районе д. Большая Крестовая.

Проектом предусматривается устройство единой схемы водоотведения для д. Озерки (включая инвестиционные площадки №2, 3) и д. Куракино, согласно которой сточные воды системами самотечно-напорных коллекторов отводятся на канализационные очистные сооружения полной биологической очистки контейнерного типа по индивидуальному проекту фирмы «ЭКОС» производительностью 550 м3/сут. с доочисткой и доведением очищенных сточных вод до соответствия требованиям РФ для выпуска в водоём рыбохозяйственного значения 1 категории, располагаемые на площадке действующих очистных сооружений в д. Куракино. Очищенные и обеззараженные сточные воды выпускаются рассеянным способом в р. Кренично. Существующие очистные сооружения предлагается демонтировать.

Проектом предусматривается устройство единой схемы водоотведения для д. Горушка (включая инвестиционную площадку №5) и д. Иногоща, согласно которой сточные воды системами самотечно-напорных коллекторов отводятся на канализационные очистные сооружения полной биологической очистки контейнерного типа марки «Е-200» фирмы «ЭКОС» производительностью 150÷230 м3/сут. с доочисткой и доведением очищенных сточных вод до соответствия требованиям РФ для выпуска в водоём рыбохозяйственного значения 1 категории, расположенные в 200 м к северу от д. Иногоща. Очищенные и обеззараженные сточные воды выпускаются рассеянным способом в р. Языковка.

Проектом предусматривается устройство единой схемы водоотведения для д. Белышево, д. Демидово и д. Лунино, согласно которой сточные воды системами самотечно-напорных коллекторов отводятся на канализационные очистные сооружения полной биологической очистки контейнерного типа марки «Е-100» фирмы «ЭКОС» производительностью 70÷120 м3/сут. с доочисткой и доведением очищенных сточных вод до соответствия требованиям РФ для выпуска в водоём рыбохозяйственного значения 1 категории, расположенные в 200 м к северу от д. Лунино. Очищенные и обеззараженные сточные воды выпускаются рассеянным способом в р. Шегринка.

Проектом предусматривается устройство единой схемы водоотведения для д. Золотково и д. Смёново, согласно которой сточные воды системами самотечно-напорных коллекторов отводятся на канализационные очистные сооружения полной биологической очистки контейнерного типа марки «Е-100» фирмы «ЭКОС» производительностью 70÷120 м3/сут. с доочисткой и доведением очищенных сточных вод до соответствия требованиям РФ для выпуска в водоём рыбохозяйственного значения 1 категории, расположенные в 200 м к северу от д. Смёново. Очищенные и обеззараженные сточные воды выпускаются рассеянным способом в р. Шегринка.

Проектом предусматривается устройство единых схем водоотведения для д. Заборка и д. Яблонька, согласно которым сточные воды системами самотечно-напорных коллекторов отводятся на канализационные очистные сооружения полной биологической очистки контейнерного типа марки «Е-100» фирмы «ЭКОС» производительностью 70÷120 м3/сут. с доочисткой и доведением очищенных сточных вод до соответствия требованиям РФ для выпуска в водоём рыбохозяйственного значения 1 категории. Очищенные и обеззараженные сточные воды выпускаются рассеянным способом:

- для д. Заборка – в р. Раменка;

- для д. Яблонька – в руч., впадающий в оз. Черная Губа.

Проектом предусматривается устройство единых схем водоотведения для д. Владычно (включая инвестиционную площадку №1), д. Демихово, д. Сосницы (включая инвестиционную площадку №4), д. Чудово, д. Шуя согласно которым сточные воды системами самотечно-напорных коллекторов отводятся на канализационные очистные сооружения полной биологической очистки контейнерного типа марки «Е-50» фирмы «ЭКОС» производительностью 40-60 м3/сут с доочисткой и доведением очищенных сточных вод до соответствия требованиям РФ для выпуска в водоём рыбохозяйственного значения 1 категории. Очищенные и обеззараженные сточные воды выпускаются рассеянным способом:

- для д. Владычно, д. Сосницы – в р. Кренично;

- для д. Демихово - в  руч. к северу от деревни;

- для д. Чудово – в р. Каменка;

- для д. Шуя – в р. Шегринка.

Месторасположение очистных сооружений определяется на следующих стадиях проектирования.

Частные жилые дома, подключение которых к сетям водоотведения экономически нецелесообразно, а также застройку ст. Яблоновка, д. Березка, д. Пабережье, д. Ерзовка д. Селище, д. Трубы, д. Жидобужи, д. Колосово, д. Раменье, д. Ретеж, д. Шевцово рекомендуется оснащать локальными очистными сооружениями модельного ряда "Биокси" фирмы "ЭКСО", не требующими фильтрующих траншей или полей фильтрации и обеспечивающих 98%-ную степень очистки, которая соответствует всем Российским нормативам по очищенной сточной воде. Производительность установки очистки сточных вод модельного ряда "Биокси" зависит от количества обслуживаемых лиц и имеет все необходимые сертификаты и гигиенические заключения.

При использовании установки "Биокси" не нужно использовать ассенизационную машину, отсутствует необходимость планировать подъезд к месту расположения установки, т.к. отвод очищенной воды по рекомендации производителя может использоваться для полива приусадебного участка.

| Водопотребление Угловского городского поселения. Таблица 30 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование водопотребителя | Населе-ние, тыс. человек | Удельное хоз.питьевое водопотребление на 1 ч-ка ср. сут. (за год), л/сут | Средний суточный расход, м3/сут | Коэффи-циент суточной неравно-мерности | Макси-мальный суточный расход, м3/сут | α max | β max | Коэффи-циент часовой неравно-мерности | Макси-мальный часовой расход, м3/час | Расчет-ный секунд-ный расход, л/с |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Перспективное развитие с учетом существующего населения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Березовка |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. Хозяйственно-питьевые нужды | 0,219 | 160 | 35,04 | 1,2 | 42,05 | 1,2 | 3,41 | 4,092 | 7,17 | 1,99 |
| 2. Неучтенные расходы (10%) |  |  | 3,50 | - | 4,20 | - | - | - | 0,72 | 0,199 |
| Итого с неучтенными: |  |  | 38,54 | - | 46,25 | - | - | - | 7,89 | 2,19 |
| 3. Полив | 0,219 | 50 | 1,80 | - | 10,95 | - | - | - | - | - |
| Всего с поливом: |  |  | 40,34 | - | 57,20 | - | - | - | 7,89 | 2,19 |
| Ст. Яблоневка |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. Хозяйственно-питьевые нужды | 0,012 | 160 | 1,92 | 1,2 | 2,30 | 1,2 | 4,5 | 5,4 | 0,52 | 0,14 |
| 2. Неучтенные расходы (10%) |  |  | 0,19 | - | 0,23 | - | - | - | 0,05 | 0,014 |
| Итого с неучтенными: |  |  | 2,11 | - | 2,53 | - | - | - | 0,57 | 0,16 |
| 3. Полив | 0,012 | 50 | 0,10 | - | 0,6 | - | - | - | - | - |
| Всего с поливом: |  |  | 2,21 | - | 3,13 | - | - | - | 0,57 | 0,16 |
| Заручевье |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. Хозяйственно-питьевые нужды | 0,021 | 160 | 3,36 | 1,2 | 4,03 | 1,2 | 4,5 | 5,4 | 0,91 | 0,25 |
| 2. Неучтенные расходы (10%) |  |  | 0,34 | - | 0,40 | - | - | - | 0,09 | 0,025 |
| Итого с неучтенными: |  |  | 3,70 | - | 4,44 | - | - | - | 1,00 | 0,28 |
| 3. Полив | 0 | 50 | 0,17 | - | 1,05 | - | - | - | - | - |
| Всего с поливом: |  |  | 3,87 | - | 5,49 | - | - | - | 1,00 | 0,28 |
| Малая Крестовая |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. Хозяйственно-питьевые нужды | 0,164 | 160 | 26,24 | 1,2 | 31,49 | 1,2 | 3,86 | 4,632 | 6,08 | 1,69 |
| 2. Неучтенные расходы (10%) |  |  | 2,62 | - | 3,15 | - | - | - | 0,61 | 0,169 |
| Итого с неучтенными: |  |  | 28,86 | - | 34,64 | - | - | - | 6,68 | 1,86 |
| 3. Полив | 0,164 | 50 | 1,35 | - | 8,2 | - | - | - | - | - |
| Всего с поливом: |  |  | 30,21 | - | 42,84 | - | - | - | 6,68 | 1,86 |
| Стегново |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. Хозяйственно-питьевые нужды | 0,146 | 160 | 23,36 | 1,2 | 28,03 | 1,2 | 4,04 | 4,848 | 5,66 | 1,57 |
| 2. Неучтенные расходы (10%) |  |  | 2,34 | - | 2,80 | - | - | - | 0,57 | 0,157 |
| Итого с неучтенными: |  |  | 25,70 | - | 30,84 | - | - | - | 6,23 | 1,73 |
| 3. Полив | 0,146 | 50 | 1,20 | - | 7,3 | - | - | - | - | - |
| Всего с поливом: |  |  | 26,90 | - | 38,14 | - | - | - | 6,23 | 1,73 |
| Чеканово |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. Хозяйственно-питьевые нужды | 0 | 160 | 0 | 1,2 | 0,00 | 1,2 | 4,5 | 5,4 | 0,00 | 0,00 |
| 2. Неучтенные расходы (10%) |  |  | 0,00 | - | 0,00 | - | - | - | 0,00 | 0,000 |
| Итого с неучтенными: |  |  | 0,00 | - | 0,00 | - | - | - | 0,00 | 0,00 |
| 3. Полив | 0 | 50 | 0,00 | - | 0 | - | - | - | - | - |
| Всего с поливом: |  |  | 0,00 | - | 0,00 | - | - | - | 0,00 | 0,00 |
| Березка |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. Хозяйственно-питьевые нужды | 0,068 | 160 | 10,88 | 1,2 | 13,06 | 1,2 | 4,5 | 5,4 | 2,94 | 0,82 |
| 2. Неучтенные расходы (10%) |  |  | 1,09 | - | 1,31 | - | - | - | 0,29 | 0,082 |
| Итого с неучтенными: |  |  | 11,97 | - | 14,36 | - | - | - | 3,23 | 0,90 |
| 3. Полив | 0,068 | 50 | 0,56 | - | 3,4 | - | - | - | - | - |
| Всего с поливом: |  |  | 12,53 | - | 17,76 | - | - | - | 3,23 | 0,90 |
| Большая Крестовая |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. Хозяйственно-питьевые нужды | 0,124 | 160 | 19,84 | 1,2 | 23,81 | 1,2 | 4,26 | 5,112 | 5,07 | 1,41 |
| 2. Неучтенные расходы (10%) |  |  | 1,98 | - | 2,38 | - | - | - | 0,51 | 0,141 |
| Итого с неучтенными: |  |  | 21,82 | - | 26,19 | - | - | - | 5,58 | 1,55 |
| 3. Полив | 0,124 | 50 | 1,02 | - | 6,2 | - | - | - | - | - |
| Всего с поливом: |  |  | 22,84 | - | 32,39 | - | - | - | 5,58 | 1,55 |
| Ерзовка |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. Хозяйственно-питьевые нужды | 0,059 | 160 | 9,44 | 1,2 | 11,33 | 1,2 | 4,50 | 5,4 | 2,55 | 0,71 |
| 2. Неучтенные расходы (10%) |  |  | 0,94 | - | 1,13 | - | - | - | 0,25 | 0,071 |
| Итого с неучтенными: |  |  | 10,38 | - | 12,46 | - | - | - | 2,80 | 0,78 |
| 3. Полив | 0,059 | 50 | 0,48 | - | 2,95 | - | - | - | - | - |
| Всего с поливом: |  |  | 10,87 | - | 15,41 | - | - | - | 2,80 | 0,78 |
| Заозерье |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. Хозяйственно-питьевые нужды | 0,280 | 160 | 44,8 | 1,2 | 53,76 | 1,2 | 3,1 | 3,72 | 8,33 | 2,31 |
| 2. Неучтенные расходы (10%) |  |  | 4,48 | - | 5,38 | - | - | - | 0,83 | 0,231 |
| Итого с неучтенными: |  |  | 49,28 | - | 59,14 | - | - | - | 9,17 | 2,55 |
| 3. Полив | 0,280 | 50 | 2,30 | - | 14 | - | - | - | - | - |
| Всего с поливом: |  |  | 51,58 | - | 73,14 | - | - | - | 9,17 | 2,55 |
| Пабережье |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. Хозяйственно-питьевые нужды | 0,131 | 160 | 20,96 | 1,2 | 25,15 | 1,2 | 4,19 | 5,028 | 5,27 | 1,46 |
| 2. Неучтенные расходы (10%) |  |  | 2,10 | - | 2,52 | - | - | - | 0,53 | 0,146 |
| Итого с неучтенными: |  |  | 23,06 | - | 27,67 | - | - | - | 5,80 | 1,61 |
| 3. Полив | 0,131 | 50 | 1,08 | - | 6,55 | - | - | - | - | - |
| Всего с поливом: |  |  | 24,13 | - | 34,22 | - | - | - | 5,80 | 1,61 |
| Первомайский |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. Хозяйственно-питьевые нужды | 1,160 | 160 | 185,6 | 1,2 | 222,72 | 1,2 | 1,94 | 2,328 | 21,60 | 6,00 |
| 2. Неучтенные расходы (10%) |  |  | 18,56 | - | 22,27 | - | - | - | 2,16 | 0,600 |
| Итого с неучтенными: |  |  | 204,16 | - | 244,99 | - | - | - | 23,76 | 6,60 |
| 3. Полив | 1,160 | 50 | 9,53 | - | 58 | - | - | - | - | - |
| Всего с поливом: |  |  | 213,69 | - | 302,99 | - | - | - | 23,76 | 6,60 |
| Рассвет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. Хозяйственно-питьевые нужды | 0,128 | 160 | 20,48 | 1,2 | 24,58 | 1,2 | 4,22 | 5,064 | 5,19 | 1,44 |
| 2. Неучтенные расходы (10%) |  |  | 2,05 | - | 2,46 | - | - | - | 0,52 | 0,144 |
| Итого с неучтенными: |  |  | 22,53 | - | 27,03 | - | - | - | 5,70 | 1,58 |
| 3. Полив | 0,128 | 50 | 1,05 | - | 6,4 | - | - | - | - | - |
| Всего с поливом: |  |  | 23,58 | - | 33,43 | - | - | - | 5,70 | 1,58 |
| Селище |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. Хозяйственно-питьевые нужды | 0,200 | 160 | 32 | 1,2 | 38,40 | 1,2 | 3,5 | 4,2 | 6,72 | 1,87 |
| 2. Неучтенные расходы (10%) |  |  | 3,20 | - | 3,84 | - | - | - | 0,67 | 0,187 |
| Итого с неучтенными: |  |  | 35,20 | - | 42,24 | - | - | - | 7,39 | 2,05 |
| 3. Полив | 0,200 | 50 | 1,64 | - | 10 | - | - | - | - | - |
| Всего с поливом: |  |  | 36,84 | - | 52,24 | - | - | - | 7,39 | 2,05 |
| Ст. Селище |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. Хозяйственно-питьевые нужды | 0,323 | 160 | 51,68 | 1,2 | 62,02 | 1,2 | 2,94 | 3,528 | 9,12 | 2,53 |
| 2. Неучтенные расходы (10%) |  |  | 5,17 | - | 6,20 | - | - | - | 0,91 | 0,253 |
| Итого с неучтенными: |  |  | 56,85 | - | 68,22 | - | - | - | 10,03 | 2,79 |
| 3. Полив | 0,323 | 50 | 2,65 | - | 16,15 | - | - | - | - | - |
| Всего с поливом: |  |  | 59,50 | - | 84,37 | - | - | - | 10,03 | 2,79 |
| Сухое |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. Хозяйственно-питьевые нужды | 0,073 | 160 | 11,68 | 1,2 | 14,02 | 1,2 | 4,5 | 5,4 | 3,15 | 0,88 |
| 2. Неучтенные расходы (10%) |  |  | 1,17 | - | 1,40 | - | - | - | 0,32 | 0,088 |
| Итого с неучтенными: |  |  | 12,85 | - | 15,42 | - | - | - | 3,47 | 0,96 |
| 3. Полив | 0,073 | 50 | 0,60 | - | 3,65 | - | - | - | - | - |
| Всего с поливом: |  |  | 13,45 | - | 19,07 | - | - | - | 3,47 | 0,96 |
| Трубы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. Хозяйственно-питьевые нужды | 0,034 | 160 | 5,44 | 1,2 | 6,53 | 1,2 | 4,5 | 5,4 | 1,47 | 0,41 |
| 2. Неучтенные расходы (10%) |  |  | 0,54 | - | 0,65 | - | - | - | 0,15 | 0,041 |
| Итого с неучтенными: |  |  | 5,98 | - | 7,18 | - | - | - | 1,62 | 0,45 |
| 3. Полив | 0,034 | 50 | 0,28 | - | 1,7 | - | - | - | - | - |
| Всего с поливом: |  |  | 6,26 | - | 8,88 | - | - | - | 1,62 | 0,45 |
| Угловка |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. Хозяйственно-питьевые нужды | 4,606 | 160 | 736,96 | 1,2 | 884,35 | 1,2 | 1,47 | 1,764 | 65,00 | 18,06 |
| 2. Неучтенные расходы (10%) |  |  | 73,70 | - | 88,44 | - | - | - | 6,50 | 1,806 |
| Итого с неучтенными: |  |  | 810,66 | - | 972,79 | - | - | - | 71,50 | 19,86 |
| 3. Полив | 4,606 | 50 | 37,86 | - | 230,3 | - | - | - | - | - |
| Всего с поливом: |  |  | 848,51 | - | 1203,09 | - | - | - | 71,50 | 19,86 |
| Белышево |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. Хозяйственно-питьевые нужды | 0,305 | 160 | 48,8 | 1,2 | 58,56 | 1,2 | 2,99 | 3,588 | 8,75 | 2,43 |
| 2. Неучтенные расходы (10%) |  |  | 4,88 | - | 5,86 | - | - | - | 0,88 | 0,243 |
| Итого с неучтенными: |  |  | 53,68 | - | 64,42 | - | - | - | 9,63 | 2,68 |
| 3. Полив | 0,305 | 50 | 2,51 | - | 15,25 | - | - | - | - | - |
| Всего с поливом: |  |  | 56,19 | - | 79,67 | - | - | - | 9,63 | 2,68 |
| Владычно |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. Хозяйственно-питьевые нужды | 0,354 | 160 | 56,64 | 1,2 | 67,97 | 1,2 | 2,87 | 3,444 | 9,75 | 2,71 |
| 2. Неучтенные расходы (10%) |  |  | 5,66 | - | 6,80 | - | - | - | 0,98 | 0,271 |
| Итого с неучтенными: |  |  | 62,30 | - | 74,76 | - | - | - | 10,73 | 2,98 |
| 3. Полив | 0,354 | 50 | 2,91 | - | 17,7 | - | - | - | - | - |
| Всего с поливом: |  |  | 65,21 | - | 92,46 | - | - | - | 10,73 | 2,98 |
| Горушка |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. Хозяйственно-питьевые нужды | 0,606 | 160 | 96,96 | 1,2 | 116,35 | 1,2 | 2,37 | 2,844 | 13,79 | 3,83 |
| 2. Неучтенные расходы (10%) |  |  | 9,70 | - | 11,64 | - | - | - | 1,38 | 0,383 |
| Итого с неучтенными: |  |  | 106,66 | - | 127,99 | - | - | - | 15,17 | 4,21 |
| 3. Полив | 0,606 | 50 | 4,98 | - | 30,3 | - | - | - | - | - |
| Всего с поливом: |  |  | 111,64 | - | 158,29 | - | - | - | 15,17 | 4,21 |
| Демидово |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. Хозяйственно-питьевые нужды | 0,168 | 160 | 26,88 | 1,2 | 32,26 | 1,2 | 3,82 | 4,584 | 6,16 | 1,71 |
| 2. Неучтенные расходы (10%) |  |  | 2,69 | - | 3,23 | - | - | - | 0,62 | 0,171 |
| Итого с неучтенными: |  |  | 29,57 | - | 35,48 | - | - | - | 6,78 | 1,88 |
| 3. Полив | 0,168 | 50 | 1,38 | - | 8,4 | - | - | - | - | - |
| Всего с поливом: |  |  | 30,95 | - | 43,88 | - | - | - | 6,78 | 1,88 |
| Демихово |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. Хозяйственно-питьевые нужды | 0,208 | 160 | 33,28 | 1,2 | 39,94 | 1,2 | 3,46 | 4,152 | 6,91 | 1,92 |
| 2. Неучтенные расходы (10%) |  |  | 3,33 | - | 3,99 | - | - | - | 0,69 | 0,192 |
| Итого с неучтенными: |  |  | 36,61 | - | 43,93 | - | - | - | 7,60 | 2,11 |
| 3. Полив | 0,208 | 50 | 1,71 | - | 10,4 | - | - | - | - | - |
| Всего с поливом: |  |  | 38,32 | - | 54,33 | - | - | - | 7,60 | 2,11 |
| Жидобужи |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. Хозяйственно-питьевые нужды | 0,115 | 160 | 18,4 | 1,2 | 22,08 | 1,2 | 4,35 | 5,22 | 4,80 | 1,33 |
| 2. Неучтенные расходы (10%) |  |  | 1,84 | - | 2,21 | - | - | - | 0,48 | 0,133 |
| Итого с неучтенными: |  |  | 20,24 | - | 24,29 | - | - | - | 5,28 | 1,47 |
| 3. Полив | 0,115 | 50 | 0,95 | - | 5,75 | - | - | - | - | - |
| Всего с поливом: |  |  | 21,19 | - | 30,04 | - | - | - | 5,28 | 1,47 |
| Заборка |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. Хозяйственно-питьевые нужды | 0,628 | 160 | 100,48 | 1,2 | 120,58 | 1,2 | 2,35 | 2,82 | 14,17 | 3,94 |
| 2. Неучтенные расходы (10%) |  |  | 10,05 | - | 12,06 | - | - | - | 1,42 | 0,394 |
| Итого с неучтенными: |  |  | 110,53 | - | 132,63 | - | - | - | 15,58 | 4,33 |
| 3. Полив | 0,628 | 50 | 5,16 | - | 31,4 | - | - | - | - | - |
| Всего с поливом: |  |  | 115,69 | - | 164,03 | - | - | - | 15,58 | 4,33 |
| Золотково |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. Хозяйственно-питьевые нужды | 0,391 | 160 | 62,56 | 1,2 | 75,07 | 1,2 | 2,77 | 3,324 | 10,40 | 2,89 |
| 2. Неучтенные расходы (10%) |  |  | 6,26 | - | 7,51 | - | - | - | 1,04 | 0,289 |
| Итого с неучтенными: |  |  | 68,82 | - | 82,58 | - | - | - | 11,44 | 3,18 |
| 3. Полив | 0,391 | 50 | 3,21 | - | 19,55 | - | - | - | - | - |
| Всего с поливом: |  |  | 72,03 | - | 102,13 | - | - | - | 11,44 | 3,18 |
| Иногоща |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. Хозяйственно-питьевые нужды | 0,652 | 160 | 104,32 | 1,2 | 125,18 | 1,2 | 2,32 | 2,784 | 14,52 | 4,03 |
| 2. Неучтенные расходы (10%) |  |  | 10,43 | - | 12,52 | - | - | - | 1,45 | 0,403 |
| Итого с неучтенными: |  |  | 114,75 | - | 137,70 | - | - | - | 15,97 | 4,44 |
| 3. Полив | 0,652 | 50 | 5,36 | - | 32,6 | - | - | - | - | - |
| Всего с поливом: |  |  | 120,11 | - | 170,30 | - | - | - | 15,97 | 4,44 |
| Колосово |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. Хозяйственно-питьевые нужды | 0,100 | 160 | 16 | 1,2 | 19,20 | 1,2 | 4,5 | 5,4 | 4,32 | 1,20 |
| 2. Неучтенные расходы (10%) |  |  | 1,60 | - | 1,92 | - | - | - | 0,43 | 0,120 |
| Итого с неучтенными: |  |  | 17,60 | - | 21,12 | - | - | - | 4,75 | 1,32 |
| 3. Полив | 0,100 | 50 | 0,82 | - | 5 | - | - | - | - | - |
| Всего с поливом: |  |  | 18,42 | - | 26,12 | - | - | - | 4,75 | 1,32 |
| Куракино |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. Хозяйственно-питьевые нужды | 0,416 | 160 | 66,56 | 1,2 | 79,87 | 1,2 | 2,71 | 3,252 | 10,82 | 3,01 |
| 2. Неучтенные расходы (10%) |  |  | 6,66 | - | 7,99 | - | - | - | 1,08 | 0,301 |
| Итого с неучтенными: |  |  | 73,22 | - | 87,86 | - | - | - | 11,90 | 3,31 |
| 3. Полив | 0,416 | 50 | 3,42 | - | 20,8 | - | - | - | - | - |
| Всего с поливом: |  |  | 76,64 | - | 108,66 | - | - | - | 11,90 | 3,31 |
| Лунино |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. Хозяйственно-питьевые нужды | 0,183 | 160 | 29,28 | 1,2 | 35,14 | 1,2 | 3,67 | 4,404 | 6,45 | 1,79 |
| 2. Неучтенные расходы (10%) |  |  | 2,93 | - | 3,51 | - | - | - | 0,64 | 0,179 |
| Итого с неучтенными: |  |  | 32,21 | - | 38,65 | - | - | - | 7,09 | 1,97 |
| 3. Полив | 0,183 | 50 | 1,50 | - | 9,15 | - | - | - | - | - |
| Всего с поливом: |  |  | 33,71 | - | 47,80 | - | - | - | 7,09 | 1,97 |
| Озерки |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. Хозяйственно-питьевые нужды | 2,504 | 160 | 400,64 | 1,2 | 480,77 | 1,2 | 1,6 | 1,92 | 38,46 | 10,68 |
| 2. Неучтенные расходы (10%) |  |  | 40,06 | - | 48,08 | - | - | - | 3,85 | 1,068 |
| Итого с неучтенными: |  |  | 440,70 | - | 528,84 | - | - | - | 42,31 | 11,75 |
| 3. Полив | 2,504 | 50 | 20,58 | - | 125,2 | - | - | - | - | - |
| Всего с поливом: |  |  | 461,28 | - | 654,04 | - | - | - | 42,31 | 11,75 |
| Раменье |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. Хозяйственно-питьевые нужды | 0,228 | 160 | 36,48 | 1,2 | 43,78 | 1,2 | 3,36 | 4,032 | 7,35 | 2,04 |
| 2. Неучтенные расходы (10%) |  |  | 3,65 | - | 4,38 | - | - | - | 0,74 | 0,204 |
| Итого с неучтенными: |  |  | 40,13 | - | 48,15 | - | - | - | 8,09 | 2,25 |
| 3. Полив | 0,228 | 50 | 1,87 | - | 11,4 | - | - | - | - | - |
| Всего с поливом: |  |  | 42,00 | - | 59,55 | - | - | - | 8,09 | 2,25 |
| Ретеж |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. Хозяйственно-питьевые нужды | 0,003 | 160 | 0,48 | 1,2 | 0,58 | 1,2 | 4,5 | 5,4 | 0,13 | 0,04 |
| 2. Неучтенные расходы (10%) |  |  | 0,05 | - | 0,06 | - | - | - | 0,01 | 0,004 |
| Итого с неучтенными: |  |  | 0,53 | - | 0,63 | - | - | - | 0,14 | 0,04 |
| 3. Полив | 0,003 | 50 | 0,02 | - | 0,15 | - | - | - | - | - |
| Всего с поливом: |  |  | 0,55 | - | 0,78 | - | - | - | 0,14 | 0,04 |
| Смёново |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. Хозяйственно-питьевые нужды | 0,184 | 160 | 29,44 | 1,2 | 35,33 | 1,2 | 3,66 | 4,392 | 6,47 | 1,80 |
| 2. Неучтенные расходы (10%) |  |  | 2,94 | - | 3,53 | - | - | - | 0,65 | 0,180 |
| Итого с неучтенными: |  |  | 32,38 | - | 38,86 | - | - | - | 7,11 | 1,98 |
| 3. Полив | 0,184 | 50 | 1,51 | - | 9,2 | - | - | - | - | - |
| Всего с поливом: |  |  | 33,90 | - | 48,06 | - | - | - | 7,11 | 1,98 |
| Сосницы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. Хозяйственно-питьевые нужды | 0,003 | 160 | 0,48 | 1,2 | 0,58 | 1,2 | 4,5 | 5,4 | 0,13 | 0,04 |
| 2. Неучтенные расходы (10%) |  |  | 0,05 | - | 0,06 | - | - | - | 0,01 | 0,004 |
| Итого с неучтенными: |  |  | 0,53 | - | 0,63 | - | - | - | 0,14 | 0,04 |
| 3. Полив | 0,003 | 50 | 0,02 | - | 0,15 | - | - | - | - | - |
| Всего с поливом: |  |  | 0,55 | - | 0,78 | - | - | - | 0,14 | 0,04 |
| Чудово |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. Хозяйственно-питьевые нужды | 0,246 | 160 | 39,36 | 1,2 | 47,23 | 1,2 | 3,27 | 3,924 | 7,72 | 2,15 |
| 2. Неучтенные расходы (10%) |  |  | 3,94 | - | 4,72 | - | - | - | 0,77 | 0,215 |
| Итого с неучтенными: |  |  | 43,30 | - | 51,96 | - | - | - | 8,49 | 2,36 |
| 3. Полив | 0,246 | 50 | 2,02 | - | 12,3 | - | - | - | - | - |
| Всего с поливом: |  |  | 45,32 | - | 64,26 | - | - | - | 8,49 | 2,36 |
| Шевцово |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. Хозяйственно-питьевые нужды | 0,144 | 160 | 23,04 | 1,2 | 27,65 | 1,2 | 4,06 | 4,872 | 5,61 | 1,56 |
| 2. Неучтенные расходы (10%) |  |  | 2,30 | - | 2,76 | - | - | - | 0,56 | 0,156 |
| Итого с неучтенными: |  |  | 25,34 | - | 30,41 | - | - | - | 6,17 | 1,71 |
| 3. Полив | 0,144 | 50 | 1,18 | - | 7,2 | - | - | - | - | - |
| Всего с поливом: |  |  | 26,53 | - | 37,61 | - | - | - | 6,17 | 1,71 |
| Шегринка |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. Хозяйственно-питьевые нужды | 0 | 160 | 0 | 1,2 | 0,00 | 1,2 | 4,5 | 5,4 | 0,00 | 0,00 |
| 2. Неучтенные расходы (10%) |  |  | 0,00 | - | 0,00 | - | - | - | 0,00 | 0,000 |
| Итого с неучтенными: |  |  | 0,00 | - | 0,00 | - | - | - | 0,00 | 0,00 |
| 3. Полив | 0 | 50 | 0,00 | - | 0 | - | - | - | - | - |
| Всего с поливом: |  |  | 0,00 | - | 0,00 | - | - | - | 0,00 | 0,00 |
| Шуя |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. Хозяйственно-питьевые нужды | 0,286 | 160 | 45,76 | 1,2 | 54,91 | 1,2 | 3,07 | 3,684 | 8,43 | 2,34 |
| 2. Неучтенные расходы (10%) |  |  | 4,58 | - | 5,49 | - | - | - | 0,84 | 0,234 |
| Итого с неучтенными: |  |  | 50,34 | - | 60,40 | - | - | - | 9,27 | 2,58 |
| 3. Полив | 0,286 | 50 | 2,35 | - | 14,3 | - | - | - | - | - |
| Всего с поливом: |  |  | 52,69 | - | 74,70 | - | - | - | 9,27 | 2,58 |
| Яблонька |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. Хозяйственно-питьевые нужды | 0,432 | 160 | 69,12 | 1,2 | 82,94 | 1,2 | 2,67 | 3,204 | 11,07 | 3,08 |
| 2. Неучтенные расходы (10%) |  |  | 6,91 | - | 8,29 | - | - | - | 1,11 | 0,308 |
| Итого с неучтенными: |  |  | 76,03 | - | 91,24 | - | - | - | 12,18 | 3,38 |
| 3. Полив | 0,432 | 50 | 3,55 | - | 21,6 | - | - | - | - | - |
| Всего с поливом: |  |  | 79,58 | - | 112,84 | - | - | - | 12,18 | 3,38 |
| Языково |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. Хозяйственно-питьевые нужды | 0 | 160 | 0 | 1,2 | 0,00 | 1,2 | 4,5 | 5,4 | 0,00 | 0,00 |
| 2. Неучтенные расходы (10%) |  |  | 0,00 | - | 0,00 | - | - | - | 0,00 | 0,000 |
| Итого с неучтенными: |  |  | 0,00 | - | 0,00 | - | - | - | 0,00 | 0,00 |
| 3. Полив | 0 | 50 | 0,00 | - | 0 | - | - | - | - | - |
| Всего с поливом: |  |  | 0,00 | - | 0,00 | - | - | - | 0,00 | 0,00 |
| Всего по поселению: | 15,904 |  | 2929,82 |  | 4154,12 | 1,2 | 1,24 | 1,488 | 257,56 | 71,54 |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| хоз.-пит. нужды |  |  | 2544,640 |  |  |  |  |  |  |  |
| прочие нужды |  |  | 254,464 |  |  |  |  |  |  |  |
| полив |  |  | 130,718 |  |  |  |  |  |  |  |
| Площадка №6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. Хозяйственно-питьевые нужды |  |  | 15 | 1,2 | 18,00 |  |  |  | 2,25 | 0,63 |
| Площадка №7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. Хозяйственно-питьевые нужды |  |  | 20 | 1,2 | 24,00 |  |  |  | 3,00 | 0,83 |
| Площадка №8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. Хозяйственно-питьевые нужды |  |  | 190 | 1,2 | 228,00 |  |  |  | 28,50 | 7,92 |
| Площадка №9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. Хозяйственно-питьевые нужды |  |  | 25 | 1,2 | 30,00 |  |  |  | 3,75 | 1,04 |
| Площадка №10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. Хозяйственно-питьевые нужды |  |  | 3 | 1,2 | 3,60 |  |  |  | 0,45 | 0,13 |
| Площадка №11 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. Хозяйственно-питьевые нужды |  |  | 10 | 1,2 | 12,00 |  |  |  | 1,50 | 0,42 |
| Площадка №1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. Хозяйственно-питьевые нужды |  |  | 1 | 1,2 | 1,20 |  |  |  | 0,15 | 0,04 |
| Площадка №2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. Хозяйственно-питьевые нужды |  |  | 5 | 1,2 | 6,00 |  |  |  | 0,75 | 0,21 |
| Площадка №3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. Хозяйственно-питьевые нужды |  |  | 71 | 1,2 | 85,20 |  |  |  | 10,65 | 2,96 |
| Площадка №4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. Хозяйственно-питьевые нужды |  |  | 144,1 | 1,2 | 172,92 |  |  |  | 21,62 | 6,00 |
| Площадка №5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. Хозяйственно-питьевые нужды |  |  | 39 | 1,2 | 46,80 |  |  |  | 5,85 | 1,63 |
| Всего по площадкам: |  |  | 523,1 |  | 627,72 |  |  |  | 78,47 | 21,80 |
| Итого по поселению: | 15,904 |  | 3452,92 |  | 4781,84 |  |  |  | 336,021 | 93,339 |
| Примечания: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 . Количество расчётных дней в году: 365 — для населения; 120 — для полива (частота полива 1раз в 2 дня). |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. СНиП 2.04.02-84* «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения» М.1985. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. СНиП 2.04.03-85 «Канализация. Наружные сети и сооружения» М.1986. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. 160 л/сут на человека - среднесуточная норма водопотребления, принята в соответствии со СНиП 2.04.02-84 п. 2.1, табл.1 и признана международным сообществом достаточной для удовлетворения физиологических потребностей человека (журнал «Сантехника» №2 за 2009 г., издательство «АВОК-ПРЕСС» стр.15); |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| Водоотведение Угловского городского поселения. Таблица 31 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование водопотребителя | Население, тыс. человек | Удельное хоз.питьевое водопотребление на 1 ч-ка ср. сут. (за год), л/сут | Средний суточный расход, м3/сут | Коэффициент суточной неравно-мерности | Максимальный суточный расход, м3/сут |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Перспективное развитие c учетом существующего населения |  |  |  |  |  |
| Березовка |  |  |  |  |  |
| 1. Хозяйственно-питьевые нужды | 0,219 | 160 | 35,04 | 1,2 | 42,05 |
| 2. Неучтенные расходы (5%) |  |  | 1,75 | - | 2,10 |
| Итого с неучтенными: |  |  | 36,79 | - | 44,15 |
| Ст. Яблоновка |  |  |  |  |  |
| 1. Хозяйственно-питьевые нужды | 0,012 | 160 | 1,92 | 1,2 | 2,30 |
| 2. Неучтенные расходы (5%) |  |  | 0,10 | - | 0,12 |
| Итого с неучтенными: |  |  | 2,02 | - | 2,42 |
| Заручевье |  |  |  |  |  |
| 1. Хозяйственно-питьевые нужды | 0,021 | 160 | 3,36 | 1,2 | 4,03 |
| 2. Неучтенные расходы (5%) |  |  | 0,17 | - | 0,20 |
| Итого с неучтенными: |  |  | 3,53 | - | 4,23 |
| Малая Крестовая |  |  |  |  |  |
| 1. Хозяйственно-питьевые нужды | 0,164 | 160 | 26,24 | 1,2 | 31,49 |
| 2. Неучтенные расходы (5%) |  |  | 1,31 | - | 1,57 |
| Итого с неучтенными: |  |  | 27,55 | - | 33,06 |
| Стегново |  |  |  |  |  |
| 1. Хозяйственно-питьевые нужды | 0,146 | 160 | 23,36 | 1,2 | 28,03 |
| 2. Неучтенные расходы (5%) |  |  | 1,17 | - | 1,40 |
| Итого с неучтенными: |  |  | 24,53 | - | 29,43 |
| Чеканово |  |  |  |  |  |
| 1. Хозяйственно-питьевые нужды | 0 | 160 | 0 | 1,2 | 0,00 |
| 2. Неучтенные расходы (5%) |  |  | 0,00 | - | 0,00 |
| Итого с неучтенными: |  |  | 0,00 | - | 0,00 |
| Березка |  |  |  |  |  |
| 1. Хозяйственно-питьевые нужды | 0,068 | 160 | 10,88 | 1,2 | 13,06 |
| 2. Неучтенные расходы (5%) |  |  | 0,54 | - | 0,65 |
| Итого с неучтенными: |  |  | 11,42 | - | 13,71 |
| Большая Крестовая |  |  |  |  |  |
| 1. Хозяйственно-питьевые нужды | 0,124 | 160 | 19,84 | 1,2 | 23,81 |
| 2. Неучтенные расходы (5%) |  |  | 0,99 | - | 1,19 |
| Итого с неучтенными: |  |  | 20,83 | - | 25,00 |
| Ерзовка |  |  |  |  |  |
| 1. Хозяйственно-питьевые нужды | 0,059 | 160 | 9,44 | 1,2 | 11,33 |
| 2. Неучтенные расходы (5%) |  |  | 0,47 | - | 0,57 |
| Итого с неучтенными: |  |  | 9,91 | - | 11,89 |
| Заозерье |  |  |  |  |  |
| 1. Хозяйственно-питьевые нужды | 0,280 | 160 | 44,8 | 1,2 | 53,76 |
| 2. Неучтенные расходы (5%) |  |  | 2,24 | - | 2,69 |
| Итого с неучтенными: |  |  | 47,04 | - | 56,45 |
| Пабережье |  |  |  |  |  |
| 1. Хозяйственно-питьевые нужды | 0,131 | 160 | 20,96 | 1,2 | 25,15 |
| 2. Неучтенные расходы (5%) |  |  | 1,05 | - | 1,26 |
| Итого с неучтенными: |  |  | 22,01 | - | 26,41 |
| Первомайский |  |  |  |  |  |
| 1. Хозяйственно-питьевые нужды | 1,160 | 160 | 185,6 | 1,2 | 222,72 |
| 2. Неучтенные расходы (5%) |  |  | 9,28 | - | 11,14 |
| Итого с неучтенными: |  |  | 194,88 | - | 233,86 |
| Рассвет |  |  |  |  |  |
| 1. Хозяйственно-питьевые нужды | 0,128 | 160 | 20,48 | 1,2 | 24,58 |
| 2. Неучтенные расходы (5%) |  |  | 1,02 | - | 1,23 |
| Итого с неучтенными: |  |  | 21,50 | - | 25,80 |
| Селище |  |  |  |  |  |
| 1. Хозяйственно-питьевые нужды | 0,200 | 160 | 32 | 1,2 | 38,40 |
| 2. Неучтенные расходы (5%) |  |  | 1,60 | - | 1,92 |
| Итого с неучтенными: |  |  | 33,60 | - | 40,32 |
| Ст. Селище |  |  |  |  |  |
| 1. Хозяйственно-питьевые нужды | 0,323 | 160 | 51,68 | 1,2 | 62,02 |
| 2. Неучтенные расходы (5%) |  |  | 2,58 | - | 3,10 |
| Итого с неучтенными: |  |  | 54,26 | - | 65,12 |
| Сухое |  |  |  |  |  |
| 1. Хозяйственно-питьевые нужды | 0,073 | 160 | 11,68 | 1,2 | 14,02 |
| 2. Неучтенные расходы (5%) |  |  | 0,58 | - | 0,70 |
| Итого с неучтенными: |  |  | 12,26 | - | 14,72 |
| Трубы |  |  |  |  |  |
| 1. Хозяйственно-питьевые нужды | 0,034 | 160 | 5,44 | 1,2 | 6,53 |
| 2. Неучтенные расходы (5%) |  |  | 0,27 | - | 0,33 |
| Итого с неучтенными: |  |  | 5,71 | - | 6,85 |
| Угловка |  |  |  |  |  |
| 1. Хозяйственно-питьевые нужды | 4,606 | 160 | 736,96 | 1,2 | 884,35 |
| 2. Неучтенные расходы (5%) |  |  | 36,85 | - | 44,22 |
| Итого с неучтенными: |  |  | 773,81 | - | 928,57 |
| Белышево |  |  |  |  |  |
| 1. Хозяйственно-питьевые нужды | 0,305 | 160 | 48,8 | 1,2 | 58,56 |
| 2. Неучтенные расходы (5%) |  |  | 2,44 | - | 2,93 |
| Итого с неучтенными: |  |  | 51,24 | - | 61,49 |
| Владычно |  |  |  |  |  |
| 1. Хозяйственно-питьевые нужды | 0,354 | 160 | 56,64 | 1,2 | 67,97 |
| 2. Неучтенные расходы (5%) |  |  | 2,83 | - | 3,40 |
| Итого с неучтенными: |  |  | 59,47 | - | 71,37 |
| Горушка |  |  |  |  |  |
| 1. Хозяйственно-питьевые нужды | 0,606 | 160 | 96,96 | 1,2 | 116,35 |
| 2. Неучтенные расходы (5%) |  |  | 4,85 | - | 5,82 |
| Итого с неучтенными: |  |  | 101,81 | - | 122,17 |
| Демидово |  |  |  |  |  |
| 1. Хозяйственно-питьевые нужды | 0,168 | 160 | 26,88 | 1,2 | 32,26 |
| 2. Неучтенные расходы (5%) |  |  | 1,34 | - | 1,61 |
| Итого с неучтенными: |  |  | 28,22 | - | 33,87 |
| Демихово |  |  |  |  |  |
| 1. Хозяйственно-питьевые нужды | 0,208 | 160 | 33,28 | 1,2 | 39,94 |
| 2. Неучтенные расходы (5%) |  |  | 1,66 | - | 2,00 |
| Итого с неучтенными: |  |  | 34,94 | - | 41,93 |
| Жидобужи |  |  |  |  |  |
| 1. Хозяйственно-питьевые нужды | 0,115 | 160 | 18,4 | 1,2 | 22,08 |
| 2. Неучтенные расходы (5%) |  |  | 0,92 | - | 1,10 |
| Итого с неучтенными: |  |  | 19,32 | - | 23,18 |
| Заборка |  |  |  |  |  |
| 1. Хозяйственно-питьевые нужды | 0,628 | 160 | 100,48 | 1,2 | 120,58 |
| 2. Неучтенные расходы (5%) |  |  | 5,02 | - | 6,03 |
| Итого с неучтенными: |  |  | 105,50 | - | 126,60 |
| Золотково |  |  |  |  |  |
| 1. Хозяйственно-питьевые нужды | 0,391 | 160 | 62,56 | 1,2 | 75,07 |
| 2. Неучтенные расходы (5%) |  |  | 3,13 | - | 3,75 |
| Итого с неучтенными: |  |  | 65,69 | - | 78,83 |
| Иногоща |  |  |  |  |  |
| 1. Хозяйственно-питьевые нужды | 0,652 | 160 | 104,32 | 1,2 | 125,18 |
| 2. Неучтенные расходы (5%) |  |  | 5,22 | - | 6,26 |
| Итого с неучтенными: |  |  | 109,54 | - | 131,44 |
| Колосово |  |  |  |  |  |
| 1. Хозяйственно-питьевые нужды | 0,100 | 160 | 16 | 1,2 | 19,20 |
| 2. Неучтенные расходы (5%) |  |  | 0,80 | - | 0,96 |
| Итого с неучтенными: |  |  | 16,80 | - | 20,16 |
| Куракино |  |  |  |  |  |
| 1. Хозяйственно-питьевые нужды | 0,416 | 160 | 66,56 | 1,2 | 79,87 |
| 2. Неучтенные расходы (5%) |  |  | 3,33 | - | 3,99 |
| Итого с неучтенными: |  |  | 69,89 | - | 83,87 |
| Лунино |  |  |  |  |  |
| 1. Хозяйственно-питьевые нужды | 0,183 | 160 | 29,28 | 1,2 | 35,14 |
| 2. Неучтенные расходы (5%) |  |  | 1,46 | - | 1,76 |
| Итого с неучтенными: |  |  | 30,74 | - | 36,89 |
| Озерки |  |  |  |  |  |
| 1. Хозяйственно-питьевые нужды | 2,504 | 160 | 400,64 | 1,2 | 480,77 |
| 2. Неучтенные расходы (5%) |  |  | 20,03 | - | 24,04 |
| Итого с неучтенными: |  |  | 420,67 | - | 504,81 |
| Раменье |  |  |  |  |  |
| 1. Хозяйственно-питьевые нужды | 0,228 | 160 | 36,48 | 1,2 | 43,78 |
| 2. Неучтенные расходы (5%) |  |  | 1,82 | - | 2,19 |
| Итого с неучтенными: |  |  | 38,30 | - | 45,96 |
| Ретеж |  |  |  |  |  |
| 1. Хозяйственно-питьевые нужды | 0,003 | 160 | 0,48 | 1,2 | 0,58 |
| 2. Неучтенные расходы (5%) |  |  | 0,02 | - | 0,03 |
| Итого с неучтенными: |  |  | 0,50 | - | 0,60 |
| Смёново |  |  |  |  |  |
| 1. Хозяйственно-питьевые нужды | 0,184 | 160 | 29,44 | 1,2 | 35,33 |
| 2. Неучтенные расходы (5%) |  |  | 1,47 | - | 1,77 |
| Итого с неучтенными: |  |  | 30,91 | - | 37,09 |
| Сосницы |  |  |  |  |  |
| 1. Хозяйственно-питьевые нужды | 0,003 | 160 | 0,48 | 1,2 | 0,58 |
| 2. Неучтенные расходы (5%) |  |  | 0,02 | - | 0,03 |
| Итого с неучтенными: |  |  | 0,50 | - | 0,60 |
| Чудово |  |  |  |  |  |
| 1. Хозяйственно-питьевые нужды | 0,246 | 160 | 39,36 | 1,2 | 47,23 |
| 2. Неучтенные расходы (5%) |  |  | 1,97 | - | 2,36 |
| Итого с неучтенными: |  |  | 41,33 | - | 49,59 |
| Шевцово |  |  |  |  |  |
| 1. Хозяйственно-питьевые нужды | 0,144 | 160 | 23,04 | 1,2 | 27,65 |
| 2. Неучтенные расходы (5%) |  |  | 1,15 | - | 1,38 |
| Итого с неучтенными: |  |  | 24,19 | - | 29,03 |
| Шегринка |  |  |  |  |  |
| 1. Хозяйственно-питьевые нужды | 0,000 | 160 | 0 | 1,2 | 0,00 |
| 2. Неучтенные расходы (5%) |  |  | 0,00 | - | 0,00 |
| Итого с неучтенными: |  |  | 0,00 | - | 0,00 |
| Шуя |  |  |  |  |  |
| 1. Хозяйственно-питьевые нужды | 0,286 | 160 | 45,76 | 1,2 | 54,91 |
| 2. Неучтенные расходы (5%) |  |  | 2,29 | - | 2,75 |
| Итого с неучтенными: |  |  | 48,05 | - | 57,66 |
| Яблонька |  |  |  |  |  |
| 1. Хозяйственно-питьевые нужды | 0,432 | 160 | 69,12 | 1,2 | 82,94 |
| 2. Неучтенные расходы (5%) |  |  | 3,46 | - | 4,15 |
| Итого с неучтенными: |  |  | 72,58 | - | 87,09 |
| Языково |  |  |  |  |  |
| 1. Хозяйственно-питьевые нужды | 0,000 | 160 | 0 | 1,2 | 0,00 |
| 2. Неучтенные расходы (5%) |  |  | 0,00 | - | 0,00 |
| Итого с неучтенными: |  |  | 0,00 | - | 0,00 |
| Всего по поселению: | 15,904 |  | 2671,87 |  | 3206,25 |
| Площадка №6 |  |  |  |  |  |
| 1. Хозяйственно-питьевые нужды |  |  | 10 | 1,2 | 12,00 |
| Площадка №7 |  |  |  |  |  |
| 1. Хозяйственно-питьевые нужды |  |  | 10 | 1,2 | 12,00 |
| Площадка №8 |  |  |  |  |  |
| 1. Хозяйственно-питьевые нужды |  |  | 100 | 1,2 | 120,00 |
| Площадка №9 |  |  |  |  |  |
| 1. Хозяйственно-питьевые нужды |  |  | 15 | 1,2 | 18,00 |
| Площадка №10 |  |  |  |  |  |
| 1. Хозяйственно-питьевые нужды |  |  | 2 | 1,2 | 2,40 |
| Площадка №11 |  |  |  |  |  |
| 1. Хозяйственно-питьевые нужды |  |  | 5 | 1,2 | 6,00 |
| Площадка №1 |  |  |  |  |  |
| 1. Хозяйственно-питьевые нужды |  |  | 1 | 1,2 | 1,20 |
| Площадка №2 |  |  |  |  |  |
| 1. Хозяйственно-питьевые нужды |  |  | 5 | 1,2 | 6,00 |
| Площадка №3 |  |  |  |  |  |
| 1. Хозяйственно-питьевые нужды |  |  | 10 | 1,2 | 12,00 |
| Площадка №4 |  |  |  |  |  |
| 1. Хозяйственно-питьевые нужды |  |  | 25 | 1,2 | 30,00 |
| Площадка №5 |  |  |  |  |  |
| 1. Хозяйственно-питьевые нужды |  |  | 5 | 1,2 | 6,00 |
| Всего по площадкам: |  |  | 188 |  | 225,6 |
| Всего по поселению: |  |  | 2859,87 |  | 3431,85 |
| Примечания: |  |  |  |  |  |
| 1 . Количество расчётных дней в году: 365 — для населения; 120 — для полива (частота полива 1раз в 2 дня). |  |  |  |  |  |
| 2. СНиП 2.04.02-84* «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения» М.1985. |  |  |  |  |  |
| 3. СНиП 2.04.03-85 «Канализация. Наружные сети и сооружения» М.1986. |  |  |  |  |  |
| 4. 160 л/сут на человека - среднесуточная норма водопотребления, принята в соответствии со СНиП 2.04.02-84 п. 2.1, табл.1 и признана международным сообществом достаточной для удовлетворения физиологических потребностей человека (журнал «Сантехника» №2 за 2009 г., издательство «АВОК-ПРЕСС» стр.15); |  |  |  |  |  |

7.5.5. Газоснабжение

Генеральным планом предусматривается дальнейший перевод городского поселения на природный газ. На расчетный срок реализации Генплана планируется строительство межпоселковых сетей природного газа.

Прокладка газопроводов по территории поселения до ГРП и ГРУ котельных предполагается среднего давления(0.3МПа). От ГРП газ низкого давления подается потребителям.

Подключение потребителей поселения предлагается от распределительных газопроводов АГРС  Угловка.

Планируется подключение к природному газу  новых котельных для теплоснабжения соцкультбыта и коммунального хозяйства, котельных инвестиционных площадок, перевод существующих котельных, использующих твердое топливо,  на газовое топливо(где это целесообразно).

Диаметры газопроводов и мощности ГРП будут определяться специализированной организацией на последующих стадиях проектирования.

    - Теплоснабжение.

Потребность в тепле на отопление, вентиляцию и горячее водоснабжение для нужд жилищно-коммунального сектора определена в соответствии со СНиП 2.04.07-86* «Тепловые сети», СНиП 23-01-99 «Строительная климатология»,а также «Методических рекомендаций по порядку разработки, согласования, экспертизы и утверждения градостроительной документации муниципальных образований» МРР.2007г.

Расчетная зимняя температура при проектировании отопления и вентиляции принята (-27°С), продолжительность отопительного периода-221 сутки.

Новые отопительные котельные потребуются в комплексе с развитием системы соцкультбыта и инвестиционных площадок. Предлагается произвести модернизацию существующих котельных  (где это целесообразно) с заменой оборудования и подключением к ним новых нагрузок . Теплоснабжение малоэтажной

существующей и перспективной застройки предлагается от 2-х-контурных газовых котлов.

7.5.7. Связь.

Сохраняются на перспективу объекты (вышки, антенны) сотовой, связи. Предлагается строительство новых для охвата н.п., в которых нет сотовой связи. Следует установить таксофоны в д.Чеканово, д. Трубы.

Сохраняются отделения почтовой связи в п. Угловка и д. Озерки. Предлагается размещение почтовых отделений в п. Первомайском, д. Большой Крестовой и д. Малой Крестовой, д. Горушка, д. Лунино.

106

7.6.      Основные планировочные ограничения.

7.6.1.   Охрана окружающей среды.

На территории Новгородской области действует долгосрочная областная целевая программа «Охрана окружающей среды и экологическая безопасность области на 2011-2013 годы (утверждена Постановлением Администрации области от 30.09.2010г. №458)».

Программа разработана по следующим направлениям:

- использование и охрана водных объектов или их частей, расположенных на территории области;

- обращение с отходами производства и истребления;

- охрана и воспроизводство объектов животного мира, рациональное использование охотничьих ресурсов.

Порядок предоставления и Методика распределения субсидий бюджетам муниципальных районов на реализацию даны в приложении №2 к программе.

Формирование природно-экологического каркаса территории Угловского ГП возможно при выполнении следующих положительных факторов:

- Преобладающее развитие в жилой застройке индивидуальной усадебной структуры, что обеспечивает высокий процент озеленения территорий СНП;

- Создание, озеленение и благоустройство соответствующих санитарно-защитных зон от существующих сельскохозяйственных производственных предприятий и от объектов иного назначения с целью уменьшения вредного воздействия на окружающую среду;

- Увеличение на расчетный срок до 100% автодорог с твердым покрытием; устройство на территории охранных зон автодорог дополнительного озеленения для уменьшения звукового воздействия и улучшения экологической обстановки.

Формирование природно-экологического каркаса территории Угловского ГП возможно с учетом следующих положительных факторов:

- Перспективное сохранение земель лесного фонда и иных лесов на землях городскохозяйственного использования как источников оздоровления воздушного бассейна и улучшения экологической обстановки;

- Наличие на территории водного фонда рек и озер (озера: Крестовское, Дальнее, Ближнее, Сухое, Мочалище, Зван, Шешно, Падалицкое, М. Падучи, Б. Падучи, Б. Лебединое, М. Лебединое, Дворенка, Заборское, Колпинец,Ч ерная Губа, Иногощенское, Веенка, Ходово; пр. Лемия; реки: Шегринка, Языковка, Кренично, Суховка, Званка) с созданием соответствующих водоохранных зон и прибрежных защитных полос, и развитие в поймах этих рек перспективных природно-рекреационных зон;

- Преобладающее развитие в жилой застройке индивидуальной усадебной структуры, что обеспечивает высокий процент озеленения территорий НП;

- Создание, озеленение и благоустройство соответствующих санитарно-защитных зон от существующих сельскохозяйственных производственных предприятий и от объектов иного назначения с целью уменьшения вредного воздействия на окружающую среду;

- Увеличение на расчетный срок до 100% автодорог с твердым покрытием; устройство на территории охранных зон автодорог дополнительного озеленения для уменьшения звукового воздействия и улучшения экологической обстановки.

Формирование природно-экологического каркаса территории Угловского ГП возможно с учетом следующих положительных факторов:

- Перспективное сохранение земель лесного фонда и иных лесов на землях сельскохозяйственного использования (88,39 % территории Угловского ГП) как источников оздоровления воздушного бассейна и улучшения экологической обстановки;

В соответствии со статьями 6,65 Водного кодекса РФ от 0,3.06.2006 г. № 74-ФЗ, вступившего в действие с 1 января 2007 года, ширина водоохранных зон, прибрежных защитных полос и береговых полос (территории общего пользования) водных объектов, расположенных на территории Угловского ГП составляют:

Таблица 32

| Название реки, ручья | Длина реки, ручья, км | Водоохранная зона, м | Прибрежная защитная полоса, м | Береговая полоса,м |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| р. Кренично | 38 | 100 | 50 | 20 |
| р. Шегринка | 74 | 200 | 50 | 20 |
| р. Каменка | 15 | 100 | 50 | 20 |
| р. Языковка | 13 | 50 | 20 | 5 |
| р. Суховка | 19 | 100 | 50 | 20 |
| р. Званка | 12 | 100 | 50 | 20 |
| оз. Иногощенское | 0.89 кв.км. | 50 | 20 | 20 |
| оз . Заборское | 0.05 кв.км. | 20 | 20 | 20 |
| оз. Зван | 1.4 кв.км | 50 | 20 | 20 |
| оз. Шешно | 0.49 кв км. | 50 | 20 | 20 |

Ширина водоохранной зоны озера, водохранилища, за исключением озера, расположенного внутри болота, или озера, водохранилища с акваторией менее 0,5 квадратного километра, устанавливается в размере пятидесяти метров.

Согласно ст.6 Водного кодекса Р.Ф. поверхностные водные объекты, находящиеся в государственной или муниципальной собственности, являются водными объектами общего пользования, то есть общедоступными водными объектами, если иное не предусмотрено настоящим Кодексом.

Полоса земли вдоль береговой линии водного объекта общего пользования (береговая полоса) предназначается для общего пользования. Ширина береговой полосы водных объектов общего пользования составляет двадцать метров, за исключением береговой полосы каналов, а также рек и ручьев, протяженность которых от истока до устья не более чем десять километров. Ширина береговой полосы каналов, а также рек и ручьев, протяженность которых от истока до устья не более чем десять километров, составляет пять метров.

Водоохранные зоны, прибрежные защитные полосы и береговые полосы в соответствии со ст.5 Водного кодекса РФ измеряются от береговой линии (границы водного объекта), которая для рек, ручьев, каналов, озер, обводненных карьеров определяется по среднемноголетнему уровню воды в период, когда они не покрыты льдом. Береговая линия прудов определяется по нормальному подпорному уровню воды.

В водоохранных зонах и прибрежных защитных полосах водных объектов устанавливается специальный режим осуществления хозяйственной и иной деятельности согласно п.п. 15,16,17 ст.65 Водного кодекса Р.Ф. от 03.06.2006г. №74-ФЗ.

В границах водоохранных зон запрещается:

1) использование сточных вод для удобрения почв;

2)размещение кладбищ, скотомогильников, мест захоронения отходов производства и потребления радиоактивных, химических, взрывчатых, токсичных отравляющих и ядовитых веществ;

3) осуществление авиационных мер по борьбе с вредителями и болезнями растений;

4) движение и стоянка транспортных средств (кроме специальных транспортных средств), за исключением их движения по дорогам и стоянки на дорогах и в специально оборудованных местах, имеющих твердое покрытие.

В границах прибрежных защитных полос наряду с вышеуказанными ограничениями запрещается:

1. распашка земель;

2. размещение отвалов размываемых грунтов;

3. выпас сельскохозяйственных животных и организация для них летних лагерей, ванн.

Согласно п.4 ст.67 Водного кодекса Р.Ф. от 03.06.2006г. №74-ФЗ на территориях, подверженных затоплению и подтоплениию, размещение новых населенных пунктов, кладбищ, скотомогильников и строительство капитальных зданий, строений, сооружений без проведения специальных защитных мероприятий по  предотвращению негативного воздействия вод запрещается.

В границах населенного пункта Угловка расположено действующее кладбище, территория которого граничит с водоохраной зоной оз. Ближнее, расширение кладбища в сторону водного объекта недопустимо, согласно ч.15 ст. 65 ВК РФ кладбище необходимо закрыть. Увеличение территории кладбища между населенными пунктами Угловка и Заручевье компенсирует закрытие данного кладбища.

Кладбище, расположенное на территории населенного пункта Белышево необходимо частично закрыть. Расширение и использование его в границах водоохраной зоны недопустимо.

7.6.2.Охрана объектов культурного наследия.

Государственная охрана объектов культурного наследия регулируется  Федеральным законом от 25.06.2002 г. № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятники истории и культуры) народов РФ» и законом Новгородской области от 05.01.2004 г. № 226-ОЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) на территории Новгородской области».

Земельные участки в границах территорий объектов культурного наследия относятся к землям историко-культурного назначения. Вышеуказанное отнесение и перевод земельных участков в категорию земель особо охраняемых территорий и объектов осуществляется органами местного самоуправления.

В целях обеспечения сохранности объекта культурного наследия в его исторической среде на сопряженной с ним территории (ограниченной в плане от его границ, как правило, двойной высотой объекта) устанавливаются зоны охраны, в границах которых запрещается любое строительство и хозяйственная деятельность, за исключением специальных мер, направленных на сохранение (регенерацию) историко-градостроительной или природной среды.

Согласно требованиям ст. 52 Федерального закона от 25.06.2002 № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия народов Российской Федерации»:

Проектирование и проведение землестроительных, земляных, строительных, мелиоративных, хозяйственных и иных работ на территории памятника запрещаются, за исключением работ по сохранению данного памятника или ансамбля и (или) их территорий, а также хозяйственной деятельности, не нарушающей целостности памятника или ансамбля и не создающей угрозы их повреждения, разрушения или уничтожения. Проектирование и проведение работ по сохранению памятника или ансамбля  и (или) их территорий осуществляются по согласованию с государственными органами охраны культурного наследия. Использование объекта культурного наследия либо земельного участка или водного объекта, в пределах которых располагается объект археологического наследия, с нарушением федерального законодательства и законодательства Новгородской области об охране и использования объектов культурного наследия  запрещается. Объекты культурного наследия используются с обязательным выполнением следующих требований:

- обеспечение неизменности облика и интерьера объекта культурного наследия в соответствии с особенностями данного объекта;

- согласование с государственными органами охраны культурного наследия осуществления проектирования и проведения землестроительных, земляных, строительных, мелиоративных, хозяйственных и иных работ на территории объекта культурного наследия либо на земельном участке или водном объекте, в пределах которых располагается  объект археологического наследия.

7.6.3.   Санитарная очистка территории.

В Угловском ГП сбор ТБО производится в установленные контейнеры:

р.п. Угловка:

ул. Железнодорожная – 1 контейнер

ул. Молодежная д.23 – 1 контейнер

ул. Ленинградская д.11- 3 контейнера

ул. Е. Стасовой д.5 – 3 контейнера

ул. Заводская д.59 – 2 контейнера

ул. Молодежная д.11 – 1 контейнер

ул. Кирова д.9 – 1 контейнер

ул. Кирова д.7 – 1 контейнер

ул. Центральная д. 7 – 1 контейнер

ул. Советская д. 19 – 5 контейнеров

ул. Центральная д.9 – 4 контейнера

ул. Советская д.2 – 4 контейнера

ул. Советская д.18 – 10 контейнеров

ул. Центральная д. 17 – 10 контейнеров

д.Озерки – 8 контейнеров

В перспективе на 2015 г. Будут установлены контейнера в количестве 20 шт. на ул. Кирова, Заводская, Строителей, Высоцкого п. Угловка.

В остальных населенный пунктах ТБО собираются по заявкам населения и по мере необходимости.

ТБО вывозятся и утилизируются на свалке г. Окуловка площадью 2 га., которая расположена в километре от г. Окуловка по дороге на п. Угловка. Эксплуатацией свалки занимается ООО «МУП Окуловкасервис» . Лицензия на работу с ТБО имеется. Других свалок и полигонов в поселении не имеется.

Объем ТБО учитывается в целом по району , так как все отходы IV и классов опасности утилизируются на указанной существующей свалке г. Окуловка.

В Окуловском районе согласно отчету по форме 2 ТП(отходы) за 2009 год образовалось отходов  производства и потребления всего 7139,773 т., в том числе:

- I класса опасности – 0.573 т.

- II класса опасности – 0.620 т.

- III класса опасности - 177.881 т.

- IV класса опасности – 920.418 т.

- V класса опасности – 6046.281 т.

Отходы IV  и V классов опасности утилизируются на указанной существующей свалке.

Отходы I класса опасности составляют, в основном, отработанные ртутные лампы. Утилизацией и переработкой ртуть содержащих отходов в Новгородской области занимается МУП «Меркурий».

Отходы II класса опасности частью были использованы в организации, занимающейся сбором отходов, частью обезврежены.

Отходы III класса опасности частью были переданы для использования, частью переданы для захоронения другим организациям.

В настоящее время выполняется строительство полигона ТБО в Боровичском районе для совместного использования Окуловским и Боровичским районами. Участок под строительство расположен между д. Гайново и д. Дерягино по дороге Окуловка – Боровичи в Боровичском районе. Площадь территории полигона 27 га, объем складируемого ТБО - 11286000 м³ уплотненных ТБО, строительство выполняется в 3-ей очереди. После ввода первой очереди все ТБО IV – V классов опасности из Угловского ГП будут вывозиться на вновь построенный полигон. Свалка около г. Окуловка консервируется с выполнением работ по рекультивации.

- Основные технико-экономические показатели.

| № п/п | Наименование показателя | Единица измерения | Современное состояние | Расчетный срок |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | ТЕРРИТОРИЯ (поселения) |  |  |  |
|  | Общая площадь земель в границах поселения | га | 47767.4 | 47767.4 |
|  |  | % | 100 | 100 |
|  | в том числе |  |  |  |
|  | Общая площадь земель н.п. | га | 12397.74 | 13734.54 |
|  |  | % | 26 | 28.8 |
| 1.1 | жилая зона | га | 4036 | 5110 |
|  |  | % от общей площади земель в установленных границах | 8.4 | 10.7 |
|  | в том числе |  |  |  |
| 1.1.1 | зона многоэтажной жилой застройки | га | - | - |
|  |  | % | - | - |
| 1.1.2 | зона жилой застройки средней этажности | га | - | - |
|  |  | % | - | - |
| 1.1.3 | зона индивидуальной жилой застройки постоянного проживания | га | - | - |
|  |  | % | - | - |
| 1.1.4 | зона индивидуальной жилой застройки сезонного проживания | га | - | - |
|  |  | % | - | - |
| 1.1.5 | зона временной жилой застройки | га | - | - |
|  |  | % | - | - |
| 1.1.6 | зона мобильного жилья | га | - | - |
|  |  | % | - | - |
| 1.1.7 | иные жилые зоны | га | - | - |
|  |  | % | - | - |
| 1.2 | административно-деловая зона | га | 92 | 98 |
|  |  | % | 0.19 | 0.2 |
|  | в том числе |  |  |  |
| 1.2.1 | зона административно-делового назначения | га | - | - |
|  |  | % | - | - |
| 1.2.2 | зона социально-бытового назначения | га | - | - |
|  |  | % | - | - |
| 1.2.3 | зона торгового назначения | га | - | - |
|  |  | % |  |  |
| 1.2.4 | зона учебно-образовательного назначения | га | - | - |
|  |  | % | - | - |
| 1.2.5 | зона культурно-досугового назначения | га | - | - |
|  |  | % | - | - |
| 1.2.6 | зона спортивного назначения | га | 0 | 6.4 |
|  |  | % | 0 | 0.01 |
| 1.2.7 | зона здравоохранения | га | - | - |
|  |  | % | - | - |
| 1.2.8 | зона соцобеспечения | га | - | - |
|  |  | % | - | - |
| 1.2.9 | зона научно-исследовательского обеспечения | га | - | - |
|  |  | % | - | - |
| 1.2.10 | иные административно-деловые зоны | га | - | - |
|  |  | % | - | - |
| 1.3 | производственная зона | га | 7 | 30 |
|  |  | % | 0.014 | 0.06 |
|  | в том числе |  |  |  |
| 1.3.1 | зона промышленности | га | 89.8 | 119.8 |
|  |  | % | 0.18 | 0.24 |
| 1.3.2 | зона коммунально-складского назначения | га |  |  |
|  |  | % | 65 | 203 |
| 1.3.3 | иные производственные зоны | га | 0.13 | 0.42 |
|  |  | % | - | - |
| 1.4 | зона инженерной инфраструктуры | га | - | - |
|  |  | % | - | - |
|  | в том числе |  |  |  |
| 1.4.1 | энергообеспечения | га | - | - |
|  |  | % | - | - |
| 1.4.2 | водоснабжения и очистки стоков | га | - | - |
|  |  | % | - | - |
| 1.4.3 | связи | га | - | - |
|  |  | % | - | - |
| 1.4.4 | зона технического обслуживания | га | - | - |
|  |  | % | - | - |
| 1.4.5 | иные зоны инженерной инфраструктуры | га | - | - |
|  |  | % | - | - |
| 1.5 | зона транспортной инфраструктуры | га | - | - |
|  |  | % | - | - |
|  | в том числе |  |  |  |
| 1.5.1 | зона внешнего транспорта | га | - | - |
|  |  | % | - | - |
| 1.5.2 | зона городского (поселкового) транспорта | га | - | - |
|  |  | % | - | - |
| 1.5.3 | зона индивидуального транспорта | га | - | - |
|  |  | % | - | - |
| 1.5.4 | зона улично-дорожной сети | га | - | - |
|  |  | % | - | - |
| 1.5.5 | иные зоны транспортной инфраструктуры | га | - | - |
|  |  | % | - | - |
| 1.6 | рекреационные зоны | га | - | 3015 |
|  |  | % | - | 6.2 |
|  | в том числе |  |  |  |
| 1.6.1 | зона мест отдыха общего пользования | га | - | - |
|  |  | % |  | - |
| 1.6.2 | зона охраны памятников | га | - | - |
|  |  | % | - | - |
| 1.6.3 | иные рекреационные зоны | га | - | - |
|  |  | % | - | - |
| 1.7 | зона городскохозяйственного использования | га | - | - |
|  |  | % | - | - |
|  | в том числе |  |  |  |
| 1.7.1 | зона сельскохозяйственных угодий | га | 9888.6 | 8521.8 |
|  |  | % | 20.7 | 17.8 |
| 1.7.2 | зона животноводства | га | - | - |
|  |  | % | - | - |
| 1.7.3 | иные зоны городскохозяйственного назначения | га | - | - |
|  |  | % | - | - |
| 1.8 | зона специального назначения | га | 9.14 | 10.14 |
|  |  | % | 0.019 | 0.021 |
|  | в том числе |  |  |  |
| 1.8.1 | зона ритуального назначения | га | 10,86 | 12.86 |
|  |  | % | 0.022 | 0.026 |
| 1.8.2 | зона складирования и захоронения отходов | га | - | - |
|  |  | % | - | - |
| 1.8.3 | иные зоны специального назначения | га | - | - |
|  |  | % | - | - |
| 1.9 | зона военных объектов и режимных территорий | га | - | - |
|  |  | % | - | - |
|  | в том числе |  |  |  |
| 1.9.1 | зона оборонного назначения | га | - | - |
|  |  | % | - | - |
| 1.9.2 | зона режимных территорий | га | - | - |
|  |  | % | - | - |
| 1.9.3 | иные зоны военных объектов и режимных территорий | га | - | - |
|  |  | % | - | - |
| 1.10 | зона акваторий | га | 672.4 | 672.4 |
|  |  | % | 1.4 | 1.4 |
| 1.11 | зона гослесфонда | га | 21559 | 217559 |
|  |  | % | 45.1 | 45.1 |
| 1.12 | зона фонда перераспределения городских земель | га | - | - |
|  |  | % | - | - |
|  | в том числе |  |  |  |
| 1.12.1 | зона перспективного освоения (по генплану) | га | - | - |
|  |  | % | - | - |
| 1.12.2 | зона размещения объектов рынка недвижимости | га | - | - |
|  |  | % | - | - |
| 1.12.3 | зона резервных территорий | га | - | - |
|  |  | % | - | - |
| 1.12.4 | иные зона фонда перераспределения городских земель | га | - | - |
|  |  | % | - | - |
| 2 | НАСЕЛЕНИЕ |  |  |  |
| 2.1 | Общая численность постоянного населения | чел. | 4004 | 4732 |
|  |  | % роста (убыли) от существующей численности постоянного населения | - | 118.1 |
| 2.2 | Плотность населения | чел. на га | 12 | 10.1 |
| 2.3 | Возрастная структура населения |  |  |  |
| 2.3.1 | население младше трудоспособного возраста | чел. | 511 | 746 |
|  |  | % | 12.7 | 15.7 |
| 2.3.2 | население в трудоспособном возрасте | чел. | 2214 | 2333 |
|  |  | % | 55.13 | 49.3 |
| 2.3.3 | население старше трудоспособного возраста | чел. | 1279 | 1654 |
|  |  | % | 31.9 | 34.9 |
| 3 | ЖИЛИЩНЫЙ ФОНД |  |  |  |
| 3.1 | Средняя обеспеченность населения Sобщ | м2 / чел. | 32.4 | 49 |
| 3.2 | Общий объем жилищного фонда | Sобщ, м2 | 129600 | 231868 |
|  |  | кол-во домов | - | - |
|  | в т. ч. в общем объеме жилищного фонда по типу застройки |  |  |  |
| 3.2.1 | Секционная застройка (малой и средней этажности) | Sобщ, м2 | - | - |
|  |  | кол-во домов | - | - |
|  |  | % от общ. объема жилищного фонда | - | - |
| 3.2.2 | Малоэтажная застройка (усадебная) | Sобщ, м2 | - | - |
|  |  | кол-во домов | - | - |
|  |  | % от общ. объема жилищного фонда | - | - |
| 4 | ОБЪЕКТЫ СОЦИАЛЬНОГО И КУЛЬТУРНО-БЫТОВОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ НАСЕЛЕНИЯ |  |  |  |
| 4.1 | Объекты учебно-образовательного назначения | мест | 960 | 980 |
| 4.2 | Объекты здравоохранения | посещ./в смену | 67 | 85 |
| 4.3 | Объекты социального обеспечения | - |  |  |
| 4.4 | Спортивные и физкультурно-оздоровительные объекты | м2 | 1311 33723.5 | 1656 42588 |
| 4.5 | Объекты культурно-досугового назначения | кол-во мест в зале | 375 | 473 |
| 4.6 | Объекты торгового назначения | - | - | - |
| 4.7 | Объекты общественного питания | - | - | - |
| 4.8 | Организации и учреждения управления | объект на поселение | - | - |
| 4.9 | Учреждения жилищно-коммунального хозяйства | объект на поселение | - | - |
| 4.10 | Объекты бытового обслуживания | объект на поселение | - | - |
| 4.11 | Объекты связи | объект на поселение | - | - |
| 4.12 | Объекты специального назначения | объект на поселение | - | - |
| 5 | ТРАНСПОРТНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА |  |  |  |
| 5.1 | Протяженность линий общественного пассажирского транспорта - автобус | км |  |  |
| 5.2 | Протяженность основных улиц и проездов |  |  |  |
|  | -всего | км | 58.422 | - |
|  | в том числе: |  |  |  |
|  | - поселковых дорог | км |  |  |
|  | - главных улиц в населенном пункте | км | 10.9 | - |
|  | - основных улиц в жилой застройке | км | - | - |
|  | - второстепенных улиц в населенном пункте | км | - | - |
|  | - проездов | км | - | - |
| 5.3 | Из общей протяженности улиц и дорог улицы и дороги, не удовлетворяющие пропускной способности | % | - | - |
| 5.4 | Плотность сети линий наземного пассажирского транспорта в пределах центральных районов поселка | % | - | - |
| 5.5 | Количество транспортных развязок в разных уровнях | единиц | - | - |
| 5.6 | Средние затраты времени на трудовые передвижения в один конец | мин. | - | - |
| 6 | ИНЖЕНЕРНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА И БЛАГОУСТРОЙСТВО ТЕРРИТОРИИ |  |  |  |
| 6.1 | Водоснабжение |  |  |  |
| 6.1.1 | Водопотребление |  |  |  |
|  | - всего | тыс. куб. м./в сутки | 0,736 | 2,711 |
|  | в том числе: |  |  |  |
|  | - на хозяйственно-питьевые нужды | тыс. куб. м./в сутки | 0,639 | 1,906 |
|  | - на производственные нужды и полив | тыс. куб. м./в сутки | 0,097 | 0,805 |
| 6.1.2 | Вторичное использование воды | % | - | - |
| 6.1.3 | Производительность водозаборных сооружений | тыс. куб. м./в сутки | 3,12 | 4,09 |
|  | в т. ч. водозаборов подземных вод | тыс. куб. м./в сутки | 3,12 | 4,09 |
| 6.1.4 | Среднесуточное водопотребление на 1 человека | л./в сутки на чел. | 237 | 237 |
|  | в том числе |  |  |  |
|  | -на хозяйственно-питьевые нужды | л./в сутки на чел. | 160 | 160 |
| 6.1.5 | Протяженность сетей | км | - | - |
| 6.2 | Канализация |  | - | - |
| 6.2.1 | Общее поступление сточных вод |  |  |  |
|  | - всего | тыс. куб. м./в сутки | 0,671 | 2,152 |
|  | в том числе: |  |  |  |
|  | - хозяйственно-бытовые сточные воды | тыс. куб. м./в сутки | 0,639 | 1,906 |
|  | - производственные сточные воды | тыс. куб. м./в сутки | 0,032 | 0,246 |
| 6.2.2 | Производительность очистных сооружений канализации | тыс. куб. м./в сутки | 1,5 | 1,95 |
| 6.2.3 | Протяженность сетей | км | - | - |
| 6.3 | Электроснабжение |  |  |  |
| 6.3.1 | Потребность в электроэнергии |  |  |  |
|  | - всего | млн. кВт. ч./в год | 25.6 | 104.61 |
|  | в том числе: |  |  |  |
|  | - на производственные нужды | млн. кВт. ч./в год | 14.82 | 56.66 |
|  | - на коммунально-бытовые нужды | млн. кВт. ч./в год | 10.78 | 47.95 |
| 6.3.2 | Потребление электроэнергии на 1 чел. в год | кВт. ч. | 6413 | 6577 |
|  | в том числе: -на коммунально-бытовые нужды | кВт. ч. | 2700 | 3014 |
| 6.3.3 | Источники покрытия электронагрузок: | МВт | 89 | 89 |
| 6.3.4 | Протяженность сетей | км | 191.3 | По ТУ |
| 6.4 | Теплоснабжение |  |  |  |
| 6.4.1 | Потребление тепла -всего | Гкал/год | 149276 | 410686 |
|  | в том числе: |  |  |  |
|  | -на коммунально-бытовые нужды | Гкал/год | 21366 | 260171 |
|  | -на производственные нужды | Гкал/год | 127910 | 150515 |
| 6.4.2 | Производительность централизованных источников теплоснабжения -всего | Гкал/час | 62.37 | 74.68 |
|  | в том числе: - ТЭЦ (АТЭС, ACT) - районные котельные | Гкал/час | 62.37 | 74.68 |
| 6.4.3 | Производительность локальных источников теплоснабжения | Гкал/час | 0.4 | 100.4 |
| 6.4.4 | Протяженность сетей | км | Нет данных | Нет данных |
| 6.5 | Газоснабжение |  |  |  |
| 6.5.1 | Удельный вес газа в топливном балансе поселения | % | нет | 95 |
| 6.5.2 | Потребление газа - всего | млн. куб. м./год | 20.3 | 55.85 |
|  | в том числе: |  |  |  |
|  | - на коммунально-бытовые нужды | млн. куб. м./год | 2.7 | 35.38 |
|  | - на производственные нужды | млн. куб. м./год | 17.6 | 20.47 |
| 6.5.3 | Источники подачи газа | млн. куб. м./год | - | - |
| 6.5.4 | Протяженность сетей | км | 13.5 | 67.5 |
| 6.6 | Связь |  |  |  |
| 6.6.1 | Охват населения телевизионным вещанием | % от населения | 100 | 100 |
| 6.6.2 | Обеспеченность населения телефонной сетью общего пользования | номеров | 911 | - |
| 7. | Санитарная очистка территории | Учет ТБО выполняется в целом по району |  |  |
| 8 | ОРИЕНТИРОВОЧНАЯ СТОИМОСТЬ СТРОИТЕЛЬСТВА ПО МЕРОП-РИЯТИЯМ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА |  |  |  |
| 8.1 | Всего | млн. руб. | - | - |
|  | в том числе: |  |  |  |
|  | - жилищное строительство | млн. руб. | - | - |
|  | - социальная инфраструктура | млн. руб. | - | - |
|  | - производственная сфера |  |  |  |
|  | - транспортная инфраструктура и благоустройство территории | млн. руб. | - | - |
|  | - инженерное оборудование | млн. руб. | - | - |
|  | - охрана окружающей природной среды | млн. руб. | - | - |
| 8.2 | Удельные затраты |  |  |  |
|  | - на 1 жителя | тыс. руб. | - | - |
|  | - на 1 кв.м. общей площади квартир жилых домов нового строительства | тыс. руб. | - | - |
|  | - на 1 га территории | тыс. руб. | - | - |