ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «ГрафИнфо»

ДОКУМЕНТ ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО ПЛАНИРОВАНИЯ (ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ПЛАН) УГЛОВСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ОКУЛОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА НОВГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ Том 1

ПОЛОЖЕНИЕ О ТЕРРИТОРИАЛЬНОМ ПЛАНИРОВАНИИ (внесение изменений)

Контракт от 02 июля 2020 года .

Исполнительный директор ООО «ГрафИнфо» Л.В. Морякова Великий Новгород

- Состав авторского коллектива

| Раздел | Должность | Исполнители |
| --- | --- | --- |
| Архитектурно-планировочное решение и компьютерная графика | главный архитектор проекта - руководитель проекта. ведущий инженер | Румянцева Н.А. Сороханов А.С. |
| Юридическое сопровождение | директор | Кузьмичев В.А. |
| Транспортная инфраструктура, инженерная подготовка территории | ведущий инженер по инженерной подготовке территории | Грецу О.Н. |
| Пояснительная записка | Исполнительный директор | Морякова Л.В. |

Состав проектных материалов

| № | Наименование документа | Масштаб |
| --- | --- | --- |
| 1. Текстовые материалы |  |  |
| 1. | Положение о территориальном планировании Угловского городского поселения Окуловского муниципального района Новгородской области. Том 1. |  |
| 2. | Материалы по обоснованию проекта Генерального плана Угловского городского поселения Окуловского муниципального района Новгородской области. Том 2. |  |
| 3. | Сведения о границах населенных пунктов, входящих в состав поселения. Том 3. |  |
| Графические материалы |  |  |
| Материалы по обоснованию проекта генерального плана (внесение изменений). |  |  |
| 1. | Карта границ поселений Окуловского района | М 1:100 000 |
| 2. | Карта границ существующих населенных пунктов, входящих в состав Угловского городского поселения | М 1:25000 |
| 3. | Карта местоположения существующих и строящихся объектов местного значения Угловского городского поселения | М 1:25000 |
| 4. | Карта особо охраняемых природных территорий федерального, регионального, местного значения и границ территории объектов культурного наследия Угловского городского поселения | М 1:25000 |
| 5. | Карта зон с особыми условиями использования территории, территорий, подверженных риску возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера Угловского городского поселения | М 1:25000 |
| 6. | Карта особых экономических зон, иных объектов, территорий и зон, которые оказали влияние на установление функциональных зон и планируемое размещение объектов местного значения Угловского городского поселения | М 1:25000 |
| Генеральный план (внесение изменений). |  |  |
| 1. | Карта границ населенных пунктов Угловского городского поселения | М 1:25000 |
| 2. | Карта планируемого размещения объектов местного значения Угловского городского поселения | М 1:25000 |
| 3. | Карта функциональных зон Угловского городского поселения | М 1:25000 |
|  | CD-диск с электронной версией |  |

Содержание.

- 1.Введение.	5

- 2. Цели и задачи территориального планирования	6

- 2.1. Задачи территориального планирования	6

- 2.1.1. Задачи пространственного развития	6

- 2.1.2. Задачи по развитию и размещению объектов капитального строительства	6

- 2.2.2.Задачи по обеспечению сохранности объектов культурного наследия	7

- 2.2.3.Задачи по улучшению экологической обстановки и охраны окружающей среды	7

- 2.2.4.Задачи по защите территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера.	7

- 2.2.5.Задачи по нормативному правовому обеспечению реализации генерального плана	7

- 3.Перечень мероприятий по территориальному планированию.	7

- 3.1 Мероприятия по экономическому развитию территории. Население.	7

- 3.1.1. Прогнозируемые направления развития экономической базы Угловского городского поселения.	7

- 3.1.2. Базовый прогноз численности населения.	10

- 4. Стратегические направления градостроительного развития Угловского городского поселения	11

- 4.1. Основные принципы градостроительной политики. Направления территориального развития.	11

- 4.2. Земельные ресурсы.	11

- 5. Мероприятия по развитию функционально-планировочной структуры	17

- 6.  Жилой фонд и территории жилой застройки.	21

- 7.  Развитие культурно-бытового обслуживания населения и зон общественно-деловой застройки.	22

- 8. Оценка возможного влияния планируемых для размещения объектов местного, регионального и федерального  значения на территории муниципального образования	23

- 8.1. Мероприятия, утвержденные схемой территориального планирования Российской Федерации.	24

- 8.2. Сведения о видах, назначении и наименованиях планируемых для размещения объектах регионального значения на территории муниципального образования, их основные характеристики и местоположение.	24

- 8.3. Перечень объектов местного значения, планируемых для размещения на территориях муниципального образования в рамках муниципальных программ Угловского городского поселения Окуловского муниципального района	31

- 8.4. Функциональное зонирование территории населенных пунктов.	38

- 8.5. Характеристики зон с  особыми условиями использования территорий	38

- 9. Инженерное обеспечение и благоустройство территории.	39

- 10. Охрана окружающей среды	39

- 11. Перечень и характеристика факторов риска возникновения  чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера	39

- 12. Заключение	40

# 1.Введение.

- Генеральный план муниципального образования Угловское городского поселения был разработан в 2011 г. ОАО «Институт НОВГОРОДГРАЖДАНПРОЕКТ» (г.Великий Новгород) (утв. решением  Совета депутатов Угловского городского поселения Окуловского муниципального района Новгородской области от 30.12.2011 №74) и затем в него были внесены изменения  в 2017 году (утв.  решением Совета депутатов от 12.04.2017 №107).

- В процессе реализации Генерального плана Угловского городского поселения возникла необходимость внесения изменений в некоторые положения документа, в частности изменение функционального зонирования территорий населенных пунктов, входящих в состав поселения, а также приведение границ муниципального образования Угловского городского поселения в соответствие с областным законом от 07.06.2004 №284-ОЗ «О наделении сельских районов и города Великий Новгород статусом муниципальных районов и городского округа Новгородской области и утверждении границ их территорий» (в редакции областных законов Новгородской области от 05.07.2005 N 511-ОЗ, от 31.03.2009 N 489-ОЗ, от 02.11.2009 N 628-ОЗ, от 03.09.2010 N 818-ОЗ, от 31.08.2015 N 802-ОЗ,  от 04.04.2018 N 234-ОЗ, от 06.11.2018 N 325-ОЗ, от 04.04.2019 № 396-ОЗ).

- Настоящие изменения в   Генеральный план Угловского  городского поселения разработаны в 2020 г. Обществом с Ограниченной Ответственностью «ГрафИнфо»  (Великий Новгород) на основании постановления Администрации Угловского городского поселения от 23.06.2020 г. №275 «О подготовке проекта решения о внесении изменений в Генеральный план Угловского городского поселения».

- Необходимо отметить, что вносимые в генеральный план корректировки  не изменяют принципиально концепцию и основные положения ранее разработанного и утвержденного генерального плана, а носят характер уточнения и корректировки отдельных положений ранее разработанной документации с учетом вновь выявленных потребностей населения Угловского городского  поселения  и уточненных перспектив развития поселения. Изменения генерального плана выполнены с учетом требований Градостроительного  кодекса  Российской Федерации и Методических рекомендаций по разработке проектов генеральных планов поселений и городских округов (Приказ министерства регионального развития РФ от 26.05.2011 года №244).

- Настоящие Положения о территориальном планировании муниципального образования «Угловское  городское   поселение» подготовлены в соответствии со ст. 19 Градостроительного кодекса РФ в качестве утверждаемой текстовой части материалов в составе генерального плана муниципального образования «Угловское городское   поселение» Окуловского муниципального   района Новгородской области.

- Положения о территориальном планировании включают в себя:

- 1) цели и задачи территориального планирования;

- 2) перечень мероприятий по территориальному планированию с указанием последовательности их выполнения.

- В обязательных положениях генерального плана Угловского городского   поселения Окуловского муниципального   района Новгородской области должны содержаться:

- - установление зон различного функционального назначения и ограничений на использование территорий при осуществлении градостроительной деятельности;

- - предложения по установлению границ населенных пунктов;

- - решения по совершенствованию планировочной структуры;

- - предложения по выделению и резервирования территорий для создания и развития производств;

- - градостроительные предложения по формированию зоны административного центра;

- - установление параметров развития и модернизации инженерной, транспортной, производственной, социальной инфраструктур во взаимосвязи с развитием федеральной, региональной инфраструктур и благоустройству территорий;

- - предложения по совершенствованию всех систем инженерного обеспечения населенных пунктов;

- - меры по защите территорий от воздействия чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера;

- - меры по улучшению экологической обстановки.

- Особенность ситуации вокруг комплекса работ по подготовке документов территориального планирования (Генерального плана)  Угловского городского  поселения  связана с необходимостью уточнения и корректировки отдельных положений ранее разработанной документации с учетом вновь выявленных потребностей населения Угловского городского  поселения   и уточненных перспектив развития р.п.Угловка.

- Одна из основных задач генерального плана - это обеспечение устойчивого развития территории поселения с учетом интересов государственных, общественных и частных. Прогноз развития поселения и определение функционального зонирования помогут перейти к правовому регулированию и правовому зонированию, которые служат механизмом развития поселения.

- Корректировка генерального  плана осуществлена  на период до 2039 года (20 лет) и на 1 очередь – до 2029 года.

- Документы территориального планирования выполнены при организационном и творческом участии администрации Угловского городского  поселения.

# 2. Цели и задачи территориального планирования

- Территориальное планирование - планирование развития территорий, в том числе для установления функциональных зон, зон планируемого размещения объектов капитального строительства для государственных или муниципальных нужд, зон с особыми условиями использования территорий.

- Территориальное планирование направлено на определение в документах территориального планирования назначения территорий исходя из совокупности социальных, экономических, экологических и иных факторов в целях обеспечения устойчивого развития территорий, развития инженерной, транспортной и социальной инфраструктур, обеспечения учета интересов граждан и их объединений, Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, муниципальных образований.

- Устойчивое развитие территорий - обеспечение при осуществлении градостроительной деятельности безопасности и благоприятных условий жизнедеятельности человека, ограничение негативного воздействия хозяйственной и иной деятельности на окружающую среду и обеспечение охраны и рационального использования природных ресурсов в интересах настоящего и будущего поколений.

# 2.1. Задачи территориального планирования

# 2.1.1. Задачи пространственного развития

Первой и основной задачей пространственного развития территории поселения является создание благоприятной среды жизни и деятельности человека и условий для устойчивого развития на перспективу путем достижения баланса экономических и экологических интересов.

Эта задача включает в себя ряд направлений, к основным из которых относятся следующие:

- обеспечение экологически устойчивого развития территории путем создания условий для сохранения уникального природно-ресурсного потенциала территории;

- увеличение инвестиционной привлекательности поселения для создания новых рабочих мест, повышение уровня жизни населения;

- усовершенствование внешних транспортных связей как основы укрепления экономической сферы.

# 2.1.2. Задачи по развитию и размещению объектов капитального строительства

Транспортная инфраструктура

Обеспечение качественного транспортного обслуживания населения путем совершенствования внутренних и внешних транспортных связей, реализуемых по следующим направлениям:

- развитие базовых объектов транспортной инфраструктуры, обеспечивающих внешние транспортные связи;

- повышение качества транспортных связей за счет совершенствования как всей дорожной сети, так и отдельных ее элементов.

Инженерная инфраструктура

Предоставление качественных услуг по электро- и газоснабжению поселения за счет создания новых и модернизации существующих объектов инженерной инфраструктуры, а также развития систем инженерных коммуникаций.

# 2.2.2.Задачи по обеспечению сохранности объектов культурного наследия

Восстановление и сохранение объектов культурного наследия на территории поселения, создание историко-культурной привлекательности поселения.

# 2.2.3.Задачи по улучшению экологической обстановки и охраны окружающей среды

Обеспечение благоприятных условий жизнедеятельности настоящего и будущих поколений жителей поселения, снижение негативного антропогенного воздействия на окружающую среду, воспроизводство и рациональное использование природных ресурсов, сохранение биосферы, переход к устойчивому развитию.

Охрана от загрязнения, истощения, деградации и других негативных воздействий хозяйственной и иной деятельности основных компонентов природной среды:

- атмосферного воздуха;

- поверхностных и подземных вод;

- земель, недр, почв;

- лесов, растительности и животного мира.

# 2.2.4.Задачи по защите территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера.

Организация и осуществления мероприятий по защите, снижению риска возникновения и сокращение тяжести последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера.

# 2.2.5.Задачи по нормативному правовому обеспечению реализации генерального плана

- утверждение плана реализации генерального плана;

- утверждение правил землепользования и застройки;

- подготовка документации по планировке территории;

- подготовка и введение системы мониторинга реализации генерального плана.

# 3.Перечень мероприятий по территориальному планированию.

# 3.1 Мероприятия по экономическому развитию территории. Население.

# 3.1.1. Прогнозируемые направления развития экономической базы Угловского городского поселения.

Угловское  городское поселение – муниципальное образование с развитой промышленной, транспортной, социально-культурной инфраструктурой.

Населенный пункт рабочий поселок Угловка  является административным центром Угловского  городского поселения и  выполняет ряд дополнительных функций по сравнению с рядовыми населенными пунктами, поэтому при разработке генплана учитывалась необходимость размещения на территории поселения объектов, обеспечивающих функционирование Угловского городского поселения.

Первоочередными задачами социально-экономического развития поселения является: укрепление материально-технической базы организаций: здравоохранения, образования, культуры, учреждений социального обслуживания населения, привлечение инвестиций в сферу материального производства, а также реализация приоритетных национальных проектов.

Результатом выполнения задач станет рост объемов строительства объектов социальной инфраструктуры, жилья, улучшения состояния дорог, увеличение доходов населения, улучшение демографии.

Основные направления  развития  экономической базы Угловского   городского поселения претерпели некоторые  изменения по сравнению с определенными в рамках генерального плана 2011  и 2017 года с учетом создания в Угловском городском поселении территория опережающего социально-экономического развития (ТОСЭР), т.е. части территории субъекта Российской Федерации, на которой установлен особый правовой режим осуществления предпринимательской и иной деятельности в целях формирования благоприятных условий для привлечения инвестиций, обеспечения ускоренного социально-экономического развития и создания комфортных условий для обеспечения жизнедеятельности населения.

Цели и задачи Угловского городского поселения в области экономического  развития  определены «Схемой территориального планирования Новгородской области», «Схемой территориального планирования Окуловского муниципального района Новгородской области»  и Постановлением  Правительства Российской Федерации  от 16 марта 2018 года № 275 «О создании  территории опережающего социально-экономического развития  Угловка» и строго ориентированы на максимально эффективное использование всех ресурсов, с целью повышения ВРП поселения и района, повышения качества жизни, уровня предоставляемых населению социальных благ и повышения рейтинга территории среди субъектов Российской Федерации.

В соответствии со «Схемой территориального планирования Новгородской области»  в основу развития всех муниципальных образований Новгородского района заложен принцип устойчивого развития  территории.

Принцип устойчивого развития рассматривается как  «процесс изменений, в котором эксплуатация ресурсов, направление инвестиций, ориентация научно-технического развития и институциональные изменения согласованы друг с другом и укрепляют нынешний и будущий потенциал для удовлетворения человеческих потребностей и устремлений. Соответственно, первоочередным направлением планирования территориального развития, согласно данной гипотезе, должна стать социальная ориентация всех существующих и перспективных процессов. С точки зрения гипотезы устойчивого развития, планирование в экономической, социальной и экологической сферах должно осуществляться в соответствии со следующими принципами:

- в экономической сфере предполагается оптимальное использование ограниченных ресурсов и использование экологичных — природо-, энерго-, и материало-сберегающих технологий, включая добычу и переработку сырья, создание экологически приемлемой продукции, минимизацию, переработку и уничтожение отходов.

- в социальной сфере составляющая устойчивости развития должна быть ориентирована на человека и направлена на сохранение стабильности социальных и культурных систем, в том числе, на сокращение числа разрушительных конфликтов между людьми. Необходимо разрабатывать социальную политику на базе принципа справедливого разделения благ. Важнейшей составляющей устойчивого развития является также сохранение культурного капитала и многообразия в глобальных масштабах.

- в сфере экологии, устойчивое развитие должно обеспечивать целостность биологических и физических природных систем. Особое значение имеет жизнеспособность экосистем, от которых зависит глобальная стабильность всей биосферы. Более того, понятие «природных» систем и ареалов обитания необходимо понимать широко, включая в них созданную человеком среду, в том числе, городскую. Основное внимание необходимо уделять сохранению способностей к самовосстановлению и динамической адаптации экологических систем к изменениям, а не сохранение их в некотором «идеальном» статическом состоянии. Деградация природных ресурсов, загрязнение окружающей среды и утрата биологического разнообразия сокращают способность экологических систем к самовосстановлению».

Главная цель социально-экономической политики: повышение уровня и качества жизни населения.

Основные задачи:

- реализация приоритетных национальных проектов и целевых программ, в том числе, программы развития моногорода р.п.Угловка Новгородской области  Окуловского района (на 2016-2025 г.г.);

- реализация антикризисных мер;

- улучшение демографической ситуации;

- обеспечение занятости и социальной защиты населения;

- привлечение инвестиций во все сферы материального производства;

- поддержка местных товаропроизводителей.

Необходимо обеспечить полноценную реализацию национальных президентских проектов и программы развития моногорода р.п.Угловка, сконцентрировав усилия на распространении наилучшего опыта, полученного в предшествующие годы.

Основными приоритетами на среднесрочную перспективу являются:

- создание атмосферы дисциплинированного отношения к финансовым обязательствам всех участников экономического процесса;

- формирование потенциала будущего развития путем обеспечения устойчивого экономического роста, стимулирования развития конкурентного производства;

- кардинальное повышение качества и продолжительности жизни, формирование условий и стимулов для развития человеческого капитала на основе повышения эффективности и конкурентоспособности здравоохранения, образования, жилищного строительства и коммунальной инфраструктуры.

Основными экономическими задачами поселения являются:

- всестороннее использование налоговых и иных  льгот определенных для территории опережающего социально-экономического развития (ТОСЭР);

- модернизация производства предприятий, увеличение объемов производства и повышение качества продукции;

- создание и развитие на территории ТОСЭР новых производственных объектов и внедрение новых технологий;

- развитие агропромышленного комплекса на основе повышения технологического уровня сельскохозяйственного производства и перерабатывающей отрасли;

- создание благоприятного инвестиционного климата для привлечения инвесторов и размещения новых производств;

- рост заработной платы по всем видам экономической деятельности;

- поддержка малого и среднего бизнеса (развитие информационно – консультационных пунктов для содействия эффективной деятельности малых предприятий);

- поддержка создания и развития предприятий социально-культурного назначения, бытового обслуживания;

- эффективное использование местных ресурсов;

- увеличение темпов жилищного строительства;

- строительство и реконструкция автомобильных дорог;

- продолжение реконструкции и строительства сетей газо-, тепло-, электро-, водоснабжения и водоотведения;

Возможными направлениями приложения труда в дальнейшем могут стать развитие малого и среднего бизнеса.

Основные проблемы муниципального образования:

- проблемы развития градообразующего предприятия ОАО «Угловский известковый комбинат»;

- низкий уровень заработной платы работников;

- недостаточный уровень обеспечения населения газо-, тепло-, электро-, водоснабжением и водоотведением, износ сетей инженерного обеспечения;

- ветхое состояние жилых помещений, низкие темпы жилищного строительства и кредитования населения на приобретение и строительство жилья;

Преимущества поселения на фоне других:

- наличие статуса ТОСЭР, установленного Постановлением  Правительства Российской Федерации  от 16 марта 2018 года № 275 «О создании  территории опережающего социально-экономического развития  Угловка» и связанными с этим стимулирующие преимущества;.

- р.п.Угловка – административный центр поселения, выполняющий ряд  дополнительных функций наряду с другими населенными пунктами района (наличие учреждений образования и культуры, здравоохранения, промышленных предприятий и иных объектов).

- удобное географическое положение (расположение на автомагистрали М10 и вблизи М11, близость к областному центру, планируемое прохождение по территории поселения скоростной железной дороги Москва-Санкт-Петербург);

- развитая дорожно-транспортная инфраструктура.

- привлекательный район для вложения инвестиций в области промышленности, сельского хозяйства, в том числе в рамках ТОСЭР.

Основной задачей является развитие промышленного и агропромышленного комплекса на основе повышения технологического уровня и внедрения новых технологий и производств в промышленном и  сельскохозяйственном производстве и перерабатывающей отрасли.

Перспективы развития строительной отрасли связаны с прогнозируемым ростом реальных доходов населения и доступностью кредитов, что создаст благоприятные возможности для наращивания объемов строительства и реконструкции жилья, объектов торговли, общественного питания и бытового обслуживания. Существенное позитивное влияние на объемы строительства жилья окажет участие поселения в реализации национального проекта «Доступное и комфортное жилье – гражданам России». Расширение возможностей бюджетной системы будет способствовать росту строительных работ в сфере развития социальной и инженерно-транспортной инфраструктуры.

# 3.1.2. Базовый прогноз численности населения.

- Численность населения Угловского городского поселения на начало 2019 г. составила 2836 человек. За  последние 10 лет фиксируется четкое снижение численности жителей в поселении. Уменьшение составило 1024 человек или более 100 человек в год. За период с 2012 по 2018 год средняя естественная убыль населения в поселении составила  46,7 человек в год, миграционный отток - 57,4 человек в год, что определило общую убыль равной 104,1 человек в год. Крайне удручающие показатели отмечены по рождаемости и смертности  . Показатели по смертности в 2-3 раза превышают показатели по рождаемости, при этом в последние годы рождаемость заметно уменьшается (с 8,9‰ в 2012-2016 годах, до 6,5-6,7‰ в 2017-2018 годах), а смертность растет за тот же период с 20,9‰ до 23,0‰. За весь рассматриваемый период имел место четко выявленный миграционный отток жителей, который в среднем превышал естественную убыль населения и изменялся в пределах от 9,7 до 27,8‰ в год (при среднем значении 15,5‰ в год). Средняя убыль населения за последние 7 лет составила 28,7‰ в год. Все это свидетельствует о весьма негативном развитии демографических процессов в поселении в последние годы.  По данным Схемы территориального планирования Окуловского района к 2015-2018 году следовало ожидать медленного увеличения численности жителей как по району в целом, так и по городским поселениям. Однако, этого не наблюдается и по Окуловскому району в целом, и по другим муниципальным образованиям района, в том числе и по  Угловскому и по Окуловскому городским поселениям.

- Для достижения прогнозируемых Генпланом 2011 и 2017  года и Схемой территориального планирования Окуловского муниципального района демографических показателей на расчетный срок необходимо сделать Окуловский район в целом и Угловское городское поселение более привлекательными для жителей региона и обеспечить миграционный приток населения.

- При складывающихся в регионе демографических показателях численность населения Угловского городского поселения на расчетный срок (до 2030 года) скорее всего не достигнет показателя в 4732 человека и составит не более 3,5 тысяч человек даже при успешной реализации программы развитие  моногорода р.п. Угловка.

- Для достижения положительных демографических показателей в Угловском городском поселении и Окуловском муниципальном  районе в целом  необходима реализация следующих основных задач:

- - создание эффективной социальной и инженерной инфраструктуры;

- -  улучшение санитарно-эпидемиологической обстановки;

- - развитие инвестиционной политики;

- - стимулирование жилищного строительства и ипотечного кредитования;

- - содействие созданию рабочих мест.

# 4. Стратегические направления градостроительного развития Угловского городского поселения

# 4.1. Основные принципы градостроительной политики. Направления территориального развития.

В основу Генерального плана Угловского городского поселения положена концепция устойчивого развития поселения.

Цель устойчивого развития поселения - сохранение и приумножение всех трудовых и природных ресурсов для будущих поколений. Решения Генерального плана преломляют данную концепцию применительно к Угловскому  городскому поселению.

Градостроительная стратегия направлена на формирование Угловского  городского поселения как развитого социально-экономического центра Новгородской области. Стратегической целью развития Угловского городского поселения является повышение качества жизни населения, развитие его экономической базы, обеспечение устойчивого функционирования всего хозяйственного комплекса и социальной сферы.

Градостроительная концепция генерального плана ориентирована на эффективное использование сложившихся поселенческих территорий и одновременно резервирование территории для перспективного развития Угловского городского поселения и его населенных пунктов.

Согласно статье 23 Градостроительного кодекса РФ в документах территориального планирования необходимо однозначно установить и отобразить границы муниципального образования Угловское городское поселение, границы населенных пунктов, входящих в состав Угловского  городского поселения, а также земли иных категорий на территории муниципального образования.

- Градостроительная организация населенных пунктов характеризуется двумя важнейшими составляющими - планировочной структурой и функциональным зонированием территорий. Данные составляющие дают наиболее полное представление о принципах размещения основных функционально-пространственных элементов населенного пункта, застроенных и открытых пространств, природно-рекреационных и урбанизированных территорий, основных планировочно-композиционных узлов и главных коммуникационно-планировочных осей.

# 4.2. Земельные ресурсы.

Угловское городское поселение – муниципальное образование, статус которого установлен областным законом от 02.12.2004 № 355-ОЗ «Об установлении границ муниципальных образований, входящих в состав территории Окуловского муниципального района, наделении их статусом городского и сельских поселений и определении административных центров» (в ред. областных законов Новгородской области от 06.06.2005 № 497-ОЗ, от 05.12.2005 № 569-ОЗ, от 31.03.2009 № 489-ОЗ, от 30.03.2010 № 722-ОЗ, от 03.10.2012 № 120-ОЗ, от 28.10.2013 № 358-ОЗ, от 06.11.2018 № 325-ОЗ). Этим же законом установлена граница Угловского городского поселения.  Границы территорий муниципальных образований, входящих в состав территории Окуловского муниципального района Новгородской области, установлены согласно сведениям, внесенным в единый государственный реестр недвижимости и описанию границ муниципальных образований.

По данным Росстата на 2018 год общая площадь территории в границах Угловского городского поселения составляла – 48132 га.

В соответствии с Областным законом Новгородской области законом от 06.11.2018 № 325–ОЗ и на основании картографических материалов территория Угловского городского поселения в настоящее время составляет  46550,4 га.

Перечень использования земельных ресурсов Угловского городского поселения   приведен в таблице 4.2.1. Таблица подготовлена с учетом сведений единого государственного реестра недвижимости (филиал ФГБУ «ФКП Росреестр» по Новгородской области), публичной кадастровой карты (http://maps.rosreestr.ru/PortalO№li№e/) по состоянию на конец 2019 года.

На момент внесения изменений в генплан  общая площадь земель Окуловского городского поселения в административных границах составляет  46550,4  га, что и принято за площадь земель на расчетный срок. Земельный фонд распределяется по категориям земель следующим образом:

- Таблица 4.2.1.

| № п/п | Территории | Современное использование |  | Расчетный срок |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | га | % | га | % |
| I | Земли сельскохозяйственного назначения | 7181,23 | 15,43 | 7025,88 | 15,09 |
| II | Земли населенных пунктов | 2023,39 | 4,35 | 2051,34 | 4,41 |
| III | Земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли для обеспечения косм. деятельности, земли обороны, безопасности и земли иного спец. назначения | 814,98 | 1,75 | 942,38 | 2,02 |
| IV | Земли лесного фонда | 35477,6 | 76,21 | 35477,6 | 76,21 |
| V | Земли водного фонда | 675,69 | 1,45 | 675,69 | 1,45 |
| VI | Земли особо охраняемых территорий | 377,51 | 0,81 | 377,51 | 0,81 |
|  | Итого площадь МО: | 46550,4 | 100,00 | 46550,4 | 100,00 |

- В рамках настоящих изменений предусматривается перевод земель отдельных земельных участков из одной категории в другую. После проведения работ по изменению категорий земельных участков на расчетный срок предусматривается, что:

- -  площадь земель сельскохозяйственного  назначения уменьшится на 155,35 га;

- - площадь земель населенных пунктов увеличится на 27,95 га;

- - площадь земель промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земель для обеспечения космической деятельности, земель обороны, безопасности и земли иного специального назначения (далее земли промышленности)  увеличится  на – 127,4 га;

- - площади  земель лесного и водного фонда, а также особо охраняемых территорий останутся неизменными.

- Весьма значительный перевод земель из одной категории в другую обусловлен в основном, реализацией  Постановления  Правительства Российской Федерации  от 16 марта 2018 года № 275 «О создании  территории опережающего социально-экономического развития  Угловка», а также обустройством территории  вдоль введенной в эксплуатацию федеральной автодороги М-11 «Нева».

- Перевод земель сельскохозяйственного назначения в категорию земель населенных пунктов для реализации мероприятий в рамках создания  территории опережающего социально-экономического развития  Угловка.

- Администрация Угловского городского поселения представила свои предложения по переводу ряда земельных участков из одной категории в другую (письма от 29.06.2020 №933, от 30.06.2020 №939 в Министерство инвестиционной Новгородской области и заключения управления по сельскому хозяйству и продовольствию Администрации Окуловского муниципального района от 03.07.2020 №3527/6  и Департамента мелиорации ФГБУ «Управление «Новгородмелиоводхоз» от 02.07.2020 №258) (Приложение 2).

- Вышеуказанные предложения Администрации было взяты за основу при подготовке предложений по переводу земель из одной категории в другую.

- Проектом внесения изменений в Генеральный план Угловского городского поселения предусмотрен перевод  37,23 га земель сельскохозяйственного назначения в категорию земель населенных пунктов.

- Проектом генплана предусмотрен перевод земель следующих земельных участков сельскохозяйственного назначения в категорию земель населенных пунктов:

- По деревне Заручевье – 7,42 га (74248 м2),  а именно:

- - земельный участок с кадастровым номером 53:12:0804007:31 площадью 17015 м2, расположенный по адресу: Новгородская область, Окуловский район Угловское городское поселение д.Заручевье;

- - земельный участок с кадастровым номером 53:12:0804007:145 площадью 12994 м2, расположенный по адресу: Новгородская область, Окуловский район Угловское городское поселение д.Заручевье;

- - часть территории, расположенной в кадастровом квартале 53:12:0804007 площадью 44239 м2, расположенной по адресу: Новгородская область, Окуловский район Угловское городское поселение д.Заручевье.

- Указанные выше территории по своему целевому назначению не используются, зарастают борщевиком и кустарником, являются низкопродуктивными;

- По деревне Стегново – 21,14 га, в том числе:

- - земельный участок с кадастровым номером 53:12:0000000:4936 площадью 151048 м2, расположенный по адресу: Новгородская область, Окуловский район Угловское городское поселение д.Стегново. Земельный участок расположен к юго-западу от д.Стегново.

- Земельный участок расположен в  непосредственной близости от федеральной автомагистрали «Нева» М-11 Москва - С.Петербург и   предусматриваются для создания многофункциональной зоны придорожного сервиса.  Многофункциональная зона придорожного сервиса  будет  представлять современный комплекс, в структуре которого будут автозаправочная станция, автосервис и станции технического обслуживания и ремонта автотранспорта, парковочная зона,  предприятия общепита и торговли, мотель,  туалеты, душевые кабины и т.д.;

- - земельный участок с кадастровым номером 53:12:0804003:43 площадью 52621 м2, расположенный по адресу: Новгородская область, Окуловский район Угловское городское поселение д.Стегново.

- Для недопущения чересполосицы, упорядочения территории и корректировки границ д.Стегново при переводе вышеуказанных земельных участков (суммарная площадь которых составляет 203669 м2) общая площадь переводимых земель увеличена на 0,77 га и составит 21,14 га.

- Указанные территории у д.Стегново по своему целевому назначению не используются, зарастают борщевиком и кустарником, являются низко продуктивными. Присоединение к населенному пункту  д.Стегново  необходимо  в целях реализации  инвестиционного  проекта территории опережающего социально-экономического развития «Строительство завода по производству соевого изолированного белка» ООО «Инвест-Органик» и для дальнейшего развития инженерной, транспортной и социальной инфраструктуры населенного пункта, что позволит сделать территорию более привлекательной для других инвестиционных проектов.

- По рабочему поселку Угловка – 8,67 га, в том числе:

- - часть территории, расположенной в кадастровом квартале 53:12:0206001 площадью 26652 м2 и часть территории, расположенной в кадастровых кварталах 53:12::0204001, 53:12:0203003, 53:12:0202015, площадью 38362 м2, расположенной по адресу: Новгородская область, Окуловский район, Угловское городское поселение, в целях включения в границы р.п.Угловка для развития существующего промышленного производства  АО «УИК»;

- - земельного участка с кадастровым номером 53:12:0202017:2 площадью 13980 м2 и части территории кадастрового квартала 53:12:0202017 площадью 7706 м2 с планируемой территориальной зоной для размещения специализированных складов, товарных баз, предприятий коммунального и транспортного обслуживания с СЗЗ не более 100 м.

- Таким образом, настоящими изменениями в генплан предусматривается перевод  37,23 га земель сельскохозяйственного назначения в земли населенных пунктов, в том числе: в  д.Заручевье – 7,42 га, д.Стегново – 21,14 га, п.Угловка – 8,67 га.

- Перевод земель сельскохозяйственного назначения в категорию земель промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли для обеспечения космической деятельности, земли обороны, безопасности и земли иного специального  назначения для размещения инвестиционных производственных площадок.

- Проектом внесения изменений в Генеральный план Угловского городского поселения предусмотрено увеличение  площади земель промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли для обеспечения космической деятельности, земли обороны, безопасности и земли иного специального  назначения (далее земли промышленности) за счет земель сельскохозяйственного назначения - 118,12 га, за счет земель населенных пунктов (р. п. Угловка – 9,28 га).

- Из земель сельскохозяйственного назначения в земли промышленности планируются к переводу следующие земельные участки, территории:

- - земельный участок с кадастровым номером 53:12:0818001:148 площадью 462351 м2 для  размещения  инвестиционной  производственной  площадки для добычи полезных ископаемых с территориальной зоной П1 (зона предприятий и складов V, IV классов опасности (с СЗЗ 50-100 м);

- - часть территории, расположенной в кадастровом квартале 53:12:0804005 площадью 526878 м2, расположенной по адресу: Новгородская область, Окуловский район, Угловское городское поселение в целях создания инвестиционных площадок  с зоной производственного использования  с СЗЗ 300 м для ТОСЭР «Угловка»;

- - часть территории земельного участка 53:12:0804007:30 площадью 67164 м2, расположенного по адресу: Новгородская область, Окуловский район, Угловское городское поселение для размещения инвестиционной площадки ТОСЭР «Угловка» с зоной производственного использования  с СЗЗ 300 м.

- - в рамках развития автомагистрали М11 проектом документации по объекту «Строительство скоростной автомобильной дороги Москва-Санкт-Петербург на участке км 58 - км 684 (с последующей эксплуатацией на платной основе)» 6 этап км 334 – км 543 (проект получил положительное заключение ФАУ «Главэкспертиза России» от 16.11.2012 г. №1075-12/ГГЭ-4081/04) предусмотрено устройство путепроводов на пересечениях с автодорогами Новгородской области. На территории Угловского городского поселения предусматривается выделение земельного участка с кадастровым номером 53:12:0000000:4924 площадью 1,3747 га  для строительства путепровода, который позволит обеспечить постоянное транспортное сообщение по автодороге Сухое-Берёзка.

- - часть территории земельного участка 53:12:0804007:29 площадью 111400 м2, расположенного по адресу: Новгородская область, Окуловский район, Угловское городское поселение для размещения производственного предприятия.

- Указанные выше земельные участки  по своему целевому назначению не используются, используются неэффективно, являются низко продуктивными зарастают кустарником, борщевиком. Территории в границах земель населенных пунктов Угловского городского поселения недостаточно для их развития. Имеющаяся современная транспортная логистика на данной территории  способствует привлечению инвесторов на территорию  Угловского городского поселения для развития бизнеса, а создание новых производств приведет к росту социально-экономического развития территории, повышению уровня и качества жизни людей.

- С учетом выше изложенного Администрация Угловского городского поселения считает целесообразным  изменение категорий выше указанных земельных участков, так как это будет способствовать развитию населенных пунктов д.Заручевье и д.Стегново в части строительства объектов инженерной и транспортной инфраструктуры, размещения производственных и социально-значимых объектов капитального строительства для реализации инвестиционных проектов  ТОСЭР и освоению неиспользуемых земель, привлечение инвесторов, а следовательно положительно скажется на развитии поселения в целом.

- С учетом выше изложенного Администрация Угловского городского поселения считает целесообразным  изменение категорий выше указанных земельных участков, так как это будет способствовать развитию населенных пунктов р.п.Угловка, д.Заручевье и д.Стегново в части строительства объектов инженерной и транспортной инфраструктуры, размещения производственных и социально-значимых объектов капитального строительства для реализации инвестиционных проектов  ТОСЭР и освоению неиспользуемых земель, привлечение инвесторов, а следовательно положительно скажется на развитии поселения в целом.

- Схемы земельных участков, предусмотренные для перевода в категорию земель промышленности  приведены в Материалах по обоснованию проекта генерального плана (том 2).

- Основные данные по земельным  участкам,  планируемым для перевода в земли иных категорий, представлены ниже в таблице 4.2.2.

- Таблица 4.2.2.

| Наименование населенного пункта, в границы которого включается земельный участок из земель сельскохозяйственного назначения | Кадастровый номер земельного участка | Площадь земельного участка (кв. м) | ФИО собственника земельного участка | Наличие согласия собственника земельного участка | Функциональная зона, к которой будет отнесен земельный участок |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Из земель сельскохозяйственного назначения в земли населенных пунктов |  |  |  |  |  |
| Новгородская область, р-н Окуловский, Угловское г/п, д.Заручевье | 53:12:0804007:31 | 17015 |  | имеется | Специального назначения |
| Новгородская область, р-н Окуловский, Угловское г/п, д.Заручевье | 53:12:0804007:145 | 12994 |  | Имеется | Специального назначения |
| Новгородская область, р-н Окуловский, Угловское г/п, д.Заручевье | 53:12:0804007 | 44239 |  | Имеется | Зона застройки индивидуальными жилыми домами |
| Новгородская область, р-н Окуловский, Угловское г/п, д.Стегново | 53:12:0000000:4936 | 151048 |  | имеется | Общественно-деловая |
| Новгородская область, р-н Окуловский, Угловское г/п, д.Стегново | 53:12:0804003:43 | 52621 |  | имеется | Общественно-деловая |
| Новгородская область, р-н Окуловский, Угловское г/п, р.п.Угловка | часть территории кадастрового квартала 53:12:0206001 | 26652 |  | имеется | Производственная |
| Новгородская область, р-н Окуловский, Угловское г/п, р.п.Угловка | часть территории кадастровых кварталов 53:12::0204001, 53:12:0203003, 53:12:0202015 | 38362 |  | имеется | Производственная |
| Новгородская область, р-н Окуловский, Угловское г/п, р.п.Угловка | 53:12:0202017:2 | 13980 |  | имеется | Производственная |
| Новгородская область, р-н Окуловский, Угловское г/п, р.п.Угловка | часть территории кадастрового квартала 53:12:0202017 | 7706 |  | имеется | Производственная |
| Из земель сельскохозяйственного назначения в земли в земли промышленности |  |  |  |  |  |
| Новгородская область, р-н Окуловский, Угловское г/п | 53:12:0818001:148 | 462351 |  | имеется | Производственная |
| Новгородская область, р-н Окуловский, Угловское г/п | 53:12:0000000:4924 | 13747 |  | Имеется | Инженерно-транспортная |
| Новгородская область, р-н Окуловский, Угловское г/п | Часть з/у 53:12:0804007:30* | 67164 |  | имеется | Производственная |
| Новгородская область, р-н Окуловский, Угловское г/п | Часть * ЗУ 53:12:0804007:29 | 111400 |  | имеется | Производственная |
| Новгородская область, р-н Окуловский, Угловское г/п | Часть * территории кадастрового квартала 53:12:0804005 | 526878 |  | имеется | Производственная |
| Из земель населенных пунктов в земли промышленности |  |  |  |  |  |
| Новгородская область, Окуловский район, Угловское г/п, р.п. Угловка | 53:12:0804005:11 | 92800 |  | имеется | Производственная |

- *Перевод указанных земельных участков и территорий может быть осуществлен только после внесения сведений о таких земельных участков в ЕГРН.

- Перевод земель сельскохозяйственного назначения, земель  населенных пунктов в земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли для обеспечения космической деятельности, земли обороны, безопасности и земли иного специального  назначения осуществить в установленном законом порядке.В настоящих изменениях генплана учтены данные «Проекта планировки территории совмещенного с проектом межевания для объектов инфраструктуры в монопрофильном муниципальном образовании Угловское городское  поселение»  (утвержден Постановлением Администрации Угловского городского поселения от 05.02.2019 №41) и постановки на кадастровый учет следующих земельных участков: 53:12:0000000:5017, 53:12:0000000:5007, 53:12:0000000:5010, 53:12:0000000:5014, 53:12:0000000:5012, 53:12:0000000:5023, 53:12:0000000:5015, 53:12:0000000:5011, 53:12:0000000:5013, 53:12:0000000:5054, 53:12:0000000:5016, 53:12:0203018:316, 53:12:0804005:157, 53:12:0202007:126, 53:12:0202007:126.

- В таблице 4.2.3. приведены данные по изменению  территории населенных пунктов по проекту генерального плана Угловского городского поселения. При установлении границ населенных пунктов были учтены земельные участки, ранее переведенные в категорию земель населенных пунктов или исключенные из земель населенного пункта, в связи с переводом в иную категорию земель.

- Таблица 4.2.3.

| № п/п | Наименование населенного пункта | Территория н.п. на 2020 г., га | Территория н.п. на 2040 г., га | Увеличение территории н.п., га | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | д. Берёзка | 31,11 | 31,11 | - |  |
| 2 | д. Берёзовка | 48,19 | 48,19 | - |  |
| 3 | д. Большая Крестовая | 58,29 | 58,29 | - |  |
| 4 | д. Белышево | 6,07 | 6,07 | - |  |
| 5 | д. Владычно | 15,82 | 15,82 | - |  |
| 6 | д. Горушка | 38,97 | 38,97 | - |  |
| 7 | д. Демидово | 19,49 | 19,49 | - |  |
| 8 | д. Демихово | 9,4 | 9,4 | - |  |
| 9 | д. Ерзовка | 18,17 | 18,17 | - |  |
| 10 | д. Жидобужи | 7,4 | 7,4 | - |  |
| 11 | д. Заозерье | 37,77 | 37,77 | - |  |
| 12 | д. Заручевье | 51,23 | 58,65 | 7,42 | Из земель сельскохозяйственного назначения |
| 13 | д. Заборка | 11,5 | 11,5 | - |  |
| 14 | д. Золотково | 18,7 | 18,7 | - |  |
| 15 | д. Иногоща | 36,64 | 36,64 | - |  |
| 16 | д. Колосово | 10,72 | 10,72 | - |  |
| 17 | д. Куракино | 42,13 | 42,13 | - |  |
| 18 | д. Лунино | 9,18 | 9,18 | - |  |
| 19 | д. Малая Крестовая | 57,86 | 57,86 | - |  |
| 20 | д. Озерки | 56,16 | 56,16 | - |  |
| 21 | д. Пабережье | 30,94 | 30,94 | - |  |
| 22 | д. Первомайский | 143,27 | 143,27 | - |  |
| 23 | д. Рассвет | 30,85 | 30,85 | - |  |
| 24 | д. Раменье | 14,4 | 14,4 | - |  |
| 25 | д. Ретеж | 18,36 | 18,36 | - |  |
| 26 | д. Селище | 62,35 | 62,35 | - |  |
| 27 | ст. Селище | 61,7 | 61,7 | - |  |
| 28 | д. Стегново | 41,29 | 62,43 | 21,14 | Из земель сельскохозяйственного назначения |
| 29 | д. Сменово | 16,73 | 16,73 | - |  |
| 30 | д. Сосницы | 6,13 | 6,13 | - |  |
| 31 | д. Сухое | 21,31 | 21,31 | - |  |
| 32 | д. Трубы | 20,43 | 20,43 | - |  |
| 33 | п. Угловка | 842,61 | 842,00 | 8,67 | Из земель сельскохозяйственного назначения |
|  |  |  |  | -9,28 | Из земель населенных пунктов в земли промыщленности |
| 34 | д. Чеканово | 12,79 | 12,79 | - |  |
| 35 | д. Чудово | 10,7 | 10,7 | - |  |
| 36 | д. Шевцово | 3,81 | 3,81 | - |  |
| 37 | д. Шегринка | 8,75 | 8,75 | - |  |
| 38 | д. Шуя | 42,89 | 42,89 | - |  |
| 39 | д. Яблонька | 13,34 | 13,34 | - |  |
| 40 | д. Языково | 6,92 | 6,92 | - |  |
| 41 | ст. Яблоновка | 29,02 | 29,02 | - |  |
| ВСЕГО: |  | 2023,39 | 2051,34 |  |  |

- Площадь территории занятой землями населенных пунктов на расчетный срок увеличится на 27,95 га и составит 2051,34 га..

- Перевод земель лесного фонда в земли иных категорий.

- В рамках настоящих изменений генплана перевод земель лесного фонда в земли иных категорий не предусматривается.

- Вместе с тем необходимо  отметить, что в соответствии с Указом  Президента РФ № 120 от 13.09.1990 г. «О создании высокоскоростной пассажирской железнодорожной магистрали Петербург-Москва» в  перспективе по территории Новгородской области  пройдет скоростная железная дорога Москва-Санкт-Петербург. Не исключена возможность прохождения магистрали через Окуловский район, в том числе и через Угловское городское поселение.  В настоящее время проводятся работы по проектированию трассы. Строительство объекта планируется в период с 2026 по 2030 год. Проект будет финансироваться из федерального бюджета, а для его строительства  выделены земли, по территории которых должна будет пройти дорога, передали РАО «ВСМ» в бессрочное пользование (912 га земли в Санкт-Петербурге и Ленинградской области, 2196 га в Новгородской области и 36,2 га в Московской области). РЖД планируют запустить высокоскоростную железнодорожную магистраль (ВСМ) Москва-Санкт-Петербург в 2026 году. Трасса может пройти через Великий Новгород. Проектирование ВСМ Москва - Санкт-Петербург может занять три года, а строительство - до пяти лет. В настоящее время трасса высокоскоростной пассажирской железнодорожной магистрали Петербург-Москва не определена. В случае если трасса пройдет через Угловское городское поселение потребуется перевод части земель поселения в категорию земель промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли для обеспечения космической  деятельности, земли обороны, безопасности и земли иного специального назначения. В этом случае перевод земель в земли промышленности будет осуществлен в порядке, предусмотренном законодательством РФ.

# 5. Мероприятия по развитию функционально-планировочной структуры

- Градостроительная организация населенных пунктов характеризуется двумя важнейшими составляющими - планировочной структурой и функциональным зонированием территорий. Данные составляющие дают наиболее полное представление о принципах размещения основных функционально-пространственных элементов населенного пункта, застроенных и открытых пространств, природно-рекреационных и урбанизированных территорий, основных планировочно-композиционных узлов и главных коммуникационно-планировочных осей.

Архитектурно-планировочная организация территории основана на четком функциональном зонировании, учете существующей капитальной застройки, а также региональных градостроительных условий (природных условий, типа застройки, национальных традиций, бытовых условий) и обеспечивает:

- рациональное использование территории путем целесообразного размещения основных групп зданий и сооружений, функционально связанных между собой;

- создание оптимальных условий для жизни, отдыха и производственной деятельности жителей города.

Генеральным планом предусматривается реконструкция и развитие города с учетом сложившихся градостроительных условий: размещение жилой, общественно-деловой и производственной зон, размещение капитальных зданий, наличие водных пространств, дорожной сети.

Исторически сложившаяся планировочная сетка улиц с городским центром сохраняется. Застройка кварталов должна производиться в соответствии с условиями зон регулирования застройки и проектом охранных зон от объектов историко-культурного значения, с сохранением свойственного р.п. Угловка природного ландшафта.

Настоящие изменения в генплан существенно не изменяют предложения генерального плана 2011 и 2017 годов по вопросу развития поселения.

Основными мероприятиями для разработки всех отраслевых разделов Генерального плана являются мероприятия по функционально-планировочной организации территории, включающие предложения по совершенствованию административно-территориального устройства, пространственному развитию поселения с учетом транспортных условий, природно-экологической ситуации и ресурсов инженерного обеспечения территории.

Зонирование территории населенных пунктов поселения  является одним из инструментов регулирования градостроительной деятельности. Функциональное зонирование базируется на выводах комплексного градостроительного анализа, учитывает имеющуюся специфику данного городского округа, сложившиеся особенности использования земель. При установлении функциональных зон учтены положения Градостроительного и Земельного кодексов Российской федерации, требования специальных нормативов и правил, касающихся зон с нормируемым режимом градостроительной деятельности.

Развитие и преобразование функциональной структуры использования территорий на основе функционального зонирования территории предполагает определенную классификацию и соответствующие параметры использования функциональных зон. Настоящими изменениями  определены следующие виды зон, которые в целом сохранены  в соответствии с ранее разработанными вариантами генплана:

- Жилая зона

- Общественно-деловая зона

- Зона инженерной и транспортной инфраструктуры

- Зона производственного использования

- Зона рекреационного назначения

- Зона сельскохозяйственного использования

- Зона специального назначения.

Определения приоритетов развития территорий поселения – одна из наиболее важных и сложных задач территориального планирования.

Основные приоритеты развития планировочной структуры были сформулированы в генпланах 2011 и 2017 годов и сохранили свою актуальность в полном объеме.

На основе комплексного анализа развития территорий поселения и учета существующих предпосылок пространственного развития в генеральном плане предложены следующие приоритеты в развитии отдельных территорий (на расчетный срок и перспективу).

1. Развитие центра поселения – р.п. Угловка, формирование центра поселения в развитый центр;

2. Освоение свободных площадок под размещение жилых территорий;

3. Упорядочение производственных зон населённых пунктов поселения - проведение мероприятий по снижению негативного воздействия от производственных объектов;

4. Формирование рекреационных территорий:

- отведение выделенных территорий под устройство рекреационных зон, устройство лесопарковой зоны на межпоселковых территориях;

-  устройство рекреационной зоны.

5. Охрана исторического наследия – разработка проектов охранных зон для объектов историко-культурного наследия, осуществление проектных мероприятий.

6. Организация коммунальных зон:

- отведение выделенных территорий под размещение коммунально-складской зоны в районе существующей производственной зоны;

7. Усовершенствование дорожно-транспортного комплекса:

- реконструкция, развитие и упорядочение улично-дорожной сети населённых пунктов Угловского городского поселения, решаемое в комплексе с архитектурно-планировочными мероприятиями, формирование транспортных связей между отдельными обособленными частями городского поселения;

-  Планомерное увеличение протяженности автодорог с твердым покрытием, совершенствование системы магистралей;

-      Развитие системы общественного транспорта:

-  Упорядочение системы автобусных маршрутов для связи с г. Окуловка, упорядочение сообщения между населенными пунктами муниципального образования.

8. Формирование сети обслуживания населения в соответствии со ступенчатой моделью обслуживания.

9. Развитие инженерной инфраструктуры и инженерной подготовки территории городского поселения:

- Реконструкция существующих сетей с заменой изношенных участков сетей водоснабжения и электрики;

- Строительство канализационных очистных сооружений, хозяйственно-бытовых стоков, сетей канализации населенных пунктов;

- Организация систем нормативного водоотведения с осваиваемых площадок;

- Перевод на природный газ населённых пунктов поселения: - постепенный охват газоснабжением всех населённых пунктов поселения.

Трансформация функционального зонирования

Территориальные ресурсы

С целью выявления территориальных ресурсов для развития Угловского городского поселения выполнен анализ территории, в процессе которого были учтены природные и экологические свойства территории, характер сложившейся планировочной структуры поселения, а также социально-экономические и прочие факторы, определяющие параметры и перспективы развития Угловского городского поселения. Учтено также,   что Постановлением  Правительства Российской Федерации  от 16 марта 2018 года № 275 «О создании  территории опережающего социально-экономического развития  Угловка» на части территории поселения установлен режим  территории опережающего социально-экономического развития (ТОСЭР).

Оценивались как непосредственно земли населенных пунктов (в пределах застройки), так и прилегающие к ним территории, находящиеся в зоне влияния, притяжения, либо в сфере интересов как р.п. Угловки, так и районного центра г. Окуловки.

Особое внимание уделено природно-экологическим и санитарно-гигиеническим, а также инженерно-геологическим условиям и ограничениям, представляющим определённые препятствия к осуществлению тех или иных функций (санитарно-защитные зоны и санитарные разрывы объектов).

Одним из основных критериев выбора площадок под строительство является относительная градостроительная ценность застроенной территории, которая выявлена путем по факторной экспертной оценки привлекательности территории поселения. Под термином «привлекательность» подразумевается комплексное состояние и ресурсный потенциал отдельных фрагментов территории, определяющий уровень их благоприятности для проживания или привлечения инвестиций.

С этой целью проделан анализ территории по ряду факторов, влияющих на параметры и направление развития поселения, в том числе: природно-экологических, санитарно-гигиенических и инженерно-строительных условий, особенностей инженерного обустройства, характера современного использования территории.

В результате оценки выбраны наиболее предпочтительные по комплексу факторов площадки, на которых возможно размещение жилой и общественной застройки, расширения производственной зоны, устройство коммунальной зоны, а также территории, пригодные для организации рекреационных зон.

Комплексный анализ выявил территории, возможных для размещения нового капитального строительства.

Из общего количества земель все - территории, в основном, свободные от застройки, но требующие в ряде случаев проведения мероприятий по инженерной подготовке территории, охране окружающей среды, инженерно-транспортному обустройству.

Территориальные ресурсы для размещения коммунально-складских предприятий определены как за счёт интенсификации использования существующих территорий, (что требует специальных дополнительных проработок), так и на свободных площадках.

На основе выбранных площадок рекомендовано территориальное развитие центра поселения, проектное функциональное зонирование и планировочная структура территории.

В основе трансформации функционального зонирования поселения лежат следующие главные предпосылки:

-  Необходимость обеспечения территории под реконструкцию и новое жилищное строительство с целью реализации национального проекта «Доступное и комфортное жилье гражданам России»;

-  Необходимость обеспечить требуемую по социальным нормативам обеспеченность учреждениями социальной сферы, а также учреждениями обслуживания, находящимися в коммерческом спектре;

-  Происходящее из основных целей территориального планирования увеличение территорий, занятых под общественно-деловые функции для размещения общественных бизнес – структур;

-  Актуальность формирования системы непрерывных зеленых насаждений общего пользования;

-  Необходимость упорядочения размещения производственных и коммунально-складских предприятий в поселении;

-  Необходимость посредством функционального зонирования территории создать основу для сбалансированного градостроительного зонирования территорий (т.е. разработки правил землепользования и застройки), в том числе с учетом требований по организации и функционированию ТОСЭР.

Планировочная организация территории

Планировочная организация территории поселения исторически складывалась под воздействием следующих факторов:

- природно-ландшафтный каркас территории – большое количество рек и ручьев.

- географическое положение – относительно близкое размещение центра поселения р.п. Угловка к центру района – г. Окуловка.

Концепция территориального развития поселения

Территориальное развитие поселения рассматривается с позиций размещения капитального строительства, как на свободных, так и на застроенных землях населённых пунктов поселения (т.е. путем дополнений к существующей застройке).

На свободных территориях в населённых пунктах поселения предусматривается один  из двух видов нового жилищного строительства – индивидуальное, с придомовыми участками, а также комплексное развитие промышленных  и коммунальных территорий, социальной, инженерной  и транспортной инфраструктуры. При этом следует принимать повышение качества среды обитания, в том числе – улучшение архитектурного облика застройки населённых пунктов, более интенсивное использование территории и, как следствие, повышение ее инвестиционной привлекательности.

Базовыми принципами планирования территории поселения являются:

- Реорганизация жилой среды, повышение её качества;

- Усиление взаимосвязи мест проживания с местами приложения труда;

- Усиление взаимосвязи между населёнными пунктами поселения;

- Максимальный учет природно-экологических и санитарно-гигиенических ограничений;

- Размещение производственных объектов преимущественно в пределах сформировавшихся производственных и коммунальных зон за счет интенсификации и упорядочения использования земельных участков, а также использование для этих целей наиболее инвестиционно-привлекательных площадок с развитой инженерной инфраструктурой.

- Развитие коммунальных и коммунально-складских территорий на площадках, отвечающих санитарно-гигиеническим требованиям и требованиям транспортной доступности.

Развитие и совершенствование функционального зонирования и планировочной структуры поселения

Генеральный план предусматривает сохранение общего характера исторически сложившейся планировочной структуры поселения и приведение отдельных ее элементов (транспортные связи, параметры застройки, развитие системы общественных центров) в соответствие с современными требованиями к организации жизненной среды населённых пунктов. Для целей планирования размещения капитального строительства на территории поселения инвестиционно - привлекательными становятся территории населенных пунктов – р.п. Угловка, д.Заручевье, д. Озерки, д.Стегново, у д.Сосницы.

Решениями генерального плана  меняются очертания границ перспективных населенных пунктов – территории населённых пунктов увеличивается за счёт земель сельхозназначения.

# 6.  Жилой фонд и территории жилой застройки.

Потребность населения  Угловского   городского поселения в   площади жилых помещений (расчетная) определена с учетом существующего жилого фонда и норматива жилищной обеспеченности на расчетный срок.

Жилищно-коммунальная сфера занимает одно из важнейших мест в социальной инфраструктуре, а жилищные условия являются важной составляющей уровня жизни населения. В этой связи обеспечение потребности населения в жилье должно быть приоритетной целью перспективного развития Угловского  городского поселения.

Основные цели жилищной политики – улучшение качества жизни, включая качество жилой среды.

В основе принимаемой строительной программы необходимо учитывать следующее: обеспечение наиболее комфортных условий проживания населения требует в современных условиях иного подхода к развитию жилых территорий населенного пункта. В основе проектных решений по формированию жилой среды заложены следующие принципы:

- полная ликвидация ветхого и аварийного жилья, морально устаревшего фонда;

-  увеличение темпов жилищного строительства.

Такой подход позволит значительно улучшить жилую среду, оптимизировать затраты на создание полноценной социальной и инженерной инфраструктуры.

Основные проектные предложения в решении жилищной проблемы и новая жилищная политика:

• ликвидация ветхого, аварийного фонда;

• наращивание темпов строительства жилья за счет всех источников финансирования, включая индивидуальное строительство;

• повышение качества и комфортности проживания, полное благоустройство домов.

Общая площадь жилищного фонда составляет по состоянию на 2018 год составила 120,1 тыс. м² общей площади, что всего на 1,2 тыс. м² по сравнению с 2010 годом. За этот же период в поселении были  введены в эксплуатацию жилые дома 6912,5 м2 общей площади жилых домов, в том числе 5973,8 м2 индивидуальных жилых домов (86,4% от общей площади). В среднем за этот период в год вводилось в эксплуатацию 768,1 м2 или около 0,2  м2  в год на жителя, что явно недостаточно для решения жилищной проблемы в поселении. По данным администрации поселения аварийное жилье в поселке Угловка составляет 6,4 тысячи м2.

Наряду с вводом в эксплуатацию новых жилых домов имел место и вывод из эксплуатации ветхого и аварийного фонда в объемах около 5,7 тысяч м². При незначительном приросте жилого фонда за рассматриваемый период в поселении заметно увеличилась средняя жилищная обеспеченность, которая в 2018 году составила 41,2 м2 общей жилой площади на одного жителя (на 01.01.2009 года  32,4 м2/чел.). Увеличение средней жилищной обеспеченности обусловлено уменьшением численности жителей в поселении и за счет весьма неблагоустроенного жилого фонда. По данным генплана 2011 и 2017 годов уровень благоустройства жилищного фонда, по имеющимся видам инженерного оборудования Угловского городского поселения  является достаточно низким.

При планировании развития жилищного фонда на расчетный срок  генпланом 2011 и 2017 годов основании Схемы Территориального планирования Новгородской области было принята средняя жилищная обеспеченность на период до 2030 года равная  49 м2/чел. Эти же данные были использованы и при разработке Программы  комплексного развития социальной инфраструктуры Угловского городского поселения Окуловского муниципального района Новгородской области на 2017 – 2021 годы и на период до 2030 года и Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Угловского городского поселения Окуловского муниципального района Новгородской области на 2017-2021 годы и на период до 2030 года. При расчете использовалась прогнозная численность населения равная 4732 человек, которая маловероятна не только к 2030 году, но и до 2039 года. Вместе с тем создание ТОСЭР «Угловка» может привести к созданию  более 600 новых рабочих мест, привлечь инвестиции в объёме 4,7 млрд. рублей.  Такое развитие позволит на расчетный срок достичь  прогнозируемой численности жителей и потребует создания жилищного фонда в объемах, предусмотренном ранее разработанным генпланом.

Потребность в жилищном фонде по этапам проектного периода представлена ниже  в таблице.

| Показатели | Единицы измерения | Расчётный срок, 2039 год |
| --- | --- | --- |
| Численность населения | чел. | 4732 |
| Проектная норма жилой обеспеченности | м2/чел | 49,0 |
| Объём жилищного фонда к концу периода | тыс. м2 | 231,9 |
| Объём нового жилищного фонда* | м2 | 111,8 |
| Фактическая обеспеченность | м2/чел | - |

Необходимо отметить, что для успешного решения такого варианта развития Угловского городского поселения  потребуется увеличение темпов жилищного строительства в поселении не менее чем в 4-5 раз по сравнению с существующими.

# 7.  Развитие культурно-бытового обслуживания населения и зон общественно-деловой застройки.

Основные цели создания полноценной комплексной системы обслуживания населения – повышение качества и максимальной комфортности проживания населения путем развития системы предоставляемых услуг и сервиса в поселении.

В новых экономических условиях вопрос рациональной организации системы культурно - бытового обслуживания должен иметь более гибкие пути решения. Состав объектов обслуживания реально определяется уровнем жизни и необходимой потребностью в них.

В условиях рыночных отношений, при организации модели сети предприятий социальной сферы устанавливаются следующие принципы:

- соответствие параметров сети обслуживания потребительской активности населения, выраженной в частоте спроса на товары, услуги и реальной посещаемостью предприятий обслуживания;

- регламентация затрат времени на посещение объектов обслуживания;

- соответствие типологии предприятий обслуживания требованиям необходимой пропускной способности, предъявляемой населением в различные по нагрузке отрезки времени;

- организация центров обслуживания на наиболее оживленных участках населенного пункта.

Развитие других отраслей будет происходить по принципу сбалансированности спроса и предложения. При этом спрос на те, или иные виды услуг будет зависеть от уровня жизни населения, который, в свою очередь, определится уровнем развития экономики региона.

К социально-нормируемым отраслям следует отнести следующие: детское дошкольное воспитание, школьное образование, внешкольное образование, здравоохранение, социальное обеспечение, в большей степени учреждения культуры и искусства, частично учреждения спорта, жилищно-коммунального хозяйства.

С учетом изменения базового прогноза численности населения Угловского городского поселения на расчетный срок был выполнен перерасчет потребности поселения в учреждениях культурно-бытового обслуживания населения. Расчет выполнен с учетом прогнозируемой численности населения – 4732 человека.

Основной задачей Угловского городского поселения в области развития социальной инфраструктуры  является сохранение и модернизация уже существующей социальной инфраструктуры, а также ее расширения с учетом перспектив развития поселения и всестороннего удовлетворения потребностей населения с учетом современных потребностей. Настоящими изменениями учтены и предложения определенные в рамках Программы развития моногорода р.п.Угловка Новгородской области  Окуловского района (на 2016-2025 г.г.) и  создания территории опережающего социально-экономического развития  Угловка, определенного  Постановлением  Правительства Российской Федерации  от 16 марта 2018 года № 275.

Первоочередными задачами являются:

В области образования:

- реконструкция детского сада в р.п. Угловка;

- плановый ремонт дошкольных и средних образовательных и внешкольных заведений;

- приобретение развивающей и учебной литературы;

- обновление, модернизация имеющейся технической базы и приобретение современных технических средств повышающих эффективность и качество образования. Внедрение информационных технологий в процесс обучения и воспитания. Компьютеризация процесса обучения.

В области здравоохранения:

- строительство здания врача общей практики в р.п. Угловка;

- плановый ремонт объектов здравоохранения;

- техническое переоснащение.

В области культуры:

- плановый ремонт объектов культуры;

- обновление, модернизация имеющейся технической базы и приобретение современных технических средств повышающих эффективность и качество культурно-массовых мероприятий.

В области спорта:

- строительство спортивной площадки;

- плановый ремонт спортивных объектов;

- оснащение спортивным инвентарем;.

- строительство крытого бассейна;

- крытого катка.

В рамках программы Комплексного развития моногорода р.п.Угловка предусмотрено проектирование и строительство торгового центра, офисного здания и 5-ти этажного жилого дома.

# 8. Оценка возможного влияния планируемых для размещения объектов местного, регионального и федерального  значения на территории муниципального образования

Оценка возможного влияния планируемых для размещения объектов местного, регионального и федерального значения осуществлена:

- с учетом существующего состояния муниципального образования (наличия свободных территорий, мощности  инженерно-технических систем и инфраструктуры, состояния экологии, возможных чрезвычайных ситуаций на территории образования и др.);

- планируемого сценария развития поселения на расчетный срок;

- влияния каждого размещаемого объекта на инфраструктуру, экологию, возможность возникновения ЧС.

Выводы

Угловское   городское  поселение располагает необходимыми свободными территориями и элементами  инженерно-технической инфраструктурой  для размещения объектов местного, регионального и федерального значения, предусмотренных для размещения на территории муниципального образования Угловского городское поселение. Размещение этих объектов на территории не приведет к изменения сложившегося строения населенного пункта, не окажет негативного воздействия на инфраструктуру и экологию   и может быть осуществлено в рамках  развития муниципального образования. Более того размещение этих объектов благоприятно скажется на развитии общественно-деловой, инженерно-технической и транспортной систем территории, так как основная часть объектов относится к объектам социально-бытового назначения (местного значения).

# 8.1. Мероприятия, утвержденные схемой территориального планирования Российской Федерации.

На территории Угловского городского поселения предусматривается выполнение мероприятий,  утвержденных Схемой территориального планирования Российской Федерации в области федерального транспорта (железнодорожного, воздушного, морского, внутреннего водного транспорта) и автомобильных дорог федерального значения, утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 19.03.2013 № 384-р.

В соответствии с государственной программой Российской Федерации «Развитие транспортной системы», утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 20.12.2017 № 1596, Схемой территориального планирования Российской Федерации в области федерального транспорта (железнодорожного, воздушного, морского, внутреннего водного транспорта) и автомобильных дорог федерального значения, утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 19.03.2013 № 384-р (далее - Схема территориального планирования), а также документацией по планировке территории объекта «Реконструкция участков автомобильной дороги М-10 «Россия» от Москвы через Тверь, Новгород до Санкт-Петербурга, предусматривается:

строительство скоростной автомобильной дороги Москва Санкт-Петербург на участке км 58 - км 684 (с последующей эксплуатацией на платной основе): 7 этап км 543 - км 646, Новгородская и Ленинградская области», утвержденной распоряжением Росавтодора от 13.05.2014 № 907-р, (размещение транспортных развязок):

- на км 403 Объекта (пересечение с автомобильной дорогой Угловка - Валдай),

- на км 444 Объекта (пересечение с автомобильной дорогой Окуловка - Крестцы).

В соответствии с Указом  Президента РФ № 120 от 13.09.1990 г. «О создании высокоскоростной пассажирской железнодорожной магистрали Петербург-Москва» в  перспективе по территории Угловского городского поселения пройдет и скоростная железная дорога Москва-Санкт-Петербург. Проект будет финансироваться из федерального бюджета, а для его строительства земли, по территории которых должна была пройти дорога, передали РАО «ВСМ» в бессрочное пользование (912 га земли в Санкт-Петербурге и Ленинградской области, 2196 га в Новгородской области и 36,2 га в Московской области). РЖД планируют запустить высокоскоростную железнодорожную магистраль (ВСМ) Москва-Санкт-Петербург в 2026 году. Трасса может пройти через Великий Новгород. Проектирование ВСМ Москва - Санкт-Петербург может занять три года, а строительство - до пяти лет.

# 8.2. Сведения о видах, назначении и наименованиях планируемых для размещения объектах регионального значения на территории муниципального образования, их основные характеристики и местоположение.

В соответствии со Схемой территориального планирования Новгородской области (утверждена Постановлением Администрации Новгородской области от 29.06.2012 года №370 (в ред. от 20.02.2015 г.№56, от 25.09.2019 № 380) на территории Угловского городского поселения планируется размещение новых объектов регионального значения.

Постановлением от  25.09.2019 № 380 «О внесении изменений в схему территориального планирования Новгородской области»  уточнены основные задачи по развитию Новгородской области на период до 2032 года.  Целями и задачами внесения изменений является   «Приведение Схемы территориального планирования Новгородской области, утвержденной постановлением Администрации Новгородской области от 29.06.2012 № 370 (в ред. постановления Правительства Новгородской области от 20.02.2015 № 56) в соответствие с действующим законодательством о градостроительной деятельности, в том числе актуализация сведений о планируемом размещении объектов регионального значения в соответствии со статьей 14 Градостроительного кодекса Российской Федерации и статьей 1-1 областного закона от 14.03.2007 № 57-ОЗ «О регулировании градостроительной деятельности на территории Новгородской области», а также зон с особыми условиями использования территории в случае, если установление таких зон требуется в связи с размещением указанных объектов.

Схема является стратегическим градостроительным документом, направленным на создание оптимальных условий территориального и социально-экономического развития Новгородской области до 2022 года (первый этап) и до 2032 года (второй этап).

«Схема направлена на решение следующих задач:

- составление перечня объектов регионального значения с их характеристиками на основе сведений, содержащихся в документах стратегического социально-экономического планирования и иных решений, в соответствии с видами объектов регионального значения, определенных областным законом);

- обоснование планируемого размещения объектов регионального значения;

- общая оценка влияния планируемого размещения объектов регионального значения на комплексное развитие соответствующей территории (на основе соответствия требований устойчивого развития территории, учета ограничений, связанных с размещением данных объектов, и сбалансированного учета 
экономических, социальных и экологических факторов, влияющих на развитие территории);

- разработка положений о территориальном планировании (с указанием сведений об объектах регионального значения, в том числе о назначении, наименовании, их основных характеристиках, их местоположении, а также характеристик зон с особыми условиями использования территорий в случае, если установление таких зон требуется в связи с размещением данных объектов) и карт планируемого размещения объектов регионального значения.»

Сведения о видах, назначении и наименованиях планируемых для размещения на территории Угловского городского поселения объектов регионального  значения, их основные характеристики и местоположение приведено в таблице 8.2.1. (в соответствии с Постановлением от 25.09.2019 №380). В столбце 1 таблицы 8.2.1. указана нумерация в соответствии с Постановлением от 25.09.2019 №380.

Таблица 8.2.1.

Перечень объектов регионального  значения, планируемых для размещения на территории Угловского городского поселения.

Транспортная инфраструктура

Проектом внесения изменений в Схему территориального планирования Новгородской области предлагается осуществить дополнительные мероприятия в области развития транспортной инфраструктуры (отредактированные мероприятия – Р; новые мероприятия – Н).

| № п/п | Назначение объекта регионального значения | Наименование объекта | Краткая характери-стика объекта, в том числе протяжен-ность (км) | Местополо-жение планируемо-го объекта | Зоны с особыми условиями использова-ния территории | Р/Н |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1. | Объекты транспорта (железнодорожного, водного, воздушного транспорта), автомобильные дороги регионального или межмуниципального значения, I этап до 2022 года |  |  |  |  |  |
| 1.2. | Автомобильные дороги регионального или межмуниципального значения |  |  |  |  |  |
| 1.2.26. | Объект капитального строительства в области дорожной деятельности | строительство обхода г.Окуловка с юго-восточной стороны (со строительством путепровода) в Окуловском муниципальном районе Новгородской области | 6,0 | Окуловский район | СЗЗ в соответствии с СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 | Р |
| 1.2.28. | Объект капитального строительства в области дорожной деятельности | строительство искусственных сооружений (путепровода) на пересечениях с автомобильными дорогами: Сухое – Березка ПК3964 + 16; Угловка – Чеканово ПК4012 + 95 в Окуловском муниципальном районе Новгородской области | определяется проектной документацией | Окуловский район | СЗЗ в соответствии с СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 | Н |

Инженерная инфраструктура

Проектом внесения изменений в Схему территориального планирования Новгородской области предлагается осуществить дополнительные мероприятия в области развития и модернизации инженерной инфраструктуры (отредактированные мероприятия – Р; новые мероприятия – Н).

| № п/п | Назначение объекта региональ-ного значения | Наименование объекта | Краткая характери-стика объекта | Местоположение планируемого объекта | Зоны с особыми условиями использова-ния территории | Р/Н |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1. | Объекты топливно-энергетического комплекса, I этап до 2022 года |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Объекты электроснабжения |  |  |  |  |  |
| 1.1.46. | Объект капитального строительства топливно-энергетического комплекса, объекты электроснабжения | реконструкция ВЛ 110 кВ ПС «Окуловка» – ПС «Угловка» | замена сечения провода марки АС 150 на АС 240 | Новгородская область | СЗЗ в соответствии с СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 | Н |
| 1.1.47. | Объект капитального строительства топливно-энергетического комплекса, объекты электроснабжения | реконструкция ВЛ 110 кВ ПС «Окуловка» – ПС «Яблоновка» | замена сечения провода марки АС 150 на АС 240 | Новгородская область | СЗЗ в соответствии с СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 | Н |
| 1.1.48. | Объект капитального строительства топливно-энергетического комплекса, объекты электроснабжения | реконструкция ВЛ 110 кВ ПС «Яблоновка» – ПС «Хмелевка» | замена сечения провода марки АС 150 на АС 240 | Новгородская область | СЗЗ в соответствии с СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 | Н |
| 1.1.49. | Объект капитального строительства топливно-энергетического комплекса, объекты электроснабжения | реконструкция ВЛ 110 кВ ПС «Угловка» – ПС «Хмелевка» | замена сечения провода марки АС 150 на АС 240 | Новгородская область | СЗЗ в соответствии с СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 | Н |
| 2. | Объекты топливно-энергетического комплекса, II этап до 2032 года |  |  |  |  |  |
| 2.2. | Объекты газоснабжения |  |  |  |  |  |
|  | Объект капитального строительства топливно-энергетического комплекса, объекты газоснабжения | строительство газопроводов-отводов, ГРС, межпоселковых газораспределительных сетей для достижения 100 % газификации области | определяется проектной документацией | Новгородская область | санитарный разрыв - в зависимости от диаметра газопровода | Н |

Промышленность, экономика

Проектом внесения изменений в Схему территориального планирования Новгородской области предлагается осуществить дополнительные мероприятия в сфере экономики (промышленности) (отредактированные мероприятия – Р; новые мероприятия – Н).

| № п/п | Назначение объекта регионального значения | Наименование объекта | Краткая характеристика объекта | Местоположение планируемого объекта | Зоны с особыми условиями использования территории | Р/Н |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1. | Объекты промышленности, I этап до 2022 года |  |  |  |  |  |
| 1.12 | Объект капитального строительства в области промышленности | строительство цементного завода | определяется проектной документацией | Окуловский район | СЗЗ в соответствии с СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 | Н |
| 1.14. | Объект капитального строительства в области промышленности | «Березовка», земельный участок в кадастровом квартале 53:12:0202008 | площадь 5,268 га | Окуловский район, Угловское городское поселение | СЗЗ в соответствии с СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 | Н |
| 2. | Объекты промышленности, II этап до 2032 года |  |  |  |  |  |
| 2.9. | Объект капитального строительства в области промышленности | строительство цементного завода | определяется проектной документацией | Окуловский район | СЗЗ в соответствии с СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 |  |

Инвестиционные площадки

| № п/п | Назначение объекта регионального значения | Наименование объекта | Краткая характери-стика объекта | Местоположение планируемого объекта | Зоны с особыми условиями использо-вания территории | Р/Н |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1. | Инвестиционные площадки для размещения сельскохозяйственного производства |  |  |  |  |  |
| 1.29. | Инвестиционная площадка | «Языково», земельный участок в кадастровом квартале 53:12:1036001 | площадь 205,7 га | Окуловский район, Угловское городское поселение, д.Языково | СЗЗ в соответствии с СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 | Н |
| 1.30. | Инвестиционная площадка | «д.Шуя, сельскохозяйственная площадка 1», земельный участок в кадастровом квартале 53:12:1045002 | площадь 100 га с возможным расширением до 113 га | Окуловский район, Угловское городское поселение, д.Шуя | СЗЗ в соответствии с СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 | Н |
| 1.31. | Инвестиционная площадка | «Земельный участок у д.Окуловка», земельные участки в кадастровых кварталах 53:12:1019001, 53:12:1019002 | площадь 80 га | Окуловский район, Угловское городское поселение | СЗЗ в соответствии с СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 | Н |
| 1.32. | Инвестиционная площадка | «д.Шуя, сельскохозяйственная площадка 2», земельный участок в кадастровом квартале 53:12:1044002 | площадь 50 га с возможнымрасширением до 60 га | Окуловский район, Угловское городское поселение, д.Шуя | СЗЗ в соответствии с СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 | Н |
| 2. | Инвестиционные площадки для размещения промышленного производства |  |  |  |  |  |
| 2.28. | Инвестиционная площадка | «Березовка», земельный участок в кадастровых кварталах 53:12:0202008, 53:12:0202011 | площадь 5 га с возможным расширением | Окуловский район, р.п.Угловка, справа от автодороги Угловка – Валдай | СЗЗ – 0,5 км | Н |
| 2.29. | Инвестиционная площадка | «Заводская-Московская», земельный участок в кадастровом квартале 53:12:0202010 | площадь 2 га | Окуловский район, р.п.Угловка, пересечение Заводской ул.и Московской ул. | СЗЗ в соответствии с СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 | Н |
| 2.34. | Инвестиционная площадка | земельный участок-1 рядом с АО «УИК» в кадастровом квартале 53:12:0804005 | площадь 17,39га | Окуловский район, р.п.Угловка(справа от дороги и от АО «УИК») | СЗЗ в соответствии с СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 | Н |
| 2.35. | Инвестиционная площадка | земельный участок-1 рядом с АО «УИК» в кадастровом квартале 53:12:0804005 | площадь 15,11га | Окуловский район, р.п.Угловка(справа от дороги и от АО «УИК») | СЗЗ в соответствии с СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 | Н |
| 2.36. | Инвестиционная площадка | «Заводская» в кадастровом квартале 53:12:0203025 | площадь 3 га с возможным расширением до 5 га | Окуловский район, р.п.Угловка, Заводская ул. | СЗЗ в соответствии с СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 | Н |
| 2.37. | Инвестиционная площадка | «Советская» в кадастровом квартале 53:12:0203020 | площадь 0,005 га | Окуловский район, р.п.Угловка, Советская ул. (в районе домов №№ 17, 19) | СЗЗ в соответствии с СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 | Н |
| 2.38. | Инвестиционная площадка | «Березовка-2» | площадь 20 га | Окуловский район, Угловское городское поселение, р.п.Угловка, слева от авто-мобильнойдороги «Угловка – Валдай» | СЗЗ в соответствии с СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 | Н |
| 2.39. | Инвестиционная площадка | «Строителей 2» в кадастровом квартале 53:12:0203001 | площадь 0,1 га | Окуловский район, р.п.Угловка, ул.Строителей | СЗЗ в соответствии с СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 | Н |
| 2.40. | Инвестиционная площадка | «ул.Зеленая» в кадастровом квартале 53:12:0203013 | площадь 1,3 га | Окуловский район, р.п.Угловка, Зеленая ул. | СЗЗ в соответствии с СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 | Н |
| 2.41. | Инвестиционная площадка | «Заводская 2» в кадастровом квартале 53:12:0203015 | площадь 0,8793 га | Окуловский район, р.п.Угловка, Заводская ул. | СЗЗ в соответствии с СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 | Н |
| 7. | Инвестиционные площадки для размещения иных инвестиционных объектов |  |  |  |  |  |
| 7.21. | Инвестиционная площадка | территория опережающего социального экономического развития «Угловка» | площадь 48132 га | Окуловский район, Угловское городское поселение | СЗЗ в соответствии с СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 | Н |

Агропромышленный комплекс

Проектом внесения изменений в Схему территориального планирования Новгородской области предлагается осуществить дополнительные мероприятия для развития агропромышленного комплекса (отредактированные мероприятия – Р; новые мероприятия – Н).

| № п/п | Назначение объекта регионального значения | Наименование объекта | Краткая характериска объекта | Местоположе-ние планируемого объекта | Зоны с особыми условиями использо-вания территории | Р/Н |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 2. | Объекты в области агропромышленного комплекса, II этап до 2032 года |  |  |  |  |  |
| 2.26. | Объект капитального строительства в области агропромышленного комплекса | строительство производственного комплекса по производству радужной форели | 5 тыс.т рыбы в год | Окуловский район, р.п.Угловка | СЗЗ в соответствии с СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 | Н |
| 2.27. | Объект капитального строительства в области агропромышленного комплекса | строительство оптово-логистического центра картофеля и овощей | определяется проектной документацией | Окуловский район,д.Шуя | СЗЗ в соответствии с СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 | Н |

Список объектов культурного наследия, для которых границы территорий утверждены**
(предоставлен Инспекцией государственной охраны культурного наследия Новгородской области)

| № п/п | Наименование объекта культурного наследия | Датировка | Адрес местонахождения объекта | Границы территории |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 220 | Одиночная могила летчика Минина, погибшего в воздушном бою с немецко-фашистскими захватчиками в 1942 году | 1942 г. | Окуловский район, д. Селище, гражданское кладбище | № 731 от 03.10.2017 |
| 221 | Братская могила 2 воинов Советской Армии, погибших в период Великой Отечественной войны 1941-1945 гг. | 1941 - 1945 гг. | Окуловский район, р.п. Угловка (восточная окраина, старое кладбище) | № 624 от 01.09.2017 |

Объекты в области предупреждения чрезвычайных ситуаций межмуниципального и регионального характера, стихийных бедствий, эпидемий и ликвидации их последствий

Мероприятия, предложенные проектом внесения изменений в Схему территориального планирования Новгородской области, по снижению рисков возникновения чрезвычайных ситуаций на территории области (отредактированные мероприятия – Р; новые мероприятия – Н):

| № п/п | Назначение объекта регионального значения | Наименование объекта | Краткая характеристика объекта | Местоположение планируемого объекта |  | Зоны с особыми условиями использования территории | Р/Н |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  | 6 | 7 |
| 2. | Объекты в области предупреждения чрезвычайных ситуаций межмуниципального и регионального характера, стихийных бедствий, эпидемий и ликвидации их последствий II этап до 2032 года |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Объект капитального строительства в области предупреждения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, стихийных бедствий, эпидемий и ликвидации их последствий | капитальный ремонт пожарных депо | определяется проектной документацией | Окуловский район, р.п.Кулотино, ПЧ-32,р.п.Угловка, ПЧ-33; | СЗЗ в соответствии с СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 |  | Н |

# 8.3. Перечень объектов местного значения, планируемых для размещения на территориях муниципального образования в рамках муниципальных программ Угловского городского поселения Окуловского муниципального района

Сведения о видах, назначении и наименованиях планируемых для размещения на территории муниципального района объектов местного (районного) значения их основные характеристики и местоположение приведено в таблице 8.3.1.

Таблица 8.3.1.

Перечень объектов местного (районного) значения, планируемых для размещения на территориях Угловского городского поселения.

| № п/п | Мероприятия | Месторасположение | Сроки исполнения | Документ, определяющий мероприятие |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Объекты производственной инфраструктуры и сельскохозяйственного производства |  |  |  |  |  |  |
| 1* | Модернизация завода по производству реагентов ЭЭУК (ООО «Окуловский химический завод») | Угловское городское поселение, р.п.Угловка | 2018-2021 | Программа развития моногорода р.п.Угловка Новгородской области Окуловского района (на 2016-2025 г.г.) |  |  |
| 2* | Модернизация оборудования по производству пластиковой тары (ООО «АвтоХимСтандарт») | Угловское городское поселение, р.п.Угловка | 2017-2019 | Программа развития моногорода р.п.Угловка Новгородской области Окуловского района (на 2016-2025 г.г.) |  |  |
| 3* | Строительство завода по производству фармацевтической продукции (ООО «МРАБ») | Угловское городское поселение, р.п.Угловка | 2017-2018 | Программа развития моногорода р.п.Угловка Новгородской области Окуловского района (на 2016-2025 г.г.) |  |  |
| 4* | Модернизация завода по производству парфюмерно-косметической продукции (ООО «Валдайская косметика») | Угловское городское поселение, р.п.Угловка | 2016-2018 | Программа развития моногорода р.п.Угловка Новгородской области Окуловского района (на 2016-2025 г.г.) |  |  |
| 5* | Строительство завода по производству этилацетата (ООО «ХИМАБСОЛЮТ») | Угловское городское поселение, р.п.Угловка | 2018-2022 | Программа развития моногорода р.п.Угловка Новгородской области Окуловского района (на 2016-2025 г.г.) |  |  |
| 6* | Строительство завода по производству автохимии (ООО «Угловский комбинат бытовой химии») | Угловское городское поселение, р.п.Угловка | 2017-2021 | Программа развития моногорода р.п.Угловка Новгородской области Окуловского района (на 2016-2025 г.г.) |  |  |
| 7* | Строительство производственного комплекса для товарного выращивания и переработки радужной форели (АИИ Капитал) | Угловское городское поселение, р.п.Угловка | 2017-2019 | Программа развития моногорода р.п.Угловка Новгородской области Окуловского района (на 2016-2025 г.г.) |  |  |
| 8* | Строительство тепличного комплекса по выращиванию роз (ООО «Лантас») | Угловское городское поселение, р.п.Угловка | Срок уточняется | Программа развития моногорода р.п.Угловка Новгородской области Окуловского района (на 2016-2025 г.г.) |  |  |
| Жилищное строительство |  |  |  |  |  |  |
| 9 | Строительство 5-ти- этажного жилого дом, площадь 4000 м2 | Угловское городское поселение, р.п.Угловка | 2019 - 2025 г. | Программа развития моногорода р.п.Угловка Новгородской области Окуловского района (на 2016-2025 г.г.) |  |  |
| 10. | Расселение из аварийного жилого фонда – 119 человек, 2597,22 м2 | Угловское городское поселение | 2019 -2021 г. | Муниципальная программа «Переселение граждан, проживающих на территории Угловского городского поселения, из аварийного жилищного фонда в 2019-2021 годах» |  |  |
| 11 | строительство торгового центра, | Угловское городское поселение | 2018-2025 | Программа развития моногорода р.п.Угловка Новгородской области Окуловского района (на 2016 |  |  |
| 12 | Строительство офисного здания | Угловское городское поселение | 2018-2025 | Программа развития моногорода р.п.Угловка Новгородской области Окуловского района (на 2016 |  |  |
| Совершенствования организации дорожного движения транспорта и пешеходов |  |  |  |  |  |  |
| 13 | Установка элементов транспортной навигации | Угловское городское поселение | 2021-2030 гг. | Программа комплексного развития транспортной инфраструктуры Угловского городского поселения Окуловского муниципального района Новгородской области на 2017-2021 годы и на период до 2030 года |  |  |
| 14 | Реконструкция существующих остановочных площадок и павильонов – 18 ед. | Угловское городское поселение | 2022-2030 гг. | Программа комплексного развития транспортной инфраструктуры Угловского городского поселения |  |  |
| 15 | Мероприятия по развитию инфраструктуры пешеходного и велосипедного передвижения: - Установка ограждений - Обустройство пешеходных переходов - Проект-изыскательные работы на строительство тротуаров - Строительство тротуаров - Обустройство мест хранения велосипедов | Угловское городское поселение | 2022-2030 гг. | Программа комплексного развития транспортной инфраструктуры Угловского городского поселения |  |  |
| 16 | Мероприятия по развитию сети дорог Угловского городского поселения: - Планомерное увеличение протяженности автодорог с твердым покрытием - Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения - Капитальный ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения - Приведение в нормативное состояние автомобильных дорог общего пользования местного значения - Проведение работ по изготовлению межевых и технических планов на автомобильные дороги общего пользования местного значения в границах населенных пунктов - Проведение работ по паспортизации автомобильных дорог общего пользования местного значения - Повышение уровня благоустройства улично-дорожной сети населенных пунктов Угловского городского поселения, путем реализации мероприятий по реконструкции существующих улиц и дорог | Угловское городское поселение | 2022-2030 2018-2021 гг 2018-2021 гг 2019-2021 гг. 2019-2021 гг. 2019-2021 гг 2022-2030 | Программа комплексного развития транспортной инфраструктуры Угловского городского поселения |  |  |
| 17 | Комплексные мероприятия по организации дорожного движения, в том числе мероприятия по повышению безопасности дорожного движения, снижению перегруженности дорог и (или) их участков - Установка и реконструкция отбойников - Установка новых дорожных знаков - Нанесение дорожной разметки | Угловское городское поселение | 2018-2030 гг. | Программа комплексного развития транспортной инфраструктуры Угловского городского поселения |  |  |
| Объекты социальной инфраструктуры |  |  |  |  |  | Угловское городское поселение |
| В сфере образования |  |  |  |  |  |  |
| 18 | Сохранение существующей системы учреждений образования | Угловское городское поселение | 2019-2039 гг. | Генплан 2011 и 2017 г. Программа комплексного развития социальной инфраструктуры Угловского городского поселения |  |  |
| 19 | реконструкция детского сада в р.п. Угловка | р.п.Угловка | 2020 г. | Программа комплексного развития социальной инфраструктуры Угловского городского поселения |  |  |
| 20 | плановый ремонт дошкольных и средних образовательных заведений; | Угловское городское поселение | 2022-2030 гг | Программа комплексного развития социальной инфраструктуры Угловского городского поселения |  |  |
| 21 | Внедрение информационных технологий в процесс обучения и воспитания. Компьютеризация процесса обучения. | Угловское городское поселение | 2021-2025 гг. | Программа комплексного развития социальной инфраструктуры Угловского городского поселения |  |  |
|  | В сфере физической культуры и спорта |  |  |  |  |  |
| 22 | Проектирование и строительство спортивных объектов: - спортивной площадки, - бассейна, - крытого катка. | Угловское городское поселение, р.п.Угловка |  | Программа развития моногорода р.п.Угловка Новгородской области Окуловского района (на 2016-2025 г.г.) |  |  |
| 23 | Строительство спортивной площадки; плановый ремонт спортивных объектов; оснащение спортивным инвентарем. | Угловское городское поселение | 2022-2030 гг. | Программа комплексного развития социальной инфраструктуры Угловского городского поселения Окуловского муниципального района Новгородской области на 2017-2021 годы и на период до 2030 года |  |  |
| В сфере культуры |  |  |  |  |  |  |
| 24 | - плановый ремонт объектов культуры; - обновление, модернизация имеющейся технической базы и приобретение современных технических средств повышающих эффективность и качество культурно-массовых мероприятий. | Угловское городское поселение | 2022-2030 гг. | Программа комплексного развития социальной инфраструктуры Угловского городского поселения |  |  |
| 25 | Сохранение здания клуба с увеличением количества мест; | Угловское городское поселение | 2020-2030 гг. | Программа комплексного развития социальной инфраструктуры Угловского городского поселения |  |  |
| В сфере здравоохранения |  |  |  |  |  |  |
| 26 | Строительство здания врача общей практики в р.п. Угловка; - плановый ремонт объектов здравоохранения; - техническое переоснащение | Угловское городское поселение | 2018 г. 2022-2030 гг. 2022-2030 гг. | Программа комплексного развития социальной инфраструктуры Угловского городского поселения |  |  |
| Инженерная инфраструктура |  |  |  |  |  |  |
| Газоснабжение |  |  |  |  |  |  |
| 27 | разработка электронной перспективной схемы газоснабжения Угловского городского поселения. | Угловское городское поселение | 2022 г. | Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Угловского городского поселения Окуловского муниципального района Новгородской области на 2017-2021 годы и на период до 2030 года |  |  |
| 28 | - Поэтапная реконструкция существующих головных объектов централизованной системы газоснабжения. - Поэтапная реконструкция существующих сетей и замена изношенных участков сети. | Угловское городское поселение | 2021-2030 гг. 2022-2030 гг | Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Угловского городского поселения |  |  |
| 29 | - расширение строительства межпоселковых сетей природного газа. Прокладка газопроводов по территории поселения до ГРП и ГРУ котельных предполагается среднего давления (0,3 МПа); - подключение к природному газу новых котельных для теплоснабжения соцкультбыта и коммунального хозяйства, котельных инвестиционных площадок, перевод существующих котельных, использующих твердое топливо, на газовое топливо (где это целесообразно). | Угловское городское поселение | 2021-2030 гг. | Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Угловского городского поселения |  |  |
| Электроснабжение |  |  |  |  |  |  |
| 30 | - разработка электронной перспективной схемы электроснабжения Угловского городского поселения. | Угловское городское поселение | 2025 г. | Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Угловского городского поселения |  |  |
| 31 | - поэтапная замена или реконструкция трансформаторных подстанций, выработавших свой ресурс. | Угловское городское поселение | 2022-2030 гг. | Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Угловского городского поселения |  |  |
| 32 | - реконструкция участков линий электропередачи, выработавших срок эксплуатации. | Угловское городское поселение | 2022-2030 гг. | Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Угловского городского поселения |  |  |
| Теплоснабжение |  |  |  |  |  |  |
| 33 | - реконструкция угольной котельной №11 в д. Озерки, с переводом на использование в качестве основного источника топлива – природный газ; - установка блок-модульной котельной мощностью 12 МВт, вместо существующей котельной №27 в р.п. Угловка; - замена 1-го котла в котельной №13 в р.п. Угловка. | д.Озерки, р.п.Угловка | 2019-2021 | Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Угловского городского поселения |  |  |
| 34 | - перекладка тепловых сетей на новые в ППУ изоляции от котельной №27 р.п. Угловка, ул. Центральная, д. 7; поэтапная замена сетей теплоснабжения, выработавших свой ресурс | Угловское городское поселение, р.п.Угловка | 2022-2030 гг. | Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Угловского городского поселения |  |  |
| 35 | - прокладка новых сетей теплоснабжения для подключения к системе теплоснабжения к торговому центру (р.п. Угловка, ул. Центральная, з.у. 4а; Кадастровый номер з.у. – 53:12:0203018:15) к котельной №27, ул. Центральная. | р.п.Угловка | До 2021 | Схема теплоснабжения Угловского городского поселения на 2017-2030 года «утверждена постановлением Администрации Угловского городского поселения от 26.08.2019 № 369) |  |  |
| 36 | Техническое перевооружение и реконструкция по мере износа, либо неисправного состояния основного и вспомогательного оборудования в процессе эксплуатации котельных №11,№13, №16, №27 | Угловское городское поселение, р.п.Угловка, д. Озерки | 2020-2030 | Схема теплоснабжения Угловского городского поселения на 2017-2030 года |  |  |
| Водоснабжение и водоотведение |  |  |  |  |  |  |
| 37 | - разработка проекта зон санитарной охраны источников питьевого назначения и водопроводов хозяйственно-питьевого назначения в соответствие с СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения». | Угловское городское поселение | 2020 г. | Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Угловского городского поселения |  |  |
| 38 | - капитальный ремонт артезианской скважины или бурение новой скважины на ул. Зелёная р.п. Угловка производительностью 100 м3/сут (диаметр обсадной трубы 400 мм); - капитальный ремонт существующих глубоководных скважин, которые на данный момент находятся в аварийном состоянии с заменой технологического оборудования и ремонтом оголовка, выполнить ряд мероприятий: демонтаж насоса и обсадных труб. Прокачка эрлифтом в течение двух суток; - установка станции обезжелезивания на артезианских скважинах (р.п. Угловка - ул. Сенная 3-69, ул. Мира 6-64, ул. Заводская 4-64, ул. Зеленая 1206, 1207, П-4; д. Озерки 2011; д. Стегново 1104, д. Селищи 2242; д. Березовка 1788; д. Заручевье 1793); - обустройство и привидение зон санитарной охраны источников питьевого назначения в соответствие с СанПиН 2.1.4.1110-02; промывка и дезинфекция накопительных резервуаров питьевой воды. | Угловское городское поселение, р.п.Угловка, д. Озерки, д. Стегново, д.Селищи, д. Березовка, д. Заручевье | 2018-2030 гг. | Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Угловского городского поселения |  |  |
| 39 | - строительство водопроводной сети протяженностью 300 м, диаметром 100 мм от скважины № 1104 до частных домов; - перекладка водопроводных сетей частного сектора р.п. Угловка; - поэтапная реконструкция существующих сетей и замена изношенных участков сети. Водопроводную сеть необходимо планировать на перспективу диаметром 63-110 мм. из полиэтиленовых труб ПЭ 100 SDR17 ГОСТ 18599-2001. На сетях предусматривается устройство колодцев из сборных ж/б элементов по ТПР 901-09-11.84 для установки в них пожарных гидрантов с радиусом действия 100-150 м (в р.п. Угловка и на инвестиционных площадках №№ 9,13,31,32) и отключающей арматуры; - промывка и дезинфекция водопроводных сетей; - обустройство и приведение зон санитарной охраны водопроводов хозяйственно-питьевого назначения в соответствие с СанПиН 2.1.4.1110-02. | Угловское городское поселение, р.п.Угловка | 2018-2030 гг. . | Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Угловского городского поселения |  |  |
| 40 | - капитальный ремонт или новое строительство очистных сооружений, мощностью 1200 м3/сут в р.п. Угловка; - введение в эксплуатацию канализационной насосной станции №2 в р.п. Угловка. | Угловское городское поселение | 2022-2030 гг. | Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Угловского городского поселения |  |  |
| 41 | - перекладка канализационной сети протяженностью 540 м; - строительство на самотечной канализационной сети смотровых колодцев - 10 шт. в д. Озерки; - поэтапная реконструкция существующих сетей и замена изношенных участков сети. | Угловское городское поселение | 2021-2030 гг. | Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Угловского городского поселения |  |  |
| сбор и утилизацию (захоронение) ТКО, КГО и других отходов |  |  |  |  |  |  |
| 42 | разработка перспективных схем обращения с отходами на территории Угловского городского поселения. | Угловское городское поселение | 2020-2021 гг. | Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Угловского городского поселения |  |  |
| 43 | - ликвидация стихийных свалок на территории городского поселения; - рекультивация земель, захламленных стихийными свалками на территории поселения; - приобретение 4 мусоровозов марки КО-440-3 для организации вывоза мусора с территории населенных пунктов. | Угловское городское поселение | 2017-2030 гг. | Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Угловского городского поселения |  |  |
| 42 | формирование экологической культуры населения через систему экологического образования, просвещения, СМИ. | Угловское городское поселение | 2017-2030 гг. | Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Угловского городского поселения |  |  |
| Объекты в рамках Концепции и плана мероприятий по созданию особой экономической зоны туристско-рекреационного типа на территории Окуловского муниципального района |  |  |  |  |  |  |
| 43 | Обустройство 8 площадок для отдыха со стоянкой автомобилей | Окуловский район, вдоль новой скоростной автомобильной дороги М-11, Москва-Санкт-Петербург, на 404, 418, 437, 462 и 473 км | 2018-2020 | Распоряжение Правительства Новгородской области от 14.01.2014 №2-рг |  |  |
| 44 | Скоростная автодорога М-11 с объектами придорожной инфраструктуры, коллективными средствами размещения, объекты питания, автозаправочные станции и технического обслуживания автомобилей, медучреждения, с 2 транспортными развязками на территории Окуловского района: - 403 км: Долгие Бороды-Угловка; - 443 км: Крестцы-Окуловка-Боровичи | Окуловский район | 2018 | Распоряжение Правительства Новгородской области от 14.01.2014 №2-рг |  |  |

# 8.4. Функциональное зонирование территории населенных пунктов.

Зонирование территории является одним из основных инструментов регулирования градостроительной деятельности. Зонирование ставит рамочные условия использования территории, обязательные для всех участников градостроительной деятельности, в части функциональной принадлежности, параметров застройки (этажность, плотность и др.), ландшафтной организации территории.

Разработанное в составе Генерального плана функциональное зонирование учитывает:

- результаты комплексного градостроительного анализа территории

- историко-культурную и планировочную специфику населенного пункта

- сложившиеся особенности использования территории.

При установлении территориальных зон учтены положения Градостроительного и Земельного кодексов Российской Федерации, Федерального Закона РФ от 25 июня 2002 г. № 73-ФЗ, требования специальных нормативов и правил, касающиеся зон с нормируемым режимом градостроительной деятельности.

Перечень функциональных зон, отраженных на основном чертеже Генерального плана не претерпел изменений по сравнению с генпланом 2011 и 2017 года.

# 8.5. Характеристики зон с  особыми условиями использования территорий

Сведения о зонах с особыми условиями использования территорий, установление которых требуется в связи с планируемым размещением на территориях поселения местного значения поселения в таблице 8.5.1.

Таблица 8.5.1.

Сведения о зонах с особыми условиями использования территорий, установление которых требуется в связи с планируемым размещением объектов местного значения

| Наименование объекта | Зона с особыми условиями | Параметры зоны | Функциональная зона |
| --- | --- | --- | --- |
| Канализационных очистных сооружений | Санитарно-защитная зона | 150 м, 200 м, 400м | производственного использования |
| Полигонов твердых бытовых отходов | Санитарно-защитная зона | 500 м | Специального назначения |
| Кладбищ | Санитарно-защитная зона | 50 м, 300 м | Специального назначения |
| Котельных | Санитарно-защитная зона | 300 м для котельной мощностью более 200 Гкал | производственного использования |
| Линии электропередач ВЛ-35 кВ, ВЛ-110кВ, 220кВ | охранные зоны | 15м, 20 м, 25 м | инженерной и транспортной инфраструктуры |
| Линий и сооружений связи | Охранные зоны | Согласно Правилам охраны линий и сооружений связи РФ, утвержденным постановлением Правительства РФ от 09 июня 1995 года №578 | инженерной и транспортной инфраструктуры |
| Промышленные предприятия | санитарно-защитная зона | Согласно пункту 2.12. СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 50, 100, 300, 500 и 1000 м | производственного использования |

# 9. Инженерное обеспечение и благоустройство территории.

Основным достоянием современных поселений является наличие инженерной инфраструктуры и возможности ее использования. В основе анализа инженерного обустройства территории Угловского   городского  поселения положен фактор наличия систем теплоснабжения, водоснабжения, электроснабжения и оснащения участков территории соответствующими инженерными сетями. При этом рассматривались прежде всего территории жилой и общественно-деловой застройки, а также прилегающие участки, промышленные зоны, промышленные площадки (предприятия).  Генеральным планом 2011 и 2017 года предусмотрено развитие всех видов инженерного обеспечения населенных пунктов Окуловского городского  поселения.  В рамках данных изменений предусмотрено изменение  объемов оказания населению услуг по инженерному обеспечению потребностей населения в первую очередь по развиваемым населенных пунктам поселения.   Уточнение ряда аспектов развития инженерной инфраструктуры Угловского  городского  поселения было осуществлено в рамках Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Угловского городского поселения Окуловского муниципального района Новгородской области на 2017-2021 годы и на период до 2030 года  и муниципальной программы «Формирование современной городской среды на территории Угловского городского поселения на 2018-2024 годы».

В рамках данных изменений предусмотрено уточнение основных  объемов оказания населению услуг по инженерному обеспечению потребностей жителей поселения. Необходимость пересмотра раздела инженерное обеспечение и благоустройство территории в рамках настоящего изменения обусловлено изменениями, вносимыми в планировочные решения по р.п.Угловка. Основные мероприятия в рамках развития инженерной инфраструктуры нашли отражение выше в таблице 8.3.1.

# 10. Охрана окружающей среды

Экологическая обстановка на территории Угловского  городского поселения принципиально не изменилась по сравнению с ситуацией подробно описанной в генеральном плане 2011 и 2017 года.

# 11. Перечень и характеристика факторов риска возникновения  чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера

На территории Угловского городского поселения имеют место опасности и угрозы различного характера, которые обуславливают необходимость принятия мер по защите от них населения и территорий.

Планирование и реализация этих мер по защите населения и территорий требуют, прежде всего, выявления этих опасностей и угроз, их характера, степени риска для конкретных территорий, что позволит сконцентрировать усилия на наиболее опасных направлениях.

На территорию Угловского городского поселения  разработан паспорт безопасности.

Мероприятия по инженерной подготовке и защите территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера  предусмотреть в соответствии с генеральным планом 2011 и 2017 года.

# 12. Заключение

- Настоящие изменения  генерального плана Угловского городского  поселения развивают и конкретизируют в современных экономических и правовых условиях градостроительную концепцию развития муниципального образования. Проектом изменений генерального плана предусматривается дальнейшее развитие Угловского городского  поселения. Изменения затрагивают все поселение в целом с учетом уточнения границ в рамках Областного закона Новгородской области от 06.11.2018 года № 325 – ОЗ. При этом границы территорий муниципальных образований, входящих в состав территории Окуловского муниципального района Новгородской области (в том числе и Угловского городского поселения), установлены согласно геодезическим данным и сведениям, внесенным в Единый государственный реестр недвижимости, картам (схемам) и описанию границ муниципальных образований. Кроме того с учетом пополнения  данных кадастрового учета земель Угловского городского  поселения проведено уточнение распределения земель поселения по категориям, а также площадям территорий населенных пунктов, что позволило более четко зафиксировать координаты населенных пунктов, что нашло отражение в том 3 настоящего генплана «Сведения о границах населенных пунктов, входящих в состав поселения».

Настоящими изменениями пересмотрен  базовый прогноз численности населения с учетом негативных тенденций в вопросах демографии на территории Угловского городского поселения и Окуловского  муниципального района. Настоящими изменениями прогнозируется уменьшение численности жителей поселения на расчетный срок.

Констатированы негативные тенденции в развитии поселения с учетом проблем на градообразующих предприятиях и рассмотрены предложения по оптимизации развития поселения с учетом на территории поселения территории опережающего социально-экономического развития  (согласно Постановлением  Правительства Российской Федерации  от 16 марта 2018 года № 275 «О создании  территории опережающего социально-экономического развития  Угловка».   Создание территории опережающего социально-экономического развития (ТОСЭР) установливает  особый правовой режим осуществления предпринимательской и иной деятельности в целях формирования благоприятных условий для привлечения инвестиций, обеспечения ускоренного социально-экономического развития и создания комфортных условий для обеспечения жизнедеятельности населения.

Изменениями учтены предложения принятых за последние годы Схемами терпланирования Новгородской области и Окуловского  района, а также программ различного уровня (от федеральных до муниципальных) относящихся к развитию Угловского городского поселения.  Решения измененного генерального плана направлены на обеспечение безопасного устойчивого развития территории муниципального образования, на повышение качества жизни населения посредством реализации предусмотренных мероприятий по развитию социальной, транспортной, коммунальной инфраструктур, улучшения экологической ситуации.

Генеральный план после его принятия станет основным документом, регулирующим целевое использования земель Угловского городского поселения в интересах населения, государственных и общественных потребностей и основой для дальнейших работ по планировке территорий, разработке схем развития систем инженерного обеспечения, транспортной и социальной инфраструктур.