Содержание

Общая часть

- Эколого-градостроительная ситуация, природно-климатические условия и существующее использование территории. Анализ существующей градостроительной ситуации.

- Градостроительное обоснование архитектурно - планировочных решений и объемно-пространственных решений проекта.

- Организация транспортного обслуживания.

- Озеленение и благоустройство открытых пространств публичных территорий.

- Положение об очередности планируемого развития территории

- Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности.

- Мероприятия по защите территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера

- Охрана окружающей среды

- Основные технико-экономические показатели проекта планировки

10.  Приложения:

10.1     Постановление Администрации Угловского городского поселения, Новгородской области «О подготовке проекта планировки совмещенного с проектом межевания для объектов инфраструктуры, в монопрофильном муниципальном образовании Угловское городское поселение, Новгородской области, на земельных участках с кадастровыми номерами 53:12:0000000:4392, 53:12:0202007:29, 53:12:0202007:36, 53:12:0202007:37, и части территории, расположенных в кадастровых кварталах: 53:12:0202006; 53:12:0202007; 53:12:0202008; 53:12:0202009; 53:12:02020010; 53:12:0202011; 53:12:0202016; 53:12:0203001; 53:12:0203018; 53:12:0203020; 53:12:0203021; 53:12:0203025;  53:12:0203001; 53:12:0804002; 53:12:0804005; 53:12:0804006; 53:12:0804007;»

от 31.08.2018 № 45/1

10.2     Градостроительное задание на выполнение по подготовке документации по планировке территории- « проекта планировки территории совмещенный с  проектом межевания  для объектов инфраструктуры, в монопрофильном муниципальном образовании Угловское городское поселение, Новгородской области, на земельных участках с кадастровыми номерами 53:12:0000000:4392, 53:12:0202007:29, 53:12:0202007:36, 53:12:0202007:37, и части территории, расположенных в кадастровых кварталах: 53:12:0202006; 53:12:0202007; 53:12:0202008; 53:12:0202009; 53:12:02020010; 53:12:0202011; 53:12:0202016; 53:12:0203001; 53:12:0203018; 53:12:0203020; 53:12:0203021; 53:12:0203025;  53:12:0203001; 53:12:0804002; 53:12:0804005; 53:12:0804006; 53:12:0804007;»

от 17.09.2018 № 488

Авторский коллектив проекта:

« проекта планировки территории совмещенный с  проектом межевания  для объектов инфраструктуры, в монопрофильном муниципальном образовании Угловское городское поселение, Новгородской области, на земельных участках с кадастровыми номерами 53:12:0000000:4392, 53:12:0202007:29,  и части территории расположенных в кадастровых кварталах: 53:12:0804005:34;  53:12:0202006; 53:12:0202008; 53:12:0203018; 53:12:0804007;

| Разделы проекта, специальности | Ф.И.О. |
| --- | --- |
| Архитектурная часть: Главный инженер проекта Главный архитектор проекта архитектор | Винокурова Н.Л. Варламова М.В. Пахомова А.А. |

Проект соответствует действующему законодательству РФ в области градостроительной деятельности, правилам и нормам градостроительного проектирования.

Главный архитектор проекта ……………………….. (Варламова М.В.)

Общая часть.

Проект планировки совмещенный с проектом межевания территории для размещения объектов инфраструктуры, в монопрофильном муниципальном образовании Угловское городское поселение, Новгородской области,  выполнен в соответствии с градостроительным заданием на проектирование от 24.10.2018 №015030001841800018 а также:

-   исходными данными;

- Генеральным планом Угловского городского поселения, Окуловского района,        Новгородской области, утвержденного решением Совета депутатов Угловского городского поселения от 30.12.2011г. №74;

- Правилами землепользования и застройки Угловского городского поселения   Окуловского района, Новгородской области, утвержденного решением Совета депутатов Угловского городского поселения от 30.12.2011г. №75;

-   Решение Совета депутатов Угловского городского поселения от 13.04.2016г. №43 « Об утверждении местных нормативов градостроительного проектирования Угловского городского поселения;

Инженерно - геодезическими  изысканиями  выполненными ООО «Норма» в  2018году;

### 1. Эколого-градостроительная ситуация, природно-климатические условия и существующее использование территории. Анализ существующей градостроительной ситуации.

Территория отведенная для планировки территории, расположена в п. Угловка, Угловское городское поселение, Окуловского муниципального района, Новгородской области.

- Проектируемая территория  располагается в северо-западной части п. Угловка. Часть  находится на землях населенного пункта, часть на землях сельскохозяйственного назначения  Угловского городского поселения. В границы  проектирования  входят  земельные участки с кадастровыми номерами 53:12:0000000:4392, 53:12:0202007:29,  и части территории расположенных в кадастровых кварталах: 53:12:0804005:34;  53:12:0202006; 53:12:0202008; 53:12:0203018; 53:12:0804007;

Климат на территории Угловского городского поселения , умеренный, характеризуется относительно теплым летом и продолжительный, с частыми оттепелями зимой.

Средняя температура самого теплого месяца июля +16.9 °С, а самого холодного – января- - 9.6°С.

Устойчивый снежный покров устанавливается в конце ноября- начале декабря и держится до первых чисел апреля, в среднем 115-140 дней. Высота снежного покрова наибольшая за зиму – средняя 43 см., максимальная 66 см., минимальная 21 см.

Общее количество выпадаемых атмосферных осадков в среднем составляет 650 мм в год, в том числе в вегетационный период 280-310 мм. Количество выпадаемых осадков превышает количество испарения, что обуславливает достаточное увлажнение почвы

- Территория расположена во II В климатическом районе. Господствующие ветры юго-западные. Средняя скорость ветра 5-6 м/сек. Вес снегового покрова 126 кгс/м2. Ветровое давление  23 кгс/м2. Нормативная глубина промерзания грунта 1.28м. Относительная влажность воздуха 85 %. Зона влажности нормальная. Расчетная температура наружного воздуха - минус 27С.

Уровнь грунтовых вод на период изысканий (декабрь 2018 года) установлены на глубине 0,5 – 0,8 м от дневной поверхности. Среднегодовые уровни грунтовых вод – 0,8 – 1,0 м, минимальные – 2,0 – 2,5 м.

Подземные воды неагрессивные по отношению к бетону марки W4 и к арматуре железобетонных конструкций.

В геоморфологическом отношении район  п. Угловка расположен в пределах зоны краевых ледниковых образований с холмистым рельефом.

В геологическом строении п. Угловка принимают участие отложения нижнего карбона, перекрытые верхнечетвертичными ледниковыми отложениями.

Отложения нижнего карбона представлены в данном районе турнейским и визейским ярусами. Верхняя часть визейского яруса представляет собой известняковую толщу, известняк светло-серый микрокристаллический средней прочности трещиноватый. В районе п. Угловка известняки вскрыты на глубине 6,0-7,0 м.

Карбоновые отложения перекрыты толщей четверичных отложений. В районе п. Угловка четвертичные отложения представлены моренными суглинками с галькой и гравием, с редкими маломощными прослоями песка. Мощность отложений 5,0-6,0 м.

Гидрогеологические условия площадки характеризуется наличием вод спорадического распространения, приуроченные к маломощным прослоям песков пылеватых в толще моренных суглинков. Водоприток из этих прослоев очень мал.

Характеристика водозабора п. Угловка – визейско - серпуховский водоносный горизонт. Кровля  горизонта была встречена на глубине 16.7м, при этом вышележащая толща известняков мощностью 11.0 м сдренирована, мощность карбонатной толщи составляет порядка 49,0м.  Уровенный  режим горизонта характеризуется естественными сезонными колебаниями с амплитудой до 3,6м.  В проектируемом  районе отмечается площадь интенсивного развития карста, что существенно увеличивает перспективность  для организации требуемого водозабора.

Заболоченность, затопляемость и другие отрицательные физико-геологические явления отсутствуют.

Особые природно-климатические условия для земельных участков, предоставляемого для размещения  объектов инфраструктуры  –  отсутствуют.

На момент проектирования в границах проекта территория используется в основном под земли - сельскохозяйственного назначения, частично под - дорогу местного значения (продолжение ул. Московской) и сеть хозбытовой  канализации;

Границы проекта планировки пересекает магистральный газопровод с полосой отвода-50 метров и охранной зоной – 150м.

Территория  в границах проекта свободна от застройки.

На проектируемом участке проекта планировки, границы территорий объектов культурного наследия  и границы особо охраняемых природных территорий отсутствуют.

2. Градостроительное обоснование архитектурно-планировочных и объемно-пространственных решений проекта.

Проект планировки территории  объектов инженерной инфраструктуры  для промышленных инвестиционных площадок  предназначен для развития  моногорода в поселке Угловка, Угловского городского поселения,  Окуловского муниципального района, Новгородской области.

Поселок Угловка с населением 3115 человек расположен в – 380 км. от Москвы, в – 270 км. от Санкт-Петербурга,  в 170 км. от Великого Новгорода.

Размещение инвестиционной площадки (земельный участок с кадастровым номером 53:12:0000000:4392, площадью – 46 976 кв. м.),  под строительство современного завода (создание  новых рабочих мест) обусловлено следующими показателями:

- выгодное расположение между двумя самыми крупными российскими агломерациями

( г. Москва и г. Санкт- Петербург);

- высокий уровень транспортной доступности  (федеральные трассы М10, М11,

железнодорожная станция с остановкой скоростного поезда «Сапсан»);

- многообразие природных ресурсов.

Размещение капитальных объектов инженерной инфраструктуры и трассы линейных объектов для развития  моногорода в поселке Угловка выбраны с учетом:

- генерального плана Угловского сельского поселения;

- правил землепользования и застройки Угловского сельского поселения;

- сложившейся ситуации собственников земельных участков (кадастровых участков) в Угловском городском поселении.

Площадь проектируемой территории – 26 5908,83 кв. м. – (26,5 га)

На проектируемой территории располагаются объекты капитального строительства:

- биологические очистные сооружения (БОС) производительность – 400 м3/ сут.;

- очистные сооружения дождевой канализации (ЛОС) – 120 л/с.;

- паровая котельная – производительность 10т пара/ час;

- водозаборные сооружения с резервуарами (скважины хоз.- питьевого водоснабжения) потребность определяется проектной документацией,

- водозаборные сооружения с резервуарами (скважины технического водоснабжения) потребность определяется проектной документацией,

Линейные объекты:

- Реконструкция дороги местного значения в промышленном районе – 1311,0 м.  п. Угловка и строительство участка новой дороги – 500,0 м.  до автодороги регионального значения Валдай – Окуловка;

- магистральные сети хозяйственно-бытовой канализации -  1205,0 м.;

- магистральные сети газоснабжения среднего давления – 4148,5 м.;

- магистральные сети хоз. питьевого водоснабжения -  330,0 м.

- магистральные сети ливневой канализации -  1205,0 м.;

3. Организация транспортного обслуживания.

Классификация реконструируемой дороги местного значения в промышленной зоне по СП 42.13330.2016 (акт. ред. СНиП 2.07.01-89*) –дорога VI категории.

Основные технические параметры:

- длина реконструируемого участка дороги – 1311,0 м.;

- длина строительства нового участка дороги – 500,0 м.;

- расчетная скорость – 40 км/ч;

- ширина основной проезжей части – 7 м;

- общее число полос движения – 2 шт.;

- ширина пешеходной части тротуара - 1,5 м.;

- тип дорожной одежды – капитальный;

- тип покрытия – асфальтобетон;

Проектом предусмотрено определение красных линий.

Ширина красных линий – 18-20 м

Проектные мероприятия, повышающие безопасность движения:

1) устройство пешеходных переходов;

2) разметка проезжей части по ГОСТ Р 51256-99 и ГОСТ Р 52289-2004;

3) установка дорожных знаков по ГОСТ Р 52290-2004 и ГОСТ Р 52289-2004;

4) устройство  освещения.

4. Озеленение и благоустройство открытых пространств публичных территорий.

На реконструируемой дороги местного значения в промышленной зоне предусмотрено устройство тротуара с одной стороны.

Ширина пешеходной части тротуара - 1,5 м.

Газоны в зеленых зонах выполняются засевом трав с одиночной нормой высева семян по растительному грунту слоем 15 см.

Предлагаемый состав травосмеси для устройства газонов: лисохвост луговой - 30%, овсяница красная - 30%, полевица белая - 40%. Норма высева семян - 170 кг/га.

Озеленение выполняется на последней стадии строительства.

Принятое решение будет конкретизировано при рабочем проектировании.

5. Положение об очередности планируемого развития территории

Этапы строительства объектов инженерной инфраструктуры  для промышленных инвестиционных площадок, в поселке Угловка, Угловского городского поселения , Окуловского муниципального района, Новгородской области.

| N п/п | Назначение объекта местного значения | Наименование объекта | Краткая характеристика объекта | Местоположение планируемого объекта | Зоны с особыми условиями использования территории |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | 1-этап строительства |  |  |  |  |
| 1.1. | Объект капитального строительства газоснабжения | строительство газопровода среднего давления | длина-4148,5 м. диаметр и материал труб уточняется проектной документацией | Окуловский район, Угловское городское поселение, п. Угловка | санитарный разрыв - в зависимости от диаметра газопровода |
| 1.2. | Объект капитального строительства топливно-энергетического комплекса | строительство паровой котельной | Производительность -10т пара/ час, габариты котельной и технология определяется проектной документацией | --/-- вновь образуемый земельный участок | СЗЗ в соответствии с СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 |
| 2 | 2-этап строительства |  |  |  |  |
| 2.1 | Объект капитального строительства водоснабжения и канализации | строительство технических артезианских скважин | производительность определяется проектной документацией | --/-- вновь образуемый земельный участок | зоны санитарной охраны определяются специальн. проектом СЗЗ |
| 2.2 | Объект капитального строительства водоснабжения и канализации | строительство хоз-питьевых артезианских скважин | производительность определяется проектной документацией | --/-- вновь образуемый земельный участок | зоны санитарной охраны определяются специализированным проектом |
| 2.3 | Объект капитального строительства водоснабжения и канализации | Строительство сетей хоз-питьевого водоснабжения | длина-330.0 м. диаметр и материал труб уточняется проектной документацией, | --/-- вновь образуемый земельный участок | СЗЗ в соответствии с СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 |
| 2.4 | Объект капитального строительства водоснабжения и канализации | строительство современных биологических очистных сооружений - БОС | производительность – 400м3/сут уточняется проектной документацией, | --/-- вновь образуемый земельный участок | СЗЗ в соответствии с СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 |
| 2.5 | Объект капитального строительства водоснабжения и канализации | Строительство сетей хозяйственно-бытовой канализации | Длина – 1205,0м. диаметр и материал труб уточняется проектной документацией, | --/-- | СЗЗ в соответствии с СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 |
| 2.6 | Объект капитального строительства водоснабжения и канализации | строительство современных очистных сооружений - ЛОС | производительность – 120 л/с уточняется проектной документацией | --/-- | СЗЗ в соответствии с СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 |
| 2.7 | Объект капитального строительства водоснабжения и канализации | Строительство сетей ливневой канализации | длина-1205,0 м. диаметр и материал труб уточняется проектной документацией | --/-- | СЗЗ в соответствии с СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 |
| 3 | 3-этап строительства |  |  |  |  |
| 3.1 | Объект капитального строительства транспорта | Реконструкция дороги местного значения в промышленном районе | длина-1311,0 м. конструкция дорожного полотна определяется проектной документацией, | Окуловский район, Угловское городское поселение, п. Угловка, ул. Московская№50 | СЗЗ в соответствии с СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 |
| 3.2 | Объект капитального строительства транспорта | Строительство дороги местного значения в промышленном районе | длина- 500,0м. м. конструкция дорожного полотна определяется проектной документацией. | --/-- | СЗЗ в соответствии с СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 |
| 4 | 4-этап строительства |  |  |  |  |
| 4.1 | Промышленная инвестиционная площадка | земельный участок с кадастровым номером 53:12:0000000:4392 | площадь 4,6 га | Окуловский район, Угловское городское поселение, п. Угловка, | СЗЗ в соответствии с СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 |
| 4.2 | Промышленная инвестиционная площадка | часть земельного участка с кадастровым номером 53:12:0202007:29 | Площадь 10,8 га | Окуловский район, Угловское городское поселение, п. Угловка | СЗЗ в соответствии с СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 |

6. Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности

Наружное пожаротушение намечается от существующих и проектных  пожарных водоемов. Расчетный расход на наружное пожаротушение 10 л/с.

7. Мероприятия по защите территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера.

На территории проектируемого участка имеют место опасности и угрозы различного характера, которые обуславливают необходимость принятия мер по защите воздействия от их населения и территорий.

Планирование и реализация этих мер по защите населения и территорий требуют, прежде всего, выявления этих опасностей и угроз, их характера, степени риска для конкретных территорий, что позволит сконцентрировать усилия на наиболее опасных направлениях.

Перечень основных факторов риска возникновения чрезвычайных ситуаций

природного и техногенного характера.

риски возникновения ЧС на транспорте:

-  автомобильном;

риски возникновения ЧС на потенциально опасных объектах:

-  риски возникновения аварий на объектах инженерной инфраструктуры;

-  риски возникновения аварий на электросетях и газовых сетях;

риски возникновения пожаров:

-  риски возникновения техногенных пожаров.

Перечень существующих и возможных источников чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера на проектируемой территории:

-  риски возникновения аварий на объектах инженерной инфраструктуры возможны (взрывы бытового газа);

-  риски возникновения аварий в производственной зоне;

-  риски возникновения аварий на электросетях возможны, так как на территории имеются объекты энергообеспечения.

- риски возникновения техногенных пожаров (в зданиях общественного назначения) возможны;

-  риски возникновения аварий на автомобильном транспорте

Основные мероприятия по предупреждению чрезвычайных ситуаций:

1. Поддерживать в готовности пожарно-спасательные формирования, аварийные бригады, коммунальные и дорожные службы к немедленному реагированию в случае возникновения аварийных и кризисных ситуаций.

2. Совместно с территориальными органами исполнительной власти и подразделениями ОГИБДД УВД реализовать меры по предупреждению возникновения аварийных и чрезвычайных ситуаций на автомобильных трассах.

3. Своевременное обслуживание и ремонт объектов электроснабжения, соблюдение техники безопасности и противопожарных мер на территории.

4. Силами ГПН, с участием сотрудников ГБДД УВД проводить проверки противопожарного состояния линейных объектов (автомобильной дороги, инженерных сетей).

Последовательное осуществление мероприятий по предупреждению и снижению последствий чрезвычайных ситуаций, позволяет надеяться на благоприятный исход при возникновении чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера.

8. Охрана окружающей среды

На территории Новгородской области действует государственная программа Новгородской области «Охрана окружающей среды Новгородской области на 2014-2020 годы (утверждена Постановлением Администрации области от 28.10.2013г. №325)».

Программа разработана по следующим направлениям:

- «Регулирование качества окружающей среды»;

- «Особо охраняемые природные территории регионального значения и сохранение биоразнообразия»;

- «Охрана атмосферного воздуха»;

- «Охрана и воспроизводство объектов животного мира, рациональное использование охотничьих ресурсов».

Охране от загрязнения, порчи, повреждения, истощения, разрушения на территории Угловского городского поселения  подлежат:

- естественные экологические системы, озоновый слой атмосферы;

- земля, ее недра, поверхностные и подземные воды, атмосферный воздух, леса и иная растительность, животный мир, микроорганизмы, генетический фонд, природные ландшафты.

Инвесторы, ведущие строительство производственных объектов, обязаны выполнять комплекс мер по охране почв, водоемов, лесов и иной растительности, животного мира от вредного воздействия химических веществ, мелиоративных работ и других факторов, ухудшающих состояние окружающей природной среды, причиняющих вред здоровью человека.

Перспективное сохранение земель рекреационного назначения общего пользования,  проектирование непрерывной системы озелененных территорий населённых пунктов и других открытых пространств, как источников оздоровления воздушного бассейна и улучшения экологической обстановки. В зеленых зонах запрещается хозяйственная деятельность, отрицательно влияющая на выполнение ими экологических, санитарно - гигиенических и рекреационных функций.

9. Основные технико-экономические показатели проекта планировки.

| № п/п | Наименование показателя | Единица измерения |  | Современное состояние |  | Расчетный срок |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |  | 4 |  | 5 |  |  |
| 1 | ТЕРРИТОРИЯ |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Общая площадь земель в границах проекта | га |  | - |  | 26,5 |  |  |
|  |  | % |  | - |  | 100 |  |  |
|  | в том числе |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | жилая зона | га |  | - |  | - |  |  |
|  |  | % от общей площади земель в установленных границах проекта |  |  |  |  |  |  |
| 1..2 | административно-деловая зона | га |  | - |  | - |  |  |
|  |  | (%) |  | - |  | - |  |  |
| 1..3 | производственная зона | га |  |  |  | 15,4 |  |  |
|  |  | (%) |  |  |  | 58,1 |  |  |
| 1.4 | зона инженерной инфраструктуры | га |  | - |  | 7,7 |  |  |
|  |  | (%) |  | - |  | 29,0 |  |  |
| 1..5 | зона транспортной инфраструктуры | га |  | - |  | 3,4 |  |  |
|  |  | (%) |  | - |  | 12,9 |  |  |
| 1.6 | рекреационная зона | га |  | - |  | - |  |  |
|  |  | (%) |  | - |  | - |  |  |
| 1.7 | зона сельскохозяйственного использования | га |  | - |  | - |  |  |
|  |  | (%) |  |  |  |  |  |  |
| 1.8 | зона специального назначения | га |  | - |  | - |  |  |
|  |  | (%) |  |  |  |  |  |  |
| 1..9 | зона военных объектов и режимных территорий | га |  | - |  | - |  |  |
|  |  | (%) |  |  |  |  |  |  |
| 1.10 | зона акваторий | га |  | - |  | - |  |  |
|  |  | (%) |  | - |  | - |  |  |
| 1.11 | зона фонда перераспределения земель | га |  | - |  | - |  |  |
|  |  | (%) |  |  |  |  |  |  |
| 1.12 | иные зоны | га |  | - |  | - |  |  |
|  |  | (%) |  | - |  | - |  |  |
| 2 | НАСЕЛЕНИЕ |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Общая численность постоянного населения | Тыс. чел. |  | - |  | - |  |  |
|  |  | % роста от существующей численности постоянного населения |  |  |  |  |  |  |
| 2..2 | Плотность населения | чел. на га |  | - |  | - |  |  |
| 3 | ЖИЛИЩНЫЙ ФОНД |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Средняя обеспеченность населения общей площадью | м2 / чел. |  | - |  | - |  |  |
| 3..2 | Общий объем жилищного фонда | Sобщ., тыс. м2 |  | - |  | - |  |  |
|  |  | кол-во домов |  | - |  | - |  |  |
| 3..3 | Общий объем нового жилищного строительства | Sобщ.., тыс. м2 |  | - |  | - |  |  |
|  |  | кол-во домов |  | - |  | - |  |  |
|  |  | % от сущ. общ. объема жил. фонда |  | - |  | - |  |  |
| 3.4 | Общий объем убыли жилищного фонда | Sобщ., м2 |  | - |  | - |  |  |
|  |  | кол-во домов |  | - |  | - |  |  |
|  |  | % от общ. объема убыли жил. фонда |  | - |  | - |  |  |
| 3..5 | Существующий сохраняемый жилищный фонд |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | кол-во домов |  | - |  |  | - |
|  |  |  | % от общего объема сущ. жил. фонда |  | - |  |  | - |
| 4 | ОБЪЕКТЫ СОЦИАЛЬНОГО И КУЛЬТУРНО-БЫТОВОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ НАСЕЛЕНИЯ |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1 | Общеобразователь ные школы |  | мест |  | - |  |  | - |
| 4..2 | Детские дошкольные учреждения |  | мест |  | - |  |  | - |
| 4..3 | Обьекты культурно-досугового назначения |  | мест |  | - |  |  | - |
| 4.4 | Объекты торгового назначения |  | м2 |  | - |  |  | - |
| 4..5 | Объекты общественного питания |  | мест |  | - |  |  | - |
| 5 | ТРАНСПОРТНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1 | Протяженность линий общественного пассажирского транспорта - автобус |  | км |  | - |  |  | - |
| 5.2 | Протяженность магистральных улиц и проездов |  |  |  |  |  |  |  |
|  | -всего в границах проекта |  | км |  | - |  |  | 1,8 |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - дорог общего пользования |  | км |  | - |  |  | - |
|  | - магистральных улиц общегородского значения |  | км |  | - |  |  | - |
|  | - магистральных улиц районного значения |  | км |  | - |  |  |  |
|  | - улиц местного значения |  | км |  | - |  |  | 1,8 |
|  | - проездов |  | км |  | - |  |  |  |
| 5.3 | Из общей протяженности улиц и дорог улицы и дороги, не удовлетворяющие пропускной способности |  | % |  | - |  |  | - |
| 5.4 | Плотность сети линий наземного пассажирского транспорта в пределах центральных районов проекта |  | % |  | - |  |  | - |
| 5.5 | Количество транспортных развязок в разных уровнях |  | единиц |  | - |  |  | - |
| 5.6 | Средние затраты времени на трудовые передвижения в один конец |  | мин. |  | - |  |  | - |
| 6 | ИНЖЕНЕРНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.1 | Водоснабжение |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Водопотребление |  | тыс. м3 в сутки |  | - |  |  | - |
|  | В том числе: |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - на хозяйственно – питьевые нужды |  | тыс. м3 в сутки |  | - |  |  | - |
|  | - на производственные нужды |  | тыс. м3 в сутки |  | - |  |  | - |
|  | Среденсуточное водопотребление на 1 чел. |  | л./ сутки на чел. |  | - |  |  | - |
|  | Протяженность сетей |  | км |  | - |  |  | 0,33 |
| 6.2. | Канализация |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Общее поступление сточных вод |  | тыс. м3 в сутки |  | - |  |  | - |
|  | Протяженность сетей |  | км |  | - |  |  | 1,2 |
| 6.3 | Электроснабжение |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Потребность в электроэнергии |  | млн. кВт ч. в год |  | - |  |  | - |
|  | Протяженность сетей |  | км |  | - |  |  | - |
| 6.4. | Теплоснабжение |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Потребление тепла |  | Гкал в год |  | - |  |  | - |
|  | Протяженность сетей |  | км |  | - |  |  | - |
| 6.5. | Газоснабжение |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Протяженность сетей высокого давления |  | км |  | - |  |  | - |
|  | Протяженность сетей среднего давления |  | км |  | - |  |  | 4,1 |
| 6.6 | Протяженность сетей связи |  | км |  | - |  |  | - |
| 6.7 | Протяженность сетей освещения |  | км |  | - |  |  | 1,8 |
| 6.8 | НДК |  | км |  | - |  |  | - |
| 7 | Ориентировочная стоимость строительства по мероприятиям реализации проекта |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.1 | Всего |  | млн. руб. |  | - |  |  | - |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - жилищное строительство |  | млн. руб. |  | - |  |  | - |
|  | - социальная инфраструктура |  | млн. руб. |  | - |  |  | - |
|  | - транспортная инфраструктура |  | млн. руб. |  | - |  |  | - |
|  | - инженерное оборудование и |  | млн. руб. |  | - |  |  | - |
|  | благоустройство территории |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - прочие |  | млн. руб. |  | - |  | - |  |
| 7.2 | Удельные затраты |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - на 1 жителя |  | тыс. руб. |  | - |  | - |  |
|  | - на 1 кв.м. общей площади квартир жилых домов нового строительства |  | тыс. руб. |  | - |  | - |  |
|  | - на 1 га территории |  | тыс. руб. |  | - |  | - |  |

10. Приложения