Утверждено:

Решением Совета депутатов

Угловского городского поселения

Окуловского муниципального района

от 13.04.2016      №43

Местные нормативы градостроительного

проектирования Угловского городского поселения

Оглавление

Часть 1. Правила и область применения расчётных показателей	5

1.Общие положения	5

2.Область применения	5

3.Термины и определения	7

Часть 2. Материалы по обоснованию	7

4.Общие требования к составу исходных данных для разработки градостроительной документации	7

4.1. Топографо-геодезическая основа и данные дистанционного зондирования	7

4.2. Статистические показатели социально-экономического состояния	8

4.3. Стратегические показатели социально-экономического развития	10

4.4. Территории с градостроительными ограничениями, подлежащие отображению на схеме современного использования	12

4.5. Сведения о границах земель различных категорий и земельных участков	13

4.6. Перечень видов градостроительной документации, проектной документации и документов градостроительного регулирования, учёт которых необходим при разработке генерального плана, проектов планировки и межевания, правил землепользования и застройки.	13

4.7. Перечень иных данных, необходимых для разработки градостроительной документации	14

Часть 3. Основная часть	14

5. Местные нормативы градостроительного проектирования, применяемые при подготовке генерального плана муниципального образования	14

5.1. Планировочная организация	14

5.2. Функциональные зоны	16

5.2.1. Виды функциональных зон	16

5.2.2. Параметры функциональных зон	16

5.3. Объекты местного значения	18

5.3.1. Параметры объектов жилого назначения	18

5.3.2.  Параметры объектов общественно-делового назначения	20

5.3.3. Параметры объектов спортивного и рекреационного назначения	29

5.3.4.  Параметры объектов инженерной инфраструктуры	30

5.3.5. Параметры объектов транспортной инфраструктуры	36

6. местные нормативы градостроительного проектирования, применяемые при подготовке документации по планировке территории муниципального образования	43

6.1. Общие требования к составу и содержанию документации по планировке территории	43

6.1.1. Проекты планировки территории	44

6.1.2. Проекты межевания территории	44

6.1.3. Градостроительный план земельного участка	45

6.2. Красные линии	46

6.3. Линии регулирования застройки	46

6.4. Параметры зон планируемого размещения объектов местного значения в проектах планировки территории	47

6.4.1. Зоны планируемого размещения объектов местного значения жилого назначения в проектах планировки территории	47

6.4.2. Зоны планируемого размещения объектов местного значения общественно-делового назначения в проектах планировки территории	48

6.4.3. Зоны планируемого размещения объектов местного значения рекреационной инфраструктуры  в проектах планировки территории	50

6.4.4. Зоны планируемого размещения объектов местного значения инженерной инфраструктуры в проектах планировки территории	52

6.5. Формирование земельных участков	58

6.5.1. Принципы формирования земельных участков для предоставления собственникам многоквартирных жилых домов на территориях сложившейся застройки	58

6.5.2. Принципы формирования земельных участков, планируемых для предоставления физическим и юридическим лицам для жилищного строительства	58

6.5.3.  Принципы формирования земельных участков на территориях общего пользования	59

6.5.4. Принципы формирования земельных участков на территориях сложившейся смешанной застройки	59

6.5.5. Принципы формируемых  земельных участков, планируемых для предоставления физическим и юридическим лицам для строительства	59

6.5.6. Параметры земельных  участков, предназначенных для размещения объектов местного значения	60

6.5.7. Параметры земельных  участков, планируемых для предоставления физическим и юридическим лицам для целей не связанных со строительством	60

6.5.8. Параметры земельных участков под временными объектами	61

7. Местные нормативы градостроительного проектирования, применяемые при подготовке правил землепользования и застройки	61

7.1.Жилые зоны	63

7.2. Общественно-деловые зоны	70

7.3. Производственные зоны, зоны инженерной и транспортной инфраструктур	73

7.4. Зоны сельскохозяйственного использования	76

7.5. Рекреационные зоны	76

8. Местные нормативы градостроительного проектирования, применяемые в отношении территорий общего пользования	79

8.1. Понятие и состав территорий общего пользования	79

8.2. Параметры территорий общего пользования, предназначенные для размещения транспортной и инженерной инфраструктур	80

8.3. Параметры рекреационных территорий общего пользования	80

9. Охрана окружающей среды	80

9.1. Рациональное использование и охрана природных ресурсов	81

9.2. Охрана атмосферного воздуха, водных объектов и почв	82

9.2.1. Охрана атмосферного воздуха	82

9.2.2. Охрана водных объектов	83

9.2.3. Охрана почв	84

9.3. Защита от шума и вибрации	87

9.3.1. Защита от шума и вибрации	87

9.3.2. Защита от электромагнитных полей,  излучений и облучений	89

9.3.3. Радиационная безопасность	91

9.4. Допустимые уровни воздействия на среду человека	91

9.5. Регулирование микроклимата	92

9.6. Охрана растительного и животного мира	93

9.7. Обращение с отходами производства и потребления	93

10. Защита населения и территорий от воздействия чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера и мероприятия по гражданской обороне	94

10.1. Общие требования	94

10.2. Инженерно-технические мероприятия гражданской обороны и мероприятия по предупреждению чрезвычайных ситуаций при градостроительном проектировании	94

10.3. Сейсмическое районирование территории	97

10.4. Инженерная защита и подготовка территории	97

10.5. Пожарная безопасность	104

11. Требования к материалам, сдаваемым в составе градостроительной документации, в целях формирования информационных ресурсов информационной системы обеспечения градостроительной деятельности	109

Приложение №1 к местным нормативам градостроительного проектирования Угловского сельского поселения	112

Приложение №2 к местным нормативам градостроительного проектирования Угловского сельского поселения	117

Приложение №3 к местным нормативам градостроительного проектирования Угловского городского поселения (рекомендуемое).	132

Приложение №4 к местным нормативам градостроительного проектирования Угловского городского проектирования (справочное).	140

Приложение №5 к местным нормативам градостроительного проектирования Угловского городского поселения.	145

Приложение №6 к местным нормативам градостроительного проектирования Угловского городского поселения	156

Приложение №7 к местным нормативам градостроительного проектирования Угловского городского поселения	157

Приложение №8 к местным нормативам градостроительного проектирования Угловского городского поселения (рекомендуемое).	158

Приложение №9 к местным нормативам градостроительного проектирования Угловского городского поселения (рекомендуемое).	160

Приложение №10 к местным нормативам градостроительного проектирования Угловского городского поселения (рекомендуемое).	167

I. Игровые площадки	167

II. Игровые поля	167

III. Места для занятия легкой атлетикой	168

IV. Комплексные физкультурно-игровые площадки	169

V. Площадки для пляжных игровых видов спорта	169

Приложение №11 к местным нормативам градостроительного проектирования Угловского городского поселения.	170

I. Среднесуточное (за год) водопотребление на хозяйственно-питьевые нужды населения	170

II. Нормы расхода воды потребителями	170

# Часть 1. Правила и область применения расчётных показателей

# 1.Общие положения

Нормативы градостроительного проектирования Угловского городского поселения (далее - Нормативы) подготовлены на основании статей 8 и 29.1-29.4 Градостроительного кодекса Российской Федерации.

Нормативы входят в систему нормативных правовых актов, регламентирующих градостроительную деятельность в Угловском городском поселении.

Нормативы содержат расчетные количественные показатели и качественные характеристики обеспечения благоприятных условий жизнедеятельности населения Угловского городского поселения.

Нормативы устанавливают обязательные требования для всех субъектов градостроительных отношений на территории Угловского городского поселения.

Нормативы определяются:

особенностями пространственной организации и функционального назначения территорий Угловского городского поселения, которые характеризуются историческими традициями организации расселения населения и размещения мест приложения труда, планируемыми приоритетными преобразованиями в пространственной организации Угловского городского поселения, планируемыми инфраструктурными изменениями, требованиями сохранения и приумножения историко-культурного и природного наследия;

особенностями населенных пунктов Угловского городского поселения, которые характеризуются типом населенного пункта - городского или сельского населенного пункта, планируемой численностью населения в населенном пункте, принимаемой в соответствии с программами социально-экономического развития Новгородской области и Окуловского муниципального района, и пространственной морфологией застройки населенного пункта.

Нормативы направлены на обеспечение:

повышения качества жизни населения Угловского городского поселения и создание градостроительными средствами условий для обеспечения социальных гарантий, установленных законодательством Российской Федерации и законодательством Новгородской области, гражданам, включая инвалидов и другие маломобильные группы населения;

повышения эффективности использования территорий поселения на основе рационального зонирования, исторически преемственной планировочной организации и застройки городов и иных населенных пунктов, соразмерной преобладающим типам организации среды в городских и сельских населенных пунктах;

соответствия средовых характеристик населенных пунктов современным стандартам качества организации жилых, производственных и рекреационных территорий;

ограничения негативного воздействия хозяйственной и иной деятельности на окружающую среду в интересах настоящего и будущего поколений.

Местные нормативы градостроительного проектирования Угловского городского поселения  не могут содержать значения расчетных показателей, ухудшающих значения расчетных показателей, содержащиеся в региональных нормативах градостроительного проектирования Новгородской области.

# 2.Область применения

Настоящие нормативы  распространяются на проектирование новых и реконструкцию существующих населенных пунктов Угловского городского поселения и включают основные требования к их планировке и застройке.

Объектами градостроительного нормирования на территории Угловского городского поселения являются:

функциональные зоны: жилые, общественно-деловые, производственные, рекреационные  зоны, зоны инженерной и транспортной инфраструктур,  специального назначения, и сельскохозяйственного использования;

зоны размещения объектов историко-культурного наследия,  обладающих признаками объектов культурного наследия;

сеть учреждений и предприятий социального  обслуживания;

объекты  транспортной и инженерной инфраструктуры.

Расположение объектов градостроительного нормирования на территории муниципального образования определяется в составе или на основании схем территориального планирования,  генерального плана, правил землепользования и застройки  и проектов планировки территорий.

При разработке документов территориального планирования, проектов землепользования и застройки и документации по планировке территории следует соблюдать:

интенсивность использования территории, дифференцированную для конкретных средовых районов;

требования охраны объектов культурного наследия, объектов обладающих признаками объектов культурного наследия и сохранение исторической планировки и застройки;

требования охраны окружающей среды и территорий природного комплекса (ПК);

санитарно - гигиенические нормы и требования пожарной безопасности;

требования доступности градостроительных объектов для инвалидов и маломобильных групп населения.

Настоящие нормативы применяются при подготовке  проектов документов территориального планирования, документов градостроительного зонирования и документации по планировке территории,  а также при внесении изменений в указанные документы.

Нормативы учитываются проектными организациями при установлении границ функциональных зон, размеров земельных участков под объекты капитального строительства, размеров зон планируемого размещения объектов капитального строительства местного значения, радиусов доступности объектов и т.д.

Нормативы градостроительного проектирования учитываются при согласовании проектов документов территориального планирования с органами местного  самоуправления Угловского городского поселения.

Нормативы учитываются как населением, так и иными заинтересованными субъектами, при проведении публичных слушаний по проекту генерального плана, проекту правил землепользования и застройки, проекту планировки территории и проекту межевания территории, подготовленному в составе документации по планировке территории.

Нормативы соответствуют требованиям Федерального закона «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений» от 30.12.2009 № 384-ФЗ, который устанавливает минимально необходимые требования к зданиям и сооружениям (в том числе к входящим в их состав сетям инженерно-технического обеспечения и системам инженерно-технического обеспечения), а также к связанным со зданиями и с сооружениями процессам проектирования (включая изыскания), строительства, монтажа, наладки, эксплуатации и утилизации (сноса), в том числе требования:

механической безопасности;

пожарной безопасности;

безопасности при опасных природных процессах и явлениях и (или) техногенных воздействиях;

безопасных для здоровья человека условий проживания и пребывания в зданиях и сооружениях;

безопасности для пользователей зданиями и сооружениями;

доступности зданий и сооружений для инвалидов и других групп населения с ограниченными возможностями передвижения;

энергетической эффективности зданий и сооружений;

безопасного уровня воздействия зданий и сооружений на окружающую среду.

Нормативы градостроительного проектирования содержат требования пожарной безопасности, установленные Федеральным законом от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности».

На особо охраняемых природных территориях нормативы применяются в части, не противоречащей законодательству в области охраны особо охраняемых природных территорий.

На территориях природных и озеленённых территорий нормативы применяются в части, не противоречащей режимам охраны и использования указанных территорий, установленным законодательством в области охраны и использования природных и озеленённых территорий.

На территориях зон с особыми условиями использования территорий, нормативы применяются в части, не противоречащей требованиям федерального и республиканского законодательства, в соответствии с которым установлены зоны с особыми условиями использования территорий.

На территориях исторических поселений, землях историко-культурного назначения нормативы применяются в части, не противоречащие законодательству в области охраны и использования объектов культурного наследия.

Размещение объектов экстренных служб, обеспечивающих безопасность населения и территории, в том числе пожарное депо, подстанций скорой помощи, иных объектов осуществляется в соответствии с федеральным законодательством.

Нормативы   вступают в действие с момента их утверждения.

# 3.Термины и определения

Приложение №1 к настоящим нормативам.

# Часть 2. Материалы по обоснованию

# 4.Общие требования к составу исходных данных для разработки градостроительной документации

## 4.1. Топографо-геодезическая основа и данные дистанционного зондирования

Не допускается подготовка документов территориального планирования, генерального плана, правил землепользования и застройки, документации по планировке территории без выполнения соответствующих видов инженерных изысканий. При выполнении инженерных изысканий необходимо руководствоваться требованиями СП 47.13330.2012.

Инженерные изыскания могут выполняться лицами и организациями отвечающими требованиям действующего законодательства.

Материалы выполненных инженерных изысканий направляются на проведение государственной экспертизы для определения соответствия требованиям проектной документации и нормативно-технических документов в случаях предусмотренных Градостроительным кодексом Российской Федерации.

Выполнение топографических съемок и составление инженерно-топографических планов должно осуществляться с использованием материалов, хранящихся в фонде инженерных изысканий.

Срок давности созданных топографических планов, в соответствии с Методическими рекомендациями по разработке генеральных планов поселений и городских округов, утвержденных Приказом Министерства регионального развития Российской Федерации от 13 ноября 2010 года № 492, и пригодных для разработки проектной документации не может превышать двух лет. В иных случаях необходимо выполнить обследование территории и при наличии изменений на местности выполнить актуализацию имеющихся топографических материалов с последующей передачей материалов в фонд инженерных изысканий.

Инженерно-геологические изыскания для разработки градостроительной документации следует производить с детальностью (в масштабах) инженерно-геологической съемки соответствующей масштабу градостроительной документации.

Инженерные изыскания при проектировании инженерной защиты следует проводить по заданию проектной организации в соответствии с требованиями СП 11-102-97, СП 11-103-97, СП 11-104-97, СП 11-105-97 и государственных стандартов в области инженерных изысканий и исследований грунтов для строительства. Состав, содержание и детальность (масштаб) материалов инженерных изысканий определяются соответствующим масштабом необходимых графических материалов. Инженерные изыскания должны быть основаны на обобщении информации, охватывающей все виды изыскательских работ, выполненных на территории.

Результаты изысканий должны содержать прогноз изменения инженерно-геологических, гидрологических и экологических условий на расчетный срок с учетом природных и техногенных факторов, а также территориальную оценку (районирование) территории по порогам геологической безопасности и рекомендации по выбору принципиальных направлений инженерной защиты.

## 4.2. Статистические показатели социально-экономического состояния

При подготовке градостроительной документации следует включать в состав исходных данных ряд основных статистических показателей социально-экономического состояния территории (см. таблицу 1).

Талица 1

Основные статистические показатели социально-экономического состояния территории, используемые при подготовке генерального плана поселения

| № п/п | Наименование показателя | Единица измерения |
| --- | --- | --- |
| 1 | Демографические показатели |  |
| 1.1 | Численность населения | тыс. чел. |
| 1.2 | Половозрастная структура населения | - |
| 1.3 | Динамика изменения численности за предшествующие годы | - |
| 1.4 | Сведения о числе родившихся и умерших за предшествующие годы | - |
| 2 | Показатели жилищного фонда |  |
| 2.1 | Объем жилищного фонда | кв.м. |
| 2.2 | Средняя обеспеченность населения общей площадью | кв.м. на чел. |
| 2.3 | Количество действующих объектов социального жилищного фонда | шт. |
| 2.4 | Достигнутый уровень обеспеченности жилыми помещениями, предоставляемыми по договорам социального найма | кв.м. на чел. |
| 2.5 | Суммарная общая площадь объектов жилищного фонда социального использования | кв.м. |
| 3 | Показатели транспортной инфраструктуры |  |
| 3.1 | Протяженность улично-дорожной сети по категориям, в соответствии с действующим законодательством | м |
| 3.2 | Фактические интенсивности движения транспорта на магистральных улицах и дорогах | тыс. авт./сутки |
| 3.3 | Фактические интенсивности движения пешеходов по основным направлениям движения | тыс.чел./сутки |
| 3.4 | Количество пешеходных переходов в разных уровнях с проезжей частью | ед. |
| 3.5 | Количество остановочных павильонов всех видов общественного транспорта | ед. |
| 3.6 | Существующее количество гаражных кооперативов | ед. |
| 3.7 | Существующее количество АЗС на автомобильных дорогах местного значения | ед. |
| 3.8 | Существующее количество СТО на автомобильных дорогах местного значения | ед. |
| 3.9 | Количество автомобилей, зарегистрированных в собственности юридических и физических лиц | шт. |
| 4 | Показатели инженерной инфраструктуры |  |
| Показатели теплоснабжения |  |  |
| 4.1 | Показатели максимального теплового потока на отопление 1 кв.м. общей площади жилых зданий различной этажности | ккал (Гкал/год) |
| 4.2 | Показатели минимального теплового потока на отопление 1 кв.м. общей площади жилых зданий различной этажности | ккал (Гкал/год) |
| 4.3 | Нормативы обеспечения населения твердым топливом на м2 общей площади жилья: дрова | м3/ м2 |
| 4.4 | Нормативы обеспечения населения твердым топливом на м2 общей площади жилья: уголь (антрацит и т.д.); | кг/м2 |
| 4.5 | Нормативы обеспечения населения твердым топливом на м2 общей площади жилья: угольный брикет; | кг/м2 |
| 4.6 | Показатель расхода твердого топлива для розжига печей: дров на 1 т брикета | м3 |
| 4.7 | Показатель расхода твердого топлива для розжига печей: дров на 1 т угля | м3 |
| 4.8 | Средняя температура наружного воздуха за отопительный период | 0С |
| 4.9 | Температура расчетная для отопления | 0С |
| 4.10 | Продолжительность отопительного периода | сут. |
| Показатели электроснабжения |  |  |
| 4.11 | Показатель электропотребления на 1 чел. | кВт*ч/год |
| 4.12 | Показатели электрической нагрузки на кв.м. общей площади зданий различной этажности с плитами на природном газе; | Вт/кв.м. |
| 4.13 | Показатели электрической нагрузки на кв.м. общей площади зданий различной этажности с плитами электрическими; | Вт/кв.м. |
| Показатели водоснабжения и водопотребления |  |  |
| 4.14 | Показатель среднесуточного водопотребления на 1 чел. на хозяйственно-питьевые нужды в административных зданиях и предприятиях общественного питания с централизованным горячим водоснабжением | л. сут./чел. (м3.год/чел.) |
| 4.15 | Показатель среднесуточного водопотребления на 1 чел. на хозяйственно-питьевые нужды в двух- и многоквартирных жилых домах, с водопроводом, канализацией и ваннами с централизованным горячим водоснабжением | л. сут./чел. (м3.год/чел.) |
| 4.16 | Показатель среднесуточного водопотребления на 1 чел. на хозяйственно-питьевые нужды в индивидуальной жилой застройке, с водопроводом, канализацией и ваннами с местными водонагревателями | л. сут./чел. (м3.год/чел.) |
| Показатели газоснабжения |  |  |
| 4.17 | Показатели потребления газа м3/год на 1 чел. при теплоте сгорания газа (указать теплоту сгорания газа) при различных условиях (при наличии централизованного горячего водоснабжения, при горячем водоснабжении от газовых водонагревателей, при отсутствии всяких видов горячего водоснабжения, при отсутствии всяких видов горячего водоснабжения | м3/год |
| Показатели связи |  |  |
| 4.18 | Количество объектов связи: АТС, вышки сотовой связи, межрайонный почтамт, вышки радиорелейной связи, передающий телевизионный центр. | объект |
| 5 | Показатели сферы социального, культурно-бытового обслуживания |  |
| 5.1 | Объекты дошкольного образования | шт. / мест |
| 5.2 | Объекты начального общего, основного общего, среднего образования | шт. / мест |
| 5.3 | Объекты дополнительного образования | шт. / мест |
| 5.4 | Объекты здравоохранения | шт. / коек/посещений |
| 5.5 | Объекты культуры (в том числе, библиотеки) | шт. / мест (читательских мест / тыс. ед. хранения) |
| 5.6 | Объекты спорта | шт. / кв. м площади пола/ кв.м. зеркала воды |
| 5.7 | Объекты аварийно-спасательных служб, пожарной охраны | шт. / автомобилей |
| 5.8 | Объекты торгового назначения | шт. / кв. м торговой площади |
| 5.9 | Объекты общественного питания | шт. / мест |
| 5.10 | Объекты коммунально-бытового обслуживания | шт. / рабочих мест / кг белья в смену / кг вещей в смену |
| 6 | Показатели экологической обстановки |  |
| 6.1 | Места захоронения | шт./га |
| 6.2 | Утилизация и переработка бытовых и промышленных отходов | шт./га/ тыс. т/год |
| 7 | Показатели промышленности |  |
| 7.1 | Перечень производственных предприятий |  |
| 7.2 | Объемы производства (по каждой из основных отраслей) | тыс. руб. |
| 8 | Показатели сельского хозяйства |  |
| 8.1 | Перечень предприятий |  |
| 8.2 | Объемы производства (по каждой из основных отраслей) | тыс. руб. |
| 9 | Иные показатели социально-экономического состояния территории |  |

При подготовке градостроительной документации в качестве исходных данных следует использовать показатели мощности существующих объектов градостроительной деятельности.

Под мощностью объекта градостроительной деятельности понимается степень способности того или иного объекта выполнять определенную функцию. Для некоторых объектов синонимами «мощности» могут быть «вместимость», «производительность» и т.п. Мощность имеет количественное выражение и определенную единицу измерения для каждого вида объекта градостроительной деятельности.

При подготовке градостроительной документации следует использовать исходные данные о фактической мощности (загрузке) существующих объектов градостроительной деятельности и о мощности существующих объектов градостроительной деятельности согласно проектной документации.

## 4.3. Стратегические показатели социально-экономического развития

При подготовке генерального плана городского округа следует включать в состав исходных данных стратегические документы планирования социально-экономического развития (далее также – СЭР) территории (стратегии, комплексные программы развития и др.). На основе показателей, содержащихся в указанных документах, разрабатываются решения генерального плана, которые, в свою очередь, количественно выражаются в определенных пространственных показателях градостроительного развития.

Перечень содержащихся в стратегических документах планирования СЭР территории показателей, которые следует использовать в качестве исходных данных при подготовке генерального плана, представлен в таблице 2.

Таблица 2

Стратегические показатели социально-экономического развития городского округа

| № п/п | Наименование показателя | Единица измерения |
| --- | --- | --- |
| 1 | Демографические показатели |  |
| 1.1 | Прогнозируемая численность постоянного населения | тыс. чел. |
| 1.2 | Прогнозируемая численность населения младше трудоспособного возраста | тыс. чел. |
| 1.3 | Прогнозируемая численность населения в трудоспособном возрасте | тыс. чел. |
| 1.4 | Прогнозируемая численность населения старше трудоспособного возраста | тыс. чел. |
| 1.5 | Прогнозируемая численность детей школьного возраста | тыс. чел. |
| 1.6 | Прогнозируемая численность детей дошкольного возраста | тыс. чел. |
| 1.7 | Прогнозируемая рождаемость | чел. в год |
| 1.8 | Прогнозируемая смертность | чел. в год |
| 2 | Показатели жилищного фонда |  |
| 2.1 | Прогнозируемый объем жилищного фонда | кв.м. общей площади |
| 2.2 | Планируемые темпы роста в отрасли "Строительство" по ключевым показателям (выпуск, численность занятых, фонд заработной платы и/или инвестиции в основной капитал) | % |
| 3 | Показатели транспортной инфраструктуры |  |
| 3.1 | Планируемые темпы роста в отрасли "Транспорт" по ключевым показателям (выпуск, численность занятых, фонд заработной платы и/или инвестиции в основной капитал) | % |
| 4 | Показатели инженерной инфраструктуры |  |
| 4.1 | Планируемые темпы роста в отрасли "Производство и распределение электроэнергии, газа и воды" по ключевым показателям (выпуск, численность занятых, фонд заработной платы и/или инвестиции в основной капитал) | % |
| 4.2 | Планируемые темпы роста в отрасли "Торговля твердым топливом" по ключевым показателям (выпуск, численность занятых, фонд заработной платы и/или инвестиции в основной капитал) | % |
| 4.3 | Планируемые темпы роста в отрасли "Связь" по ключевым показателям (выпуск, численность занятых, фонд заработной платы и/или инвестиции в основной капитал) | % |
| 5 | Показатели сферы социального, культурно-бытового обслуживания |  |
| 5.1 | Планируемые темпы роста в отрасли "Образование" по ключевым показателям (выпуск, численность занятых, фонд заработной платы и/или инвестиции в основной капитал) | % |
| 5.2 | Суммарная мощность дошкольных образовательных учреждений | мест |
| 5.3 | Планируемые темпы роста отрасли "Здравоохранение и предоставление социальных услуг" по ключевым показателям (выпуск, численность занятых, фонд заработной платы и/или инвестиции в основной капитал) | % |
| 5.4 | Прогнозируемая суммарная мощность больниц | больничных коек |
| 5.5 | Прогнозируемая суммарная мощность врачебных амбулаторно-поликлинических учреждений | посещений в смену |
| 5.6 | Планируемые темпы роста деятельности по организации отдыха и развлечений, культуры и спорта по ключевым показателям (выпуск, численность занятых, фонд заработной платы и/или инвестиции в основной капитал) | % |
| 5.7 | Суммарная мощность спортивных сооружений | мест |
| 5.8 | Планируемые темпы роста деятельности по предоставлению персональных услуг по ключевым показателям (выпуск, численность занятых, фонд заработной платы и/или инвестиции в основной капитал) | % |
| 5.9 | Планируемые темпы роста деятельности гостиниц по ключевым показателям (выпуск, численность занятых, фонд заработной платы и/или инвестиции в основной капитал) | % |
| 5.10 | Планируемые темпы роста оптовой и розничной торговли по ключевым показателям (выпуск, численность занятых, фонд заработной платы и/или инвестиции в основной капитал) | % |
| 5.11 | Планируемые темпы роста в отрасли "Здравоохранение" по ключевым показателям (выпуск, численность занятых, фонд заработной платы и/или инвестиции в основной капитал) | % |
| 6 | Показатели экологической обстановки |  |
| 6.1 | Темп роста инвестиций на природоохранные мероприятия | % |
| 7 | Показатели промышленности |  |
| 7.1 | Планируемые темпы роста в каждой из основных отраслей промышленности по ключевым показателям (выпуск, численность занятых, фонд заработной платы и/или инвестиции в основной капитал) | % |
| 8 | Показатели сельского хозяйства |  |
| 8.1 | Планируемые темпы роста в каждой из основных отраслей сельского хозяйства по ключевым показателям (выпуск, численность занятых, фонд заработной платы и/или инвестиции в основной капитал) | % |

При подготовке градостроительной документации поселения следует использовать исходные данные о предполагаемой мощности объектов градостроительной деятельности, строительство или реконструкция которых запланированы в соответствии с разработанными документами планирования социально-экономического развития (в том числе, в соответствии с долгосрочными и ведомственными целевыми программами).

## 4.4. Территории с градостроительными ограничениями, подлежащие отображению на схеме современного использования

Перечень территорий с градостроительными ограничениями, подлежащие отображению на схеме современного использования, в том числе:

- Зоны с особыми условиями использования

- Охранные зоны;

- Санитарно-защитные зоны;

- Зоны охраны объектов культурного наследия;

- Водоохранные зоны;

- Зоны санитарной охраны источников питьевого водоснабжения;

- Охранные зоны особо охраняемых природных территорий;

- Зоны чрезвычайных ситуаций техногенного характера;

- Зоны чрезвычайных ситуаций природного характера;

- Природные территории и объекты, находящиеся под особой охраной (в том числе, особо охраняемые территории и объекты);

- Иные территории с градостроительными ограничениями

В составе территориальных зон могут выделяться земельные участки общего пользования, занятые площадями, улицами, проездами, дорогами, набережными, скверами, бульварами, водоемами и другими объектами, предназначенными для удовлетворения общественных интересов населения.

## 4.5. Сведения о границах земель различных категорий и земельных участков

Материалы исходной информации о границах земель различных категорий и земельных участков:

1) картографические материалы в виде набора векторных слоев или растровых карт, с отображением границ земель различных категорий, установленных на территории поселения:

- земель сельскохозяйственного назначения;

- земель промышленности, энергетики, транспорта,  связи, земель для обеспечения космической деятельности, земель обороны, безопасности и иного специального назначения;

- земель лесного фонда;

- земель водного фонда;

- земель особоохраняемых территорий и объектов.

2) отчет о наличии земель и распределении их по формам собственности, категориям, угодьям и пользователям по состоянию на 1 января текущего года;

3) границы земельных участков, которые предоставлены для размещения объектов капитального строительства федерального, регионального или местного значения;

4) границы земельных участков, на которых размещены объекты капитального строительства, находящиеся в государственной или муниципальной собственности;

5) границы иных земельных участков, поставленных на кадастровый учет, с целью соблюдения при разработке проекта генерального плана прав и законных интересов граждан и юридических лиц.

Данные о земельных участках должны быть предоставлены в электронном виде и содержать следующие сведения: наименование категории земель, к которой отнесен земельный участок, разрешенное и фактическое использование, форма собственности (вид права) и правообладатель земельного участка.

Сведения о границах земель различных категорий и о земельных участках, поставленных на кадастровый учет содержатся в государственном кадастре недвижимости и могут быть предоставлены в процессе информационного обмена (Федеральный закон №221-ФЗ «О государственном кадастре недвижимости» от 27.07.2007 г. (ст.15) и Постановлением Правительства РФ №618 «Об информационном взаимодействии при ведении государственного кадастра недвижимости») по запросу органов местного самоуправления в Управление федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии Росреестр по Новгородской области.

## 4.6. Перечень видов градостроительной документации, проектной документации и документов градостроительного регулирования, учёт которых необходим при разработке генерального плана, проектов планировки и межевания, правил землепользования и застройки.

Генеральный план Угловского городского поселения разрабатывается на основании утвержденных:

- региональных нормативов градостроительного проектирования Новгородской области;

- местных нормативов Окуловского муниципального района;

- местных нормативов Угловского городского поселения;

- схемы территориального планирования Российской Федерации;

- схемы территориального планирования Новгородской области;

- схемы территориального планирования Окуловского муниципального района.

Правила землепользования и застройки Угловского городского поселения разрабатывается на основании утвержденных:

- региональных нормативов градостроительного проектирования Новгородской области;

- местных нормативов Окуловского муниципального района;

- местных нормативов Угловского городского поселения;

- схемы территориального планирования Российской Федерации;

- схемы территориального планирования Новгородской области;

- схемы территориального планирования Окуловского муниципального района;

- генерального плана Угловского городского поселения.

Проекты планировки и межевания территорий Угловского городского поселения разрабатывается на основании утвержденных:

- региональных нормативов градостроительного проектирования Новгородской области;

- местных нормативов Окуловского муниципального района;

- местных нормативов Угловского городского поселения;

- схемы территориального планирования Российской Федерации;

- схемы территориального планирования Новгородской области;

- схемы территориального планирования Окуловского муниципального района;

- генерального плана Угловского городского поселения;

- правил землепользования и застройки Угловского городского поселения.

## 4.7. Перечень иных данных, необходимых для разработки градостроительной документации

При проектировании необходимо руководствоваться законами Российской Федерации, указами Президента Российской Федерации, постановлениями  Правительства  Российской Федерации, Правительства Новгородской области, учитывать предложения, содержащиеся в федеральных, региональных и местных целевых программах, прогнозах и программах социально-экономического развития территории Российской Федерации,  Новгородской области, Окуловского муниципального района, Государственные стандарты Российской Федерации (ГОСТ), Строительными нормами и правилами (СНиП), Пособиями, Сводами правил по проектированию и строительству (СП), Строительными нормами (СН), Ведомственными строительными нормами (ВСН), Отраслевыми нормами, Санитарными правилами и нормами (СанПиН), Санитарными нормами (СН), Санитарными правилами (СП), Гигиеническими нормами (ГН), Ветеринарно-санитарными правилами, Руководящими документами (РД, СО), Руководящими документами в строительстве (РДС), Методическими документами в строительстве (МДС), Нормами и правилами пожарной безопасности (ППБ, НПБ), Правилами безопасности (ПБ), Нормативными правовыми акты и иными документами Новгородской области, Окуловского муниципального района Угловского городского поселения.

Перечень документов представлен в Приложении №2 к настоящим нормативам.

# Часть 3. Основная часть

# 5. Местные нормативы градостроительного проектирования, применяемые при подготовке генерального плана муниципального образования

## 5.1. Планировочная организация

Территория Угловского городского поселения общей площадью 481,32 км2, включает в себя 41 населенный пункт, входит в состав Окуловского муниципального района Новгородской области.

При определении перспектив развития и планировки Угловского городского поселения необходимо исходить из учета:

-  численности населения на прогнозируемый период с учетом естественного и механического прироста населения и маятниковых миграций;

-  статуса поселения и его роли в системе формируемых центров обслуживания (местного, районного, городского, областного и межрайонного уровней);

-  исторических факторов (наличие объектов культурного наследия).

-  перспективы развития сельского населенного пункта должны быть определены на основе схем территориального планирования муниципальных районов, генеральных планов поселений в увязке с формированием агропромышленного и рекреационного комплексов, а также с учетом размещения подсобных сельских хозяйств предприятий, организаций и учреждений.

Поселение следует проектировать с учетом Схем территориального планирования Новгородской области и Окуловского муниципального района, других нормативных правовых актов в сфере градостроительства областного и муниципального уровней на основе сложившейся системы расселения. При планировке и застройке городских и сельских поселений необходимо руководствоваться законами Российской Федерации, постановлениями Правительства Российской Федерации, нормативно-правовыми документами Правительства Новгородской области и органов местного самоуправления.

Общая потребность в территориях для развития поселения определяется на основе документов территориального планирования - генерального плана Угловского городского поселения.

Порядок предоставления земельных участков и изменения границ населенных пунктов определяется градостроительным и земельным законодательством Российской Федерации, а также принятыми в соответствии с ними нормативными правовыми актами Новгородской области.

Возможные направления территориального развития населенных пунктов, входящих в состав  Угловского городского поселения, определяется генеральным планомУгловского городского поселения. При этом необходимо учитывать предельно допустимые нагрузки на окружающую природную среду на основе определения ее потенциальных возможностей, режима рационального использования территориальных и природных ресурсов с целью обеспечения наиболее благоприятных условий жизни населения, недопущения разрушения естественных экологических систем и необратимых изменений в окружающей природной среде.

Территории поселений, расположенных на прибрежных участках (подтопляемых или примыкающим к ним), должны быть защищены от затопления паводковыми водами, ветровым нагоном воды и подтопления грунтовыми водами подсыпкой (намывом) или обвалованием. Отметку бровки подсыпанной территории следует принимать не менее чем на 0,5 м выше расчетного горизонта высоких вод с учетом высоты волны при ветровом нагоне. Превышение гребня дамбы обвалования над расчетным уровнем следует устанавливать в зависимости от класса сооружений. За расчетный горизонт высоких вод следует принимать отметку наивысшего уровня воды повторяемостью: один раз в 100 лет - для территорий, застроенных или подлежащих застройке жилыми и общественными зданиями; один раз в 10 лет - для территорий парков и плоскостных спортивных сооружений.

Подготовка проекта генерального плана осуществляется на основании результатов инженерных изысканий в соответствии с:

-         требованиями технических регламентов, с учетом материалов стратегического планирования, прогнозов социально-экономического развития России и регионов, комплексных программ развития муниципальных образований;

-         положениями о территориальном планировании, содержащихся в схемах территориального планирования Российской Федерации, схемах территориального планирования субъектов Российской Федерации, схемах территориального планирования муниципальных районов;

-         областными и (или) местными нормативами градостроительного проектирования;

-           результатами публичных слушаний по проекту генерального плана, а также с учетом предложений заинтересованных лиц.

В связи с тем, что расчетный срок генерального плана  устанавливается в 20 лет, а градостроительный прогноз может охватывать 30-40 лет, в проектах планировки и застройки городских и сельских поселений необходимо предусматривать рациональную очередность их развития, определяя перспективы развития поселений за пределами расчетного срока, включая принципиальные решения по территориальному развитию, функциональному зонированию, планировочной структуре, инженерно-транспортной инфраструктуре, рациональному использованию природных ресурсов и охране окружающей среды.

Общая организация территории поселения должна осуществляться на основе сравнения вариантов планировочных решений, принятых на основании анализа технико-экономических показателей, выявляющих возможность рационального использования территории, наличия топливно-энергетических, водных, территориальных, трудовых и рекреационных ресурсов, состояния окружающей среды, с учетом прогноза их изменения на перспективу, развития экономической базы, изменения социально-демографической ситуации и развития сферы обслуживания с целью обеспечения наиболее благоприятных условий жизни населения, максимального сохранения естественных экологических систем.

При этом необходимо учитывать:

-       возможности развития поселения за счет имеющихся территориальных (резервных территорий) и других ресурсов с учетом выполнения требований природоохранного законодательства;

-         необходимость повышения интенсивности использования территорий (за счет увеличения плотности застройки) в границах поселения, в том числе за счет реконструкции сложившейся застройки;

-       изменение направления жилищного строительства в сторону увеличения индивидуального и малоэтажного многоквартирного жилищного строительства при соответствующем технико-экономическом обосновании;

-         требования законодательства по развитию рынка земли и жилья;

-         возможности бюджета и привлечения негосударственных инвестиций - продажу гражданам и юридическим лицам земельных участков, расположенных на территории городских и сельских поселений, или права их аренды  для программ развития Угловского городского поселения.

## 5.2. Функциональные зоны

При планировке и застройке городов и других поселений необходимо проводить зонирование их территории с установлением видов преимущественного функционального использования, а также других ограничений на использование территории для осуществления градостроительной деятельности.

### 5.2.1. Виды функциональных зон

С учётом преимущественного функционального использования территория поселений подразделяется на следующие основные зоны:

- жилые;

- общественно-деловые;

- производственные;

- транспортной инфраструктуры

- инженерной инфраструктуры;

- рекреационного назначения;

- особо охраняемых территорий

- сельскохозяйственного использования;

- специального назначения;

- военных объектов и иных режимных территорий;

- иные.

### 5.2.2. Параметры функциональных зон

В состав жилых зон включаются зоны застройки индивидуальными жилыми домами, малоэтажными, среднеэтажными и многоэтажными жилыми домами, а также зоны жилой застройки иных видов.

Общественно-деловые зоны предназначены для размещения объектов здравоохранения, культуры, торговли, общественного питания, социального и коммунально-бытового назначения, предпринимательской деятельности, объектов среднего профессионального и высшего профессионального образования, административных, научно-исследовательских учреждений, культовых зданий, стоянок автомобильного транспорта, объектов делового, финансового назначения, иных объектов, связанных с обеспечением жизнедеятельности граждан.

В перечень объектов капитального строительства, разрешенных для размещения в общественно-деловых зонах, могут включаться жилые дома, гостиницы, подземные или многоэтажные гаражи, объекты общественного и коммерческого назначения, необходимые для осуществления производственной деятельности.

Производственные зоны, зоны инженерной и транспортной инфраструктур предназначены для размещения промышленных, коммунальных и складских объектов, объектов инженерной и транспортной инфраструктур, в том числе сооружений и коммуникаций железнодорожного, автомобильного, речного, морского, воздушного и трубопроводного транспорта, связи, а также для установления санитарно-защитных зон таких объектов в соответствии с требованиями технических регламентов.

Смешанные зоны могут включать в себя жилую, общественно-деловую и производственную застройки, в которую могут включаться кварталы с преобладанием жилой застройки с размещением в них объектов общественно-деловой зоны, а также производственных объектов, не требующих создания санитарно-защитных зон.

В состав зон сельскохозяйственного использования включаются:

-         зоны сельскохозяйственных угодий - пашни, сенокосы, пастбища, залежи, земли, занятые многолетними насаждениями (садами, виноградниками и другими);

-         зоны, занятые объектами сельскохозяйственного назначения и предназначенные для ведения сельского хозяйства, дачного хозяйства, садоводства, личного подсобного хозяйства, развития объектов сельскохозяйственного назначения.

В состав зон рекреационного назначения включаются зоны в границах территорий, занятых городскими лесами, скверами, парками, городскими садами, прудами, озерами, водохранилищами, пляжами, а также в границах иных территорий, используемых и предназначенных для отдыха, туризма, занятий физической культурой и спортом.

В состав зон особо охраняемых территорий включаются земельные участки, имеющие особое природоохранное, научное, историко-культурное, эстетическое, рекреационное, оздоровительное и иное особо ценное значение.

В состав зон специального назначения включаются зоны, занятые кладбищами, крематориями, скотомогильниками, объектами размещения отходов потребления и иными объектами, размещение которых может быть обеспечено только путем выделения указанных зон и недопустимо в других территориальных зонах.

Для зон размещения военных объектов и иных зон специального назначения устанавливается особый режим. Порядок использования территорий указанных зон устанавливается федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции, либо региональными органами исполнительной власти по согласованию с органами местного самоуправления в соответствии с требованиями специальных нормативов и правил.

Помимо предусмотренных территориальных зон органом местного самоуправления при утверждении местных нормативов могут устанавливаться иные виды территориальных зон, выделяемые с учетом функциональных зон и особенностей использования земельных участков и объектов капитального строительства.

В территориальных зонах могут выделяться территории, особенности использования которых, определяются законодательством Российской Федерации:

-  о земельных отношениях;

-  об охране окружающей среды;

-  об объектах культурного наследия, иными федеральными законами.

Виды территориальных зон, а также особенности использования их земельных участков определяются правилами землепользования и застройки городских округов и поселений с учетом ограничений, установленных федеральными и областными нормативно-правовыми актами, а также настоящими нормативами.

Границы территориальных зон устанавливаются с учетом:

-  функциональных зон и параметров их планируемого развития, определенных генеральным планом поселения, городского округа с учетом требований настоящих нормативов;

- сложившейся планировки территории и существующего землепользования;

-  планируемых изменений границ земель различных категорий в соответствии с документами территориального планирования и документацией по планировке территории;

-  предотвращения возможности причинения вреда объектам капитального строительства.

Границы территориальных зон устанавливаются по:

- линиям магистралей, улиц, проездов, разделяющим транспортные потоки противоположных направлений;

- границам земельных участков;

- границам населенных пунктов в пределах муниципальных образований;

- границам муниципальных образований;

- естественным границам природных объектов;

- иным границам.

Границы зон с особыми условиями использования территорий, границы территорий объектов культурного наследия, историко-культурных заповедников, исторических поселений, зон охраны объектов культурного наследия, установленные в соответствии с законодательством Российской Федерации, могут не совпадать с границами территориальных зон. В исторических городах следует выделять зоны (районы) исторической застройки.

Существующие, планируемые (изменяемые, вновь образуемые) границы территорий общего пользования, границы земельных участков, на которых расположены линии электропередачи, линии связи (в том числе линейно-кабельные сооружения), трубопроводы, автомобильные дороги, железнодорожные линии и другие подобные сооружения, обозначаются красными линиями. Размещение объектов капитального строительства в пределах красных линий не допускается.

Для коммуникаций и сооружений внешнего транспорта (железнодорожного, автомобильного, водного, воздушного, трубопроводного) устанавливаются границы полос отвода, санитарные разрывы, санитарные полосы отчуждения. Режим использования территорий в пределах полос отвода, санитарных разрывов определяется федеральным законодательством, настоящими нормативами и согласовывается  с соответствующими организациями, которые должны обеспечивать безопасность функционирования транспортных коммуникаций и объектов, уменьшение негативного воздействия на среду обитания и здоровье человека.

## 5.3. Объекты местного значения

Объекты местного значения - объекты капитального строительства, иные объекты, территории, которые необходимы для осуществления органами местного самоуправления полномочий по вопросам местного значения и в пределах переданных государственных полномочий в соответствии с федеральными законами, законом субъекта Российской Федерации, уставами муниципальных образований и оказывают существенное влияние на социально-экономическое развитие муниципальных районов, поселений, городских округов.

К объектам местного значения поселения относятся:

а) электро-, тепло-, газо- и водоснабжение населения, водоотведение;

б) автомобильные дороги местного значения;

в) физическая культура и массовый спорт, образование, здравоохранение, утилизация и переработка бытовых и промышленных отходов в случае подготовки генерального плана поселения;

г) иные области в связи с решением вопросов местного значения поселения.

### 5.3.1. Параметры объектов жилого назначения

Объекты жилого назначения размещаются в жилых зонах, где допускается также размещение отдельно стоящих, встроенных или пристроенных объектов социального и культурно-бытового обслуживания населения, культовых зданий, стоянок автомобильного транспорта и производственных объектов, не требующих устройства санитарно-защитных зон и не являющихся источниками воздействия на среду обитания и здоровье человека (шум, вибрация, магнитные поля, радиационное воздействие, загрязнение почв, воздуха, воды и иные вредные воздействия).

Для предварительного определения размеров территорий жилых зон допускается применять укрупненные показатели в расчете на 1000 человек, приведенные в таблице 3. (СП 42.13330.2011)

Таблица 3

| Тип застройки | Укрупненные показатели площади жилых зон, га на 1000 чел. |
| --- | --- |
| Среднеэтажная застройка (5-8 этажей) | 8 |
| Малоэтажная застройка: секционная (до 4 этажей), блокированная застройка (до 3 этажей) | 10 |
| Индивидуальная усадебная застройка (одноквартирные жилые дома) с участками | 20 |
| В сельских поселениях с преимущественно усадебной застройкой | 40 |

Для определения объемов и структуры жилищного строительства расчетная минимальная обеспеченность общей площадью жилых помещений принимается на основании фактических статистических данных Новгородской области и  в соответствии со  «Схемой территориального планирования Новгородской области» рассчитанных на перспективу в соответствии с таблицей 4.

Потребность в жилищном  фонде по этапам проектного периода

Таблица 4

| Показатели | Единицы Измерения | Существующее положение | Первая очередь 2015 г. | Расчётный срок 2035 г. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Численность населения | чел. | 3840 | 4286 | 4 732 |
| Проектная норма жилой обеспеченности | м2/чел | - | 34,0 | 49,0 |
| Объём жилищного фонда к концу периода | м2 | 129 600,0 | 145724,0 | 231 868,0 |
| Объём нового жилищного фонда | м2 | - | - | 109 054,4 |
| Фактическая обеспеченность | м2/чел | 32,4 | - | - |

Примечание: Расчетные показатели на перспективу корректируются с учетом фактической расчетной минимальной обеспеченности общей площадью жилых помещений, достигнутой в 2015, 2035 годах.

Расчетные показатели объемов и типов жилой застройки должны производиться с учетом сложившейся и прогнозируемой социально-демографической ситуации и доходов населения. При этом рекомендуется предусматривать разнообразные типы жилых домов, дифференцированных по уровню комфорта в соответствии с таблицей 5. Средний расчетный показатель жилищной обеспеченности зависит от соотношения жилых домов и квартир различного уровня комфорта и определяется расчетом (СП 42.13330.2011).

Таблица 5

Структура жилищного фонда, дифференцированногопо уровню комфорта

| Тип жилого дома и квартиры по уровню комфорта | Норма площади жилого дома и квартиры в расчете на одного человека, | Формула заселения жилого дома и квартиры | Доля в общем объеме жилищного строительства, % |
| --- | --- | --- | --- |
| Престижный (бизнес - класс) | 60 | k = n + 1 k = n + 2 |  |
| Массовый (эконом - класс) | 30 | k = n k = n + 1 |  |
| Социальный (муниципальное жилище) | 20 | k = n - 1 k = n |  |
| Специализированный | - | k = n - 2 k = n- 1 |  |
| Примечания: 1. Общее число жилых комнат в квартире или доме k и численность проживающих людей n. 2. Специализированные типы жилища - дома гостиничного типа, специализированные жилые комплексы. 3. В числителе - на первую очередь, в знаменателе - на расчетный срок 4. Указанные нормативные показатели не являются основанием для установления нормы реального заселения. |  |  |  |

### 5.3.2.  Параметры объектов общественно-делового назначения

Общественно-деловые зоны предназначены для размещения объектов здравоохранения, культуры, торговли, общественного питания, социального и коммунально-бытового назначения, объектов среднего профессионального и высшего профессионального образования, административных, научно-исследовательских учреждений, культовых зданий, объектов делового, финансового назначения, стоянок автомобильного транспорта, иных объектов, связанных с обеспечением жизнедеятельности граждан.

Общественно-деловые зоны следует формировать как систему общественных центров, включающую центры деловой, финансовой и общественной активности в центральных частях городов (общегородские), центры планировочных районов (зон), а также специализированные центры (медицинские, спортивные, учебные и др.).

Общественно-деловая зона характеризуется многофункциональным использованием территорий, образующих систему взаимосвязанных общественных пространств.

В сельских поселениях общественно-деловая зона, выполняющая функцию центра поселения,  формируется в административном центре поселения.

В сельских населенных пунктах формируется общественно-деловая зона, необходимая для обслуживания  населенного пункта.

Классификация зданий и сооружений, планируемых к размещению в общественном центре, имеет своей целью способствовать выбору экономически целесообразных решений при проектировании.

Отнесение проектируемых зданий к определенному уровню обслуживания следует производить на основании следующих условий:

по социально-демографической  структуре населения, формирующего спрос на услуги:

численность населения городского поселения;

численность населения населенного пункта или отдельных планировочных элементов;

по частоте потребления предоставляемых услуг:

регулярное – повседневное;

по мере необходимости – периодически или эпизодически;

по основному местоположению:

административный центр поселения или крупный населенный пункт поселения;

населенный пункт или отдельные планировочные элементы.

Перечень объектов, разрешенных для размещения в общественно-деловой зоне, определяется правилами землепользования и застройки.

В перечень объектов, разрешенных для размещения в общественно-деловой зоне, могут включаться:

- многоквартирные жилые дома преимущественно с учреждениями обслуживания;

- закрытые и открытые автостоянки;

- коммунальные и производственные предприятия, осуществляющие обслуживание населения, площадью не более 200 м2, встроенные или занимающие часть здания без производственной территории, экологически безопасные;

- предприятия индустрии развлечений при отсутствии ограничений на их размещение, установленных органами местного самоуправления;

- другие объекты в соответствии с требованиями градостроительного регламента правил землепользования и застройки.

На территории общественно-деловых зон могут размещаться научно-производственные учреждения, включающие объекты, не требующие устройства санитарно-защитных зон размером более 50 м, железнодорожных путей, а также по площади не превышающие 5 га.

Соотношение территорий в пределах многофункциональной общественной зоны следует принимать:

участки общественной  застройки                      - не менее 40%,

участки жилой застройки                                    - не более  25%,

участки производственных объектов                 - не более  10%.

При этом доля нежилого фонда в общем объеме фонда на участке  жилого дома в пределах общественно-деловой территории может составлять до 60%.

Примечание: Коэффициент застройки отдельных участков в пределах  многофункциональных общественных зон может достигать 1,0.

В городских населенных пунктах на территориях малоэтажной жилой застройки допускается размещать малые и индивидуальные предприятия в соответствии с правилами землепользования и застройки.

Застройка общественного центра территории малоэтажного строительства формируется как из отдельно стоящих зданий, так и пристроенных к жилым домам многофункциональных зданий комплексного обслуживания населения.

По сравнению с отдельно стоящими общественными зданиями следует уменьшать расчетные показатели площади участка для зданий: пристроенных на 25 %, встроенно-пристроенных – до 50 % (за исключением дошкольных организаций, предприятий общественного питания).

Малоэтажная жилая застройка размещается в виде отдельных жилых образований в структуре населенного пункта в составе городского поселения, что определяет различия в организации обслуживания их населения.

Перечень учреждений повседневного обслуживания территорий малоэтажной жилой застройки должен включать следующие объекты: дошкольные организации, общеобразовательные школы, спортивно-досуговый комплекс, амбулаторно-поликлинические учреждения, аптечные киоски, объекты торгово-бытового назначения, отделение связи, отделение банка, пункт охраны порядка, центр административного самоуправления, а также площадки (спорт, отдых, выездные услуги, детские игры).

При этом допускается использовать недостающие объекты обслуживания в прилегающих существующих или проектируемых общественных центрах, которые находятся в нормативном удалении от обслуживаемой территории.

На территории малоэтажной застройки допускается размещать объекты обслуживания районного и городского значения, а также места приложения труда, размещение которых разрешено в жилых зонах, в том числе в первых этажах жилых зданий.

Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности объектами образования, здравоохранения, социального обеспечения, культуры и искусства, физкультуры и спорта, общественного питания, бытового и коммунального обслуживания, административно-деловыми и хозяйственными учреждениями:

1. Норма обеспеченности детскими дошкольными учреждениями и размер их земельного участка (кол. мест на 1 тыс. чел.) – 60 мест.

Таблица 6

| Норма обеспеченности | Размер земельного участка | Примечание |
| --- | --- | --- |
| Устанавливается в зависимости, от демографической структуры населения исходя из охвата детскими учреждениями в пределах 85%, в т.ч.: общего типа – 70% детей; специализированного – 3%; оздоровительного – 12%. | На одно место при вместимости учреждений: до 100 мест – 40 м2; св. 100 – 35 м2. | Размер групповой площадки на 1 место следует принимать (не менее): для детей ясельного возраста – 7,0 м2; для детей дошкольного возраста – 9,0 м2. |

Примечания: 1. Вместимость ДОУ для сельских населенных пунктов и поселков городского типа рекомендуется не более 140 мест.

2. Размеры земельных участков могут быть уменьшены: на 25% – в условиях реконструкции; на 15% – при размещении на рельефе с уклоном более 20%.

Радиус обслуживания детскими дошкольными учреждениями территорий сельских населенных пунктов:

зона многоквартирной и малоэтажной жилой застройки – 300 м;

зона застройки объектами индивидуального жилищного строительства – 500 м.

Примечание: Указанный радиус обслуживания не распространяется на специализированные и оздоровительные детские дошкольные учреждения.

2.Норма обеспеченности общеобразовательными учреждениями и размер их земельного участка (кол. мест на 1 тыс. чел.) – 100 мест.

Таблица 7

| Норма обеспеченности | Размер земельного участка | Примечание |
| --- | --- | --- |
| Устанавливается в зависимости, от демографической структуры населения исходя из обеспеченности: - основным общим образованием (1-9 кл.) – 100% детей; - средним (полным) общим образованием (10-11 кл.) – 75% детей при обучении в одну смену. | На одно место при вместимости учреждений: от 40 до 400 - 50 м2; от 400 до 500 - 60 м2; от 500 до 600 - 50 м2; от 600 до 800 - 40 м2; от 800 до 1000 - 33 м2. | На земельном участке выделяются следующие зоны: учебно-опытная, физкультурно-спортивная, отдыха, хозяйственная. Спортивная зона школы может быть объединена с физкультурно-оздоровительным комплексом для населения микрорайона. |

Примечания:   1. Вместимость вновь строящихся, сельских малокомплектных учреждений для I ступени обучения - 80 человек, I и II ступеней - 250 человек, I, II и III ступеней - 500 человек.

2.Размеры земельных участков могут быть уменьшены: на 20% – в условиях реконструкции; увеличены на 30% – в сельских населенных пунктах, если для организации учебно-опытной работы не предусмотрены специальные участки.

3.Радиус обслуживания общеобразовательными учреждениями на территориях населенных пунктов*:

зона многоквартирной и малоэтажной жилой застройки – 500 м;

зона застройки объектами индивидуального жилищного строительства (для начальных классов) – 750 (500) м;

допускается размещение на расстоянии транспортной доступности: для обучающихся в общеобразовательных учреждениях начального общего образования - не более 2 км пешком и не более 15 минут (в одну сторону) при транспортном обслуживании, для обучающихся в общеобразовательных учреждениях основного общего и среднего (полного) общего образования - не более 4 км пешком и не более 30 минут (в одну сторону) при транспортном обслуживании.

4.Указанный радиус обслуживания не распространяется на специализированные общеобразовательные учреждения.

5. Предельный радиус обслуживания обучающихся II - III ступеней не должен превышать 15 км.

6.Расстояние от стен зданий общеобразовательных школ и границ земельных участков детских дошкольных учреждений до красной линии:

в сельских населенных пунктах - 10 м.

7.Площадь озелененной и благоустроенной территории микрорайона (квартала) без учета участков школ и детских дошкольных учреждений (м2 на 1 чел.), не менее – 10 м2.

8.Площадь озелененной территории квартала (микрорайона) многоквартирной застройки жилой зоны (без учета участков школ и детских дошкольных учреждений) должна составлять, как правило, не менее 25 % площади территории квартала.

9.В площадь отдельных участков озелененной территории включаются площадки для отдыха, для игр детей, пешеходные дорожки, если они занимают не более 30 % общей площади участка.

3.Норма накопления твердых бытовых отходов (ТБО) для населения (объем отходов в год на 1 человека):

проживающие в жилом фонде с полным благоустройством – 0,9-1,5 м3/чел;

проживающие в жилом фонде с частичным благоустройством – 1,1-1,8 м3/чел;

общее количество по поселению с учетом общественных зданий – 1,4-2,0 м3/чел;

жидкие из выгребов (при отсутствии канализации) – 2,0-3,5 м3/чел;

смет с 1 м2 твердых покрытий улиц, площадей и парков – 0,01-0,02 м3/чел;

4.Норма накопления крупногабаритных бытовых отходов (% от нормы накопления на 1 чел.) – 5%.

5.Норма обеспеченности учреждениями внешкольного образования и межшкольными учебно-производственными предприятиями и размер их земельного участка

Таблица 8

| Учреждение | Норма обеспеченности | Единица измерения | Размер земельного участка |
| --- | --- | --- | --- |
| Учреждения внешкольного образования | 32%, в том числе по видам: детская спортивная школа – 20%; детская школа искусств (музыкальная, хореографическая, художественная, …) – 12%. | % от общего числа школьников | В соответствии с техническими регламентами |
| Межшкольное учебно-производственное предприятие | 8% | % от общего числа школьников | Не менее 2 га, при устройстве автополигона не менее 3 га |

Примечание: В населенных пунктах с числом жителей от 3 тыс. до 10 тыс. человек детские школы искусств, школы эстетического образования размещаются в расчете одной школы на населенный пункт.

Радиус обслуживания учреждений внешкольного образования:

зона многоквартирной и малоэтажной жилой застройки – 500 м;

зона застройки объектами индивидуального жилищного строительства – 700 м.

6.Норма обеспеченности спортивными и физкультурно-оздоровительными учреждениями и размер их земельного участка

Таблица 9

| Учреждение | Норма обеспеченности | Единица измерения | Размер земельного участка | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Помещения для физкультурно-оздоровительных занятий на территории микрорайона (квартала) | 70-80 | м2 общей площади на 1 чел. | В соответствии с техническими регламентами | Физкультурно-спортивные сооружения сети общего пользования следует объединять со спортивными объектами образовательных школ и других учебных заведений, учреждений отдыха и культуры с возможным сокращением территории. |
| Спортивно-досуговый комплекс на территории малоэтажной застройки | 300 | м2 общей площади на 1000 чел. | — // — |  |
| Спортивные залы общего пользования | 350 | м2 на 1000 чел. | — // — |  |
| Плоскостные сооружения | 1950 | м2на 1000 чел. |  |  |
| Крытые бассейны общего пользования | 20-25 | м2 зеркала воды на 1000 чел. | В соответствии с техническими регламентами |  |

Примечание:  Для малых населенных пунктов нормы расчета спортивных залов и бассейнов необходимо принимать с учетом минимальной вместимости объектов по технологическим требованиям.

Радиус обслуживания спортивными и физкультурно-оздоровительными учреждениями, расположенными во встроено-пристроенных помещениях или совмещенными со школьным комплексом:

зона многоквартирной и малоэтажной жилой застройки – 500 м;

зона застройки объектами индивидуального жилищного строительства – 700 м.

Радиус обслуживания спортивными центрами и физкультурно-оздоровительными учреждениями жилых районов – 1500 м.

7.Норма обеспеченности учреждениями культуры для сельских населенных пунктов или их групп

Таблица 10

| Учреждение | Размер населенного пункта | Единица измерения | Норма обеспеченности | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Помещения для организации досуга населения, детей и подростков (в жилой застройке) |  | м2 площади пола на 1000 чел. | 50-60 | Возможна организация на базе школы |
| Клубы, дома культуры | до 0,5 тыс. чел. | посет. мест на 1 тыс. чел. | 200 |  |
|  | от 0,5 до 1,0 тыс.чел. |  | 175 |  |
|  | от 1,0 до 2,0 тыс.чел. |  | 150 |  |
| Дискотеки | св. 1 тыс.чел. | мест на 1000 чел. | 6 |  |
| Сельские массовые библиотеки (из расчета 30-мин. доступности) | до 1,0 тыс.чел. | кол. объектов. или кол. ед. хранения/кол. читательских мест на 1 тыс. чел. | 1 6000-7500/5-6 | Дополнительно в центральной библиотеке местной системе расселения на 1 тыс. чел. 4500-5000/3-4 ед. хранен./чит. места |
|  | более 1,0 тыс.чел. |  | 1 на 1 тыс. чел. 5000-6000/4-5 |  |

Примечания:

1. Приведенные нормы не распространяется на специализированные библиотеки.

2.Размеры земельных участков учреждений культуры принимаются в соответствии с техническими регламентами.

8.Норма обеспеченности учреждениями здравоохранения и размер их земельного участка

Таблица 11

| Учреждение | Норма обеспеченности | Единица измерения | Размер земельного участка | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Стационары всех типов со вспомогательными зданиями и сооружениями | Вместимость и структура устанавливается органами здравоохранения и определяется заданием на проектирование | коек на 10000 чел. | На одно койко-место при вместимости учреждений: до 50 коек – 150 м2; 50-100 коек – 150-100 м2; 100-200 коек – 100-80 м2; 200-400 коек – 80-75 м2; 400-800 коек – 75-70 м2. | Территория больницы должна отделяться от окружающей застройки защитной зеленой полосой шириной не менее 10м. Площадь зеленых насаждений должна составлять не менее 60% общей площади участка. |
| Поликлиника, амбулатория, диспансер (без стационара) |  | посещений в смену на 1000 чел. населения | 0,1га на 100 посещений в смену, но не менее 0,3га | Не допускается непосредственное соседство поликлиник с детскими дошкольными учреждениями. |
| Станция скорой медицинской помощи | 1 авт. | кол. спец. автомашин на 10 тыс. чел. | 0,05 га. на 1 автомашину, но не менее 0,1 га. | В пределах зоны 15-ти минутной доступности на спец. автомашине. |
| Выдвижные пункты скорой мед. помощи | 1 авт. | кол. спец. автомашин на 5 тыс. чел. | 0,05 га. на 1 автомашину, но не менее 0,1 га. | В пределах зоны 30-минутной доступности на спец. автомобиле |
| Фельдшерские или фельдшерско-акушерские пункты | В соответствии с техническими регламентами | объект | 0,2 га |  |
| Аптеки | В соответствии с техническими регламентами |  | I-II группа - 0,3 га; III–V группа - 0,25 га; VI-VII группа – 0,2 га. | Могут быть встроенными в жилые и общественные здания. |

Примечания:

1.На одну койку для детей следует принимать норму всего стационара с коэффициентом 1,5.

2.При размещении двух и более стационаров на одном земельном участке общую его площадь следует принимать по норме суммарной вместимости стационаров.

3.Площадь земельного участка родильных домов следует принимать по нормативам стационаров с коэффициентом 0,7.

4.В условиях реконструкции земельные участки больниц допускается уменьшать на 25%.

Радиус обслуживания учреждениями здравоохранения на территории населенных пунктов

Таблица 12

| Учреждение | Ед. изм. | Максимальный расчетный показатель |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | зона многоквартирной и малоэтажной жилой застройки | зона индивидуальной жилой застройки |
| Поликлиника | м | 800 | 1000 |
| Аптека | м | 300 | 600 |

Доступность учреждений здравоохранения (поликлиник, амбулаторий, фельдшерско-акушерских пунктов, аптек) для сельских населенных пунктов или их групп – в пределах 30-мин. доступности на транспорте.

Расстояние от стен зданий учреждений здравоохранения до красной линии:

больничные корпуса (не менее) – 30 м;

поликлиники (не менее) – 15 м.

9.Норма обеспеченности предприятиями торговли и общественного питания и размер их земельного участка

Таблица 13

| Учреждение | Норма обеспеченности | Единица измерения | Размер земельного участка | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Магазины, в том числе: | 350 | м2 торговой площади на 1 тыс. чел. | Торговые центры сельских поселений с числом жителей, тыс. чел.: до 1 тыс.чел. – 0,1 - 0,2 га на объект; св.1 до 3 – 0,2-0,4 га. | В случае автономного обеспечения предприятий инженерными системами и коммуникациями, а также размещения на их территории подсобных зданий и сооружений площадь участка может быть увеличена до 50%. |
| Продовольст-венные | 100 |  |  |  |
| Непродоволь-ственные (смешанные) | 250 |  |  |  |
| *Продовольст-венные | 80 |  |  | Магазины в поселках садоводческих товариществ |
| Рыночные комплексы | 24-40 | м2 торговой площади на 1 тыс. чел. | При торговой площади рыночного комплекса: до 600 м2 – 14 м2; св.3000 м2 – 7 м2. | Минимальная площадь торгового места составляет 6 м2. Соотношение площади для круглогодичной и сезонной торговли устанавливается заданием на проектирование. |
| Магазины кулинарии | 6-10 | м2 торговой площади на 1 тыс. чел. | Преимущественно встроено-пристроенные. |  |
| Предприятия общественно-го питания | 40 | кол. мест на 1 тыс.чел. | На 100 мест, при числе мест: до 50 м2 – 0,2 - 0,25 га на объект; св.50 до 150 – 0,2-0,15 га; св.150 – 0,1 га. | Потребность в предприятиях питания на производственных предприятиях, организациях и учебных заведениях рассчитываются по ведомственным нормам на 1 тыс. работающих (учащихся) в максимальную смену. Заготовочные предприятия общественного питания рассчитываются по норме — 300 кг в сутки на 1 тыс. чел. |

10. Норма обеспеченности предприятиями бытового обслуживания населения и размер их земельного участка

Таблица 14

| Учреждение |  | Норма обеспеченности | Единица измерения | Размер земельного участка | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Предприятия бытового обслужива-ния, | в том числе | 7 | кол. рабочих мест на 1 тыс. чел. | На 10 рабочих мест для предприятий мощностью: от 10 до 50 – 0,1-0,2 га; от 50 до 150 – 0,05-0,08 га св. 150 – 0,03-0,04 га. | Для производственных предприятий и других мест приложения труда показатель расчета предприятий бытового обслуживания следует принимать 5-10 % от общей нормы. |
|  | для обслуживания населения | 4 |  |  |  |
|  | для обслужива-ния предприятий | 3 |  |  |  |
|  |  |  |  | 0,5-1,2 га на объект |  |
| Прачечные | в том числе | 60 | кг. белья в смену на 1 тыс. чел. | 0,1-0,2 га на объект | Показатель расчета фабрик-прачечных дан с учетом обслуживания общественного сектора до 40 кг. в смену. |
|  | для обслужива-ния населения | 20 |  |  |  |
|  |  |  |  | 0,5-1,0 га |  |
|  | фабрики-прачечные | 40 |  |  |  |
| Химчистки | в том числе | 3,5 | кг. вещей в смену на 1 тыс. чел. | 0,1-0,2 га на объект |  |
|  | для обслуживания населения | 1,2 |  |  |  |
|  |  |  |  | 0,5-1,0 га |  |
|  | фабрики-химчистки | 2,3 |  |  |  |
| Бани |  | 7 | кол. мест на 1 тыс. чел. | 0,2-0,4 га на объект |  |

Примечание:

В поселениях, обеспеченных благоустроенным жилым фондом, нормы расчета вместимости бань и банно-оздоровительных комплексов на 1 тыс. чел. допускается уменьшать до 5 мест.

Радиус обслуживания учреждениями торговли и бытового обслуживания населения *:

Таблица 15

| Учреждение | Единица измерения | Макс. расчетный показатель для сельских населенных пунктов |
| --- | --- | --- |
| Предприятия торговли, общественного питания и бытового обслуживания местного значения | м | 2000 |

Примечания:

1.Указанный радиус обслуживания не распространяется на специализированные учреждения.

2.Доступность специализированных учреждений обслуживания всех типов, обусловливается характером учреждения, эффективностью и прибыльностью размещения его в структуре поселения.

Учреждения торговли и бытового обслуживания населения для сельских населенных пунктов или их групп следует размещать из расчета обеспечения жителей каждого поселения услугами первой необходимости в пределах пешеходной доступности не более 30-минут.

11.Норма обеспеченности организациями и учреждениями управления, кредитно-финансовыми организациями, а также предприятиями связи и размер их земельного участка

Таблица 16

| Учреждение | Норма обеспеченности | Единица измерения | Размер земельного участка | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Отделения и филиалы банков | 1 | кол. операц. мест (окон) на 1-2 тыс. чел. | При кол. операционных касс, га на объект: 3 кассы – 0,05 га; 20 касс – 0,4 га. |  |
| Отделение связи | 1 | 1 объект на 1-10 тыс.чел. | Для населенного пункта численностью: 0,5-2 тыс.чел. – 0,3-0,35 га; 2-6 тыс.чел. – 0,4-0,45 га. |  |
| Организации и учреждения управления | В соответствии с техническими регламентами | объект | Поселковых и сельских органов власти, м2 на 1 сотрудника: 60-40 при этажности 2-3 | Большая площадь принимается для объектов меньшей этажности. |

Радиус обслуживания филиалами банков и отделениями связи – 500 м.

12.Норма обеспеченности предприятиями жилищно-коммунального хозяйства и размер их земельного участка

Таблица 17

| Учреждение | Норма обеспеченности | Единица измерения | Размер земельного участка | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Гостиницы | 3 | кол. мест на 1 тыс. чел. | м2 на одно место при числе мест гостиницы: от 25 до 100 – 55 м2; св. 100 – 30 м2. |  |
| Жилищно-эксплуатацион-ные организации | 1 | кол. объектов на 20 тыс. чел. | 0,3 га на 1 объект |  |
| Пункты приема вторичного сырья | 1 | кол. объектов на 20 тыс. чел. | 0,01 га на 1 объект |  |
| Пожарные депо | 1 | кол. пож. машин на 1 тыс. чел. | 0,5-2 га на объект | Количество пож. машин зависит от размера территории населенного пункта или их групп |
| Кладбища традиционного захоронения и крематории | - | га | 0,24 га на 1 тыс. чел., но не более 40 га. | Определяется с учетом количества жителей, перспективного роста численности населения и коэффициента смертности. |

Радиус обслуживания пожарных депо – дислокация подразделений пожарной охраны на территориях поселений и городских округов определяется исходя из условия, что время прибытия первого подразделения к месту вызова в сельских поселениях - 20 минут.

Расстояние от зданий и сооружений, имеющих в своем составе помещения для хранения тел умерших, подготовки их к похоронам, проведения церемонии прощания до жилых зданий, детских (дошкольных и школьных), спортивно-оздоровительных, культурно-просветительных учреждений и учреждений социального обеспечения должно составлять не менее 50 м.

Расстояние от предприятий жилищно-коммунального хозяйства до стен жилых домов, общеобразовательных школ, детских дошкольных и учреждений здравоохранения:

Таблица 18

| Здания (земельные участки) | Расстояние от зданий (границ участков) предприятий жилищно-коммунального хозяйства, м |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | До стен жилых домов | До зданий общеобразовательных школ, детских дошкольных и учреждений здравоохранения | До водозаборных сооружений |
| Приемные пункты вторичного сырья | 20 | 50 |  |
| Кладбища традиционного захоронения и крематории (площадью от 20 до 40 га) | 500 | 500 | Не менее 1000 (по расчетам поясов санитарной охраны источника водоснабжения и времени фильтрации) |
| Кладбища традиционного захоронения и крематории (площадью от 10 до 20 га) | 300 | 300 |  |
| Кладбища традиционного захоронения и крематории (площадью менее 10 га) | 100 | 100 |  |
| Закрытые кладбища и мемориальные комплексы, кладбища с погребением после кремации, колумбарии | 50 | 50 |  |

Примечания:

1. В сельских населенных пунктах, подлежащих реконструкции, расстояние от кладбищ до стен жилых домов, зданий детских и лечебных учреждений допускается уменьшать по согласованию с местными органами санитарного надзора, но принимать не менее 100 м.

2.Приемные пункты вторичного сырья следует изолировать полосой зеленых насаждений и предусматривать к ним подъездные пути для автомобильного транспорта.

13.Норма обеспеченности школами-интернатами и размер их земельного участка

Таблица 19

| Норма обеспеченности | Размер земельного участка | Примечание |
| --- | --- | --- |
| В соответствии с техническими регламентами | На одно место при вместимости учреждений: до 200 до 300 - 70 м2; св. 300 до 500 – 65 м2; св. 500 и более – 45 м2. | При размещении на участке спального корпуса интерната площадь участка увеличивается на 0,2 га, относительно основного участка |

14.Норма обеспеченности специализированными объектами социального обеспечения и размер их земельного участка

Таблица 20

| Учреждение | Норма обеспеченности | Единица измерения | Размер земельного участка |
| --- | --- | --- | --- |
| Дом-интернат для престарелых, ветеранов войны и труда (с 60 лет) | 30 | кол. мест на 10000 чел. | В соответствии с техническими регламентами |
| Дом-интернат для взрослых с физическими нарушениями (с 18 лет) | 28 | кол. мест на 1000 чел. | В соответствии с техническими регламентами |
| Дом-интернат для детей инвалидов | 20 | кол. мест на 10000 чел. | В соответствии с техническими регламентами |
| Детские дома-интернаты (от 4до17 лет) | 3 | кол. мест на 1000 чел. | На одного воспитанника (вне зависимости от вместимости): не менее 150 кв. м, не считая площади хозяйственной зоны и площади застройки. |
| Реабилитационный центр для детей и подростков с ограниченными возможностями | 1 | центров на 1000 детей | В соответствии с техническими регламентами |
| Территориальный центр социальной помощи семье и детям | 1 | центров на 50000 чел. | В соответствии с техническими регламентами |
| Психоневрологические интернаты (с 18 лет) | 3 | кол. мест на 1000 чел. | На одно место при вместимости учреждений: до 200 - 125 м2; св. 200 до 400 – 100 м2; св. 400 до 600 – 80 м2. |

### 5.3.3. Параметры объектов спортивного и рекреационного назначения

В составе рекреационных зон могут выделяться озелененные территории общего пользования, зоны массового отдыха, зоны особо охраняемых природных территорий, представленные городскими лесами, скверами, парками, городскими садами, прудами, озерами, водохранилищами, пляжами, а также иными территориями, используемыми и предназначенными для отдыха, туризма, занятий физической культурой и спортом.

На территории рекреационных зон не допускаются строительство новых и расширение действующих промышленных, коммунально-складских и других объектов, непосредственно не связанных с эксплуатацией объектов рекреационного, оздоровительного и природоохранного назначения (п. 9.1 СП 42.13330.2011).

Зеленые насаждения в населенном пункте  следует предусматривать в виде единой системы с учетом его величины и значения, его планировочной структуры, архитектурно-пространственной композиции застройки и местных условий.

При проектировании новых и реконструкции существующих территорий населенного пункта следует предусматривать максимальное сохранение и использование существующих зеленых насаждений.

Удельный вес озелененных территорий различного назначения в пределах застройки населенного пункта (уровень озелененности территории застройки) должен быть не менее 55 %, а в границах территории жилого района не менее 25 %, включая суммарную площадь озелененной территории микрорайона (квартала) (п. 9.12 СП 42.13330.2011).

### 5.3.4.  Параметры объектов инженерной инфраструктуры

Водоснабжение.

Расчетное среднесуточное водопотребление населенного пункта определяется как сумма расходов воды на хозяйственно-бытовые нужды и нужды промышленных и сельскохозяйственных предприятий с учетом расхода воды на поливку.

При проектировании систем водоснабжения населенного пункта удельные среднесуточные (за год) нормы водопотребления на хозяйственно-питьевые нужды населения следует принимать в соответствии с требованиями таблицы I приложения №11 настоящих нормативов.

Удельное водопотребление включает расходы воды на хозяйственно-питьевые и бытовые нужды в общественных зданиях, за исключением расходов воды для оздоровительных учреждений (санаториев, домов отдыха, туристических комплексов, детских лагерей и т.д.).

Расход воды на хозяйственно-бытовые нужды по отдельным объектам различных категорий потребителей определяется в соответствии с нормами таблицы II приложения №11.

Расчетные показатели применяются для предварительных расчетов объема водопотребления и проектирования систем водоснабжения населенного пункта, в том числе их отдельных структурных элементов в соответствии с рекомендуемыми показателями, приведенными в таблице 21.

Таблица 21

| Показатель | Единица измерения | Территории городских населенных пунктов, оборудованные водопроводом, канализацией и горячим водоснабжением, при степени урбанизации |  |  | Территории сельских населенных пунктов |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | интенсивной (зона А) | умеренной (зона Б) | незначительной (зона В) | оборудованные водопроводом, канализацией и горячим водоснабжением | оборудованные водопроводом и канализацией | с водо-пользованием из водоразбор-ных колонок |
| Плотность населения микрорайона | чел./га | 300 | 200 | 100 | 7,5-100 | 7,5-100 | 7,5-100 |
| Расход воды на хозяйственно-бытовые нужды | л/чел. в сутки | 230-350 | 230-350 | 230-350 | 230 | 150 | 50 |
| Водопотребление | куб. м в сут. ------------- га | 69-105 | 46-70 | 23-35 | 1,7-23,0 | 1,1-15,0 | 0,4-5,0 |

Примечание: Среднесуточное водопотребление принято в соответствии со СНиПом 2.04.02-84*.

Канализация

При проектировании систем канализации населенных пунктов, в том числе их отдельных структурных элементов, расчетное удельное среднесуточное водоотведение бытовых сточных вод следует принимать равным удельному среднесуточному водопотреблению без учета расхода воды на полив территории и зеленых насаждений.

Расчетное суточное (за год) водоотведение сточных вод следует определять как сумму среднесуточных расходов по всем видам сточных вод в зависимости от системы водоотведения.

Удельное водоотведение для определения расчетных расходов сточных вод от отдельных жилых и общественных зданий при необходимости учета сосредоточенных расходов следует принимать согласно требованиям СНиП 2.04.01-85* и таблицы II приложения №11настоящих нормативов.

Расчетные среднесуточные расходы производственных сточных вод от промышленных и сельскохозяйственных предприятий, а также неучтенные расходы допускается принимать дополнительно в размере 25% суммарного среднесуточного водоотведения населенного пункта.

Удельное водоотведение в неканализованных районах следует принимать 25 л/сут. на одного жителя.

Расчетный среднесуточный расход сточных вод в населенном пункте следует определять как сумму расходов.

Расчетные показатели применяются для предварительных расчетов объема водоотведения и проектирования систем канализации населенного пункта.

При разработке документов территориального планирования удельное среднесуточное (за год) водоотведение допускается принимать:

- для городских населенных пунктов - 550 л/сут. на 1 жителя;

- для сельских населенных пунктов - 150 л/сут. на 1 жителя.

Примечание. Удельное среднесуточное водоотведение допускается изменять на 10-20%.

Санитарная очистка

Нормы накопления бытовых отходов принимаются в соответствии с утвержденными нормативами накопления твердых бытовых отходов, действующими на территории муниципальных образований Новгородской области, а в случае отсутствия утвержденных нормативов - по таблице 22.

Расчетное количество накапливающихся бытовых отходов должно периодически (раз в пять лет) уточняться по фактическим данным, а норма корректироваться.

Таблица 22

| Бытовые отходы | Количество бытовых отходов на 1 человека в год |  |
| --- | --- | --- |
|  | кг | л |
| Твердые: |  |  |
| от жилых зданий, оборудованных водопроводом, канализацией, центральным отоплением и газом | 190-225 | 900-1000 |
| от прочих жилых зданий | 300-450 | 1100-1500 |
| Общее количество по населенному пункту с учетом общественных зданий | 280-300 | 1400-1500 |
| Жидкие из выгребов (при отсутствии канализации) | - | 2000-3500 |
| Смет с 1 кв. м твердых покрытий улиц, площадей и парков | 5-15 | 8-20 |

Примечания:

1. Большие значения норм накопления отходов следует принимать для больших городских населенных пунктов.

2. Нормы накопления крупногабаритных бытовых отходов следует принимать в размере 5% в составе приведенных значений твердых бытовых отходов.

Теплоснабжение

Тепловые нагрузки определяются с учетом категорий потребителей по надежности теплоснабжения в соответствии с требованиями СП 124.13330.2012.

Газоснабжение

При подготовке документов территориального планирования и документации по планировке территории минимально допустимый норматив потребления газа в жилых домах на территории Угловского городского поселения принимается по таблице 23.

Таблица 23

| N п/п | Категория многоквартирного (жилого) дома | Норматив потребления в месяц | Норматив потребления в год на 1 человека |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | В многоквартирных домах и жилых домах при оборудовании помещения: |  |  |
| 1.1 | Газовой плитой, центральным отоплением и центральным горячим водоснабжением при газоснабжении: |  |  |
|  | природным газом | 13,0 куб. м/чел. | 156 куб. м/чел. |
|  | емкостным сжиженным газом | 6,944 кг/чел. (3,348 куб. м/чел.) | 83,328 кг/чел. (40,176 куб. м/чел.) |
| 1.2 | Газовой плитой при отсутствии газового водонагревателя и центрального горячего водоснабжения при газоснабжении: |  |  |
|  | природным газом | 20,8 куб. м/чел. | 249,6 куб. м/чел. |
|  | емкостным сжиженным газом | 10,462 кг/чел. (5,045 куб. м/чел.) | 125,544 кг/чел. (60,54 куб. м/чел.) |
| 1.3 | Газовой плитой и газовым водонагревателем при отсутствии центрального горячего водоснабжения при газоснабжении: |  |  |
|  | природным газом | 28,2 куб. м/чел. | 338,4 куб. м/чел. |
|  | емкостным сжиженным газом | 16,955 кг/чел. (8,176 куб. м/чел.) | 203,46 кг/чел. (98,112 куб. м/чел.) |
| 2 | Отопление одного квадратного метра жилого помещения от газовых приборов (среднегодовое значение): |  |  |
|  | природным газом | 8,2 куб. м/кв. м | 98,4 куб. м/кв. м |
|  | емкостным сжиженным газом | 3,574 кг/кв. м (1,723 куб. м/кв. м) | 42,888 кг/кв. м (20,676 куб. м/кв. м) |

Электроснабжение

При проектировании электроснабжения населенного пункта определение электрической нагрузки на электроисточники следует производить в соответствии с требованиями РД 34.20.185-94, СП 31-110-2003.

Для предварительных расчетов укрупненные показатели удельной расчетной нагрузки селитебной территории допускается принимать по таблице 24.

Таблица 24

| Численность населения (тыс. человек) | Населенный пункт |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | с плитами на природном газе, кВт/чел. |  |  | со стационарными электрическими плитами, кВт/чел. |  |  |
|  | в целом по населенному пункту | в том числе |  | в целом по населенному пункту | в том числе |  |
|  |  | центр | микрорайоны (кварталы) застройки |  | центр | микрорайоны (кварталы) застройки |
| Свыше 50 | 0,46 | 0,62 | 0,41 | 0,55 | 0,72 | 0,51 |
| 3-50 | 0,43 | 0,55 | 0,40 | 0,52 | 0,65 | 0,50 |
| Менее 3 | 0,41 | 0,51 | 0,39 | 0,50 | 0,62 | 0,49 |

Примечания:

1. Значения удельных электрических нагрузок приведены к шинам 10(6) кВ центров питания.

2. При наличии в жилом фонде населенного пункта газовых и электрических плит удельные нагрузки определяются интерполяцией пропорционально их соотношению.

3. В тех случаях, когда фактическая обеспеченность общей площадью в населенном пункте отличается от расчетной, приведенные в таблице значения следует умножать на отношение фактической обеспеченности к расчетной.

4. Приведенные в таблице показатели учитывают нагрузки: жилых и общественных зданий (административных, учебных, научных, лечебных, торговых, зрелищных, спортивных), коммунальных предприятий, объектов транспортного обслуживания (закрытых и открытых стоянок автомобилей), наружного освещения.

5. В таблице не учтены мелкопромышленные потребители (кроме перечисленных в п. 4 примечаний), питающиеся, как правило, по городским распределительным сетям.

Для учета этих потребителей к показателям таблицы следует вводить следующие коэффициенты:

- для населенного пункта с газовыми плитами - 1,2-1,6;

- для населенного пункта с электроплитами - 1,1-1,5.

Большие значения коэффициентов относятся к центру, меньшие - к микрорайонам (кварталам) преимущественно жилой застройки.

6. К центру города относятся территории со значительным сосредоточием различных административных учреждений, учебных, научных, проектных организаций, предприятий торговли, общественного питания, зрелищных предприятий и др.

Объекты связи

Расчет обеспеченности жителей городского поселенияобъектами связи производится по таблице 25.

Таблица 25

| Наименование объектов | Единица измерения | Расчетные показатели | Площадь участка на единицу измерения |
| --- | --- | --- | --- |
| Отделение почтовой связи (на микрорайон) | объект на 9-25 тысяч жителей | 1 на микрорайон | 700-1200 кв. м |
| Межрайонный почтамт | объект на 50-70 отделений почтовой связи | по расчету | 0,6-1 га |
| АТС (из расчета 600 номеров на 1000 жителей) | объект на 10-40 тысяч номеров | по расчету | 0,25 га на объект |
| Узловая АТС (из расчета 1 узел на 10 АТС) | объект | по расчету | 0,3 га на объект |
| Концентратор | объект на 1,0-5,0 тысяч номеров | по расчету | 40-100 кв. м |
| Опорно-усилительная станция (из расчета 60-120 тыс. абонентов) | объект | по расчету | 0,1-0,15 га на объект |
| Блок станция проводного вещания (из расчета 30-60 тыс. абонентов) | объект | по расчету | 0,05-0,1 га на объект |
| Звуковые трансформаторные подстанции (из расчета на 10-12 тысяч абонентов) | объект | 1 | 50-70 кв. м на объект |
| Технический центр кабельного телевидения | объект | 1 на жилой район | 0,3-0,5 га на объект |
| Объекты коммунального хозяйства по обслуживанию инженерных коммуникаций (общих коллекторов) |  |  |  |
| Диспетчерский пункт (из расчета 1 объект на 5 км городских коллекторов) | 1-эт. объект | по расчету | 120 кв. м (0,04-0,05 га) |
| Центральный диспетчерский пункт (из расчета 1 объект на каждые 50 км коммуникационных коллекторов) | 1-2-эт. объект | по расчету | 350 кв. м (0,1-0,2 га) |
| Ремонтно-производственная база (из расчета 1 объект на каждые 100 км городских коллекторов) | этажность объекта по проекту | по расчету | 1500 кв. м (1,0 га на объект) |
| Диспетчерский пункт (из расчета 1 объект на 1,5-6 км внутриквартальных коллекторов) | 1-эт. объект | по расчету | 100 кв. м (0,04-0,05 га) |
| Производственное помещение для обслуживания внутриквартирных коллекторов (из расчета 1 объект на каждый административный округ) | объект | по расчету | 500-700 кв. м (0,25-0,3 га) |

### 5.3.5. Параметры объектов транспортной инфраструктуры

Общие требования

Затраты времени в городском поселениина передвижение от мест проживания до мест работы для 90% трудящихся (в один конец) не должны превышать для средних и малых городских поселений 30 мин.

Для ежедневно приезжающих на работу в городское поселение из других поселений указанные нормы затрат времени допускается увеличивать, но не более чем в два раза.

Для жителей сельских населенных пунктов затраты времени на передвижения (пешеходные или с использованием транспорта) от мест проживания до производственных объектов в пределах сельскохозяйственного предприятия не должны превышать 30 мин.

Уровень автомобилизации населения поселения на расчетный срок (2035 год) принимается 300 индивидуальных легковых автомобилей на 1000 жителей.

Внешний транспорт

Внешний транспорт (железнодорожный, автомобильный, водный и воздушный) следует проектировать как комплексную систему во взаимосвязи с улично-дорожной сетью и городскими видами транспорта, обеспечивающую высокий уровень комфорта перевозки пассажиров, безопасность, экономичность строительства и эксплуатации транспортных сооружений и коммуникаций, а также рациональность местных и транзитных перевозок.

В целях улучшения обслуживания пассажиров и обеспечения взаимодействия при обслуживании пассажиров различных видов транспорта целесообразно проектировать транспортно-пересадочные узлы различных видов транспорта.

Размещение АЗС и дорожных СТО должно производиться на основе экономических и статистических изысканий.

Сеть улиц и дорог городского округа, городских поселений

Основные расчетные параметры уличной сети городского поселения следует устанавливать в соответствии с таблицей 26.

Таблица 26

| Категория дорог и улиц | Расчетная скорость движения, км/ч | Ширина в красных линиях, м | Ширина полосы движения, м | Число полос движения | Наименьший радиус кривых в плане, м | Наибольший продольный уклон, % | Ширина пешеходной части тротуара, м |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Магистральные дороги: |  |  |  |  |  |  |  |
| скоростного движения | 120 | 50-75 | 3,75 | 4-8 | 600 | 30 | - |
| регулируемого движения | 80 | 40-65 | 3,50 | 2-6 | 400 | 50 | - |
| Магистральные улицы: |  |  |  |  |  |  |  |
| общегородского значения: |  |  |  |  |  |  |  |
| непрерывного движения | 100 | 40-80 | 3,75 | 4-8 | 500 | 40 | 4,5 |
| регулируемого движения | 80 | 37-75 | 3,50 | 4-8 | 400 | 50 | 3,0 |
| районного значения: |  |  |  |  |  |  |  |
| транспортно-пешеходные | 70 | 35-45 | 3,50 | 2-4 | 250 | 60 | 2,25 |
| пешеходно-транспортные | 50 | 30-40 | 4,00 | 2 | 125 | 40 | 3,0 |
| Улицы и дороги местного значения: |  |  |  |  |  |  |  |
| улицы в жилой застройке | 40 | 15-25 | 3,00 | 2-3<*> | 90 | 70 | 1,5 |
| улицы и дороги в производственной зоне | 50 | 15-25 | 3,50 | 2 | 90 | 60 | 1,5 |
| парковые дороги | 40 |  | 3,00 | 2 | 75 | 80 | - |
| Проезды: |  |  |  |  |  |  |  |
| основные | 40 | 10-11,5 | 2,75 | 2 | 50 | 70 | 1,0 |
| второстепенные | 30 | 7-10 | 3,50 | 1 | 25 | 80 | 0,75 |
| Пешеходные улицы: |  |  |  |  |  |  |  |
| основные | - |  | 1,00 | По расчету | - | 40 | По проекту |
| второстепенные | - |  | 0,75 | То же | - | 60 | По проекту |
| Велосипедные дорожки: | 20 |  | 1,50 | 1-2 | 30 | 40 | - |

--------------------------------

<*> С учетом использования одной полосы для стоянок легковых автомобилей.

Примечания:

1. Ширина улиц и дорог определяется расчетом в зависимости от интенсивности движения транспорта и пешеходов, состава размещаемых в пределах поперечного профиля элементов (проезжих частей, технических полос для прокладки подземных коммуникаций, тротуаров, зеленых насаждений и др.) с учетом санитарно-гигиенических требований и требований гражданской обороны.

2. В условиях реконструкции, а также в зонах с высокой градостроительной ценностью территории допускается снижать расчетную скорость движения для дорог скоростного и улиц непрерывного движения на 10 км/ч с уменьшением радиусов кривых в плане и увеличением продольных уклонов.

3. В ширину пешеходной части тротуаров и дорожек не включаются площади, необходимые для размещения киосков, скамеек и т.п.

В условиях реконструкции на улицах местного значения, а также при расчетном пешеходном движении менее 50 чел./ч в обоих направлениях допускается устройство тротуаров и дорожек шириной 1 м.

При непосредственном примыкании тротуаров к стенам зданий, подпорным стенкам или оградам следует увеличивать их ширину не менее чем на 0,5 м.

4. Допускается предусматривать поэтапное достижение расчетных параметров магистральных улиц и дорог, транспортных пересечений с учетом конкретных размеров движения транспорта и пешеходов при обязательном резервировании территории для перспективного строительства.

5. В городских населенных пунктах, а также в условиях реконструкции и при организации одностороннего движения транспорта допускается использовать параметры магистральных улиц районного значения для проектирования магистральных улиц общегородского значения.

Для обеспечения подъездов к группам жилых зданий и иных объектов, а также к отдельным зданиям в микрорайонах (кварталах) следует предусматривать проезды в соответствии с требованиями таблицы 26 настоящих нормативов, в том числе:

- к группам жилых зданий, крупным учреждениям и предприятиям обслуживания, торговым центрам, участкам школ и дошкольных организаций - основные с шириной проезжей части 5,5 м;

- к отдельно стоящим зданиям - второстепенные с шириной проезжей части 3,5 м.

Для подъезда к отдельно стоящим трансформаторным подстанциям, газораспределительным пунктам допускается предусматривать проезды с шириной проезжей части 3,5 м.

К отдельно стоящим жилым зданиям высотой не более 9 этажей, а также к объектам, посещаемым инвалидами, допускается устройство проездов, совмещенных с тротуарами, при протяженности их не более 150 м и общей ширине не менее 4,2 м, а в малоэтажной (2-3 этажа) застройке при ширине не менее 3,5 м.

Тупиковые проезды к отдельно стоящим зданиям в соответствии с требованиями Федерального закона от 22.07.2008 N 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" должны быть протяженностью не более 150 м и заканчиваться разворотными площадками размером в плане 16 x 16 м.

На отстойно-разворотных площадках для автобусов и троллейбусов должен быть обеспечен радиус разворота 15 м.

Использование разворотных площадок для стоянки автомобилей не допускается.

Въезды на территорию микрорайонов (кварталов), а также сквозные проезды в зданиях следует предусматривать на расстоянии не более 300 м один от другого, а в реконструируемых районах при периметральной застройке - не более 180 м. Примыкания проездов к проезжим частям магистральных улиц регулируемого движения допускаются на расстояниях не менее 50 м от стоп-линии перекрестков. При этом до остановки общественного транспорта должно быть не менее 20 м.

Микрорайоны (кварталы) с застройкой 5 этажей и выше обслуживаются двухполосными, а с застройкой до 5 этажей - однополосными проездами.

На однополосных проездах следует предусматривать разъездные площадки шириной 6 м и длиной 15 м на расстоянии не более 75 м одна от другой. В пределах фасадов зданий, имеющих входы, проезды устраиваются шириной 5,5 м.

Основные пешеходные коммуникации (тротуары, аллеи, дорожки, тропинки) на территории городского поселения обеспечивают связь жилых, общественных, производственных и иных зданий с остановками общественного транспорта, учреждениями культурно-бытового обслуживания, рекреационными территориями, а также связь между основными пунктами тяготения в составе общественных зон и объектов рекреации.

Проектирование основных пешеходных коммуникаций может осуществляться вдоль улиц и дорог (тротуары) или независимо от них. Ширину основных пешеходных коммуникаций следует рассчитывать в зависимости от интенсивности пешеходного движения в часы пик и пропускной способности одной полосы движения, но принимать не менее 1,5 м.

Общая ширина пешеходной коммуникации в случае размещения некапитальных нестационарных сооружений должна складываться из ширины пешеходной части, ширины участка, отводимого для размещения сооружения, и ширины буферной зоны (не менее 0,75 м), предназначенной для посетителей и покупателей. Ширина пешеходных коммуникаций на участках возможного встречного движения инвалидов на креслах-качалках не должна быть менее 1,8 м.

При проектировании пешеходных коммуникаций подлежат обязательной реализации мероприятия по канализированию пешеходных потоков посредством применения технических средств организации дорожного движения по всей протяженности магистральных улиц в городах, а также по всей протяженности автомобильных дорог на участках их прохождения через населенные пункты.

Пешеходные переходы следует размещать в местах пересечения основных пешеходных коммуникаций с городскими улицами и дорогами. Пешеходные переходы проектируются в одном уровне с проезжей частью улицы (наземные) или вне уровня проезжей части улицы (надземные).

Пешеходные переходы в одном уровне с проезжей частью (наземные) на магистральных улицах и дорогах регулируемого движения в пределах застроенной территории следует предусматривать с интервалом 200-300 м.

Пешеходные пути (тротуары, площадки, лестницы) у административных и торговых центров, гостиниц, театров, выставок и рынков следует проектировать из условий обеспечения плотности пешеходных потоков в час пик не более 0,3 чел./кв. м; на предзаводских площадях, у спортивно-зрелищных учреждений, кинотеатров, вокзалов - 0,8 чел./кв. м.

Сеть улиц и дорог сельских населенных пунктов

Основные расчетные параметры уличной сети в пределах сельских населенных пунктов принимаются в соответствии с таблицей 27.

Таблица 27

| Категория сельских улиц и дорог | Основное назначение | Расчетная скорость движения, км/ч | Ширина полосы движения, м | Число полос движения | Ширина пешеходной части тротуара, м |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Поселковая дорога | Связь сельского поселения с внешними дорогами общей сети | 60 | 3,5 | 2 | - |
| Главная улица | Связь жилых территорий с общественным центром | 40 | 3,5 | 2-3 | 1,5-2,25 |
| Улица в жилой застройке: |  |  |  |  |  |
| основная | Связь внутри жилых территорий и с главной улицей по направлениям с интенсивным движением | 40 | 3,0 | 2 | 1,0-1,5 |
| второстепенная (переулок) | Связь между основными жилыми улицами | 30 | 2,75 | 2 | 1,0 |
| проезд | Связь жилых домов, расположенных в глубине квартала, с улицей | 20 | 2,75-3,0 | 1 | 0-1,0 |
| Хозяйственный проезд, скотопрогон | Прогон личного скота и проезд грузового транспорта к индивидуальным земельным участкам | 30 | 4,5 | 1 | - |

Сеть общественного пассажирского транспорта

Плотность сети линий общественного пассажирского транспорта на застроенных территориях городских поселений необходимо принимать в зависимости от функционального использования и интенсивности пассажиропотоков в пределах 2,5-2,8 км/кв. км.

Расстояния между остановочными пунктами общественного пассажирского транспорта следует принимать 400-600 м, в пределах центрального ядра городского населенного пункта - 300 м.

На застроенных территориях городских и сельских поселений дальность пешеходных подходов до ближайшей остановки общественного пассажирского транспорта следует принимать не более 500 м.

Дальность пешеходных подходов до ближайшей остановки общественного пассажирского транспорта от объектов массового посещения должна быть не более 250 м; в производственных зонах - не более 400 м от проходных предприятий; в зонах массового отдыха и спорта - не более 800 м от главного входа.

В условиях сложного рельефа указанные расстояния следует уменьшать на 50 м на каждые 10 м преодолеваемого перепада рельефа.

В районах малоэтажной жилой застройки дальность пешеходных подходов к ближайшей остановке общественного транспорта может быть увеличена до 800 м.

Сооружения и устройства для хранения, парковкии обслуживания транспортных средств

В поселениях минимально допустимая обеспеченность населения закрытыми и открытыми автостоянками для постоянного хранения индивидуальных легковых автомобилей, для которых устанавливается максимально допустимый уровень территориальной доступности, должна быть не менее 90% расчетного числа индивидуальных легковых автомобилей.

При определении общей потребности в местах для хранения следует также учитывать другие индивидуальные транспортные средства (мотоциклы, мотороллеры, мотоколяски, мопеды) с приведением их к одному расчетному виду (легковому автомобилю) с применением следующих коэффициентов:

мотоциклы и мотороллеры с колясками, мотоколяски - 0,5;

мотоциклы и мотороллеры без колясок - 0,25;

мопеды и велосипеды - 0,1.

Максимально допустимый уровень территориальной доступности организованных стоянок и гаражей для постоянного хранения индивидуальных легковых автомобилей составляет для многоквартирных жилых домов 500 м пешеходной доступности от мест проживания автовладельцев. Для застроенных территорий, в отношении которых принято решение о развитии, пешеходная доступность может быть увеличена до 1500 м.

Наземные автостоянки вместимостью более 500 машино-мест следует размещать на территориях производственных и коммунально-складских зон.

Открытые автостоянки и паркинги допускается размещать в жилых районах, микрорайонах (кварталах) при условии соблюдения санитарных разрывов (по СанПиНу 2.2.1/2.1.1.1200-03) от автостоянок до объектов, указанных в таблице 28.

Таблица 28

| Объекты, до которых определяется разрыв | Расстояние, м, не менее |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Открытые автостоянки и паркинги вместимостью, машино-мест |  |  |  |  |
|  | 10 и менее | 11-50 | 51-100 | 101-300 | свыше 300 |
| Фасады жилых зданий и торцы с окнами | 10 | 15 | 25 | 35 | 50 |
| Торцы жилых зданий без окон | 10 | 10 | 15 | 25 | 35 |
| Общественные здания | 10 | 10 | 15 | 25 | 50 |
| Территории школ, детских учреждений, учреждений начального и среднего профессионального образования, площадок отдыха, игр и спорта, детских | 25 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| Территории лечебных учреждений стационарного типа, открытые спортивные сооружения общего пользования, места отдыха населения (сады, скверы, парки) | 25 | 50 | по расчету | по расчету | по расчету |

Примечания:

1. Разрыв от наземных автостоянок, паркингов закрытого типа принимается на основании результатов расчетов рассеивания загрязнений в атмосферном воздухе и уровней физического воздействия.

2. В случае размещения на смежных участках нескольких автостоянок (открытых площадок), расположенных с разрывом между ними, не превышающим 25 м, расстояние от этих автостоянок до жилых домов и других зданий следует принимать с учетом общего количества машино-мест на всех автостоянках. При этом не допускается размещение во внутриквартальной жилой застройке открытых автостоянок вместимостью более 50 машино-мест, считая и автостоянки (открытые площадки), расположенные с разрывом менее 25 метров.

3. Разрывы, приведенные в таблице 28, могут приниматься с учетом интерполяции.

# 6. местные нормативы градостроительного проектирования, применяемые при подготовке документации по планировке территории муниципального образования

## 6.1. Общие требования к составу и содержанию документации по планировке территории

Подготовка документации по планировке территории осуществляется на основании документов территориального планирования, правил землепользования и застройки в соответствии с требованиями технических регламентов, градостроительных регламентов с учетом границ территорий объектов культурного наследия, включенных в единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, границ территорий вновь выявленных объектов культурного наследия, границ зон с особыми условиями использования территорий.

Подготовка документации по планировке территории осуществляется в целях обеспечения устойчивого развития территорий, выделения элементов планировочной структуры (кварталов, микрорайонов, иных элементов), установления границ земельных участков, на которых расположены объекты капитального строительства, границ земельных участков, предназначенных для строительства и размещения линейных объектов.

Подготовка документации по планировке территорииосуществляется в отношении застроенных или подлежащих застройке территорий.

В случае установления границ незастроенных и не предназначенных для строительства земельных участков подготовка документации по планировке территории осуществляется в соответствии с земельным, водным, лесным и иным законодательством.

При подготовке документации по планировке территории может осуществляться разработка проектов планировки территории, проектов межевания территории и градостроительных планов земельных участков.

Подготовка проекта планировки территории и проекта межевания территории осуществляется в соответствии с системой координат, используемой для ведения государственного кадастра недвижимости.

### 6.1.1. Проекты планировки территории

Подготовка проекта планировки территории осуществляется для выделения элементов планировочной структуры, установления параметров планируемого развития элементов планировочной структуры, зон планируемого размещения объектов капитального строительства, в том числе объектов федерального значения, объектов регионального значения, объектов местного значения.

Проект планировки территории состоит из основной части, которая подлежит утверждению, и материалов по ее обоснованию.

Основная часть проекта планировки территории включает в себя:

1) чертеж или чертежи планировки территории, на которых отображаются:

а) красные линии;

б) линии, обозначающие дороги, улицы, проезды, линии связи, объекты инженерной и транспортной инфраструктур, проходы к водным объектам общего пользования и их береговым полосам;

в) границы зон планируемого размещения объектов социально-культурного и коммунально-бытового назначения, иных объектов капитального строительства;

г) границы зон планируемого размещения объектов федерального значения, объектов регионального значения, объектов местного значения;

2) положения о размещении объектов капитального строительства федерального, регионального или местного значения, а также о характеристиках планируемого развития территории, в том числе плотности и параметрах застройки территории и характеристиках развития систем социального, транспортного обслуживания и инженерно-технического обеспечения, необходимых для развития территории.

Материалы по обоснованию проекта планировки территории включают в себя материалы в графической форме и пояснительную записку.

Материалы по обоснованию проекта планировки территории в графической форме содержат:

1) схему расположения элемента планировочной структуры;

2) схему использования территории в период подготовки проекта планировки территории;

3) схему организации улично-дорожной сети, которая может включать схему размещения парковок (парковочных мест), и схему движения транспорта на соответствующей территории;

4) схему границ территорий объектов культурного наследия;

5) схему границ зон с особыми условиями использования территорий;

6) схему вертикальной планировки и инженерной подготовки территории;

7) иные материалы в графической форме для обоснования положений о планировке территории.

Пояснительная записка материалов по обоснованию содержит описание и обоснование положений, касающихся:

1) определения параметров планируемого строительства систем социального, транспортного обслуживания и инженерно-технического обеспечения, необходимых для развития территории;

2) защиты территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, проведения мероприятий по гражданской обороне и обеспечению пожарной безопасности;

3) иных вопросов планировки территории.

Проект планировки территории является основой для разработки проектов межевания территорий

### 6.1.2. Проекты межевания территории

Подготовка проектов межевания территорий осуществляется применительно к застроенным и подлежащим застройке территориям, расположенным в границах элементов планировочной структуры.

Проект межевания территории разрабатывается в целях определения местоположения границ образуемых и изменяемых земельных участков.

Подготовка проектов межевания территорий осуществляется в составе проектов планировки территорий или в виде отдельного документа.

При подготовке проекта межевания территории определение местоположения границ образуемых и изменяемых земельных участков осуществляется в соответствии с градостроительными регламентами и нормами отвода земельных участков для конкретных видов деятельности, установленными в соответствии с федеральными законами, техническими регламентами.

В проекте межевания территорий, подготовленном применительно к территории исторического поселения, учитываются элементы планировочной структуры, обеспечение сохранности которых предусмотрено статьями 59 и 60 Федерального закона от 25 июня 2002 года N 73-ФЗ "Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации".

В случае, если разработка проекта межевания территории осуществляется применительно к территории, в границах которой предусматривается образование земельных участков на основании утвержденной схемы расположения земельного участка или земельных участков на кадастровом плане территории, срок действия которой не истек, местоположение границ земельных участков в соответствии с таким проектом межевания должно соответствовать местоположению границ земельных участков, образование которых предусмотрено данной схемой.

Проект межевания территории включает в себя чертежи межевания территории, на которых отображаются:

1) красные линии, утвержденные в составе проекта планировки территории;

2) линии отступа от красных линий в целях определения места допустимого размещения зданий, строений, сооружений;

3) границы образуемых и изменяемых земельных участков на кадастровом плане территории, условные номера образуемых земельных участков;

4) границы территорий объектов культурного наследия;

5) границы зон с особыми условиями использования территорий;

6) границы зон действия публичных сервитутов.

Проект межевания территории, предназначенный для размещения линейных объектов транспортной инфраструктуры федерального значения, регионального значения или местного значения, включает в себя чертежи межевания территории, на которых отображаются границы существующих и (или) подлежащих образованию земельных участков, в том числе предполагаемых к изъятию для государственных или муниципальных нужд, для размещения таких объектов.

В проекте межевания территории также должны быть указаны:

1) площадь образуемых и изменяемых земельных участков и их частей;

2) образуемые земельные участки, которые после образования будут относиться к территориям общего пользования или имуществу общего пользования;

3) вид разрешенного использования образуемых земельных участков в соответствии с проектом планировки территории в случаях, предусмотренных настоящим Кодексом.

В составе проектов межевания территорий может осуществляться подготовка градостроительных планов земельных участков, подлежащих застройке, и градостроительных планов застроенных земельных участков.

### 6.1.3. Градостроительный план земельного участка

Подготовка градостроительных планов земельных участков осуществляется применительно к застроенным или предназначенным для строительства, реконструкции объектов капитального строительства (за исключением линейных объектов) земельным участкам.

Подготовка градостроительного плана земельного участка осуществляется в составе проекта межевания территории или в виде отдельного документа.

В составе градостроительного плана земельного участка указываются:

1) границы земельного участка;

2) границы зон действия публичных сервитутов;

3) минимальные отступы от границ земельного участка в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений;

4) информация о градостроительном регламенте (в случае, если на земельный участок распространяется действие градостроительного регламента). При этом в градостроительном плане земельного участка, за исключением случаев предоставления земельного участка для государственных или муниципальных нужд, должна содержаться информация о всех предусмотренных градостроительным регламентом видах разрешенного использования земельного участка;

5) информация о разрешенном использовании земельного участка, требованиях к назначению, параметрам и размещению объекта капитального строительства на указанном земельном участке (в случаях, если на земельный участок не распространяется действие градостроительного регламента или для земельного участка не устанавливается градостроительный регламент);

6) информация о расположенных в границах земельного участка объектах капитального строительства, объектах культурного наследия;

7) информация о технических условиях подключения (технологического присоединения) объектов капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения (далее - технические условия);

8) границы зоны планируемого размещения объектов капитального строительства для государственных или муниципальных нужд.

4. В состав градостроительного плана земельного участка может включаться информация о возможности или невозможности его разделения на несколько земельных участков.

5. Форма градостроительного плана земельного участка устанавливается уполномоченным Правительством Российской Федерации федеральным органом исполнительной власти.

## 6.2. Красные линии

Красные линии — границы, отделяющие территории кварталов, микрорайонов и других элементов планировочной структуры от улиц, проездов и площадей в городских и сельских поселениях.

При проектировании и установлении красных линий необходимо руководствоваться Градостроительным кодексом Российской Федерации и нормативными правовыми актами Российской Федерации в области градостроительства, иным законодательством Российской Федерации, принимаемыми в соответствии с ними законами и нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации, а также нормативными правовыми актами органов местного самоуправления

Красные линии обязательны для соблюдения всеми субъектами градостроительной деятельности, участвующими в процессе проектирования и последующего освоения и застройки территорий городов и других поселений.

Соблюдение красных линий также обязательно при межевании и инвентаризации застроенных или подлежащих застройке земель в границах города или другого поселения, при оформлении документов гражданами и юридическими лицами на право собственности, владения, пользования и распоряжения земельными участками и другими объектами недвижимости, их государственной регистрации.

Осуществившие проектирования зданий и сооружений и строительство на территориях поселений, не имеющих утвержденных в установленном порядке красных  линий, не допускается.

Красные линии являются основой для разбивки и установления на местности других линий градостроительного регулирования, в том числе и границ землепользований.

Красные линии дополняются другими линиями градостроительного регулирования, определяющими особые условия использования и застройки территорий городов и других поселений. Основными видами других линий градостроительного регулирования являются:

- линии регулирования застройки;

- границы технических зон инженерных сооружений и коммуникаций.

Оформление чертежа красных линий производится в соответствии с РДС 30-201-98 «Инструкция о порядке проектирования и установления красных линий в городах и других поселениях Российской Федерации».

## 6.3. Линии регулирования застройки

Линии регулирования застройки - линии, устанавливаемые в документации по планировке территории (в том числе в градостроительных планах земельных участков) по красным линиям или с отступом от красных линий и предписывающие расположение внешних контуров проектируемых зданий, строений, сооружений.

Линии регулирования застройки указываются в графической части проекта межевания территории.

## 6.4. Параметры зон планируемого размещения объектов местного значения в проектах планировки территории

### 6.4.1. Зоны планируемого размещения объектов местного значения жилого назначения в проектах планировки территории

Структурной основой организации жилых зон является  характер их функционально-планировочного членения, которые подразделяются: участки жилой застройки (участок  жилого одноквартирного, многоквартирного жилого дома, участок жилого комплекса); жилая группа; микрорайон; жилой район.

Участок многоквартирного жилого дома размещается на территории жилой группы, жилого комплекса, жилого микрорайона, жилого района.

На участке многоквартирного жилого дома должны быть организованы:

подъезды к входным группам жилого здания, в том числе для специализированного автомобильного транспорта (пожарного, скорой помощи, иного специализированного транспорта);

пешеходные коммуникации для обеспечения подходов к входным группам жилого здания и передвижения по территории участка;

места парковки автомобилей жителей и посетителей жилого здания;

места парковки легковых автомобилей работающих посетителей учреждений и предприятий, расположенных в помещениях нежилого назначения в жилом здании;

места для сортировки твердых бытовых отходов и размещения контейнеров для сбора мусора.

В составе озелененных территорий, размещаемых в пределах участка многоквартирного жилого дома,  должны быть организованы площадки для игр детей и отдыха жителей.

Жилая группа размещается на территории жилого микрорайона, жилого района.

В состав территории жилой группы должны входить:

1) участки жилой застройки;

2) участки объектов социальной инфраструктуры;

3) участки озелененной рекреационной территории общего пользования;

4) проезды.

На территории жилой группы должны быть размещены:

детский сад;

гостевые автостоянки, места парковки автомобилей жителей, работающих и посетителей объектов социальной инфраструктуры, расположенных на территории жилой группы;

проезды, в том числе для специализированного автомобильного транспорта (пожарного, скорой помощи, иного специализированного транспорта);

пешеходные коммуникации, для обеспечения передвижения населения по территории жилой группы.

На территории жилой группы допускается размещение:

участков общеобразовательных школ;

участков иных объектов общественно-делового назначения, включая объекты религиозного назначения, при условии, что размер территории участка объекта не превышает 0,05 га, суммарная территория участков объектов составляет не более 10% от территории жилой группы, а доля общей площади застройки таких объектов – не более 20% от общей площади застройки на территории жилой группы;

участков зданий, сооружений для хранения легковых автомобилей жителей жилой группы;

велосипедных дорожек.

Микрорайоныразмещаются на территории жилых районов или в виде отдельных функционально-планировочных образований.

На территории жилого микрорайона жилая застройка может быть сформирована в виде жилых групп, жилых групп и (или) участков жилой застройки.

В состав территории жилого микрорайона должны входить:

участки жилой застройки;

участки объектов социальной инфраструктуры;

участки рекреационных территорий;

улицы местного значения, проезды.

На территории жилого микрорайона должны быть размещены:

объекты социальной инфраструктуры: детские сады, общеобразовательные школы, аптеки, раздаточные пункты молочной кухни, клубы, спортивные сооружения массового спроса, предприятия торговли, питания и бытовых услуг приближенного обслуживания;

места хранения легковых автомобилей жителей;

места парковки легковых автомобилей работающих и посетителей объектов социальной инфраструктуры, расположенных на территории микрорайона;

подъезды к участкам застройки, в том числе для специализированного автомобильного транспорта (пожарного, скорой помощи, иного специализированного транспорта);

пешеходные коммуникации, для обеспечения передвижения населения по территории жилого микрорайона;

открытые спортплощадки;

велосипедные дорожки.

На территории жилого микрорайона допускается размещение:

участков физкультурно-оздоровительных комплексов, территориальных поликлиник;

участков иных объектов общественно-делового назначения, включая объекты религиозного назначения, при  условии, что размер территории участка объекта не превышает 0,5 га, суммарная территория участков объектов составляет не более 20% от территории жилого микрорайона, а доля общей застройки указанных объектов – не более 25% от общей площади застройки на территории жилого микрорайона.

Типы застройки выделяются применительно к каждому населенному пункту и требования к их организации закрепляются правилами землепользования и застройки поселения.

Организация застройки средовых районов требует изучения их конкретной специфики -  градостроительного потенциала среды, потребностей заселяющих район социальных групп населения, национальных особенностей организации быта, а также потребностей инвалидов и маломобильных групп населения.

Примечание:Условия для полноценной жизнедеятельности инвалидов и малоподвижных групп населения принимаются в соответствии с требованиями ВСН 62-91* и СП 59.13330.2012.

### 6.4.2. Зоны планируемого размещения объектов местного значения общественно-делового назначения в проектах планировки территории

Планировку и застройку общественно-деловых зон с расположенными в границах их территорий объектами культурного наследия, а также зон, находящихся в границах исторических поселений, историко-культурных заповедников, охранных зон, следует осуществлять с учетом требований законодательства в сфере охраны памятников истории и культуры.

При определении количества, состава и вместимости зданий, расположенных в общественно-деловой зоне населенного пункта следует дополнительно учитывать приезжих из других населенных пунктов с учетом значения общественного центра.

Интенсивность использования территории общественно-деловой зоны определяется видами объектов и регламентируется параметрами, приведенными в таблицах приложения №3 настоящих нормативов.

Интенсивность использования территории общественно-деловой зоны характеризуется плотностью застройки (тыс. м2/га) и процентом застроенности территории.

Плотность застройки территории, занимаемой зданиями различного функционального назначения, следует принимать с учетом сложившейся планировки и застройки, значения центра и в соответствии с рекомендуемыми нормативами, приведенными в таблице 29.

Таблица 29

| Типы комплексов | Плотность застройки (тыс. м2 общ. пл./га), не менее |  |
| --- | --- | --- |
|  | городские населенные пункты |  |
|  | средние и малые |  |
|  | на свободных территориях | при реконструкции |
| Общегородской центр | 10 | 10 |
| Деловые комплексы | 15 | 10 |
| Гостиничные комплексы | 15 | 10 |
| Торговые комплексы | 5 | 5 |
| Культурно - досуговые комплексы | 5 | 5 |

Плотность застройки микрорайонов (кварталов) территории многофункциональной зоны принимается в соответствии с градостроительными регламентами правил землепользования и застройки, как правило, не менее максимальной для данного населенного пункта.

Процент застроенности территории объектами, расположенными в многофункциональной общественно-деловой зоне, рекомендуется принимать не менее 50 %.

Здания в общественно-деловой зоне следует размещать с отступом от красных линий. Размещение зданий по красной линии допускается в условиях реконструкции сложившейся застройки при соответствующем обосновании.

В общественно-деловой зоне в зависимости от ее размеров и планировочной организации формируется система взаимосвязанных общественных пространств (главные улицы, площади, пешеходные зоны), составляющая ядро общегородского центра.

При этом формируется единая пешеходная зона, обеспечивающая удобство подхода к зданиям центра, остановкам транспорта и озелененным рекреационным площадкам.

Размещение объектов и сетей инженерной инфраструктуры общественно-деловой зоны следует осуществлять в соответствии с требованиями пункта 5.3.5 настоящих нормативов.

Размещение объектов транспортной инфраструктуры и расчет количества машино-мест для парковки легковых автомобилей следует осуществлять в соответствии с требованиями пункта 5.3.5 настоящих нормативов, а также настоящего раздела.

Приобъектные автостоянки следует размещать за пределами пешеходного движения и на расстоянии не более 100 м от объектов общественно-деловой зоны.

Для подъезда к крупным учреждениям, предприятиям обслуживания, торговым центрам и др. следует предусматривать основные проезды, а к отдельно стоящим зданиям – второстепенные проезды, размеры которых следует принимать в соответствии с таблицей 26.

Подъезд грузового автомобильного транспорта к объектам, расположенным в общественно-деловой зоне на магистральных улицах, должен быть организован с боковых или параллельных улиц, без пересечения пешеходного пути.

Расстояния между остановками общественного пассажирского транспорта в общественно-деловой зоне не должны превышать 250 м.

Длина пешеходного перехода из любой точки общественно-деловой зоны до остановки общественного пассажирского транспорта не должна превышать 250 м; до ближайшей автостоянки для парковки автомобилей – 100 м; до общественного туалета – 150 м.

Минимальную площадь озеленения территорий общественно-деловой зоны следует принимать в соответствии с требованиями пункта 7.5 настоящих нормативов.

Минимальные расстояния между жилыми и общественными зданиями следует принимать на основе расчетов инсоляции и освещенности, учета противопожарных требований и санитарных разрывов.

Общественный центр территории малоэтажной жилой застройки предназначен для размещения объектов культуры, торгово-бытового обслуживания, административных, физкультурно-оздоровительных и досуговых зданий и сооружений.

В перечень объектов застройки в центре могут включаться многоквартирные жилые дома с встроенными или пристроенными учреждениями обслуживания.

В общественном центре следует формировать систему взаимосвязанных пространств-площадок (для отдыха, спорта, оказания выездных услуг) и пешеходных путей.

В пределах общественного центра следует предусматривать общую стоянку транспортных средств.

В городских населенных пунктах на территориях малоэтажной жилой застройки допускается размещать малые и индивидуальные предприятия в соответствии с правилами землепользования и застройки.

Застройка общественного центра территории малоэтажного строительства формируется как из отдельно стоящих зданий, так и пристроенных к жилым домам многофункциональных зданий комплексного обслуживания населения.

По сравнению с отдельно стоящими общественными зданиями следует уменьшать расчетные показатели площади участка для зданий: пристроенных на 25 %, встроенно-пристроенных – до 50 % (за исключением дошкольных организаций, предприятий общественного питания).

### 6.4.3. Зоны планируемого размещения объектов местного значения рекреационной инфраструктуры  в проектах планировки территории

Озелененные территории общего пользования

Озелененные территории общего пользования – объекты градостроительного нормирования – представлены в виде городских парков, садов, скверов, бульваров, набережных, других мест кратковременного отдыха населения.

Площадь озелененных территорий общего пользования – парков, садов, бульваров, скверов, размещаемых на территории города, следует принимать не менее, м2/чел:

- 6 – для жилых районов;

- 10 – для общегородских территорий(п. 9.14СП 42.13330.2011).

Проектирование нового рекреационного объекта и реконструкция существующих территорий рекреационных зон следует предусматривать с ориентировочным уровнем предельной рекреационной нагрузки и радиусом доступности в соответствии с таблицей 30.

Таблица 30

| Тип рекреационного объекта | Предельная рекреационная нагрузка – число единовременных посетителей, чел./га | Радиус доступности |
| --- | --- | --- |
| Леса: |  | - |
| темнохвойные | не более 1-3 |  |
| светлохвойные | не более 3 |  |
| широколиственные смешанные | не более 8 |  |
| лесные луга | не более 20 |  |
| Лесопарки | не более 10 | 15-20 минут транспортной доступности |
| Лугопарки | не более 10 | 15-20 минут транспортной доступности |
| Гидропарки | не более 10 | 15-20 минут транспортной доступности |
| Городские парки | не более 100 | 1200-1500 м |
| Парки зон отдыха | не более 70 |  |
| Сады | не более 100 | 400-600 м |
| Скверы | 100 и более | 300-400 |
| Бульвары | 100 и более | 300-400 |

Примечания:

1. На территории одного объекта рекреации могут быть выделены зоны с различным уровнем предельной рекреационной нагрузки.

2. Фактическая рекреационная нагрузка определяется замерами, ожидаемая - рассчитывается по формуле:

R=NS

где: R – рекреационная нагрузка, чел./га;

N – количество посетителей объектов рекреации, чел.;

S – площадь рекреационной территории, га.

3. Количество посетителей, одновременно находящихся на территории рекреации, рекомендуется принимать 10-15 % от численности населения, проживающего в радиусе доступности объекта рекреации.

При числе единовременных посетителей в лесопарках 10-50 чел./га необходимо предусматривать дорожно-тропиночную сеть для организации их движения, а на опушках полян – почвозащитные посадки, при числе единовременных посетителей 50 чел./га и более – мероприятия по преобразованию лесного ландшафта в парковый. (СП 42.13330.2011 п. 9.16)

Парк– озелененная территория общего пользования многофункционального или специализированного направления рекреационной деятельности с развитой системой благоустройства, предназначенная для периодического массового отдыха населения, размером; как правило, не менее 10 га. Величина территории парка в условиях реконструкции определяется существующей градостроительной ситуацией.

В зависимости от преобладающих элементов ландшафтной композиции выделяют луговой, водный, детский, спортивный, этнографический и другого назначения парки, в зависимости от выполняемой структурно-планировочной функции – общегородские многофункциональные парки и парки жилых районов (микрорайонов), с учетом удовлетворения потребности населения всех возрастов и разнообразных видов отдыха.

Соотношение элементов территории парка следует принимать, % от общей площади парка:

- территории зеленых насаждений и водоемов – 65- 70;

- аллеи, дорожки, площадки – 25-28;

- здания и сооружения – 5-7.

Функциональную организацию территории парка следует проектировать в соответствии с таблицей 31.

Таблица 31

| Функциональные зоны парка по видам использования | Размеры земельных участков зон парка |  |
| --- | --- | --- |
|  | % от общей площади парка | м2/чел. |
| Зона культурно-просветительских мероприятий | 3-8 | 10-20 |
| Зона массовых мероприятий (зрелищ, аттракционов и др.) | 5-17 | 30-40 |
| Зона физкультурно-оздоровительных мероприятий | 10-20 | 75-100 |
| Зона отдыха детей | 5-10 | 80-170 |
| Прогулочная зона | 40-75 | 200 |
| Хозяйственная зона | 2-5 | - |

Радиус доступности должен составлять:

- для городских парков – не более 20 мин на общественном транспорте;

- для парков жилых районов (микрорайонов) – не более 15 мин или 1200 мпешеходной доступности (п. 9.15 СП 42.13330.2011).

Городской сад представляет собой озелененную территорию с ограниченным набором видов рекреационной деятельности, предназначенную преимущественно для прогулок и повседневного отдыха населения, площадью, как правило, от 3 до 5 га. Величина территории сада в условиях реконструкции определяется существующей градостроительной ситуацией.

Сквер представляет собой компактную озелененную территорию, предназначенную для повседневного кратковременного отдыха и транзитного пешеходного передвижения населения, размером, как правило, от 0,5 до 2,0 га.

Соотношение элементов территории сквера следует принимать по таблице32.

Таблица 32

| Скверы, размещаемые: | Элементы территории (% от общей площади) |  |
| --- | --- | --- |
|  | Территории зеленых насаждений и водоемов | Аллеи, дорожки, площадки, малые формы |
| - на городских улицах и площадях | 60-75 | 40-25 |
| - в жилых районах, на жилых улицах, между зданиями, перед отдельными зданиями | 70-80 | 30-20 |

В зеленых зонах городов следует предусматривать питомники древесных и кустарниковых растений и цветочно-оранжерейные хозяйства с учетом обеспечения посадочным материалом группы городских и сельских поселений.

Площадь питомников следует принимать из расчета 3 - 5 м2/чел. в зависимости от уровня обеспеченности населения озелененными территориями общего пользования, размеров санитарно-защитных зон, развития садоводческих товариществ, особенностей природно-климатических и других местных условий. Общую площадь цветочно-оранжерейных хозяйств следует принимать из расчета 0,4 м2/чел. (п. 9.24 СП 42.13330.2011).

Зоны отдыха

При проектировании зон рекреации водных объектов, используемых для организованного массового отдыха и купания, выбор места их размещения согласовывается в установленном порядке. При этом необходимо учитывать следующие требования:

- соответствие качества воды водного объекта и санитарного состояния территории санитарно-эпидемиологическим и гигиеническим требованиям;

- наличие или возможность устройства удобных и безопасных подходов к воде;

- наличие подъездных путей в зону рекреации;

- безопасный рельеф дна и благоприятный гидравлический режим водного объекта;

- отсутствие возможности проявления неблагоприятных и опасных процессов (оползней и др.). (ГОСТ 17.1.5.02-80 «Гигиенические требования к зонам рекреации водных объектов»)

Зона рекреации водных объектов с учетом местных условий должна быть удалена от портов и портовых сооружений, гидротехнических сооружений, мест сброса сточных вод, а также других источников загрязнения.

Зона рекреации должна быть размещена за пределами санитарно-защитных зон и с наветренной стороны по отношению к источникам загрязнения окружающей среды и источникам шума. (ГОСТ 17.1.5.02-80 «Гигиенические требования к зонам рекреации водных объектов»)

Размеры территорий пляжей, размещаемых в зонах отдыха, следует принимать, м2 на одного посетителя, не менее:

- речных и озерных – 8;

- для детей (речных и озерных) – 4.

Минимальную протяженность береговой полосы для речных и озерных пляжей следует принимать не менее – 0,25 м на одного посетителя. (п. 9.32 СП 42.13330.2011)

Число единовременных посетителей на пляжах следует рассчитывать с учетом коэффициентов одновременной загрузки пляжей:

- санаториев – 0,6-0,8;

- учреждений отдыха и туризма – 0,7-0,9;

- учреждений отдыха и оздоровления детей – 0,5-1,0;

- общего пользования для местного населения – 0,2;

- отдыхающих без путевок – 0,5.(п. 9.32 СП 42.13330.2011).

### 6.4.4. Зоны планируемого размещения объектов местного значения инженерной инфраструктуры в проектах планировки территории

Подземные инженерные сети следует размещать преимущественно в пределах поперечных профилей улиц и дорог под тротуарами или разделительными полосами в траншеях или тоннелях (проходных коллекторах). В полосе между красной линией и линией застройки следует размещать газовые сети низкого и среднего давления и кабельные сети (силовые, связи, сигнализации, диспетчеризации и др.).

В условиях реконструкции проезжих частей улиц и дорог, под которыми расположены подземные инженерные сети, следует предусматривать их вынос под разделительные полосы и тротуары. Допускается сохранение существующих и прокладка новых сетей под проезжей частью при устройстве тоннелей.

Прокладку подземных инженерных сетей в тоннелях (проходных коллекторах) следует предусматривать, как правило, при необходимости одновременного размещения тепловых сетей диаметром 500-1000 мм, водопровода до 500 мм, кабелей (связи и силовых напряжением до 10 кВ) - свыше 10 мм, а также на пересечениях с магистральными улицами и железнодорожными путями. Совместная прокладка газо- и трубопроводов, транспортирующих легковоспламеняющиеся и горючие вещества, с кабельными линиями не допускается.

В зонах реконструкции, в охранных зонах исторической застройки или при недостаточной ширине улиц устройство тоннелей (коллекторов) допускается при диаметре тепловых сетей от 200 мм.

Примечание:1.Прокладка наземных тепловых сетей допускается в виде исключения при невозможности подземного их размещения или как временное решение в зонах особого регулирования градостроительной деятельности.

Расстояния по горизонтали (в свету) от ближайших подземных инженерных сетей до зданий и сооружений следует принимать по таблице 33. Минимальные расстояния от подземных (наземных с обвалованием) газопроводов до зданий и сооружений следует принимать в соответствии сСП 62.13330.2011.

Таблица 33

| Инженерные сети | Расстояние, м, по горизонтали (в свету) от подземных сетей до |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | фундаментов зданий и сооружений | фундаментов ограждений предприятий, эстакад, опор контактной сети и связи, железных дорог | оси крайнего пути |  | бортового камня улицы, дороги (кромки проезжей части, укрепленной полосы обочины) | наружной бровки кювета или подошвы насыпи дороги | фундаментов опор воздушных линий электропередачи напряжением |  |  |
|  |  |  | железных дорог колеи 1520 мм, но не менее глубины траншеи до подошвы насыпи и бровки выемки | железных дорог колеи 750 мм и трамвая |  |  | до 1 кВ наружного освещения, контактной сети трамваев и троллейбусов | св. 1 до 35 кВ | св.35 до 110 кВ и выше |
| Водопровод и напорная канализация | 5 | 3 | 4 | 2,8 | 2 | 1 | 1 | 2 | 3 |
| Самотечная канализация (бытовая и дождевая) | 3 | 1,5 | 4 | 2,8 | 1,5 | 1 | 1 | 2 | 3 |
| Дренаж | 3 | 1 | 4 | 2,8 | 1,5 | 1 | 1 | 2 | 3 |
| Сопутствующий дренаж | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0 | 0,4 | - | - | - | - |
| Тепловые сети: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| от наружной стенки канала, тоннеля | 2 (см. прим. 3) | 1,5 | 4 | 2,8 | 1,5 | 1 | 1 | 2 | 3 |
| от оболочки бесканальной прокладки | 5 | 1,5 | 4 | 2,8 | 1,5 | 1 | 1 | 2 | 3 |
| Кабели силовые всех напряжений и кабели связи | 0,6 | 0,5 | 3,2 | 2,8 | 1,5 | 1 | 0,5* | 5* | 10* |
| Каналы, коммуникационные тоннели | 2 | 1,5 | 4 | 2,8 | 1,5 | 1 | 1 | 2 | 3* |
| Наружные пневмомусоропро-воды | 2 | 1 | 3,8 | 2,8 | 1,5 | 1 | 1 | 3 | 5 |
| * Относится только к расстояниям от силовых кабелей. Примечания: 1. Допускается предусматривать прокладку подземных инженерных сетей в пределах фундаментов опор и эстакад трубопроводов, контактной сети при условии выполнения мер, исключающих возможность повреждения сетей в случае осадки фундаментов, а также повреждения фундаментов при аварии на этих сетях. При размещении инженерных сетей, подлежащих прокладке с применением строительного водопонижения, их расстояние до зданий и сооружений следует устанавливать с учетом зоны возможного нарушения прочности фунтов оснований. 2.Расстояния от тепловых сетей при бесканальной прокладке до зданий и сооружений следует принимать как для водопровода. 3. Расстояния от силовых кабелей напряжением 110-220 кВ до фундаментов ограждений предприятий, эстакад, опор контактной сети и линий связи следует принимать 1,5 м. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Расстояния по горизонтали (в свету) между соседними инженерными подземными сетями при их параллельном размещении следует принимать по таблице 19, а на вводах инженерных сетей в зданиях сельских поселений - не менее 0,5 м. При разнице в глубине заложения смежных трубопроводов свыше 0,4 м расстояния, указанные в таблице 34, следует увеличивать с учетом крутизны откосов траншей, но не менее глубины траншеи до подошвы насыпи и бровки выемки. Минимальные расстояния от подземных (наземных с обвалованием) газопроводов до сетей инженерно-технического обеспечения следует принимать в соответствии с СП 62.13330.2011

Таблица 34

| Инженерные сети | Расстояние, м, по горизонтали (в свету) до |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | водопровода | канализации бытовой | дренажа и дождевой канализации | кабелей силовых всех напряжений | кабелей связи | тепловых сетей |  | каналов, тоннелей |  |
|  |  |  |  |  |  | наружная стенка канала, тоннеля | оболочка бесканальной прокладки |  | пневмо-мусоро-проводов |
| Водопровод | См. прим. 1 | См. прим. 2 | 1,5 | 0,5* | 0,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1 |
| Канализация бытовая | См. прим. 2 | 0,4 | 0,4 | 0,5* | 0,5 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Канализация дождевая | 1,5 | 0,4 | 0,4 | 0,5* | 0,5 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Кабели силовые всех напряжений | 0,5* | 0,5* | 0,5* | 0,1-0,5* | 0,5 | 2 | 2 | 2 | 1,5 |
| Кабели связи | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | - | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Тепловые сети: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| от наружной стенки канала, тоннеля | 1,5 | 1 | 1 | 2 | 1 | - | - | 2 | 1 |
| от оболочки, бесканальной прокладки | 1,5 | 1 | 1 | 2 | 1 | - | - | 2 | 1 |
| Каналы, тоннели | 1,5 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | - | 1 |
| Наружные пневмомусоропроводы | 1 | 1 | 1 | 1,5 | 1 | 1 | 1 | 1 | - |
| Примечания: 1 При параллельной прокладке нескольких линий водопровода расстояние между ними следует принимать в зависимости от технических и инженерно-геологических условий в соответствии с СП 31.13330.2012 2 Расстояния от бытовой канализации до хозяйственно-питьевого водопровода следует принимать м: до водопровода из железобетонных и асбестоцементных труб - 5; до водопровода из чугунных труб диаметром до 200 мм -1,5, диметром свыше 200 мм - 3; до водопровода из пластмассовых труб - 1,5. Расстояние между сетями канализации и производственного водопровода в зависимости от материала и диаметра труб, а также от номенклатуры и характеристики грунтов должно быть 1,5 м. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Отдельностоящие ГРП в кварталах размещаются на расстоянии в свету от зданий и сооружений не менее:

при давлении газа на вводе ГРП до 0,6 (6) МПа (кгс/см2) – 10 м;

при давлении газа на вводе ГРП св. 0,6 (6) до 1,2 (1,2) МПа (кгс/см2) – 15 м.

Таблица 35

Рекомендуемые минимальные расстояния от наземных магистральных газопроводов, не содержащих сероводород

| Элементы застройки, водоемы | Разрывы от трубопроводов 1-го и 2-го классов с диаметром труб в мм, м |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 класс |  |  |  |  |  | 2 класс |  |
|  | до 300 | 300 -600 | 600 -800 | 800 -1000 | 1000 -1200 | более 1200 | до 300 | свыше 300 |
| Городские и сельские населенные пункты; коллективные сады и дачные поселки; тепличные комбинаты; отдельные общественные здания с массовым скоплением людей | 100 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 75 | 125 |
| Отдельные малоэтажные здания; сельскохозяйственные поля и пастбища, полевые станы | 75 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 | 75 | 100 |
| Магистральные оросительные каналы, реки и водоемы, водозаборные сооружения | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 |

Таблица 36

Рекомендуемые минимальные разрывы от трубопроводов для сжиженных углеводородных газов

| Элементы застройки | Расстояние от трубопроводов при диаметре труб в мм, м |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | до 150 | 150 - 300 | 300 - 500 | 500 - 1000 |
| Городские и сельские населенные пункты | 150 | 250 | 500 | 1000 |
| Дачные поселки, сельскохозяйственные угодья | 100 | 175 | 350 | 800 |

Примечания:

1.Минимальные расстояния при наземной прокладке увеличиваются в 2 раза для I класса и в 1,5 раза для II класса;

2.При диаметре надземных газопроводов свыше 1000 м рекомендуется разрыв не менее 700 м;

3.Разрывы магистральных трубопроводов, транспортирующих природный газ с высокими коррозирующими свойствами, определяются на основе расчетов в каждом конкретном случае, а также по опыту эксплуатации, но не менее 2 км;

4.Запрещается прохождение газопровода через жилую застройку.

Таблица 37

Рекомендуемые минимальные разрывы от компрессорных станций

| Элементы застройки, водоемы | Разрывы от станций для трубопроводов 1-го и 2-го классов с диаметром труб в мм, м |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 класс |  |  |  |  |  | 2 класс |  |
|  | до 300 | 300 -600 | 600 -800 | 800 -1000 | 1000 -1200 | более 1200 | до 300 | свыше 300 |
| Городские и сельские населенные пункты | 500 | 500 | 700 | 700 | 700 | 700 | 500 | 500 |
| Водопроводные сооружения | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | 250 | 300 |
| Малоэтажные жилые здания | 100 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 75 | 150 |

Примечание:Разрывы устанавливаются от здания компрессорного цеха.

Таблица 38

Рекомендуемые минимальные разрывы от газопроводов низкого давления

| Элементы застройки | Расстояние от газопроводов, м |
| --- | --- |
| Многоэтажные жилые и общественные здания | 50 |
| Малоэтажные жилые здания, теплицы, склады | 20 |
| Водопроводные насосные станции, водозаборные и очистные сооружения, артскважины* | 30 |

Примечание:* - При этом должны быть учтены требования организации 1, 2 и 3 поясов зон санитарной охраны источников водоснабжения.

Проектирование сетей дорог и улиц поселения производится в соответствии с требованиями пункта 5.3.5 настоящих Нормативов.

## 6.5. Формирование земельных участков

### 6.5.1. Принципы формирования земельных участков для предоставления собственникам многоквартирных жилых домов на территориях сложившейся застройки

Формирование земельных участков для предоставления собственникам многоквартирных жилых домов на территориях сложившейся застройки производится с учетом показателей плотности застройки пункта 6.5.2 настоящих нормативов.

В условиях реконструкции существующей застройки плотность застройки допускается повышать, но не более чем на 30% при соблюдении санитарно-гигиенических и противопожарных норм.При реконструкции сложившихся кварталов жилых, общественно-деловых зон (включая надстройку этажей, мансард) необходимо предусматривать требуемый по расчету объем учреждений и предприятий обслуживания для проживающего в этих кварталах населения. Допускается учитывать имеющиеся в соседних кварталах учреждения обслуживания при соблюдении нормативных радиусов их доступности (кроме дошкольных учреждений и начальных школ).

### 6.5.2. Принципы формирования земельных участков, планируемых для предоставления физическим и юридическим лицам для жилищного строительства

Формирование земельных участков для предоставления физическим и юридическим лицам для жилищного строительства производится с учетом показателей плотности застройки.

Таблица 39

| Типы застройки | Коэффициент плотности застройки |  | Коэффициент застройки |
| --- | --- | --- | --- |
|  | «брутто» | «нетто» |  |
| многоквартирная среднеэтажная застройка (4-5 этажей) | 0,70 | 0,90 | 0,25 |
| многоквартирная малоэтажная застройка (2-3 этажа) | 0,45 | 0,50 | 0,30 |
| малоэтажная блокированная застройка (1-2 этажа) | 0,55 | 0,65 | 0,35 |
| индивидуальная застройка домами с участком: |  |  |  |
| 400 м2; | 0,10 | 0,15 | 0,20 |
| 400-1500 м2; | 0,05 | 0,08 |  |
| более 1500 м2. | 0,04 | 0,06 |  |

Примечания:

1. Для жилых, общественно-деловых зон коэффициенты застройки и коэффициенты плотности застройки приведены для территории квартала (брутто) с учетом необходимых по расчету учреждений и предприятий обслуживания, гаражей; стоянок для автомобилей, зеленых насаждений, площадок и других объектов благоустройства.

2. При подсчете коэффициентов плотности застройки площадь этажей определяется по внешним размерам здания. Учитываются только надземные этажи, включая мансардные. Подземные этажи зданий и сооружений не учитываются. Подземное сооружение не учитывается, если поверхность земли (надземная территория) над ним используется под озеленение, организацию площадок, автостоянок и другие виды благоустройства.

3. Границами кварталов являются красные линии.

Минимальные размеры приквартирного участка в блокированной малоэтажной застройке допускается  принимать – 30 м2,  участка в усадебной застройке городов – 400 м2, сельских поселений – 1200 м2.

### 6.5.3.  Принципы формирования земельных участков на территориях общего пользования

Площадь территории парков, садов и скверов следует принимать не менее, га:

| городских парков | 15 |
| --- | --- |
| парков планировочных районов | 10 |
| садов жилых районов | 3 |
| скверов | 0,5 |

Для условий реконструкции площадь указанных элементов допускается уменьшать.

### 6.5.4. Принципы формирования земельных участков на территориях сложившейся смешанной застройки

Смешанные зоны формируются, как правило,  в сложившихся частях населенных пунктов из кварталов с преобладанием жилой и производственной застройки. Кроме того, в таких зонах допустимо также размещение общественных объектов, объектов бизнеса, сферы досуга, учебных заведений, научных и проектных организаций.

Параметры производственных объектов смешанных зон ограничиваются:

площадью участка не более 5 га;

непожароопасными и невзрывоопасными производственными процессами;

отсутствием шума, вибрации, электромагнитных и ионизирующих излучений;

отсутствием загрязнения атмосферного воздуха, поверхностных и подземных вод, свыше установленных для застройки норм;

размером санитарно-защитных зон не более 50 м;

отсутствием потребности в подъездных железнодорожных путях или потоке грузовых автомобилей более 50 машин в сутки.

При реконструкции и упорядочении чересполосного размещения сложившейся жилой и производственной застройки расширение границ землепользования предприятий не допускается.

### 6.5.5. Принципы формируемых  земельных участков, планируемых для предоставления физическим и юридическим лицам для строительства

Формирование земельных участков, планируемых для предоставления физическим и юридическим лицам для строительства производится в соответствии с требованиями пунктов 6.5.1, 6.5.2., 6.5.3, 6.5.4, 6.5.6 настоящих нормативов и в соответствии с показателями плотности застройки:

Таблица 40

| Территориальные зоны | Коэффициент застройки | Коэффициент плотности застройки |
| --- | --- | --- |
| Общественно-деловая |  |  |
| Многофункциональная застройка | 1,0 | 3,0 |
| Специализированная общественная застройка | 0,8 | 2,4 |
| Производственная |  |  |
| Промышленная | 0,8 | 2,4 |
| Научно-производственная* | 0,6 | 1,0 |
| Коммунально-складская | 0,6 | 1,8 |

*Без учета опытных полей и полигонов, резервных территорий и санитарно-защитных зон.

Примечания:

1. Для жилых, общественно-деловых зон коэффициенты застройки и коэффициенты плотности застройки приведены для территории квартала (брутто) с учетом необходимых по расчету учреждений и предприятий обслуживания, гаражей; стоянок для автомобилей, зеленых насаждений, площадок и других объектов благоустройства.

Для производственных зон указанные коэффициенты приведены для кварталов производственной застройки, включающей один или несколько объектов.

2. При подсчете коэффициентов плотности застройки площадь этажей определяется по внешним размерам здания. Учитываются только надземные этажи, включая мансардные. Подземные этажи зданий и сооружений не учитываются. Подземное сооружение не учитывается, если поверхность земли (надземная территория) над ним используется под озеленение, организацию площадок, автостоянок и другие виды благоустройства.

3. Границами кварталов являются красные линии.

4. При реконструкции сложившихся кварталов жилых, общественно-деловых зон (включая надстройку этажей, мансард) необходимо предусматривать требуемый по расчету объем учреждений и предприятий обслуживания для проживающего в этих кварталах населения. Допускается учитывать имеющиеся в соседних кварталах учреждения обслуживания при соблюдении нормативных радиусов их доступности (кроме дошкольных учреждений и начальных школ). В условиях реконструкции существующей застройки плотность застройки допускается повышать, но не более чем на 30% при соблюдении санитарно-гигиенических и противопожарных норм.

### 6.5.6. Параметры земельных  участков, предназначенных для размещения объектов местного значения

Параметры земельных участков объектов местного значения устанавливаются в соответствии с требованиями пункта 5.3.2. настоящих нормативов.

### 6.5.7. Параметры земельных  участков, планируемых для предоставления физическим и юридическим лицам для целей не связанных со строительством

Предельные (максимальные и минимальные) размеры земельных участков, предоставляемых гражданам в собственность из находящихся в государственной или муниципальной собственности земель для ведения крестьянского (фермерского) хозяйства, садоводства, огородничества, устанавливаются законами Новгородской области, для ведения личного подсобного хозяйства - нормативными правовыми актами органов местного самоуправления.

Максимальные размеры земельных участков, предоставляемых гражданам в собственность бесплатно для вышеуказанных целей, устанавливаются:

- федеральными законами - из земель, находящихся в федеральной собственности;

- законами Новгородской области - из земель, находящихся в собственности Новгородской области;

- нормативными правовыми актами органов местного самоуправления - из земель, находящихся в собственности муниципальных образований.

Предельные (минимальные и максимальные) размеры земельных участков, предоставляемых за плату в собственность гражданам из земель, находящихся в государственной или муниципальной собственности, устанавливаются согласно Областному закону Новгородской области от 02.04.2002 N 30-ОЗ "О предельных размерах земельных участков, предоставляемых гражданам в собственность на территории Новгородской области" (в ред. от 03.03.2014):

- для ведения крестьянского (фермерского) хозяйства минимальный размер - 1 га, за исключением крестьянских (фермерских) хозяйств, основной деятельностью которых является садоводство, овощеводство защищенного грунта, цветоводство, виноградарство, семеноводство, птицеводство, пчеловодство, товарное рыбоводство или другая деятельность в целях производства сельскохозяйственной продукции по технологии, допускающей использование земельных участков размерами менее 1 га, максимальный - 50 га;

- для ведения садоводства минимальный размер - 0,03 га, максимальный - 0,06 га;

- для ведения огородничества минимальный размер - 0,03 га, максимальный - 0,04 га;

- для ведения дачного строительства минимальный размер -  0,03 га, максимальный - 0,10 га.

Максимальные размеры земельных участков, бесплатно предоставляемых в собственность гражданам из земель, находящихся в государственной или муниципальной собственности, устанавливаются согласно Областному закону Новгородской области от 02.04.2002 N 30-ОЗ "О предельных размерах земельных участков, предоставляемых гражданам в собственность на территории Новгородской области" (в ред. от 03.03.2014):

гражданам, являющимся Героями Советского Союза, Героями Российской Федерации или полными кавалерами ордена Славы для дачного строительства, ведения личного подсобного хозяйства, садоводства и огородничества:

- в городах и поселках городского типа - 0,20 га;

- в сельской местности, кроме ведения личного подсобного хозяйства, - 0,40 га, для ведения личного подсобного хозяйства - 0,50 га.

гражданам, удостоенным звания Героя Социалистического Труда или Героя Труда Российской Федерации либо награжденным орденом Трудовой Славы трех степеней для дачного строительства, ведения личного подсобного хозяйства, садоводства и огородничества:

- в городах и поселках городского типа - 0,15 га;

- в сельской местности, кроме ведения личного подсобного хозяйства, - 0,25 га, для ведения личного подсобного хозяйства - 0,50 га.

Максимальный размер общей площади земельных участков, которые могут находиться одновременно на праве собственности и (или) ином праве у граждан, ведущих личное подсобное хозяйство, - 2,5 га.

### 6.5.8. Параметры земельных участков под временными объектами

Минимальные показатели площади земельных участков под точечными временными объектами (в том числе под киосками, павильонами, рекламными щитами) устанавливаются:

- для размещения временных сооружений объектов мелкорозничной торговли: павильоны – 13 кв.м, киоски – 4 кв.м;

- для размещения рекламных объектов площадь земельного участка определяется в соответствии с площадью информационного поля (одной стороны).

Процент застройки земельных участков под временными объектами устанавливается:

- для размещения временных сооружений объектов мелкорозничной торговли: павильоны – 50-60%, киоски – 85-95 %;

- для размещения объектов  попутного бытового обслуживания и питания (обувные мастерские, летние кафе и др.) – 85-95 %;

- для размещения рекламных объектов – до 30%.

# 7. Местные нормативы градостроительного проектирования, применяемые при подготовке правил землепользования и застройки

Правила землепользования и застройки разрабатываются в целях:

- создания условий для устойчивого развития территорий муниципальных образований, сохранения окружающей среды и объектов культурного наследия;

- создания условий для планировки территорий муниципальных образований;

- обеспечения прав и законных интересов физических и юридических лиц, в том числе правообладателей земельных участков и объектов капитального строительства;

- создания условий для привлечения инвестиций, в том числе путем предоставления возможности выбора наиболее эффективных видов разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства.

Правила землепользования и застройки включают в себя:

- порядок их применения и внесения изменений в указанные правила;

- карту градостроительного зонирования;

- градостроительные регламенты.

Порядок применения правил землепользования и застройки и внесения в них изменений включает в себя положения:

- о регулировании землепользования и застройки органами местного самоуправления;

- об изменении видов разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства физическими и юридическими лицами;

- о подготовке документации по планировке территории органами местного самоуправления;

- о проведении публичных слушаний по вопросам землепользования и застройки;

- о внесении изменений в правила землепользования и застройки;

- о регулировании иных вопросов землепользования и застройки.

На карте градостроительного зонирования устанавливаются границы территориальных зон. Границы территориальных зон должны отвечать требованию принадлежности каждого земельного участка только к одной территориальной зоне. Формирование одного земельного участка из нескольких земельных участков, расположенных в различных территориальных зонах, не допускается. Территориальные зоны, как правило, не устанавливаются применительно к одному земельному участку.

На карте градостроительного зонирования в обязательном порядке отображаются границы зон с особыми условиями использования территорий, границы территорий объектов культурного наследия. Границы указанных зон могут отображаться на отдельных картах.

В градостроительном регламенте в отношении земельных участков и объектов капитального строительства, расположенных в пределах соответствующей территориальной зоны, указываются:

- виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства;

- предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства;

- ограничения использования земельных участков и объектов капитального строительства, устанавливаемые в соответствии с законодательством Российской Федерации.

При планировке и застройке городов и других поселений необходимо зонировать их территорию с установлением видов преимущественного функционального использования, а также других ограничений на использование территории для осуществления градостроительной деятельности.

Перечень функциональных зон документов территориального планирования может включать зоны преимущественно жилой застройки, смешанной и общественно-деловой застройки, общественно-деловой застройки, производственной застройки, смешанной застройки, инженерной и транспортной инфраструктур, рекреационные зоны, зоны сельскохозяйственного использования, зоны специального назначения, в том числе зоны размещения военных и иных режимных объектов, зоны кладбищ, прочие зоны специального назначения.

Границы территориальных зон устанавливаются при подготовке Правил с учетом:

а) возможности сочетания в пределах одной зоны различных видов существующего и планируемого использования территории;

б) функциональных зон и параметров их планировочного развития, определенных генеральным планом поселения, генеральным планом городского округа, схемой территориального планирования муниципального района;

в) сложившейся планировки территории и существующего землепользования;

г) планируемых изменений границ земель различных категорий в соответствии с документами территориального планирования и документацией по планировке территории;

д) предотвращения возможности причинения вреда объектам капитального строительства.

Границы территориальных зон могут устанавливаться по:

а) линиям магистралей, улиц, проездов, разделяющим транспортные потоки противоположных направлений;

б) красным линиям;

в) границам земельных участков;

г) границам населенных пунктов в пределах муниципальных образований;

д) границам муниципальных образований;

е) естественным границам природных объектов;

ж) иным границам.

Границы зон с особыми условиями использования территорий, границы территорий объектов культурного наследия, устанавливаемые в соответствии с законодательством Российской Федерации, могут не совпадать с границами территориальных зон.

В исторических городах следует выделять зоны (районы) исторической застройки.

Состав территориальных зон, а также особенности использования их земельных участков определяются градостроительным регламентом, правилами застройки с учетом ограничений, установленных градостроительным, земельным, природоохранным, санитарным, иным специальным законодательством, настоящими нормами, а также специальными нормами.

В составе территориальных зон могут выделяться земельные участки общего пользования, занятые площадями, улицами, проездами, дорогами, набережными, скверами, бульварами, водоемами и другими объектами, предназначенными для удовлетворения общественных интересов населения. Порядок использования земель общего пользования определяется органами местного самоуправления.

При выделении территориальных зон и установлении регламентов их использования необходимо учитывать также ограничения на градостроительную деятельность, обусловленные установленными зонами особого регулирования. В их числе: зоны исторической застройки, зоны охраны памятников истории и культуры; зоны особо охраняемых природных территорий; санитарно-защитные зоны; водоохранные зоны и прибрежные защитные полосы; зоны залегания полезных ископаемых; зоны, имеющие ограничения для размещения застройки в связи с неблагоприятным воздействием природного и техногенного характера (затопление и подтопление, просадочные грунты, подрабатываемые территории и др.).

Санитарно-защитные зоны производственных и других объектов, выполняющие средозащитные функции, включаются в состав тех территориальных зон, в которых размещаются эти объекты. Допустимый режим использования и застройки санитарно-защитных зон необходимо принимать в соответствии с действующим законодательством, настоящими нормами и правилами, санитарными правилами, приведенными вСанПиН 2.2.1/2.1.1.1200, а также по согласованию с местными органами санитарно-эпидемиологического надзора.

В районах, подверженных опасному воздействию природных и техногенных факторов, при зонировании территории поселений необходимо учитывать приведенные в настоящих нормах ограничения на размещение зданий и сооружений, связанные с длительным пребыванием большой численности людей.

Планировочную структуру городских и сельских поселений следует формировать, обеспечивая компактное размещение и взаимосвязь функциональных зон; рациональное районирование территории в увязке с системой общественных центров, инженерно-транспортной инфраструктурой; эффективное использование территории в зависимости от ее градостроительной ценности; комплексный учет архитектурно-градостроительных традиций, природно-климатических, ландшафтных, национально-бытовых и других местных особенностей; охрану окружающей среды, памятников истории и культуры.

Примечания:

1В исторических городах следует обеспечивать всемерное сохранение их исторической планировочной структуры и архитектурного облика, предусматривать разработку и осуществление программ по комплексной реконструкции исторических зон, реставрации памятников истории и культуры.

2 При планировке и застройке городских и сельских поселений необходимо обеспечивать условия для беспрепятственного передвижения инвалидов и других маломобильных групп населения в соответствии с требованиями СП 59.13330.

Участки садоводческих товариществ необходимо размещать с учетом перспективного развития городских и сельских поселений за пределами резервных территорий, предусматриваемых для индивидуального жилищного строительства, на расстоянии доступности на общественном транспорте от мест проживания, как правило, не более 1,5 ч, а для крупнейших и крупных городов - не более 2 ч.

### 7.1.Жилые зоны

Жилые зоны необходимо предусматривать в целях создания для населения удобной, здоровой и безопасной среды проживания. Объекты и виды деятельности, несовместимые с требованиями настоящих норм, не допускается размещать в жилых зонах.

В жилых зонах размещаются жилые дома разных типов (многоквартирные многоэтажные, средней и малой этажности; блокированные; усадебные с приквартирными и приусадебными участками); отдельно стоящие, встроенные или пристроенные объекты социального и культурно-бытового обслуживания населения; гаражи и автостоянки для легковых автомобилей, принадлежащих гражданам; культовые объекты.

Допускается размещать отдельные объекты общественно-делового и коммунального назначения с площадью участка, как правило, не более 0,5 га, а также мини-производства, не оказывающие вредного воздействия на окружающую среду (включая шум, вибрацию, магнитные поля, радиационное воздействие, загрязнение почв, воздуха, воды и иные вредные воздействия), за пределами установленных границ участков этих объектов. Размер санитарно-защитных зон для объектов, не являющихся источником загрязнения окружающей среды, должен быть не менее 25 м.

Примечание: К жилым зонам относятся также территории садово-дачной застройки, расположенной в пределах границ (черты) поселений. Развитие социальной, транспортной и инженерной инфраструктур в отношении этих зон необходимо предусматривать в объемах, обеспечивающих на перспективу возможность постоянного проживания.

Нормативные параметры   жилой  застройки городских населенных пунктов

Для организации жилых зон нормируются:

плотность жилого фонда;

минимальные размеры площадок различного функционального назначения;

площадь озеленённых территорий;

доступность объектов повседневного и периодического обслуживания;

обеспеченность местами хранения автомобилей;

расстояния между зданиями;

этажность застройки;

минимальные размеры участка для индивидуальной  жилой застройки;

минимальные расстояния от жилых домов до хозяйственных построек в усадебной застройке;

ограждения (заборы) в зоне малоэтажной и многоэтажной застройки;

условия размещения в жилых домах встроенно-пристроенных нежилых объектов;

требования к входным группам, расположенным на первых этажах,  а также в подвалах и цокольных этажах  жилых домов, выходящим на главную улицу;

остекление лоджий и балконов;

длина (расстояние) пешеходных подходов до остановочных пунктов наземного массового транспорта;

требования охраны памятников истории и культуры.

Основными показателями плотности застройки являются:

коэффициент застройки квартала – отношение суммы площадей застройки всех зданий и сооружений к площади квартала в целом;

Различают плотность  «брутто» и «нетто». Плотность «брутто» -  отношение общей площади всех этажей зданий и сооружений к площади квартала, микрорайона.

Плотность «нетто» отношение общей площади всех жилых этажей  зданий к площади жилой территории квартала.

Коэффициент застройки квартала – отношение суммы площадей застройки всех зданий и сооружений к площади квартала в целом, который следует принимать не более приведенных в таблице 41.

Таблица 41

| Типы застройки | Коэффициент застройки квартала |
| --- | --- |
| Многоквартирная среднеэтажная застройка (3-5 этажей) | 0,25 |
| Малоэтажная блокированная застройка (1-2 этажа) | 0,3 |
| Застройка домами с приусадебными участками (1 – 3 этажа) | 0,2 |

Жилая зона микрорайона состоит из следующих территорий:

- площадки для стоянки автомобилей;

- физкультурные и спортивные сооружения;

- жилые здания;

- зеленые насаждения;

- для отдыха взрослого населения;

- площадки для игр детей дошкольного и младшего школьного возраста;

- площадки для выгула собак площадки;

- проезды, тротуары, хозяйственные площадки.

В общественную зону микрорайона входят:

- детские дошкольные учреждения;

- школы;

- учреждения и предприятия обслуживания.

Минимально допустимые размеры площадок различного функционального назначения, размещаемых на межмагистральной территории (в кварталах) многоквартирной застройки, следует принимать по таблице 42.

Таблица 42

| Площадки | Удельный размер площадки, м2/чел. | Средний размер одной площадки, м2 | Расстояние до окон жилых и общественных зданий, м |
| --- | --- | --- | --- |
| Для игр детей дошкольного и младшего школьного возраста | 0,7 | 30 | 12 |
| Для отдыха взрослого населения | 0,1 | 10 | 12 |
| Для занятий физкультурой | 2,0 | 100 | 40/10* |
| Для хозяйственных целей | 0,01 | 10 | 20 |
| Для выгула собак | 0,2 | 25 | 40 |
| Для стоянки автомашин | 0,8 |  |  |
| *В знаменателе – если шумовые характеристики на спортплощадках не создают превышения уровня шума в помещениях (при использовании крытых площадок или при установке площадок для настольного тенниса). |  |  |  |
| Примечания: 1. Детские игровые площадки в обязательном порядке должны быть оснащены оборудованием, разрабатываемым индивидуально или принимаемым по типовым альбомам. Проект оборудования площадок разрабатывается в составе проекта застройки участка. 2. Хозяйственные площадки для мусоросборников следует располагать не далее 100 м от наиболее удалённого входа в жилое здание (для домов с мусоропроводами) и 50 м (для домов без мусоропроводов).К площадкам мусоросборников должны быть обеспечены подъезды, позволяющие маневрировать обслуживающему мусоровозному транспорту. 3. Расстояния от площадок для мусоросборников до площадок для игр детей, отдыха взрослого населения и физкультурных площадок следует принимать не менее 20 м. |  |  |  |

Размеры всех составляющих элементов территории общественной зоны микрорайона для строительства социального, массового и престижного жилья рекомендуется принимать по таблице 43

Таблица 43

|  | Этаж |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Площадки для стоянки автомобилей, м2/га | 200,0 | 260,0 | 280,0 | 320,0 |
| Гаражи для автомобилей, м2/га | 300,0 | 390,0 | 420,0 | 480,0 |
| Физкультурные и спортивные сооружения, м2/га | 180,0 | 234,0 | 252,0 | 288,0 |
| Зеленые насаждения, м2/га | 2500,0 | 2500,0 | 2500,0 | 2500,0 |
| Территория для игр детей дошкольного и младшего школьного возраста, м2/га | 105,0 | 136,5 | 147,0 | 168,0 |
| Территория для отдыха взрослого населения, м2/га | 15,0 | 19,50 | 21,00 | 24,00 |
| Территория для выгула собак, м2/га | 30,0 | 39,0 | 42,0 | 48,0 |
| Жилые здания (площадь застройки), м2/га | 1911,1 | 1675,6 | 1400,0 | 1208,9 |
| Хозяйственные площадки (0,13 м2/чел.), м2/га | 19,5 | 25,4 | 27,3 | 31,2 |
| Проезды, тротуары, м2/га | 1121,4 | 1287,1 | 1202,3 | 1235,4 |
| ВСЕГО | 6382,0 | 6567,1 | 6291,6 | 6303,5 |

В кварталах застройки с приквартирными и приусадебными участками, в том числе в блокированной застройке, садово-дачной застройке, следует сокращать удельные показатели площадок:

для игр детей – на 50 % (размещая эти площадки в виде отдельного комплекса, например при общественном центре);

для стоянки автомашин на межмагистральной территории (за пределами индивидуального участка) – на 50 % (размещая в основном при общественном центре);

для выгула собак – на 70 %.

Отдельно стоящие инженерные сооружения (трансформаторные подстанции, насосные, котельные и т.п.) должны иметь самостоятельные участки. При сохранении и размещении инженерных сооружений в границах участков другого  назначения  следует предусматривать беспрепятственный подход и подъезд к этим сооружениям, а также другие условия их нормального функционирования.

Расчетный норматив жилищной обеспеченности для социального жилья следует принимать 14 м2/чел., если маневренный фонд – 6 м2/чел, для массового жилья – 30 м2/чел., для престижного жилья – 60 м2/чел.

Примечание: Территории для игр детей дошкольного и младшего школьного возраста, для отдыха взрослого населения, для выгула собак могут располагаться на озелененных территориях.

Расчетную плотность  жилого фонда и населения территории микрорайона (квартала) рекомендуется принимать не менее приведенной в таблицах 44 и  45 соответственно.

Таблица 44

| Типы застройки | Коэффициент плотности застройки |  | Коэффициент застройки |
| --- | --- | --- | --- |
|  | «брутто» | «нетто» |  |
| многоквартирная среднеэтажная застройка (4-5 этажей) | 0,70 | 0,90 | 0,25 |
| многоквартирная малоэтажная застройка (2-3 этажа) | 0,45 | 0,50 | 0,30 |
| малоэтажная блокированная застройка (1-2 этажа) | 0,55 | 0,65 | 0,35 |
| индивидуальная застройка домами с участком: |  |  |  |
| 600 м2; | 0,10 | 0,15 | 0,20 |
| 600-1500 м2; | 0,05 | 0,08 |  |
| более 1500 м2. | 0,04 | 0,06 |  |

Таблица45

Расчетная плотность населения на территории жилых зон сельского населенного пункта

| Тип застройки |  | Плотность населения, чел/га, при среднем размере семьи, чел. |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2,5 | 3,0 | 3,5 | 4,0 | 4,5 | 5,0 |
| Застройка объектами индивидуального жилищного строительства с участками при доме, м2 | 2000 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 |
|  | 1500 | 13 | 15 | 17 | 20 | 22 | 25 |
|  | 1200 | 17 | 21 | 23 | 25 | 28 | 32 |
|  | 1000 | 20 | 24 | 28 | 30 | 32 | 35 |
|  | 800 | 25 | 30 | 33 | 35 | 38 | 42 |
|  | 600 | 30 | 33 | 40 | 41 | 44 | 48 |
| Малоэтажная жилая застройка без участков при квартире с числом этажей | 2 | - | 130 | - | - | - | - |

Этажность жилой застройки определяется на основе технико-экономических расчетов с учетом архитектурно-композиционных, социально-бытовых, гигиенических, демографических требований, особенностей социальной базы и уровня инженерного оборудования.

В сельских поселениях следует предусматривать жилые дома преимущественно усадебного типа. Многоквартирные типы жилых зданий могут применяться только при соответствующем обосновании.

Площадь участков в блокированной и  индивидуальной усадебной застройке  городских и сельских поселений республики принимается в соответствии с решением органов местного самоуправления (с дифференциацией в зависимости от размещения застройки в структуре населенного пункта) и учитывая СП 42.13330.2011.

Минимальные размеры приквартирного участка в блокированной малоэтажной застройке допускается  принимать – 30 м2,  участка в усадебной застройке городов – 400 м2, сельских поселений – 1200 м2.

Расстояния между жилыми, жилыми и общественными зданиями следует принимать на основе требований к инсоляции (СанПиН 2.2.1/2.1.1.1076-01)  и требований пожарной безопасности (Федеральный закон от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»).

В районах усадебной застройки следует принимать расстояния (СП 42.13330.2011):

от окон жилого здания до хозяйственных построек, расположенных на соседнем участке - не менее 10 м;

от границы участка до стены жилого дома - не менее 3 м;

от границ участка до хозяйственных построек – не менее 1 м.;

при отсутствии централизованной канализации расстояние от туалета до стен соседнего дома – не менее 12 м;

при отсутствии централизованной канализации расстояние от туалета до источника водоснабжения (колодца) - не менее 25 м.

Допускается пристройка хозяйственного сарая, гаража, бани, теплицы к усадебному дому с соблюдением требований СНиП 31-02-2001 "Дома жилые одноквартирные", санитарных и противопожарных норм, в соответствии с приложением, а также блокировка хозяйственных построек на соседних участках по обоюдному согласию владельцев (СП 42.13330.2011).

Примечание: На территории участков индивидуальной застройки, располагаемых в пределах границ населенного пункта, возведение помещений для домашних животных допускается по решению органов местного самоуправления при согласовании с органами санитарно-эпидемиологического надзора.

Озелененные территории жилых зон формируются в виде единой системы озеленения жилых групп, микрорайонов, жилых районов. Система озеленения включает: участки зеленых насаждений вдоль пешеходных и транспортных коммуникаций (газоны, рядовые посадки деревьев и кустарников), озелененные площадки вне участков жилой застройки (спортивные, спортивно-игровые, для выгула собак и др.), объекты озеленения общего пользования (скверы, бульвары, сады микрорайона).

Удельный вес озелененных территорий различного назначения в пределах застройки жилого района (уровень озелененности территории застройки) должен составлять не менее 25% (включая суммарную площадь озелененной территории микрорайона). Площадь озелененных территорий общего пользования в жилом районе следует принимать не менее 6 м2/чел.

Площадь озелененной территории квартала (микрорайона) многоквартирной застройки жилой зоны (без учета участков школ и детских дошкольных учреждений) должна составлять не менее 25% площади территории квартала. В площадь отдельных участков озелененной территории включаются площадки для отдыха, игр детей, пешеходные дорожки, если они занимают не более 30% общей площади участка.

Озеленение территории общеобразовательного учреждения предусматривают из расчета не менее 50% площади его территории. Озеленение территории детских дошкольных учреждений должно составлять не менее 50% площади территории, свободной от застройки. Деревья высаживают на расстоянии не менее 15 м, а кустарники - не менее 5 м от здания учреждения. При размещении территории школьных и дошкольных учреждений на границе с лесными и садовыми массивами допускается сокращать площадь озеленения на 10%.

Нормы посадки деревьев и кустарников на 1 га озеленяемой площади объектов озеленения в жилых зонах приведены в таблице 46 (Правила создания, охраны и содержания зеленых насаждений в городах Российской Федерации).

Таблица 46

| Озелененная территория | Количество деревьев на 1 га площади | Количество кустарников на 1 га площади |
| --- | --- | --- |
| Сады жилых районов и микрорайонов | 180-200 | 1440-1600 |
| Жилые территории | 150-170 | 750-850 |
| Участки детских садов | 180-220 | 1440-1760 |
| Участки школ | 100-120 | 1000-1200 |

При озеленении придомовой территории жилых зданий расстояние от стен жилых домов до оси стволов деревьев с кроной диаметром до 5 м должно составлять не менее 5 м. Для деревьев большего размера расстояние должно быть более 5 м, для кустарников - 1,5 м. Высота кустарников не должна превышать нижнего края оконного проема помещений первого этажа (СанПиН 2.1.2.2645-10).

Расстояние между проектируемой границей участка жилой застройки и ближайшим краем лесного массива в соответствии с требованиями Федерального закона от 22.07.2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» следует принимать не менее 50 м, а при одно-, двухэтажной индивидуальной застройке – не менее 15 м.

Ограждения(заборы) в зоне малоэтажной и многоэтажной застройкидолжны быть установлены строго по красным линиям и по границе землеотвода (межевым границам земельных участков).

Высота ограждения (забора) определяется градостроительным регламентом  в Правила землепользования и застройки городских и сельских поселений, городских округов с учетом исторически сложившейся застройки, требований охраны объектов культурного наследия  и видов территориальных  зон.

В целях обеспечения проезда противопожарной техники и служебного транспорта границы предоставляемых земельных участков и их ограждения (заборы)  должны размещаться на расстоянии не менее 5 метров  от границ лесных  массивов (насаждений).

Заборы и иные используемые ограждения должны иметь опрятный внешний вид: при необходимости окрашены, очищены от грязи, не иметь проемов, поврежденных участков, отклонений от вертикали, посторонних наклеек, объявлений и надписей.

Не допускаются скопление вдоль забора мусора, долгосрочное складирование строительных или иных материалов.

Цветовое решение окраски лицевых (уличных) заборов должно быть согласовано с органами управления архитектуры и градостроительства городского округа, муниципального района.

Условия  размещения в жилых домах встроено-пристроенных нежилых объектов определяется СП 31-107-2004 «Архитектурно-планировочные решения многоквартирных жилых зданий», СанПиН 2.4.1.2660-10  «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы в дошкольных организациях», СП 42.13330.2011 «СНиП 2.07.01-89* Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений».

Размещение встроенно-пристроенных нежилых объектов допускается при условии выполнения норм пожарной безопасности в соответствии с требованиями Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», СНиП 21-01-97*, СНиП 31-01-2003, СНиП 31-06-2009, СНиП 21-02-99*, ППБ 01-03.

Примечание: При проектировании предприятий и учреждений общественного назначения встроенно-пристроенными в многоэтажные жилые здания величины показателей, нормируемых следующей таблице (площади, мощность и т.д.), допускается принимать в качестве нижней границы. Их увеличение, расширение номенклатуры, а также размещение в реконструируемых жилых зданиях допускаются по согласованию с органами местного самоуправления и органами санитарно-эпидемиологического надзора.

В подвальном, цокольном, первом и втором этажах жилого здания допускается размещение встроенных и встроенно-пристроенных помещений общественного назначения, за исключением объектов, оказывающих вредное воздействие на человека.

Размещение жилых помещений квартир в цокольных и подвальных этажах не допускается.

В жилых зданиях допускается размещение помещений общественного назначения, инженерного оборудования и коммуникаций при условии соблюдения гигиенических нормативов по шуму, инфразвуку, вибрации, электромагнитным полям. Помещения общественного назначения, встроенные в жилые здания, должны иметь входы, изолированные от жилой части здания, при этом участки для стоянки автотранспорта персонала должны располагаться за пределами придомовой территории.

В подвальных и цокольных этажах таких жилых домов допускается устройство встроенных и встроенно-пристроенных стоянок для автомашин и мотоциклов при условии герметичности потолочных перекрытий и оборудованием устройства для отвода выхлопных газов автотранспорта.

При размещении под жилыми зданиями гаражей-стоянок необходимо отделять их от жилой части здания этажом нежилого назначения. Размещение над гаражами помещений для работы с детьми, помещений лечебно-профилактического назначения не допускается.

Не допускается размещение в жилых помещениях промышленных производств.

Магазины по продаже синтетических ковровых изделий допускается пристраивать к глухим участкам стен жилых зданий с пределом огнестойкости REI 150.

В цокольном и подвальном этажах жилых зданий не допускается размещать помещения для хранения, переработки и использования в различных установках и устройствах легковоспламеняющихся и горючих жидкостей и сжиженных газов, взрывчатых веществ; помещения для пребывания детей; кинотеатры, конференц-залы и другие зальные помещения с числом мест более 50, сауны, а также лечебно-профилактические учреждения.

Загрузка помещений общественного назначения со стороны двора жилого дома, где расположены окна жилых комнат квартир и входы в жилую часть дома, в целях защиты жильцов от шума и выхлопных газов не допускается.

Загрузку помещений общественного назначения, встроенных в жилые здания, следует выполнять: с торцов жилых зданий, не имеющих окон; из подземных туннелей; со стороны магистралей (улиц) при наличии специальных загрузочных помещений.

Допускается не предусматривать указанные загрузочные помещения при площади встроенных общественных помещений до 150 м2. (СП 54.13330.2011)

При новом строительстве, в условиях сложившейся затесненной застройки, допускается размещение дошкольных организаций во встроенных в жилые дома помещениях, вместимостью до 80 мест, и во встроенно-пристроенных помещениях к жилым домам (или пристроенных), вместимостью до 150 мест, при наличии отдельно огороженной территории с самостоятельным входом и выездом (въездом). Здание дошкольной организации отделяется от жилого здания капитальной стеной. (СанПиН 2.4.1.2660-10)

Требования к входным группам, расположенным на первых этажах,  а также в подвалах и цокольных этажах  жилых домов, выходящим на главную улицу определяются  Жилищным кодексом Российской Федерации.

На территории участка жилой застройки допускается размещение в нижних этажах жилого дома встроенно-пристроенных нежилых объектов при условии, если предусматриваются:

обособленные от жилой территории входы для посетителей,

обособленные подъезды и площадки для парковки автомобилей, обслуживающих встроенный объект,

самостоятельные шахты для вентиляции,

отделение нежилых помещений от жилых противопожарными, звукоизолирующими перекрытиями и перегородками.

Размещение детских дошкольных и школьных учреждений в первых этажах жилых домов требует дополнительно обеспечения нормативных показателей освещенности, инсоляции, площади и кубатуры помещений, высоты основных помещений не менее 3 метров в чистоте и организации прогулочных площадок на расстоянии от входа в помещение детского сада не более чем на 30 м, а от окон жилого дома - не менее 15 м.

Объекты нежилого значения, размещаемые в жилой застройке должны соответствовать требованиям, предъявляемым к жилым зонам.

Наружные лестницы необходимо проектировать таким образом, чтобы ширина тротуара оставалась не менее 1,5 м.

Высота ограждений лестниц, должна быть достаточной для предупреждения падения и быть не менее 0,9 м. Ограждения из металлических конструкций должны выполняться в соответствии с ГОСТ 25772-83.

Конструктивные элементы остекления лоджий и балконов должны располагаться от уровня пола помещения на расстоянии, как правило, 1,0 метра и более с нижним рядом остекленных ячеек с размерами: по ширине не менее 0,7 метра и по высоте не менее 1,2 метра.

При этом остекленные створки лоджий и балконов должны быть открывающимися.

Лоджии, используемые в качестве переходных через воздушную зону при незадымляемых лестничных клетках, должны быть открытыми, без остекления.

При строительстве новых жилых домов необходимо предусматривать остекление балконов и лоджий.

Между длинными сторонами жилых зданий высотой два - три этажа следует принимать расстояния (бытовые разрывы) не менее 15 м, а высотой четыре этажа – не менее 20 м; между длинными сторонами и торцами этих же зданий с окнами из жилых комнат - не менее 10 м. Указанные расстояния могут быть сокращены при соблюдении норм инсоляции и освещенности, если обеспечивается непросматриваемость жилых помещений (комнат и кухонь) из окна в окно.

Минимально допустимые размеры площадок различного функционального назначения, размещаемых на межмагистральной территории (в кварталах) многоквартирной застройки, следует принимать по таблице 47.

Таблица 47

| Площадки | Удельный размер площадки, м2/чел. | Средний размер одной площадки, м2 | Расстояние до окон жилых и общественных зданий, м |
| --- | --- | --- | --- |
| Для игр детей дошкольного и младшего школьного возраста | 0,7 | 30 | 12 |
| Для отдыха взрослого населения | 0,1 | 10 | 12 |
| Для занятий физкультурой | 2,0 | 100 | 40/10* |
| Для хозяйственных целей | 0,01 | 10 | 20 |
| Для выгула собак | 0,2 | 25 | 40 |
| Для стоянки автомашин | 0,8 |  |  |
| *В знаменателе – если шумовые характеристики на спортплощадках не создают превышения уровня шума в помещениях (при использовании крытых площадок или при установке площадок для настольного тенниса ). |  |  |  |
| Примечания: 1. Детские игровые площадки в обязательном порядке должны быть оснащены оборудованием, разрабатываемым индивидуально или принимаемым по типовым альбомам. Проект оборудования площадок разрабатывается в составе проекта застройки участка. 2. Хозяйственные площадки для мусоросборников следует располагать не далее 100 м от наиболее удалённого входа в жилое здание (для домов с мусоропроводами) и 50 м (для домов без мусоропроводов).К площадкам мусоросборников должны быть обеспечены подъезды, позволяющие маневрировать обслуживающему мусоровозному транспорту. 3. Расстояния от площадок для мусоросборников до площадок для игр детей, отдыха взрослого населения и физкультурных площадок следует принимать не менее 20 м. |  |  |  |

В кварталах застройки с приквартирными и приусадебными участками, в том числе в блокированной застройке, садово-дачной застройке, следует сокращать удельные показатели площадок относительно приведенных в таблице 1:

для игр детей – на 50 % (размещая эти площадки в виде отдельного комплекса, например при общественном центре);

для стоянки автомашин на межмагистральной территории (за пределами индивидуального участка) – на 50 % (размещая в основном при общественном центре);

для выгула собак – на 70 %.

В усадебной застройке следует принимать расстояния:

от окон жилого здания до хозяйственных построек, расположенных на соседнем участке - не менее 10 м;

от границ участка до хозяйственных построек – не менее 1 м.

Допускается пристройка хозяйственного сарая, гаража, бани, теплицы к усадебному дому с соблюдением требований  СП 55.13330.2011, санитарных и противопожарных норм, а также блокировка хозяйственных построек на соседних участках по обоюдному согласию владельцев.

Примечание: На территории участков индивидуальной застройки, располагаемых в пределах черты городских поселений, возведение помещений для домашних животных допускается по решению органов местного самоуправления при согласовании с органами санитарно-эпидемиологического надзора.

В сельских поселениях санитарные разрывы от окон жилых домов до блоков сараев для скота и птицы принимаются: одиночных или двойных – не менее 15 м, до 8 блоков – не менее 25 м.

Площадь застройки сблокированных сараев для скота на должна превышать 800 м2.

### 7.2. Общественно-деловые зоны

Общественно-деловые зоны предназначены для размещения объектов здравоохранения, культуры, торговли, общественного питания, социального и коммунально-бытового назначения, предпринимательской деятельности, объектов среднего профессионального и высшего профессионального образования, административных, научно-исследовательских учреждений, культовых зданий, стоянок автомобильного транспорта, объектов делового, финансового назначения, иных объектов, связанных с обеспечением жизнедеятельности граждан.

В перечень объектов недвижимости, разрешенных к размещению в общественно- деловых зонах, могут включаться жилые дома, гостиницы.

В исторических городах в состав общественно-деловых зон могут включаться памятники истории и культуры при соблюдении требований к их охране и рациональному использованию.

Общественно-деловые зоны следует формировать как центры деловой, финансовой и общественной активности в центральных частях городов, на территориях, прилегающих к магистральным улицам, общественно-транспортным узлам, промышленным предприятиям и другим объектам массового посещения.

По типу застройки и составу размещаемых объектов общественно-деловые зоны городов могут подразделяться на многофункциональные (общегородские и районные) зоны и зоны специализированной общественной застройки.

В многофункциональных (общегородских и районных) зонах, предназначенных для формирования системы общественных центров с наиболее широким составом функций, высокой плотностью застройки при минимальных размерах земельных участков, преимущественно размещаются предприятия торговли и общественного питания, учреждения управления, бизнеса, науки, культуры и другие объекты городского и районного значения, жилые здания с необходимыми учреждениями обслуживания, а также места приложения труда и другие объекты, не требующие больших земельных участков (как правило, не более 1,0 га) и устройства санитарно-защитных разрывов шириной более 25 м.

В составе общегородской многофункциональной зоны могут быть выделены ядро общегородского центра, зона исторической застройки, в том числе ее особые сложившиеся морфотипы застройки. Конкретные регламенты определяются градостроительной документацией, территориальными строительными нормами и правилами застройки.

В исторических городах ядро общегородского центра допускается формировать полностью или частично в пределах зоны исторической застройки при условии обеспечения целостности сложившейся исторической среды. При этом необходимо сохранять, восстанавливать и развивать наряду с общественной исторической застройкой жилую застройку, обеспечивая комплексность функционирования среды.

Тип и этажность жилой застройки в исторических зонах определяются проектом на базе историко-градостроительных исследований, выявляющих функциональные и архитектурно-пространственные особенности развития исторического города, его историко-культурные традиции, и устанавливающих требования и рекомендации к реконструкции существующей застройки, в том числе регламенты по использованию надземного и подземного пространства.

Зоны специализированной общественной застройки формируются как специализированные центры городского значения - административные, медицинские, научные, учебные, торговые (в том числе ярмарки, вещевые рынки), выставочные, спортивные и другие, которые размещаются как в пределах городской черты, так и за ее пределами.

При размещении указанных зон следует учитывать особенности их функционирования, потребность в территории, необходимость устройства автостоянок большой вместимости, создание развитой транспортной и инженерной инфраструктур, а также степень воздействия на окружающую среду и прилегающую застройку.

Смешанные зоны формируются в сложившихся частях городов, как правило, из кварталов с преобладанием жилой и производственной застройки. В составе этих зон допускается размещать: жилые и общественные здания, учреждения науки и научного обслуживания, учебные заведения, объекты бизнеса, промышленные предприятия и другие производственные объекты (площадь участка, как правило, не более 5 га) с непожароопасными и невзрывоопасными производственными процессами, не создающие шума, вибрации, электромагнитных и ионизирующих излучений, загрязнений атмосферного воздуха, поверхностных и подземных вод, превышающих установленных для жилой и общественной застройки норм, не требующие устройства санитарно-защитных зон более 50 м, подъездных железнодорожных путей, а также не требующие большого потока грузовых автомобилей (не более 50 автомобилей в сутки в одном направлении).

При реконструкции и упорядочении чересполосного размещения сложившейся жилой и производственной застройки в смешанных зонах в случае невозможности устранения вредного влияния предприятия на окружающую среду следует предусматривать уменьшение мощности, перепрофилирование предприятия или отдельного производства или его перебазирование за пределы смешанной зоны в производственную зону.

Площадь территории, для которой может быть установлен режим смешанной производственно-жилой зоны, должна быть не менее, га:

в городах: - 10,

в сельских поселениях - 3.

В малых городах и поселках в районах усадебной застройки, а также в сельских поселениях допускается формировать смешанные зоны с включением малых предприятий по переработке сельскохозяйственного сырья, а также других производственных объектов, размещение которых допустимо в жилых зонах.

В сельских поселениях по согласованию с органам санитарно- эпидемиологического надзора в составе смешанных зон допускается размещать малые предприятия, мини-фермы и другие сельскохозяйственные объекты, не требующие устройства санитарно-защитных зон шириной более 50 м.

Нормативные параметры застройки общественно-деловой зоны.

Учреждения и предприятия обслуживания в населенных пунктах городского поселения следует размещать из расчета обеспечения жителей услугами первой необходимости в пределах пешеходной доступности не более 30 минут.

Радиус обслуживания населения учреждениями ипредприятиями обслуживания, размещаемыми вобщественно-деловых ижилых зонах, взависимости от элементов планировочной структуры (микрорайон (квартал), жилой район) составляет:

Таблица 48

| Учреждения ипредприятия обслуживания | Радиус обслуживания, м |
| --- | --- |
| Дошкольные образовательные учреждения | 500 |
| Общеобразовательные школы | 500 |
| Помещения для физкультурно-оздоровительных занятий | 500 |
| Физкультурно-спортивные центры | 1500 |
| Поликлиники иих филиалы | 1000 |
| Аптеки | 800 |
| Предприятия торговли, общественного питания ибытового обслуживания местного значения | 800 |
| Отделения связи ифилиалы банков | 500 |

Интенсивность использования территории общественно-деловой зоны характеризуется плотностью застройки (тыс.кв.м. общей площади/га):

Таблица 49

| Типы комплексов | Плотность застройки (тыс.кв.м. общ. площ./га),не менее |  |
| --- | --- | --- |
|  | на свободных территориях | при реконструкции |
| Общегородской центр | 10 | 10 |
| Деловые комплексы | 15 | 10 |
| Гостиничные комплексы | 15 | 10 |
| Торговые комплексы | 5 | 5 |
| Культурные (досуговые) комплексы | 5 | 5 |

Рекомендуемые удельные показатели нормируемых элементов территории населенного пункта:

Таблица 50

| №№ по п/п | Элементы территории | Удельная площадь,м 2/чел, не менее |
| --- | --- | --- |
| 1 | Участки школ | 4,7 |
| 2 | Участки дошкольных учреждений | 1,2 |
| 3 | Участки бытового обслуживания | 0,8 |

Минимальные расстояния от стен зданий играниц земельных участков учреждений и предприятий обслуживания следует принимать на основе расчетов инсоляции и освещенности, соблюдения противопожарных ибытовых разрывов, но не менее приведенных:

Таблица 51

| Здания (земельные участки) учреждений ипредприятий обслуживания | Расстояния от зданий (границ участков) учреждений и предприятий обслуживания, метров |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | до красной линии | до стен жилых зданий | до зданий общеобразова-тельных школ, дошкольных образовательных и лечебных учреждений |  |
| Дошкольные образовательные учреждения и бщеобразовательные школы | 10 | По нормам инсоляции,освещенности и противопожарным нормам |  |  |
| Приемные пункты вторичного сырья | - | 20 |  | 50 |
| Пожарные депо | 10 | 50 |  | 50 |
| Кладбища традиционного Захоронения, площадью менее 20 га | 6 | 300 |  | 500 |

Для организации обслуживания на территориях малоэтажной застройки допускается размещение учреждений и предприятий обслуживания с использованием индивидуальной формы деятельности - детских учреждений, магазинов, кафе, физкультурно-оздоровительных и досуговых комплексов, парикмахерских, фотоателье и т. п., встроенных или пристроенных к жилым зданиям, с размещением преимущественно в первом и цокольном (кроме детских учреждений) этажах и устройством изолированных от жилых частей здания входов. При этом общая площадь встроенных учреждений не должна превышать 150 квадратных метров.

Объекты со встроенными и пристроенными мастерскими по ремонту и прокату автомобилей, ремонту бытовой техники, а также помещениями ритуальных услуг следует размещать на границе жилой зоны.

Размещение встроенных предприятий, оказывающих вредное влияние на здоровье населения (рентгеноустановок, магазинов стройматериалов, москательно-химических и т. п.), в условиях малоэтажной застройки не допускается.

Участки дошкольных образовательных учреждений  и вновь размещаемых больниц не должны примыкать непосредственно к магистральным улицам.

Приемные пункты вторичного сырья следует изолировать полосой зеленых насаждений и предусматривать к ним подъездные пути для автомобильного транспорта.

Здание общеобразовательного учреждения следует размещать на самостоятельном земельном участке с отступом от красной линии не менее 25 метров.

### 7.3. Производственные зоны, зоны инженерной и транспортной инфраструктур

В состав производственных зон, зон инженерной и транспортной инфраструктур могут включаться:

- коммунальные зоны - зоны размещения коммунальных и складских объектов, объектов жилищно-коммунального хозяйства, объектов транспорта, объектов оптовой торговли;

- производственные зоны - зоны размещения производственных объектов с различными нормативами воздействия на окружающую среду, как правило, требующие устройства санитарно-защитных зон шириной более 50 м, а также железнодорожных подъездных путей;

- иные виды производственной (научно-производственные зоны), инженерной и транспортной инфраструктур.

В производственных зонах допускается размещать сооружения и помещения объектов аварийно-спасательных служб, обслуживающих расположенные в производственной зоне предприятия и другие объекты.

Примечания:

1 При размещении и реконструкции предприятий и других объектов на территории производственной зоны следует предусматривать меры по обеспечению их безопасности в процессе эксплуатации, а также предусматривать в случае аварии на одном из предприятий защиту населения прилегающих районов от опасных воздействий и меры по обеспечению безопасности функционирования других предприятий. Степень опасности производственных и других объектов определяется в установленном законодательством порядке в соответствии с техническими регламентами.

2 При реконструкции объектов сложившейся производственной застройки, являющихся памятниками истории и культуры, необходимо предусматривать меры по сохранению их исторического облика.

В пределах производственных зон и санитарно-защитных зон предприятий не допускается размещать жилые дома, гостиницы, общежития, садово-дачную застройку, дошкольные и общеобразовательные учреждения, учреждения здравоохранения и отдыха, спортивные сооружения, другие общественные здания, не связанные с обслуживанием производства. Территория санитарно-защитных зон не должна использоваться для рекреационных целей и производства сельскохозяйственной продукции.

Примечание:Участки санитарно-защитных зон предприятий не включаются в состав территории предприятий и могут быть предоставлены для размещения объектов, строительство которых допускается на территории этих зон. Оздоровительные, санитарно-гигиенические, строительные и другие мероприятия, связанные с охраной окружающей среды на прилегающей к предприятию загрязненной территории, включая благоустройство санитарно-защитных зон, осуществляются за счет предприятия, имеющего вредные выбросы.

В составе производственных зон городов могут формироваться промышленные зоны, предназначенные для размещения преимущественно промышленных предприятий в зависимости от санитарной классификации производств, научно-производственные, коммунально-складские.

Функционально-планировочную организацию промышленных зон необходимо предусматривать в виде кварталов (в границах красных линий), в пределах которых размещаются основные и вспомогательные производства предприятий, с учетом санитарно-гигиенических и противопожарных требований к их размещению, грузооборота и видов транспорта, а также очередности строительства.

Территория, занимаемая площадками промышленных предприятий и других производственных объектов, учреждениями и предприятиями обслуживания, должна составлять, как правило, не менее 60% всей территории промышленной зоны.

Примечания:

1 Занятость территории промышленной зоны определяется в процентах как отношение суммы площадок промышленных предприятий и связанных с ними объектов в пределах ограждения (или при отсутствии ограждения - в соответствующих ей условных границах), а также учреждений обслуживания с включением площади, занятой железнодорожными станциями, к общей территории промышленной зоны, определенной генеральным планом города. Занятые территории могут включать резервные участки на площадках предприятий и других объектов, намеченные в соответствии с заданием на проектирование для размещения на них зданий и сооружений.

2 Нормативный размер участка промышленного предприятия принимается равным отношению площади его застройки к показателю нормативной плотности застройки площадок промышленных предприятий в соответствии с СП 18.13330.2011.

3 Плотность застройки кварталов, занимаемых промышленными предприятиями и другими объектами, как правило, не должна превышать показателей плотности застройки, указанных в пункте 6.5.5 настоящий нормативов.

При размещении предприятий и других объектов необходимо предусматривать меры по исключению загрязнения почв, поверхностных и подземных вод, поверхностных водосборов, водоемов и атмосферного воздуха с учетом требований охраны окружающей среды, а также положений об охране подземных вод.

Размеры санитарно-защитных зон следует устанавливать с учетом требований СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03. Достаточность ширины санитарно-защитной зоны следует подтверждать расчетами рассеивания в атмосферном воздухе вредных веществ, содержащихся в выбросах промышленных предприятий.

Минимальную площадь озеленения санитарно-защитных зон следует принимать в зависимость от ширины зоны,%:

|  | до 300 м | 60 |
| --- | --- | --- |
|  | св. 300 до 1000 м | 50 |
|  | " 1000 " 3000 м | 40 |
|  | " 3000 м | 20 |

В санитарно-защитных зонах со стороны жилых и общественно-деловых зон необходимо предусматривать полосу древесно-кустарниковых насаждений шириной не менее 50 м, а при ширине зоны до 100 м - не менее 20 м.

На территориях коммунально-складских зон (районов) следует размещать предприятия пищевой (пищевкусовой, мясной и молочной) промышленности, общетоварные (продовольственные и непродовольственные), специализированные склады (холодильники, картофеле-, овоще-, фруктохранилища), предприятия коммунального, транспортного и бытового обслуживания населения города.

Систему складских комплексов, не связанных с непосредственным повседневным обслуживанием населения, следует формировать за пределами крупных и крупнейших городов, приближая их к узлам внешнего, преимущественно железнодорожного, транспорта, логистическим комплексам.

За пределами территории городов, в обособленных складских районах с соблюдением санитарных, противопожарных и специальных норм следует предусматривать рассредоточенное размещение складов сжиженных газов, складов взрывчатых материалов и базисных складов сильнодействующих ядовитых веществ, базисных складов продовольствия, фуража и промышленного сырья, лесоперевалочных баз базисных складов лесных и строительных материалов.

При размещении складов всех видов необходимо максимально использовать подземное пространство. Допускается при наличии отработанных горных выработок и участков недр, пригодных для размещения в них объектов, осуществлять строительство хранилищ продовольственных и промышленных товаров, ценной документации, распределительных холодильников и других объектов, требующих обеспечения устойчивости к внешним воздействиям и надежности функционирования. Размещение объектов следует осуществлять в соответствии с требованиями нормативных документов Ростехнадзора, регламентирующих использование подземного пространства в целях, не связанных с добычей полезных ископаемых (ПБ-03-428-02).

Размеры земельных участков, площадь зданий и вместимость складов, предназначенных для обслуживания поселений, определяются региональными градостроительными нормативами или на основе расчета.

Размеры санитарно-защитных зон для картофеле-, овоще- и фруктохранилищ следует принимать не менее 50 м.

При организации сельскохозяйственного производства необходимо предусматривать меры по защите жилых и общественно-деловых зон от неблагоприятного влияния производственных комплексов, а также самих этих комплексов, если они связаны с производством пищевых продуктов, от загрязнений и вредных воздействий иных производств, транспортных и коммунальных сооружений. Меры по исключению загрязнения почв, поверхностных и подземных вод, поверхностных водосборов, водоемов и атмосферного воздуха должны соответствовать санитарным нормам.

При формировании производственных зон сельских поселений расстояния между сельскохозяйственными предприятиями, зданиями и сооружениями следует предусматривать минимально допустимые исходя из санитарных, ветеринарных, противопожарных требований и норм технологического проектирования.

На территории животноводческих комплексов и ферм и в их санитарно-защитных зонах не допускается размещать предприятия по переработке сельскохозяйственной продукции, объекты питания и объекты, к ним приравненные.

Объекты с размерами санитарно-защитной зоны свыше 300 м следует размещать на обособленных земельных участках за пределами границ сельских населенных пунктов.

Линии электропередачи, связи и других линейных сооружений местного значения следует размещать по границам полей севооборотов вдоль дорог, лесополос, существующих трасс с таким расчетом, чтобы обеспечивался свободный доступ к коммуникациям с территорий, не занятых сельскохозяйственными угодьями.

Производственные зоны сельских поселений, как правило, не должны быть разделены на обособленные участки железными и автомобильными дорогами общей сети.

Зоны транспортной и инженерной инфраструктур следует предусматривать для размещения сооружений и коммуникаций железнодорожного, автомобильного транспорта, связи, инженерного оборудования с учетом их перспективного развития.

Отвод земель для сооружений и устройств внешнего транспорта осуществляется в установленном порядке. Режим использования этих земель определяется градостроительной документацией в соответствии с действующим законодательством.

Размещение сооружений, коммуникаций и других объектов транспорта на территории поселений должно соответствовать требованиям, приведенным в пунктах 5.3.4 и 5.3.5 настоящих нормативов.

Для предотвращения неблагоприятных воздействий при эксплуатации объектов транспорта, связи, инженерных коммуникаций устанавливаются санитарно-защитные зоны от этих объектов до границ территорий жилых, общественно-деловых и рекреационных зон.

Территории в границах отвода сооружений и коммуникаций транспорта, связи, инженерного оборудования и их санитарно-защитных зон подлежат благоустройству и озеленению с учетом технических и эксплуатационных характеристик этих объектов.

Сооружения и коммуникации транспорта, связи, инженерного оборудования, эксплуатация которых оказывает прямое или косвенное воздействие на безопасность населения, размещаются за пределами поселений.

Новые сортировочные станции железных дорог общей сети следует размещать за пределами города. Расстояния от сортировочных станций до жилых и общественных зданий принимаются на основе расчета с учетом величины грузооборота, пожаровзрывоопасности перевозимых грузов, а также допустимых уровней шума и вибраций, но не менее 150 м.

Жилую застройку необходимо отделять от железных дорог санитарно-защитной зоной шириной не менее 100 м, считая от оси крайнего железнодорожного пути. При размещении железных дорог в выемке или при осуществлении специальных шумозащитных мероприятий, обеспечивающих требования СП 51.13330.2011, ширина санитарно-защитной зоны может быть уменьшена, но не более чем на 50 м. Ширину санитарно-защитной зоны до границ садовых участков следует принимать не менее 50 м.

В санитарно-защитных зонах, вне полосы отвода железной дороги, допускается размещать автомобильные дороги, гаражи, стоянки автомобилей, склады, учреждения коммунально-бытового назначения. Не менее 50% площади санитарно-защитной зоны должно быть озеленено.

Автомобильные дороги общей сети I, II, III категорий, как правило, следует проектировать в обход поселений в соответствии с СП 34.13330.2012. Расстояния от бровки земляного полотна указанных дорог до застройки необходимо принимать в соответствии с СП 34.13330.2012, но не менее, м: до жилой застройки - 100; садово-дачной застройки - 50; для дорог IV категории - соответственно 50 и 25. Со стороны жилой и общественной застройки поселений, садоводческих товариществ следует предусматривать вдоль дороги полосу зеленых насаждений шириной не менее 10 м.

В случае транзитного прохождения автомобильных дорог общей сети по территории поселения необходимо предусматривать мероприятия по обеспечению безопасности движения пешеходов и местного транспорта, а также по выполнению экологических и санитарно-гигиенических требований к застройке.

### 7.4. Зоны сельскохозяйственного использования

Зоны сельскохозяйственного использования предназначены для размещения земельных участков, предоставленных для ведения сельского хозяйства, личного подсобного хозяйства, дачного хозяйства, садоводства, огородничества, размещения объектов сельскохозяйственного назначения. В составе зоны могут выделяться сельскохозяйственные угодья – пашни, сенокосы, пастбища, а также земли занятые зданиями, строениями, сооружениями, используемыми для производства, хранения и первичной переработки сельскохозяйственной продукции. Градостроительные регламенты на сельскохозяйственные угодья не распространяются.

Земельные участки в составе зоны сельскохозяйственного использования в населенных пунктах используются в целях ведения сельскохозяйственного производства.

### 7.5. Рекреационные зоны

Зона предназначена для сохранения природного ландшафта, экологически чистой окружающей среды, а также для организации отдыха и досуга населения. Хозяйственная деятельность на территории зоны осуществляется в соответствии с режимом, установленным для лесов зеленой зоны города, на основе лесного законодательства и водоохранных зон, на основе водного законодательства; допускается строительство обслуживающих культурно-развлекательных объектов, спортивных сооружений и комплексов, связанных с выполнением рекреационных функций территории.

В состав зон рекреационного назначения могут включаться зоны в границах территорий, занятых городскими лесами, скверами, парками, городскими садами, прудами, озерами, водохранилищами, пляжами, также в границах иных территорий, используемых и предназначенных для отдыха, туризма, занятий физической культурой и спортом.

В пределах черты городских, сельских поселений могут выделяться зоны особо охраняемых территорий, в которые включаются земельные участки, имеющие особое природоохранное, научное, историко-культурное, эстетическое, рекреационное, оздоровительное и иное особо ценное значение.

На территории рекреационных зон и зон особо охраняемых территорий не допускаются строительство новых и расширение действующих промышленных, коммунально-складских и других объектов, непосредственно не связанных с эксплуатацией объектов рекреационного, оздоровительного и природоохранного назначения. Режим использования территорий курортов определяется специальным законодательством.

В городских и сельских поселениях необходимо предусматривать, как правило, непрерывную систему озелененных территорий общего пользования и других открытых пространств в увязке с природным каркасом.

Суммарная площадь озелененных территорий общего пользования - парков, лесопарков, садов, скверов, бульваров и др. должна быть не менее  8 м2/чел.

Время доступности городских и районных парков на общественном транспорте (без учета времени ожидания транспорта) должно быть не более 20 мин.

Расстояние от границ зоопарка до жилой и общественной застройки устанавливается по согласованию с местными органами здравоохранения, но не менее 50 м.

При размещении парков и садов следует максимально сохранять участки с существующими насаждениями и водоемами.

Площадь территории парков, садов и скверов следует принимать не менее, га:

|  | городских парков | 15 |
| --- | --- | --- |
|  | парков планировочных районов | 10 |
|  | садов жилых районов | 3 |
|  | скверов | 0,5 |

Для условий реконструкции площадь указанных элементов допускается уменьшать.

Расстояние от зданий и сооружений, а также объектов инженерного благоустройства до деревьев и кустарников следует принимать в соответствии с таблицей 52.

Таблица 52

| Здание, сооружение, объект инженерного благоустройства | Расстояния, м, от здания, сооружения, объекта до оси |  |
| --- | --- | --- |
|  | ствола дерева | кустарника |
| Наружная стена здания и сооружения | 5,0 | 1,5 |
| Край трамвайного полотна | 5,0 | 3,0 |
| Край тротуара и садовой дорожки | 0,7 | 0,5 |
| Край проезжей части улиц, кромка укрепленной полосы обочины дороги или бровка канавы | 2,0 | 1,0 |
| Мачта и опора осветительной сети, трамвая, мостовая опора и эстакада | 4,0 | - |
| Подошва откоса, террасы и др. | 1,0 | 0,5 |
| Подошва или внутренняя грань подпорной стенки | 3,0 | 1,0 |
| Подземные сети: |  |  |
| газопровод, канализация | 1,5 | - |
| тепловая сеть (стенка канала, тоннеля или оболочка при бесканальной прокладке) | 2,0 | 1,0 |
| водопровод, дренаж | 2,0 | - |
| силовой кабель и кабель связи | 2,0 | 0,7 |
| Примечания: 1. Приведенные нормы относятся к деревьям с диаметром кроны не более 5 м и должны быть увеличены для деревьев с кроной большего диаметра. 2. Расстояния от воздушных линий электропередачи до деревьев следует принимать по Правилам устройства электроустановок (ПУЭ). 3. Деревья, высаживаемые у зданий, не должны препятствовать инсоляции и освещенности жилых и общественных помещений. |  |  |

Размещение объектов массового кратковременного отдыха населения, расположенных в зонах рекреационного назначения, следует предусматривать с учетом доступности этих зон на общественном транспорте, как правило, не более 1,5 ч.

Размеры территории объектов массового кратковременного отдыха (далее - зон отдыха) следует принимать из расчета не менее 500м2 на 1 посетителя, в том числе интенсивно используемая ее часть для активных видов отдыха должна составлять не менее 100 м2 на одного посетителя. Площадь участка отдельной зоны массового кратковременного отдыха следует принимать не менее 50 га.

В составе зон особо охраняемых территорий могут выделяться участки лечебно-оздоровительных местностей (курортов) на землях, обладающих природными лечебными факторами, наиболее благоприятными микроклиматическими, ландшафтными и санитарно-гигиеническими условиями.

Расстояния от границ земельных участков вновь проектируемых санитарно- курортных и оздоровительных учреждений следует принимать не менее, м:

|  | до жилой и общественной застройки (не относящейся к обслуживанию курортных и зон отдыха), объектов коммунального хозяйства и складов (в условиях реконструкции не менее 100 м) | 500 |
| --- | --- | --- |
|  | до железных дорог общей сети | 500 |
|  | до автомобильных дорог категорий: |  |
|  | I, II, III | 500 |
|  | IV | 200 |
|  | до садово-дачной застройки | 300 |

В городских и сельских поселениях необходимо предусматривать, как правило, непрерывную систему озелененных территорий и других открытых пространств. Удельный вес озелененных территорий различного назначения в пределах застройки городов (уровень озелененности территории застройки) должен быть не менее 40%, а в границах территории жилого района не менее 25% (включая суммарную площадь озелененной территории микрорайона).

Площадь озелененных территорий общего пользования - парков, садов, скверов, бульваров, размещаемых на территории городских и сельских поселений, следует принимать по таблице 53.

Таблица 53

| Озелененные территории общего пользования | Площадь озелененных территорий, |  |
| --- | --- | --- |
|  | малых городов | сельских поселений |
| Общегородские | 8 (10)* | 12 |
| Жилых районов | - | - |

В структуре озелененных территорий общего пользования крупные парки и лесопарки шириной 0,5 км и более должны составлять не менее 10%.

Время доступности городских парков должно быть не более 20 мин, а парков планировочных районов - не более 15 мин.

Расчетная численность единовременных посетителей территории парков, лесопарков, лесов, зеленых зон следует принимать не более, чел/га, для:

|  | городских парков | 100 |
| --- | --- | --- |
|  | парков зон отдыха | 70 |
|  | парков курортов | 50 |
|  | лесопарков (лугопарков, гидропарков) | 10 |
|  | лесов | 1-3 |

Примечание: При численности единовременных посетителей 10-15 чел/га необходимо предусматривать дорожно-тропиночную сеть для организации их движения, а на опушках полян - почвозащитные посадки, при численности единовременных посетителей 50 чел/га и более - мероприятия по преобразованию лесного ландшафта в парковый.

Ориентировочные размеры детских парков допускается принимать из расчета 0,5 м2/чел, включая площадки и спортивные сооружения.

На территориях с высокой степенью сохранности естественных ландшафтов, имеющих эстетическую и познавательную ценность, следует формировать национальные и природные парки. Архитектурно-пространственная организация национальных и природных парков должна предусматривать использование их территории в научных, культурно-просветительных и рекреационных целях с выделением, как правило, заповедной, заповедно-рекреационной, рекреационной и хозяйственной зон.

Озелененные территории общего пользования должны быть благоустроены и оборудованы малыми архитектурными формами: фонтанами и бассейнами, лестницами, пандусами, подпорными стенками, беседками, светильниками и др. Число светильников следует определять по нормам освещенности территорий.

Дорожную сеть ландшафтно-рекреационных территорий (дороги, аллеи, тропы) следует трассировать по возможности с минимальными уклонами в соответствии с направлениями основных путей движения пешеходов и с учетом определения кратчайших расстояний к остановочным пунктам, игровым и спортивным площадкам. Ширина дорожки должна быть кратной 0,75 м (ширина полосы движения одного человека).

В зеленых зонах городов следует предусматривать питомники древесных и кустарниковых растений и цветочно-оранжерейные хозяйства с учетом обеспечения посадочным материалом группы городских и сельских поселений. Площадь питомников должна быть не менее 80 га.

Площадь питомников следует принимать из расчета 3-5 м2/чел. в зависимости от уровня обеспеченности населения озелененными территориями общего пользования, размеров санитарно-защитных зон, развития садоводческих товариществ, особенностей природно-климатических и других местных условий. Общую площадь цветочно- оранжерейных хозяйств следует принимать из расчета 0,4 м2/чел.

# 8. Местные нормативы градостроительного проектирования, применяемые в отношении территорий общего пользования

## 8.1. Понятие и состав территорий общего пользования

Территории общего пользования - территории, которыми беспрепятственно пользуется неограниченный круг лиц (в том числе площади, улицы, проезды, набережные, береговые полосы водных объектов общего пользования, скверы, бульвары).

Назонах территорий общего пользования, на которые не распространяются градостроительные регламенты отражены:

- охраняемые территории историко-культурных, археологических и природных комплексов;

- территории общего пользования – парков, набережных, скверов, бульваров;

- территории природных ландшафтов общего пользования, предназначенные для сохранения природного ландшафта, экологически чистой окружающей среды, а также для организации отдыха и досуга населения;

- территория транспортных и инженерных инфраструктур, ограниченная красными линиями;

- территории специального назначения;

- земли сельскохозяйственного назначения;

- земли лесного фонда;

- земли водного фонда.

## 8.2. Параметры территорий общего пользования, предназначенные для размещения транспортной и инженерной инфраструктур

Территория транспортной инфраструктуры – территория, ограниченная красными линиями и предназначенная для размещения и функционирования сооружений автомобильного транспорта, а также включает территории, подлежащие благоустройству с учётом технических и эксплуатационных характеристик таких сооружений.

Отвод железной дороги – территория на которую не распространяется действие градостроительных регламентов.

Территория инженерной инфраструктуры – территория, предназначенная для размещения и функционирования сооружений и коммуникаций энергообеспечения, водоснабжения, канализации и очистки стоков, связи, газоснабжения, теплоснабжения, а также включающая территории необходимые для их технического обслуживания и охраны.

Параметры зон отражены в пунктах 5.3.4, 5.3.5, 6.4.4 настоящих нормативов.

## 8.3. Параметры рекреационных территорий общего пользования

Расстояние между границей территории жилой застройки и ближним краем паркового массива должно составлять не менее 30 метров.

Автостоянки для посетителей парков следует размещать за пределами его территории, но не далее 400 метров от входа и проектировать из расчета не менее 10 машиномест на 100 единовременных посетителей. Размеры земельных участков автостоянок на одно место:

для легковых автомобилей - 25 квадратных метров;

автобусов - 40 квадратных метров;

для велосипедов - 0,9 квадратных метров.

В указанные размеры не входит площадь подъездов и разделительных полос зеленых насаждений.

При числе единовременных посетителей 10-50 чел/га необходимо предусматривать дорожно-тропиночную сеть для организации их движения.

Дорожную сеть зон рекреации (дороги, аллеи, тропы) следует трассировать по возможности смаксимальным сохранением зеленых насаждений, минимальнымиуклонами всоответствии снаправлениями основных путей движения пешеходов исучетом определения кратчайших расстояний костановочнымпунктам, игровым и спортивным площадкам. Ширина дорожки должна быть кратной 0,75 м(ширина полосы движения одного человека).

Покрытия площадок, дорожно-тропиночнойсети впределах зон рекреации следует применять из плиток, щебня идругих прочных минеральных материалов, допуская применение асфальтового покрытия висключительных случаях.

Другие параметры рекреационных территорий отражены в пунктах 5.3.3, 6.4.3, 7.5 настоящих нормативов.

# 9. Охрана окружающей среды

При планировке и застройке Угловского городского поселения следует считать приоритетным решение вопросов, связанных с охраной окружающей среды, рациональным использованием природных ресурсов, безопасной жизнедеятельностью и здоровьем человека.

Необходимо обеспечивать достижение нормативных требований и стандартов, определяющих качество атмосферного воздуха, воды, почв, а также допустимых уровней шума, вибрации, электромагнитных и ионизирующих излучений и других факторов природного и техногенного риска.

При проектировании необходимо руководствоваться Градостроительным, Водным, Земельным, Воздушным, Лесным кодексами Российской Федерации, Федеральными законами от 10.01.2002 № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды», от 04.05.1999 № 96-ФЗ «Об охране атмосферного воздуха», от 30.03.1999  № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», от 24.06.1998 № 89-ФЗ «Об отходах производства и потребления», от 15.02.1995  № 33-ФЗ «Об особо охраняемых природных территориях», от 23.11.1995  № 174-ФЗ «Об экологической экспертизе», законом Российской Федерации от 21.02.1992 № 2395-1 «О недрах» и другими нормативными правовыми актами, согласно которым одним из основных направлений градостроительной деятельности является рациональное природопользование, охрана природы, ресурсосбережение, защита территорий от опасных природных явлений и техногенных процессов и обеспечение благоприятных условий жизнедеятельности человека.

## 9.1. Рациональное использование и охрана природных ресурсов

Использование и охрана территорий природного комплекса, флоры и фауны осуществляются в соответствии с Федеральными законами от 10.01.2002 № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды», от 15.02.1995 № 33-ФЗ «Об особо охраняемых природных территориях», от 24.04.1995  № 52-ФЗ «О животном мире» и другими нормативными правовыми документами.

Территорию для развития н следует предусматривать на землях, не пригодных для сельскохозяйственного использования. Изъятие сельскохозяйственных угодий с целью их предоставления для несельскохозяйственных нужд допускается лишь в исключительных случаях в установленном законом порядке.

Перевод земель или земельных участков лесного фонда в земли населенных пунктов допускается только в исключительных случаях в соответствии с Лесным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом «О переводе земель или земельных участков из одной категории в другую», «Положением о составе и порядке подготовки документации о переводе земель лесного фонда в земли иных (других) категорий». В соответствии со статьей 9 Федерального закона от 04.12.2006  № 201-ФЗ «О введении в действие Лесного кодекса Российской Федерации» на землях лесного фонда запрещаются размещение садоводческих, огороднических и дачных некоммерческих объединений граждан, предоставление лесных участков гражданам для ведения дачного хозяйства, садоводства, огородничества, индивидуального гаражного или  индивидуального жилищного строительства.

Градостроительная деятельность в зонах с особыми условиями использования территории (охранные, санитарно-защитные зоны, зоны охраны объектов культурного наследия, водоохранные зоны, зоны охраны источников питьевого водоснабжения, зоны охраняемых объектов) регламентируется земельным, водным, градостроительным законодательством, законодательством о санитарно-эпидемиологическом благополучии, об охране окружающей среды, об особо охраняемых природных территориях и иным законодательством Российской Федерации Новгородской области.

Размещение зданий, сооружений и коммуникаций не допускается:

на землях особо охраняемых природных территорий;

на территории рекреационных зон, включая городские леса, если проектируемые объекты не предназначены для отдыха и спорта;

в I поясе зоны санитарной охраны источников питьевого водоснабжения и площадок водопроводных сооружений, если проектируемые объекты не связаны с эксплуатацией источников;

в береговой полосе поверхностных водных объектов;

в охранных зонах инженерных коммуникаций.

На прилегающих к населенным пунктам территориям следует предусматривать формирование зеленых и лесопарковых зон в целях осуществления ими рекреационных, санитарно-гигиенических  и оздоровительных функций. Зеленые и лесопарковые зоны относятся к категории защитных лесов, выполняющих функции защиты природных и иных объектов. В их пределах запрещается осуществление деятельности, несовместимой с целевым назначением данных зон. Изменение границ лесопарковых и зеленых зон, а также городских лесов, которое может привести к уменьшению их площади, не допускается.

Вокруг населенных пунктов, расположенных в малолесных районах, следует предусматривать создание защитных лесных полос (ветрозащитных, берегоукрепительных и др.), озеленение склонов холмов, оврагов и балок.

Ширину защитных лесных полос следует принимать для малых городских и сельских населенных пунктов не менее – 50 м.

В границах муниципальных образований  следует также предусматривать систему природно-экологического каркаса в виде территориально непрерывной системы природных и озелененных территорий, на базе гидрографической сети, с учетом геоморфологических особенностей территории.

## 9.2. Охрана атмосферного воздуха, водных объектов и почв

### 9.2.1. Охрана атмосферного воздуха

Для обеспечения нормативного качества атмосферного воздуха необходимо соблюдение требований Федерального закона от 04.05.1999 г. № 96-ФЗ «Об охране атмосферного воздуха», СанПиН 2.1.6.1032-01 и СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03.

При проектировании застройки необходимо проводить оценку состояния и прогноз изменения качества атмосферного воздуха путем расчета уровня загрязнения атмосферы от источников загрязнения, учитывая аэроклиматические и геоморфологические условия, ожидаемые загрязнения атмосферного воздуха с учетом существующих и планируемых объектов, предельно допустимые концентрации (ПДК) или ориентировочные безопасные уровни воздействия (ОБУВ) для каждого из загрязняющих веществ. Также должны быть разработаны предупредительные действия по исключению загрязнения атмосферы, включая неорганизованные выбросы и вторичные источники.

При разработке документации по планировке территории выполняется обоснование мероприятий по охране окружающей среды с учетом требований, действующих в зонах с особыми условиями использования территории.

Предельно допустимые концентрации (ПДК) загрязняющих веществ в атмосферном воздухе принимаются в соответствии с требованиями ГН 2.1.6.1338-03, ГН 2.1.6.2309-07 и СанПиН 2.1.6.1032-01. Их соблюдение обеспечивает отсутствие прямого или косвенного влияния на здоровье населения и условия его проживания.

Жилые, общественно-деловые и рекреационные зоны следует размещать с наветренной стороны (для ветров преобладающего направления) по отношению к источникам загрязнения атмосферного воздуха.

В жилой зоне содержание загрязняющих веществ в атмосферном воздухе не должно превышать ПДК, в местах массового отдыха населения, на территориях размещения лечебно-профилактических учреждений длительного пребывания больных и центров реабилитации - 0,8 ПДК.

Источниками загрязнения атмосферного воздуха являются предприятия, их отдельные здания и сооружения, для которых уровни создаваемого загрязнения за пределами границ превышают ПДК и уровни и/или вклад в загрязнение жилых зон превышает 0,1 ПДК.

Запрещается проектирование и размещение объектов, являющихся источниками загрязнения атмосферы, на территориях с уровнями загрязнения, превышающими установленные гигиенические нормативы. Реконструкция и техническое перевооружение действующих объектов разрешается на таких территориях при условии сокращения на них выбросов в атмосферу до предельно допустимых.

Запрещается проектирование и размещение объектов, если в составе выбросов присутствуют вещества, не имеющие утвержденных ПДК или ОБУВ.

Площадки для размещения и расширения объектов, которые могут быть источниками негативного воздействия на здоровье населения и условия его проживания, выбираются с учетом аэроклиматической характеристики, рельефа местности, закономерностей распространения промышленных выбросов в атмосфере, а также потенциала загрязнения атмосферы.

Производственные объекты с источниками загрязнения атмосферного воздуха вредными веществами I и II классов опасности не следует размещать в районах с преобладающими ветрами со скоростью до 1 м/с, с длительными или часто повторяющимися штилями, инверсиями, туманами (за год более 30-40 %, в течение зимы 50-60 % дней).

Потенциал загрязнения атмосферы (ПЗА) – способность атмосферы рассеивать примеси. ПЗА определяется по среднегодовым значениям метеорологических параметров в соответствии с требованиями СанПиН 2.1.6.1032-01.

Размещение предприятий I и II класса на территориях с высоким и очень высоким ПЗА решается в индивидуальном порядке Главным государственным санитарным врачом Российской Федерации или его заместителем.

Для промышленных объектов, производств и сооружений, являющихся источниками воздействия на окружающую среду и здоровье человека, устанавливаются санитарно-защитные зоны в соответствии с требованиями СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 и настоящих нормативов.

В санитарно-защитных зонах запрещается размещение жилой застройки и других территорий с нормируемыми показателями качества окружающей среды. Санитарно-защитная зона или ее часть не могут рассматриваться как резервная территория и использоваться для расширения производственной или жилой территории.

Охрану атмосферного воздуха от загрязнения следует осуществлять в соответствии с требованиями СанПиН 2.1.6.1032-01.

### 9.2.2. Охрана водных объектов

Охрана водных объектов необходима для предотвращения и устранения загрязнения поверхностных и подземных вод, представляющего угрозу здоровью населения и способствующего развитию массовых инфекционных, паразитарных и неинфекционных заболеваний, ухудшению условий водопользования или его ограничению для питьевых, хозяйственно-бытовых, лечебных и рекреационных целей.

Водные объекты питьевого, хозяйственно-бытового и рекреационного водопользования считаются загрязненными, если показатели состава и свойства воды в пунктах водопользования изменились под прямым или косвенным влиянием хозяйственной деятельности, бытового использования и стали частично или полностью непригодными для водопользования населения.

Содержание химических веществ не должно превышать гигиенические предельно-допустимые концентрации и ориентировочные допустимые уровни веществ в воде водных объектов, утвержденные ГН 2.1.5.1315-03 и ГН 2.1.5.2307-07.

Мероприятия по защите водных объектов необходимо предусматривать в соответствии с требованиями Водного кодекса Российской Федерации, нормативных правовых актов Новгородской области, санитарных и экологических норм, утвержденных в установленном порядке, а также настоящих нормативов. При этом необходимо обеспечивать предупреждение загрязнения водных объектов с соблюдением предельно допустимых концентраций загрязняющих веществ в водных объектах, используемых для хозяйственно-питьевого водоснабжения, отдыха населения, рыбохозяйственных целей, а также расположенных в границах населенных пунктов, в центрах рекреации.

При размещении, проектировании, вводе в эксплуатацию и эксплуатации хозяйственных или других объектов и проведении любых работ, способных оказать влияние на качество воды водных объектов, обязательно соблюдение нормативов, устанавливаемых СанПиН 2.1.5.980-00 и СП 2.1.5.1059-01.

Жилые, общественно-деловые, смешанные и рекреационные зоны следует размещать выше по течению водных объектов относительно выпусков сточных вод.

Эксплуатацию водохранилищ и их нижних бьефов, используемых в качестве источников хозяйственно-питьевого и культурно-бытового водопользования, следует осуществлять с учетом санитарных и экологических требований к проектированию, строительству и эксплуатации водохранилищ.

В зонах отдыха, расположенных на берегах водных объектов, водоохранные мероприятия должны отвечать требованиям ГОСТ 17.1.5.02-80.

Работы по изменению или обустройству природного водоема или водотока проводятся при условии сохранения его естественного происхождения.

Поверхностные воды с территории предприятий, складских хозяйств, автохозяйств и других объектов должны подвергаться очистке на очистных сооружениях преимущественно с использованием очищенных вод на производственные нужды.

Запрещается сброс сточных и дренажных вод в водные объекты:

содержащие природные лечебные ресурсы;

отнесенные к особо охраняемым водным объектам;

расположенные в границах зон санитарной охраны источников питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения;

расположенные в границах I, II зон округов санитарной (горно-санитарной) охраны лечебно-оздоровительных местностей и курортов, в местах туризма, спорта и массового отдыха населения;

расположенные в границах рыбоохранных зон, рыбохозяйственных заповедных зон.

Для водных объектов, используемых для целей питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения, в соответствии с СанПиН 2.1.4.1110-02 устанавливаются зоны санитарной охраны. На территории зон санитарной охраны следует выполнять мероприятия по санитарному благоустройству. Размещение объектов, обуславливающих опасность химического загрязнения подземных вод, допускается в пределах III пояса зоны санитарной охраны только при условии выполнения специальных мероприятий по защите водоносного горизонта от загрязнения.

Для поддержания благоприятного гидрологического режима, улучшения санитарного состояния, рационального использования поверхностных водных объектов устанавливаются водоохранные зоны и прибрежные защитные полосы, в пределах которых регламентируется специальный режим хозяйственного использования. В целях обеспечения свободного доступа граждан к водным объектам устанавливается береговая полоса.

Размеры водооохранных зон, прибрежных защитных и береговых полос, а также режимы их охраны и разрешенного хозяйственного использования регламентируются Водным кодексом РФ.

Охрану поверхностных вод от загрязнения следует осуществлять в соответствии с требованиями СанПиН 2.1.5.980-00.

Охрану подземных вод от загрязнения следует осуществлять согласно требованиям, установленным СП 2.1.5.1059-01.

### 9.2.3. Охрана почв

Требования по охране почв муниципальных образований предъявляются к территориям с возможным влиянием загрязненных почв на здоровье человека и условия проживания и устанавливаются с учетом специфики почв, почвенно-климатических особенностей территории, фонового содержания химических соединений и элементов.

Оценка состояния почв проводится в соответствии с требованиями СанПиН 2.1.7.1287-03 с целью выявления участков устойчивого сверхнормативного загрязнения, требующих проведения санации для соответствующих видов функционального использования.

Содержание в почвах потенциально опасных для человека химических и биологических веществ, биологических и микробиологических организмов, а также уровень радиационного фона не должны превышать установленные предельно допустимые концентрации (уровни).

Гигиенические требования к качеству почв устанавливаются, в первую очередь, для детских и образовательных учреждений, спортивных, игровых, детских площадок жилой застройки, площадок отдыха, рекреационных зон, зон санитарной охраны источников питьевого водоснабжения, водоохранных зон и прибрежных защитных полос, санитарно-защитных зон.

Выбор площадки для размещения объектов проводится с учетом:

физико-химических свойств почв, их состава;

природно-климатических характеристик (розы ветров, количества осадков, температурного режима);

ландшафтных, геологических и гидрологических характеристик почв;

видов хозяйственного использования.

По степени опасности в санитарно-эпидемиологическом отношении почвы населенных мест могут быть разделены на 5 категорий по уровню загрязнения: чистая, допустимая, умеренно опасная, опасная и чрезвычайно опасная.

Требования к почвам по химическим и эпидемиологическим показателям представлены в таблице 54:

Таблица 54

Оценка степени химического загрязнения почвы

| Категории загрязнения | Суммар-ный показа-тель загрязне-ния (Zc) | Содержание в почве (мг/кг) |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | I класс опасности |  | II класс опасности |  | III класс опасности |  |
|  |  | соединения |  | соединения |  | соединения |  |
|  |  | органи-ческие | неоргани-ческие | органи-ческие | неоргани-ческие | органи-ческие | неоргани-ческие |
| Чистая | - | от фона до ПДК | от фона до ПДК | от фона до ПДК | от фона до ПДК | от фона до ПДК | от фона до ПДК |
| Допустимая | < 16 | от 1 до 2 ПДК | от 2 фоновых значений до ПДК | от 1 до 2 ПДК | от 2 фоновых значений до ПДК | от 1 до 2 ПДК | от 2 фоновых значений до ПДК |
| Умеренно опасная | 16 - 32 |  |  |  |  | от 2 до 5 ПДК | от ПДК до Kmax |
| Опасная | 32 – 128 | от 2 до 5 ПДК | от ПДК до Kmax | от 2 до 5 ПДК | от ПДК до Kmax | > 5 ПДК | > Kmax |
| Чрезвычайно опасная | > 128 | > 5 ПДК | > Kmax | > 5 ПДК | > Kmax |  |  |

где Кмах - максимальное значение допустимого уровня содержания элемента по одному из четырех показателей вредности;

Zc - расчет проводится в соответствии с методическими указаниями по гигиенической оценке качества почвы населенных мест.

Примечание: Химические загрязняющие вещества разделяются на следующие классы опасности:

I - мышьяк, кадмий, ртуть, свинец, цинк, фтор, 3,4-бензапирен;

II - бор, кобальт, никель, молибден, медь, сурьма, хром;

III - барий, ванадий, вольфрам, марганец, стронций, ацетофенон.

Почвы сельскохозяйственного использования по степени загрязнения химическими веществами в соответствии с СанПиН 2.1.7.1287-03 настоящих нормативов могут быть разделены на следующие категории: допустимые, умеренно опасные, опасные и чрезвычайно опасные:

Таблица 55

Гигиеническая оценка почв сельскохозяйственного назначения и рекомендации по их использованию

| Категория загрязненности почв | Характеристика загрязненности почв | Возможное использование территории | Рекомендации по оздоровлению почв |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. Допустимая | Содержание химических веществ в почве превышает фоновое, но не выше ПДК | Использование под любые культуры | Снижение уровня воздействия источников загрязнения почвы. Осуществление мероприятий по снижению доступности токсикантов для растений (известкование, внесение органических удобрений и т. п.) |
| 2. Умеренно опасная | Содержание химических веществ в почве превышает их ПДК при лимитирующем обще-санитарном, миграционном водном и миграционном воздушном показателях вредности, но ниже допустимого уровня по транслокационному показателю | Использование под любые культуры при условии контроля качества сельскохозяйственных растений | Мероприятия, аналогичные категории 1. При наличии веществ с лимитирующим миграционным водным или миграционным воздушным показателями проводится контроль за содержанием этих веществ в зоне дыхания с/х рабочих и в воде местных водоисточников |
| 3. Высоко-опасная | Содержание химических веществ в почве превышает их ПДК при лимитирующем транслокационном показателе вредности | Использование под технические культуры, использование под с/х культуры ограничено с учетом растений концентраторов | Кроме мероприятий, указанных для категории 1, обязательный контроль за содержанием токсикантов в растениях - продуктах питания и кормах. При необходимости выращивания растений - продуктов питания рекомендуется их перемешивание с продуктами, выращенными на чистой почве. Ограничение использования зеленой массы на корм скоту с учетом растений – концентраторов |
| 4. Чрезвычайно опасная | Содержание химических веществ превышает ПДК в почве по всем показателям вредности | Использование под технические культуры или исключение из сельскохозяйственного использования. Лесозащитные полосы | Мероприятия по снижению уровня загрязненности и связыванию токсикантов |

Рекомендации по использованию почв в зависимости от загрязнения приведены в таблице 56:

Таблица 56

Рекомендации по использованию почв в зависимости от загрязнения

| Категории загрязнения почв | Рекомендации по использованию почв |
| --- | --- |
| Чистая | Использование без ограничений |
| Допустимая | Использование без ограничений, исключая объекты повышенного риска |
| Умеренно опасная | Использование в ходе строительных работ под отсыпки котлованов и выемок, на участках озеленения с подсыпкой слоя чистого грунта не менее 0,2 м |
| Опасная | Ограниченное использование под отсыпки выемок и котлованов с перекрытием слоем чистого грунта не менее 0,5 м. При наличии эпидемиологической опасности - использование после проведения дезинфекции (дезинвазии) по предписанию органов Роспотребнадзора с последующим лабораторным контролем |
| Чрезвычайно опасная | Вывоз и утилизация на специализированных полигонах. При наличии эпидемиологической опасности - использование после проведения дезинфекции (дезинвазии) по предписанию органов Роспотребнадзора с последующим лабораторным контролем |

Мероприятия по защите почв разрабатываются в каждом конкретном случае, учитывающем категорию их загрязнения, и должны предусматривать:

- введение специальных режимов использования;

- изменение целевого назначения;

- рекультивацию и мелиорацию почв, восстановление плодородия.

В жилых зонах, зонах влияния транспорта, захороненных промышленных отходов (почва территорий, прилегающих к полигонам), в местах складирования промышленных и бытовых отходов, на территории сельскохозяйственных угодий, санитарно-защитных зон должен осуществляться мониторинг состояния почвы.

Допускается консервация земель с изъятием их из оборота в целях предотвращения деградации земель, восстановления плодородия почв и загрязненных территорий.

Земли, которые подверглись радиоактивному и химическому загрязнению, подлежат ограничению в использовании, исключению из категории земель сельскохозяйственного назначения и могут переводиться в земли запаса для их консервации. На таких землях запрещаются производство и реализация сельскохозяйственной продукции. Порядок консервации земель устанавливается Правительством Российской Федерации.

## 9.3. Защита от шума и вибрации

### 9.3.1. Защита от шума и вибрации

Планировку и застройку населенных пунктов Угловского городского поселения следует осуществлять с учетом обеспечения допустимых уровней шума.

Допустимые условия шума для нормируемых территорий, шумовые характеристики основных источников внешнего шума, порядок определения ожидаемых уровней шума и требуемого их снижения в расчетных точках следует принимать в соответствии с СП 51.13330.2011.

Значения максимальных уровней шумового воздействия на человека на различных территориях представлены в таблице 57:

Таблица 57

Предельно допустимые и допустимые уровни звукового давления, уровни звука, эквивалентные и максимальные уровни звука проникающего шума в помещениях жилых и общественных зданий и шума на территории жилой застройки:

| Назначение помещений или территорий | Время суток, ч | Уровень звука (эквивалентный уровень звука ), дБА | Максимальный уровень звука , дБА |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 Рабочие помещения административно-управленческого персонала производственных предприятий, лабораторий, помещения для измерительных и аналитических работ | - | 60 | 75 |
| 2 Рабочие помещения диспетчерских служб, кабины наблюдения и дистанционного управления с речевой связью по телефону, участки точной сборки, телефонные и телеграфные станции | - | 65 | 80 |
| 3 Помещения лабораторий для проведения экспериментальных работ, кабины наблюдения и дистанционного управления без речевой связи по телефону | - | 75 | 90 |
| 4 Помещения с постоянными рабочими местами производственных предприятий, территории предприятий с постоянными рабочими местами (за исключением работ, перечисленных в поз. 1-3) | - | 80 | 95 |
| 5 Палаты больниц и санаториев | 7.00-23.00 | 35 | 50 |
|  | 23.00-7.00 | 25 | 40 |
| 6 Операционные больниц, кабинеты врачей больниц, поликлиник, санаториев | - | 35 | 50 |
| 7 Классные помещения, учебные кабинеты, аудитории учебных заведений, конференц-залы, читальные залы библиотек, зрительные залы клубов, залы судебных заседаний, культовые здания, зрительные залы клубов с обычным оборудованием | - | 40 | 55 |
| 8 Музыкальные классы | - | 35 | 50 |
| 9 Жилые комнаты квартир | 7.00-23.00 | 40 | 55 |
|  | 23.00-7.00 | 30 | 45 |
| 10 Жилые комнаты общежитий | 7.00-23.00 | 45 | 60 |
|  | 23.00-7.00 | 35 | 50 |
| 11 Номера гостиниц: |  |  |  |
| гостиницы, имеющие по международной | 7.00-23.00 | 35 | 50 |
| классификации пять и четыре звезды | 23.00-7.00 | 25 | 40 |
| гостиницы, имеющие по международной | 7.00-23.00 | 40 | 55 |
| классификации три звезды | 23.00-7.00 | 30 | 45 |
| гостиницы, имеющие по международной | 7.00-23 00 | 45 | 60 |
| классификации менее трех звезд | 23.00-7.00 | 35 | 50 |
| 12 Жилые помещения домов отдыха, пансионатов, домов-интернатов для престарелых и инвалидов, спальные помещения детских дошкольных учреждений и школ-интернатов | 7.00-23.00 | 40 | 55 |
|  | 23.00-7.00 | 30 | 45 |
| 13 Помещения офисов, рабочие помещения и кабинеты административных зданий, конструкторских, проектных и научно-исследовательских организаций | - | 50 | 65 |
| 14 Залы кафе, ресторанов | - | 55 | 70 |
| 15 Фойе театров и концертных залов | - | 45 | * |
| 16 Зрительные залы театров и концертных залов | - | 30 | * |
| 17 Многоцелевые залы | - | 35 | * |
| 18 Кинотеатры с оборудованием «Долби» | - | 30 | 45 |
| 19 Спортивные залы | - | 45 | * |
| 20 Торговые залы магазинов, пассажирские залы вокзалов и аэровокзалов | - | 60 | 75 |
| 21 Территории, непосредственно прилегающие к зданиям больниц и санаториев | 7.00-23.00 | 45 | 60 |
|  | 23.00-7.00 | 35 | 50 |
| 22 Территории, непосредственно прилегающие к жилым зданиям, домам отдыха, домам-интернатам для престарелых и инвалидов | 7.00-23.00 | 55 | 70 |
|  | 23.00-7.00 | 45 | 60 |
| 23 Территории, непосредственно прилегающие к зданиям поликлиник, школ и других учебных заведений, детских дошкольных учреждений, площадки отдыха микрорайонов и групп жилых домов |  | 55 | 70 |

* - максимальные уровни звука в данных помещениях не нормируются

Примечание:

1 Допустимые уровни шума в помещениях, приведенные в поз. 1,5-13, относятся только к шуму, проникающему из других помещений и извне.

2 Допустимые уровни шума от внешних источников в помещениях, приведенные в поз. 5-12, установлены при условии обеспечения нормативного воздухообмена, т.е. при отсутствии принудительной системы вентиляции или кондиционирования воздуха, - должны выполняться при условии открытых форточек или иных устройств, обеспечивающих приток воздуха. При наличии систем принудительной вентиляции или кондиционирования воздуха, обеспечивающих нормативный воздухообмен, допустимые уровни внешнего шума у зданий (15-17) могут быть увеличены из расчета обеспечения допустимых уровней в помещениях при закрытых окнах.

3 Допустимые уровни шума от оборудования систем вентиляции, кондиционирования воздуха и воздушного отопления, а также от насосов систем отопления и водоснабжения и холодильных установок встроенных (пристроенных) предприятий торговли и общественного питания следует принимать на 5 дБ (дБА) ниже значений, указанных в таблице 1, за исключением поз. 9-12 (для ночного времени суток). При этом поправку на тональность шума не учитывают.

Объектами защиты от источников внешнего шума являются помещения жилых и общественных зданий, территории жилой застройки, рабочие места производственных предприятий.

Мероприятия по шумовой защите населенных пунктов следует предусматривать в соответствии с требованиями СП 51.13330.2011.

Инфразвук – звуковые колебания и волны с частотами, лежащими ниже полосы слышимых (акустических) частот – 20 Гц. Техногенными источниками инфразвука могут являться: оборудование, работающее с частотой менее 20 циклов за секунду, транспорт, промышленные установки аэродинамического и ударного действия, подводные и подземные взрывы и др.

Нормы допустимых значений инфразвука регламентируются СН 2.2.4/2.1.8.583-96 и приведены в таблице 58:

Таблица 58

Предельно допустимые уровни инфразвука на рабочих местах, допустимые уровни инфразвука в жилых и общественных помещениях и на территории жилой застройки

| № п/п | Назначение помещений | Уровни звукового давления, дБ в октавных полосах со среднегеометрическими частотами, Гц |  |  |  | Общий уровень звукового давления, дБ лин |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2 | 4 | 8 | 16 |  |
| 1 | Производственные предприятия: - работы различной степени тяжести - работы различной степени интеллектуально-эмоциональной напряженности | 100 95 | 95 90 | 90 85 | 85 80 | 100 95 |
| 2 | Территория жилой застройки | 90 | 85 | 80 | 75 | 90 |
| 3 | Помещения жилых и общественных зданий | 75 | 70 | 65 | 60 | 75 |

Наиболее эффективным методом борьбы с инфразвуком является его снижение в источнике путем изменения режимов работы технологического оборудования, снижения интенсивности аэродинамических процессов (ограничение скоростей транспорта, систем сброса пара тепловых электростанций, др.). Снижение инфразвука на пути его распространения возможно путем применения глушителей интерференционного типа.

Территории нового строительства и реконструкции в населенных пунктах должны оцениваться по параметрам вибрации, регламентируемым требованиями СН 2.2.4/2.1.8.566-96.

Источниками вибрации в жилых и общественных зданиях, на территории жилой застройки могут являться инженерные сети и сооружения, установки и оборудование производственных предприятий, транспортные средства, создающие при работе большие динамические нагрузки, которые вызывают распространение вибрации в грунте и строительных конструкциях, а также сейсмическая активность. Вибрации могут являться причиной возникновения шума.

Уровни вибрации в жилых и общественных зданиях, на территории жилой застройки, на рабочих местах не должны превышать значений, установленных действующими нормативными документами.

Мероприятия по защите от вибрации предусматривают:

- удаление зданий и сооружений от источников вибрации;

- использование методов виброзащиты при проектировании зданий и сооружений;

- меры по снижению динамических нагрузок, создаваемых источником вибрации.

### 9.3.2. Защита от электромагнитных полей,  излучений и облучений

Для защиты территорий городских округов и поселений от воздействия электромагнитных полей, а также при установлении размеров санитарно-защитных зон электромагнитных излучателей следует руководствоваться действующими нормативными документами. Установление величины санитарно-защитных зон для передающих радиотехнических объектов осуществляется в соответствии с действующими нормами по электромагнитным излучениям радиочастотного диапазона и методиками расчета интенсивности радиочастот.

Специальные требования по защите от электромагнитных полей, излучений и облучений устанавливают для:

- всех типов стационарных радиотехнических объектов (включая радиоцентры, радио- и телевизионные станции, радиолокационные и радиорелейные станции и др.);

- промышленных генераторов, воздушных линий электропередачи высокого напряжения и других объектов, излучающих электромагнитную энергию;

- элементов систем сотовой связи и других видов подвижной связи.

Уровни электромагнитного поля, создаваемые ПРТО на селитебной территории, в местах массового отдыха, внутри жилых, общественных и производственных помещений, подвергающихся воздействию внешнего электромагнитного поля радиочастотного диапазона, не должны превышать предельно допустимых уровней (ПДУ) для населения, установленных СанПиН 2.1.8/2.2.4.1383-03, СанПиН 2.1.8/2.2.4.1190-03, СанПиН 2.1.2.2645-10 и приведенных в таблице 59 настоящих нормативов с учетом вторичного излучения.

Размещение антенн радиолюбительских радиостанций диапазона 3-30 МГц и радиостанций гражданского диапазона частот 26,5-27,5 МГц осуществляется в соответствии с требованиями СанПиН 2.1.8/2.2.4.1383-03.

В целях защиты населения от воздействия электромагнитных полей, создаваемых антеннами ПРТО, устанавливаются санитарно-защитные зоны и зоны ограничения застройки с учетом перспективного развития ПРТО (за исключением случаев размещения одной стационарной радиостанции с эффективной излучаемой мощностью не более 10 Вт вне здания).

Границы санитарно-защитной зоны определяются на высоте 2 м от поверхности земли по ПДУ, указанным в таблице 59:

Таблица 59

Предельно допустимые уровни ЭМП диапазона частот 30 кГц - 300 ГГцдля населения

| Диапазон частот | 30 – 300 кГц | 0,3 – 3 МГц | 3 – 30 МГц | 30 – 300 МГц | 0,3 – 300 ГГц |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Нормируемый параметр | Напряженность электрического поля, Е (В/м) |  |  |  | Плотность потока энергии, мкВт/см2 |
| Предельно допустимые уровни | 25 | 15 | 10 | 3 | 10 25 * |

* Для случаев облучения от антенн, работающих в режиме кругового обзора или сканирования.

Примечание: Диапазоны, приведенные в таблице, исключают нижний и включают верхний пределы частоты.

Зона ограничения застройки представляет собой территорию, на внешних границах которой на высоте от поверхности земли более 2 м уровни электромагнитных полей превышают ПДУ. Внешняя граница зоны ограничения застройки определяется по максимальной высоте зданий перспективной застройки, на высоте верхнего этажа которых уровень электромагнитных полей не превышает ПДУ.

Для ПРТО с мощностью передатчиков более 100 кВт, расположенных на территории жилой застройки, границы санитарно-защитной зоны устанавливаются решением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации или его заместителя в установленном порядке.

Санитарно-защитная зона и зона ограничения застройки не могут использоваться в качестве территории жилой застройки и иных объектов с нормируемыми показателям и качества окружающей среды, а также не могут рассматриваться как резервные территории предприятия и использоваться для расширения промышленной площадки.

В целях защиты населения от воздействия электрического поля, создаваемого воздушными линиями электропередачи (ВЛ), в соответствии с требованиями СанПиН 2.2.1./2.1.1.1200-03 устанавливаются санитарные разрывы. Согласно ГОСТ 12.1.051-90 для ВЛ также устанавливаются охранные зоны.

Мероприятия по защите населения от электромагнитных полей, излучений и облучений должны включать:

- рациональное размещение источников электромагнитного поля и применение средств защиты;

- уменьшение излучаемой мощности передатчиков и антенн;

- ограничение доступа к источникам излучения, в том числе вторичного излучения (сетям, конструкциям зданий, коммуникациям);

- устройство санитарных разрывов от высоковольтных воздушных линий электропередачи.

### 9.3.3. Радиационная безопасность

Требования по обеспечению радиационной безопасности на территориях городских округов и поселений установлены Федеральным законом от 09.01.1996  № 3-ФЗ «О радиационной безопасности населения», СанПиН 2.6.1.2523-09 (НРБ-99/2009), СП 2.6.1.2612-10 (ОСПОРБ-99/2010) и распространяются на регулируемые природные источники излучения: изотопы радона и продукты их распада в воздухе помещений, гамма-излучение природных радионуклидов, содержащихся в строительных изделиях, природные радионуклиды в питьевой воде, удобрениях и полезных ископаемых.

Радиационная безопасность населения обеспечивается:

- организацией радиационного контроля и системы информации о радиационной обстановке;

- эффективностью планирования и проведения мероприятий по радиационной защите населения, а также компонентов окружающей среды в нормальных условиях и в случае радиационной аварии.

Перед отводом территорий Угловского городского поселения под строительство необходимо проводить оценку радиационной обстановки в соответствии с требованиями СП 2.6.1.2612-10 (ОСПОРБ-99/2010), СанПиН 2.6.1.2800-10 и СП 11-102-97.

При выборе участков территорий под строительство зданий жилищного и общественного назначения выбираются участки с мощностью эквивалентной дозы гамма-излучения менее 0,3 мкЗв/ч и плотностью потока радона с поверхности грунта не более 80 мБк/(м2·с). При размещении зданий и сооружений производственного назначения выбирают участки территории, на которых мощность эквивалентной дозы гамма-излучения не превышает 0,6 мкЗв/ч, а плотность потока радона с поверхности грунта в пределах контура застройки составляет менее 250 мБк/(м2·с). В случае превышения указанных параметров в проекте должна быть предусмотрена система защиты здания от повышенных уровней гамма-излучения и радона.

Участки застройки с выявленными в процессе изысканий радиоактивными загрязнениями подлежат в ходе инженерной подготовки дезактивации (радиационной реабилитации).

При выборе места размещения радиационного объекта необходимо учитывать категорию объекта, его потенциальную радиационную, химическую и пожарную опасность для населения и окружающей среды. Площадка вновь строящегося объекта должна соответствовать требованиям строительных норм и правил, норм проектирования и СП 2.6.1.2612-10.

При проектировании защиты от объекта ионизирующего излучения МЭД для населения вне территории объекта не должна превышать 0,06 мкЗв/ч, а для персонала и населения в помещениях и на территории объекта устанавливается в соответствии с  таблицей 60:

Таблица 60

Мощность эквивалентной дозы, используемая при проектировании защиты от внешнего ионизирующего излучения

| Категория облучаемых зон |  | Назначение помещений и территорий | Продолжитель-ность облучения, ч/год | Проектная мощность эквивалентной дозы, мкЗв/ч |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Персо-нал | группа А | Помещения постоянного пребывания персонала | 1700 | 6,0 |
|  |  | Помещения временного пребывания персонала | 850 | 12 |
|  | группа Б | Помещения радиационного объекта и территория санитарно-защитной зоны, где находится персонал | 2000 | 1,2 |
| Население |  | Любые другие помещения и территории | 8800 | 0,06 |

## 9.4. Допустимые уровни воздействия на среду человека

Допустимые уровни воздействия на среду человека приведены в пунктах 9.3.1,  9.3.2, 9.3.3 настоящих нормативов.

## 9.5. Регулирование микроклимата

При планировке и застройке территорий населенных пунктов Угловского городского поселения ориентацию световых проемов по сторонам горизонта и значения коэффициента светового климата для проектируемых зданий следует принимать по таблице 61.

Таблица 61

| Световые проемы | Ориентация световых проемов по сторонам горизонта | Коэффициент светового климата |
| --- | --- | --- |
| В наружных стенах зданий | С, СВ, СЗ, З, В, ЮВ, ЮЗ, Ю | 1 |
| В прямоугольных и трапециевидных фонарях | С-Ю, В-З, СВ-ЮЗ, ЮВ-СЗ | 1 |
| В фонарях типа «Шед» | С | 1 |
| В зенитных фонарях | - | 1 |

Примечание:

1. С – север; СВ – северо-восток; СЗ – северо-запад; В – восток; З – запад; С-Ю – север-юг; В-З – восток-запад; Ю – юг; ЮВ – юго-восток; ЮЗ – юго-запад.

2. Ориентацию световых проемов по сторонам света в лечебных учреждения следует принимать согласно СНиП 31-06-2009.

Расчет продолжительности инсоляции помещений и территорий выполняется по инсоляционным графикам, утвержденным в установленном порядке, в соответствии с требованиями СанПиН 2.2.1/2.1.1.1076-01.

Продолжительность инсоляции регламентируется в:

- жилых зданиях;

- детских дошкольных учреждениях;

- учебных учреждениях общеобразовательных, начального, среднего, дополнительного и профессионального образования, школах-интернатах, детских домах и др.;

- лечебно-профилактических, санаторно-оздоровительных и курортных учреждениях;

- учреждениях социального обслуживания (домах-интернатах для инвалидов и престарелых и др.).

Продолжительность непрерывной инсоляции для помещений жилых и общественных зданий устанавливается дифференцированно в зависимости от типа и функционального назначения помещений, планировочных зон населенных пунктов и должна составлять не менее 2,5 часов в день в период 22 апреля по 22 августа.

Продолжительность инсоляции в жилых зданиях должна быть обеспечена не менее чем в одной комнате 1 - 3-комнатных квартир и не менее чем в двух комнатах 4-х и более комнатных квартир. Допускается прерывистость продолжительности инсоляции, при которой один из периодов должен быть не менее 1,0 часа. При этом суммарная продолжительность нормируемой инсоляции должна увеличиваться на 0,5 часа.

Допускается снижение продолжительности инсоляции на 0,5 часа в 2 - 3-комнатных квартирах, где инсолируется не менее 2 комнат, и в многокомнатных квартирах (4 и более комнаты), где инсолируется не менее 3 комнат, а также при размещении застройки в особо сложных градостроительных условиях.

На территориях детских игровых площадок, спортивных площадок жилых зданий; групповых площадок дошкольных организаций; спортивной зоны, зоны отдыха общеобразовательных школ и школ-интернатов; зоны отдыха лечебно-профилактических учреждений стационарного типа продолжительность инсоляции должна составлять не менее 3 часов на 50 % площади участка.

Требования по ограничению избыточного теплового воздействия инсоляции распространяются на жилые комнаты отдельных квартир или комнаты коммунальных квартир, учебные помещения общеобразовательных школ, школ-интернатов, ПТУ и других средних специальных учебных заведений, лечебно-профилактических, санаторно-оздоровительных и учреждений социального обеспечения, имеющих юго-западную и западную ориентации светопроемов.

Ограничение избыточного теплового воздействия инсоляции помещений и территорий в жаркое время года должно обеспечиваться соответствующей планировкой и ориентацией зданий, благоустройством территорий, а при невозможности обеспечения солнцезащиты помещений ориентацией, необходимо предусматривать конструктивные и технические средства солнцезащиты. Ограничение теплового воздействия инсоляции территорий должно обеспечиваться затенением от зданий, специальными затеняющими устройствами и рациональным озеленением.

Меры по ограничению избыточного теплового воздействия инсоляции не должны приводить к нарушению норм естественного освещения помещений.

## 9.6. Охрана растительного и животного мира

В соответствии с Федеральным Законом от 10.01.2002 г. №7-ФЗ «Об охране окружающей среды» охрана зеленого фонда городских округов и поселений предусматривает систему мероприятий, обеспечивающих сохранение и развитие зеленого фонда и необходимых для нормализации экологической обстановки и создания благоприятной окружающей среды.

Проектирование новой и реконструкцию существующей застройки необходимо проводить с учетом оценки современного состояния и максимального сохранения существующих зеленых насаждений. Одновременно должны соблюдаться требования Правил создания, охраны и содержания зеленых насаждений Угловского городского поселения.

В целях обеспечения охраны ценных в научном и хозяйственном отношении объектов растительного мира могут выделяться особо охраняемые природные территории и акватории, для которых устанавливается режим особой охраны.

Согласно требованиям Федерального Закона от 24.04.1995  № 52-ФЗ «О животном мире» при размещении, проектировании и строительстве объектов и осуществлении других видов хозяйственной деятельности должны предусматриваться и проводиться мероприятия по сохранению среды обитания объектов животного мира и условий их размножения, нагула, отдыха и путей миграции, а также по обеспечению неприкосновенности защитных участков территорий и акваторий.

В целях охраны мест обитания редких, находящихся под угрозой исчезновения и ценных в хозяйственном и научном отношении объектов животного мира, выделяются защитные участки территорий и акваторий, необходимые для осуществления их жизненных циклов (размножения, выращивания молодняка, нагула, отдыха, миграции и других). На защитных участках территорий и акваторий запрещаются отдельные виды хозяйственной деятельности или регламентируются сроки и технологии их проведения, если они нарушают жизненные циклы объектов животного мира.

## 9.7. Обращение с отходами производства и потребления

При планировке и застройке территории населенных пунктов Угловского городского поселения необходимо предусматривать мероприятия по предотвращению загрязнения окружающей среды отходами производства и потребления.

Организацию системы сбора, вывоза, переработки и утилизации отходов, образующихся на территории Угловского городского поселения, необходимо предусматривать в соответствии с Генеральной схемой санитарной очистки Угловского городского поселения и Правилами благоустройства Угловского городского поселения.

При разработке проектной документации должны быть проведены:

- анализ образования, сбора, использования, обезвреживания, транспортирования и размещения отходов производства и потребления, включая выявление наиболее опасных источников образования отходов и неорганизованных свалок;

- оценка потенциала в области снижения объемов образования отходов, их обезвреживания и переработки с учетом вторичного использования;

- прогноз объемов образования и обращения, вывоза и обезвреживания отходов на период строительства и эксплуатации проекта.

Мероприятия по созданию экологически безопасных условий размещения и утилизации отходов должны разрабатываться комплексно (от системы сбора и транспортировки отходов от источника их образования до места переработки, захоронения) с учетом потребности в земельных ресурсах под размещение объектов по переработке (захоронению) отходов и геологических условий территорий, предназначенных под размещение данных объектов. Рекомендуется проектирование централизованных межпоселенческих полигонов для групп населенных пунктов.

Не допускается размещение полигонов:

- на территории зон санитарной охраны источников водоснабжения;

- в округах санитарной (горно-санитарной) охраны лечебно-оздоровительных местностей и курортов;

- в водоохранных зонах поверхностных водных объектов;

- в местах выхода на поверхность трещиноватых пород;

- в местах выклинивания водоносных горизонтов;

- в местах массового отдыха населения и размещения оздоровительных учреждений.

Выбор участков под строительство объектов по переработке, термическому обезвреживанию, утилизации и захоронению отходов должен осуществляться исходя из оценки возможностей использования территории для данных целей в соответствии с действующими санитарными нормами (СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03, СанПиН 2.1.7.1322-03).

# 10. Защита населения и территорий от воздействия чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера и мероприятия по гражданской обороне

## 10.1. Общие требования

Защита населения и территорий от воздействия чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера представляет собой совокупность мероприятий направленных на обеспечение защиты территории и населения Угловского городского поселения от опасностей при возникновении чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, а также при ведении военных действий или вследствие этих действий.

Мероприятия по гражданской обороне разрабатываются органом местного самоуправления Угловского городского поселения в соответствии с требованиями Федерального закона от 12.02.1998 № 28-ФЗ «О гражданской обороне».

Мероприятия по защите населения и территорий от воздействия чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера разрабатываются органом местного самоуправления Угловского городского поселения в соответствии с требованиями Федерального закона от 21.12.1998 № 68-ФЗ «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера» с учетом требований ГОСТ Р 22.0.07-95.

Подготовку генеральных планов городских округов и поселений, в том числе имеющих группу по гражданской обороне, а также развитие застроенных территорий с учетом реконструкции объектов инженерной, социальной и коммунально-бытовой инфраструктур, предназначенных для обеспечения застроенной территории, следует осуществлять в соответствии с требованиями СП 116.13330.2012, СП 14.13330.2014, СП 165.1325800.2014, СНиП II-11-77, СНиП 21-01-97*, ФЗ от 22.07.2008 №123-ФЗ, СП 11-112-2001, «Положения о системе оповещения населения», утвержденного совместными приказами Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий, Министерства информационных технологий и связи Российской Федерации и Министерства культуры и массовых коммуникаций Российской Федерации от 25.06.2006 № 422/90/376 и от 12.09.2006 № 8232 в соответствии с распоряжением Правительства Российской Федерации от 25.10.2003 № 1544-р, Федерального закона от 21.07.1997 № 117-ФЗ «О безопасности гидротехнических сооружений», п. 7.3 и 7.4 настоящих нормативов.

## 10.2. Инженерно-технические мероприятия гражданской обороны и мероприятия по предупреждению чрезвычайных ситуаций при градостроительном проектировании

Инженерно-технические мероприятия гражданской обороны и предупреждения чрезвычайных ситуаций (ИТМ ГОЧС) должны предусматриваться при:

- разработке документации по планировке территории (проектов планировки, проектов межевания территории, градостроительных планов земельных участков);

- разработке материалов, обосновывающих строительство (ТЭО, ТЭР), а также проектной документации на строительство и реконструкцию объектов капитального строительства.

Новые промышленные предприятия, узлы и территории не должны проектироваться в зонах возможных сильных разрушений категорированных городов и объектов особой важности, в зонах возможного катастрофического затопления, а также в населенных пунктах, где строительство и расширение промышленных предприятий, узлов и территорий запрещены или ограничены, за исключением предприятий, необходимых для непосредственного обслуживания населения, а также для нужд промышленного, коммунального и жилищно-гражданского строительства.

Дальнейшее развитие действующих промышленных предприятий, узлов и территорий, а также объектов особой важности должно осуществляться за счет их реконструкции и технического перевооружения без увеличения производственных площадей предприятий, численности работников и объема вредных стоков и выбросов.

Некатегорированные населенные пункты – центры межрайонных и районных систем расселения, развиваемых на базе застроенных территорий малых и средних населенных пунктов, должны проектироваться от границ категорированных городов на расстояниях, указанных в настоящих нормативов, а максимальную численность населения этих центров и минимальные средние расстояния между границами их застройки следует проектировать в соответствии с требованиями СП 165.1325800.2014.

Предприятия по переработке легковоспламеняющихся и горючих жидкостей, а также базисные склады указанных жидкостей (наземные склады 1-й группы согласно нормам проектирования складов нефти и нефтепродуктов) следует размещать ниже по уклону местности относительно жилых и производственных зон объектов, автомобильных и железных дорог с учетом возможности отвода горючих жидкостей в безопасные места в случае разрушения емкостей.

Продовольственные склады, распределительные холодильники и склады непродовольственных товаров первой необходимости регионального значения, а также хранилища товаров, предназначенных для снабжения населения категорированных городов, должны проектироваться вне зон возможных сильных разрушений и зон возможного катастрофического затопления.

Проектирование в одном месте (концентрированно) продовольственых складов, снабжающих население категорированных городов основными видами продуктов питания, не допускается.

При подготовке документации по планировке территорий, а также при развитии застроенных территории разрабатывается план «желтых линий» с учетом зонирования территории по возможному воздействию современных средств поражения и их вторичных поражающих факторов, а также характера и масштабов возможных аварий, катастроф и стихийных бедствий, удалению от других населенных пунктов, а также объектов особой важности.

Разрывы от «желтых линий» до застройки определяются с учетом зон возможного распространения завалов от зданий различной этажности в соответствии с требованиями приложения 3 СП 165.1325800.2014. «Инженерно-технические мероприятия по гражданской обороне».

Расстояния между зданиями, расположенными по обеим сторонам магистральных улиц, принимаются равными сумме их зон возможных завалов и ширины незаваливаемой части дорог в пределах «желтых линий».

Ширину незаваливаемой части дороги в пределах «желтых линий» следует принимать не менее 7 м.

При подготовке генерального плана поселения, документации по планировке территории зеленые насаждения (парки, сады, бульвары) и свободные от застройки территории (водоемы, спортивные площадки и т. п.) следует связывать в единую систему, обеспечивающую членение селитебной территории противопожарными разрывами шириной не менее 100 м на участки площадью не более 2,5 км2 при преобладающей застройке зданиями и сооружениями I, II, III, IIIa степеней огнестойкости и не более 0,25 км2 при преобладающей застройке зданиями IIIб, IV, IVa, V степеней огнестойкости.

Система зеленых насаждений и свободных от застройки территорий, а также сеть магистральных улиц должны, в случае поражения населенного пункта, обеспечивать свободный выход населения в зоны, занятые лесами или зелеными насаждениями.

Магистральные улицы населенных пунктов должны проектироваться с учетом обеспечения возможности выхода по ним транспорта из жилых и производственных зон  не менее чем по двум направлениям.

Проектирование внутригородской транспортной сети должно обеспечивать надежное сообщение между отдельными жилыми и производственными зонами, свободный проход к магистралям устойчивого функционирования, ведущим за пределы населенного пункта, а также наиболее короткую и удобную связь центра, жилых и производственных зон с железнодорожными и автобусными вокзалами, грузовыми станциями, речными портами и аэропортами.

Стоянки для автобусов, грузовых и легковых автомобилей, производственно-ремонтные базы уборочных машин, троллейбусные депо и трамвайные парки следует проектировать рассредоточено и преимущественно на окраинах населенных пунктов.

Помещения автостоянок зданий пожарных депо при проектировании должны обеспечивать размещение 100 % резерва основных пожарных машин.

Лечебные учреждения восстановительного лечения для выздоравливающих, онкологические, туберкулезные и психиатрические больницы, а также пансионаты (за исключением пансионатов для престарелых и профилакториев для трудящихся), дома и базы отдыха, санатории, туристические базы и приюты, детские, спортивные и молодежные лагеря круглогодичного и кратковременного функционирования, подсобные хозяйства промышленных предприятий, а также садоводческие, огороднические и дачные объединения, как правило, должны проектироваться за пределами населенных пунктов.

Развитие сети указанных хозяйств, учреждений, садоводческих, огороднических и дачных объединений должно осуществляться с учетом использования их в военное время для размещения населения, эвакуируемого из населенных пунктов, и развертывания лечебных учреждений.

При размещении эвакуируемого населения его обеспечение жильем осуществляется из расчета 2,5 м2 общей площади на одного человека.

Вновь проектируемые и реконструируемые системы водоснабжения, питающие населенные пункты поселения или несколько населенных пунктов, а также объекты особой важности, должны базироваться не менее чем на двух независимых источниках водоснабжения, один из которых следует предусматривать подземным.

При проектировании суммарную мощность головных сооружений следует рассчитывать по нормам мирного времени. В случае выхода из строя одной группы головных сооружений мощность оставшихся сооружений должна обеспечивать подачу воды по аварийному режиму на производственно-технические нужды предприятий, а также на хозяйственно-питьевые нужды для численности населения мирного времени по норме 31 л в сутки на одного человека.

Для гарантированного обеспечения питьевой водой населения в случае выхода из строя всех головных сооружений или заражения источников водоснабжения следует проектировать резервуары в целях создания в них не менее 3-суточного запаса питьевой воды по норме не менее 10 л в сутки на одного человека.

При проектировании в населенном пункте и на объектах особой важности, расположенных вне населенных пунктов, нескольких самостоятельных водопроводов (коммунального и промышленного) следует предусматривать возможность передачи воды от одного водопровода к другому с соблюдением санитарных норм и правил.

Пожарные гидранты, а также задвижки для отключения поврежденных участков водопровода категорированного города или объекта особой важности, расположенного вне категорированного города, следует располагать на незаваливаемой при разрушении зданий и сооружений территории.

Существующие и проектируемые для водоснабжения населения и сельскохозяйственных животных шахтные колодцы и другие сооружения для забора подземных вод должны быть защищены от попадания в них радиоактивных осадков и капельно-жидких отравляющих веществ.

Все существующие водозаборные скважины для водоснабжения населенных пунктов и промышленных предприятий, а также для полива сельскохозяйственных угодий должны иметь приспособления, позволяющие подавать воду на хозяйственно-питьевые нужды путем разлива в передвижную тару, а скважины с дебитом 5 л/с и более должны иметь, кроме того, устройства для забора воды из них пожарными автомобилями.

Мероприятия по подготовке к работе городских систем водоснабжения и канализации в условиях возможного применения оружия массового поражения должны осуществляться в соответствии с требованиями нормативных документов, утверждаемых органами жилищно-коммунального хозяйства в установленном порядке.

При проектировании газоснабжения категорированных городов от двух и более самостоятельных магистральных газопроводов подачу газа следует предусматривать через ГРС, подключенные к этим газопроводам и размещенные за границами застройки указанных городов.

При проектировании новых и реконструкции действующих газовых сетей категорированных городов следует предусматривать возможность отключения городов и их отдельных районов (участков) с помощью отключающих устройств, срабатывающих от давления (импульса) ударной волны, в соответствии с требованиями СП 165.1325800.2014..

Наземные части газораспределительных станций (ГРС) и опорных газораспределительных пунктов (ГРП) в категорированных городах, а также ГРП объектов особой важности, расположенных вне категорированных городов, следует проектировать с учетом оборудования подземными обводными газопроводами (байпасами) с установкой на ниx отключающих устройств.

Подземные байпасы должны обеспечивать подачу газа в систему газоснабжения при выходе из строя наземной части ГРС или ГРП.

При проектировании систем электроснабжения населенных пунктов необходимо предусматривать их электроснабжение от нескольких независимых и территориально разнесенных источников питания, часть из которых должна располагаться за пределами зон возможных разрушений. При этом указанные источники и их линии электропередачи должны находиться друг от друга на расстоянии, исключающем возможность их одновременного выхода из строя. Системы электроснабжения должны учитывать возможность обеспечения транзита электроэнергии в обход разрушенных объектов за счет сооружения коротких перемычек воздушными линиями электропередачи.

Электроснабжение проектируемых перекачивающих насосных и компрессорных станций магистральных трубопроводов (газопроводов, нефтепроводов, нефтепродуктопроводов) должно, как правило, осуществляться от источников электроснабжения и электроподстанций, расположенных за пределами зон возможных сильных разрушении, с проектированием в необходимых случаях на них автономных резервных источников.

Проектирование теплоэлектроцентралей, подстанций, распределительных устройств и линий электропередачи следует осуществлять с учетом требований СП 165.1325800.2014.

## 10.3. Сейсмическое районирование территории

На территории Угловского городского поселения сейсмоопасные территории отсутствуют.

## 10.4. Инженерная защита и подготовка территории

Общие требования

Принятие градостроительных решений должно основываться на результатах тщательного анализа инженерно-геологической обстановки и действующих экзодинамических процессов. Окончательное решение следует принимать после технико-экономического сравнения вариантов, учитывая комплексную стоимость мероприятий по инженерной подготовке, конструктивных решений и эксплуатационных расходов, а также безопасность принятого варианта.

Необходимо обеспечивать соблюдение расчетного гидрогеологического режима грунтов оснований, а также предотвращение развития эрозионных, и других физико-геологических процессов, приводящих к нежелательному изменению природных условий и недопустимым нарушениям осваиваемой территории.

При планировке и застройке территорий следует предусматривать, при необходимости, инженерную защиту от действующих факторов природного риска в соответствии с действующими нормативными документами (СНиП 22-01-95, СП 47.13330.2012, СП 58.13330.2012, СНиП 2.06.15-85 и др.) и «Общей схемой инженерной защиты территории России от опасных процессов».

Мероприятия по инженерной подготовке следует осуществлять с учетом прогноза изменения инженерно-геологических условий, характера использования и планировочной организации территории.

Инженерная подготовка территории должна обеспечивать возможность градостроительного освоения территорий, подлежащих застройке.

Инженерная подготовка и защита проводятся с целью создания благоприятных условий для рационального функционирования застройки, системы инженерной инфраструктуры, сохранности ландшафтных и водных объектов, а также зеленых массивов.

Необходимость инженерной защиты определяется в соответствии с положениями Градостроительного кодекса Российской Федерации в части развития территории Угловского городского поселения:

- для вновь застраиваемых и реконструируемых территорий – в проектах документов территориального планирования, документации по планировке территории с учетом вариантности планировочных и технических решений и снижения возможных неблагоприятных последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера;

- для застроенных территорий – в проектной документации на осуществление строительства, реконструкции и капитального ремонта объекта с учетом существующих планировочных решений и снижения возможных неблагоприятных последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера.

Территории, отводимые по застройку, предпочтительно располагать на участках с минимальной глубиной просадочных толщ, с деградированными просадочными грунтами, а также на участках, где просадочная толща подстилается малосжимаемыми грунтами.

Планировку и застройку территорий, расположенных на специальных грунтах следует осуществлять в соответствии с требованиями СНиП 2.01.09-91.

При проектировании инженерной защиты следует обеспечивать (предусматривать):

- предотвращение, устранение или снижение до допустимого уровня отрицательного воздействия на защищаемые территории, здания и сооружения действующих и связанных с ними возможных опасных процессов;

- производство работ способами, не приводящими к появлению новых и (или) интенсификации действующих геологических процессов;

- сохранение заповедных зон, ландшафтов, исторических объектов и т. д.;

- надлежащее архитектурное оформление сооружений инженерной защиты;

- сочетание с мероприятиями по охране окружающей среды;

- в необходимых случаях – систематические наблюдения за состоянием защищаемых территорий и объектов и за работой сооружений инженерной защиты в период строительства и эксплуатации (мониторинг).

Сооружения и мероприятия по защите от опасных геологических процессов должны выполняться в соответствии с требованиями СП 116.13330.2012.

Рекультивацию и благоустройство территорий, нарушенных при создании сооружений и осуществлении мероприятий инженерной защиты, следует производить с учетом требований ГОСТ 17.5.3.04-83* и ГОСТ 17.5.3.05-84.

Сооружения и мероприятия для защиты от подтопления

При необходимости инженерной защиты от подтопления следует предусматривать комплекс мероприятий, обеспечивающих предотвращение подтопления территорий и отдельных объектов в зависимости от требований строительства, функционального использования и особенностей эксплуатации, охраны окружающей среды и/или устранения отрицательных воздействий подтопления.

Защита от подтопления должна включать:

- защиту населения от опасных явлений, связанных с пропуском паводковых вод в весенне-осенний период, при половодье;

- локальную защиту зданий, сооружений, грунтов оснований и защиту застроенной территории в целом;

- защиту природных ландшафтов, сохранение природных систем, имеющих особую научную или культурную ценность;

- водоотведение;

- утилизацию (при необходимости очистки) дренажных вод;

- систему мониторинга за режимом подземных и поверхностных вод, за расходами (утечками) и напорами в водонесущих коммуникациях, за деформациями оснований, зданий и сооружений, а также за работой сооружений инженерной защиты.

Защита от подтопления должна обеспечивать:

- бесперебойное и надежное функционирование и развитие застроенных территорий, производственно-технических, коммуникационных, транспортных объектов и их отдельных сооружений;

- нормативные санитарно-гигиенические условия жизнедеятельности населения;

- нормативные санитарно-гигиенические, социальные и рекреационные условия защищаемых территорий.

В зависимости от характера подтопления (локальный – отдельные здания, сооружения и участки; площадный) проектируются локальные и/или территориальные системы инженерной защиты.

Локальная система инженерной защиты должна быть направлена на защиту отдельных зданий и сооружений, включает дренажи, противофильтрационные завесы и экраны.

Территориальная система должна обеспечивать общую защиту застроенной территории (участка), включать перехватывающие дренажи, противофильтрационные завесы, вертикальную планировку территории с организацией поверхностного стока, прочистку открытых водотоков и других элементов естественного дренирования, дождевую канализацию, регулирование режима водных объектов, улучшение микроклиматических, агролесомелиоративных и других условий.

Дождевая канализация должна являться элементом территориальной системы и проектироваться в составе общей системы инженерной защиты или отдельно.

Система инженерной защиты от подтопления является территориально единой, объединяющей все локальные системы отдельных участков и объектов. При этом она должна быть увязана со схемой территориального планирования муниципального района, генеральным планом поселения, а также с документацией по планировке территории.

Сооружения и мероприятия для защиты от подтопления проектируются в соответствии с требованиями СП 116.13330.2012и СНиП 2.06.15-85.

На территориях с высоким стоянием грунтовых вод, на заболоченных участках следует предусматривать понижение уровня грунтовых вод в зоне капитальной застройки путем устройства закрытых дренажей.

На территории малоэтажной застройки, а также на озелененных территориях общего пользования, территориях спортивных плоскостных сооружений допускается проектировать открытую осушительную сеть.

На участках залегания торфа, подлежащих застройке, наряду с понижением уровня грунтовых вод следует предусматривать пригрузку их поверхности минеральными грунтами, а при соответствующем обосновании допускается выторфовывание. Толщина слоя пригрузки минеральными грунтами устанавливается с учетом последующей осадки торфа и обеспечения необходимого уклона территории для устройства поверхностного стока.

При осуществлении инженерной защиты территории от подтопления не допускается снижать рекреационный потенциал защищаемой территории и прилегающей акватории.

Использование защищаемых подтопленных прибрежных территорий водотоков и водоемов для рекреации следует рассматривать наравне с другими видами природопользования и создания водохозяйственных комплексов.

Сооружения и мероприятия для защиты от затопления

Территории населенных пунктов, расположенных на прибрежных участках, должны быть защищены от затопления паводковыми водами, ветровым нагоном воды и подтопления грунтовыми водами подсыпкой (намывом) или обвалованием. Отметку бровки подсыпанной территории следует принимать не менее чем на 0,5 м выше расчетного горизонта высоких вод с учетом высоты волны при ветровом нагоне. Превышение гребня дамбы обвалования над расчетным уровнем следует устанавливать в зависимости от класса сооружений согласно СНиП 2.06.15-85 и СП 58.13330.2012.

За расчетный горизонт высоких вод следует принимать отметку наивысшего уровня воды повторяемостью: один раз в 100 лет – для территорий, застроенных или подлежащих застройке жилыми и общественными зданиями; один раз в 10 лет – для территорий плоскостных спортивных сооружений.

В качестве основных средств инженерной защиты от затопления следует предусматривать:

- обвалование территорий со стороны водных объектов;

- искусственное повышение рельефа территории до незатопляемых планировочных отметок;

- аккумуляцию, регулирование, отвод поверхностных сбросных и дренажных вод с затопленных, временно затопляемых территорий и низинных нарушенных земель;

- сооружения инженерной защиты, в том числе: дамбы обвалования, дренажи, дренажные и водосбросные сети и другие.

В качестве вспомогательных средств инженерной защиты следует использовать естественные свойства природных систем и их компонентов, усиливающие эффективность основных средств инженерной защиты.

В состав проекта инженерной защиты территории следует включать организационно-технические мероприятия, предусматривающие пропуск весенних половодий и дождевых паводков.

Инженерная защита осваиваемых территорий должна предусматривать образование единой системы территориальных и локальных сооружений и мероприятий.

При устройстве инженерной защиты от затопления следует определять целесообразность и возможность одновременного использования сооружений и систем инженерной защиты в целях улучшения водообеспечения и водоснабжения, эксплуатации промышленных и коммунальных объектов, а также в интересах энергетики, транспорта, рекреации и охраны природы, предусматривая в проектах возможность создания вариантов сооружений инженерной защиты многофункционального назначения.

Сооружения и мероприятия для защиты от затопления проектируются в соответствии с требованиями СП 58.13330.2012и СНиП 2.06.15-85.

Берегозащитные сооружения и мероприятия

Для инженерной защиты берегов реки озер используют сооружения и мероприятия, приведенные в таблице 62.

Таблица 62

| Вид сооружения и мероприятия | Назначение сооружения и мероприятия и условия их применения |
| --- | --- |
| Волнозащитные |  |
| Вдольбереговые: Подпорные береговые стены (набережные) волноотбойного профиля из монолитного и сборного бетона и железобетона, камня, ряжей, свай) | На водохранилищах, озерах и реках для защиты зданий и сооружений I и II классов, автомобильных и железных дорог, ценных земельных угодий |
| Шпунтовые стенки железобетонные и металлические | В основном на реках и водохранилищах |
| Откосные: Монолитные покрытия из бетона, асфальтобетона, асфальта | На водохранилищах, реках, откосах подпорных земляных сооружений при достаточной их статической устойчивости |
| Покрытия из сборных плит | При волнах до 2,5 м |
| Покрытия из гибких тюфяков и сетчатых блоков, заполненных камнем | На водохранилищах, реках, откосах земляных сооружений (при пологих откосах и невысоких волнах - менее 0,5-0,6 м) |
| Покрытия из синтетических материалов и вторичного сырья | То же |
| Волногасящие |  |
| Откосные: Наброска из камня | На водохранилищах, реках, откосах земляных сооружений при отсутствии рекреационного использования |
| Пляжеудерживающие |  |
| Поперечные (молы, шпоры (гравитационные, свайные и др.) | На водохранилищах, реках при создании и закреплении естественных и искусственных пляжей |
| Струенаправляющие: Струенаправляющие дамбы из каменной наброски | На реках для защиты берегов рек и отклонения оси потока от размывания берега |
| Струенаправляющие дамбы из грунта | На реках с невысокими скоростями течения для отклонения оси потока |
| Струенаправляющие массивные шпоры или полузапруды | То же |
| Склоноукрепляющие (искусственное закрепление грунта откосов) | На водохранилищах, реках, откосах земляных сооружений при высоте волн до 0,5 м |

Выбор вида берегозащитных сооружений и мероприятий или их комплекса следует производить в зависимости от назначения и режима использования защищаемого участка берега с учетом в необходимых случаях требований судоходства, лесосплава, водопользования.

Берегозащитные сооружения проектируются в соответствии с требованиями СП 116.13330.2012.

Противокарстовые мероприятия

Противокарстовые мероприятия следует предусматривать при проектировании зданий и сооружений на территориях, в геологическом строении которых присутствуют растворимые горные породы (известняки, доломиты, мел, обломочные грунты с карбонатным цементом, гипсы, ангидриты, каменная соль) и имеются карстовые проявления на поверхности (воронки, котловины, карстово-эрозионные овраги и др.) и (или) в глубине грунтового массива (разуплотнения грунтов, полости, пещеры и др.).

Для инженерной защиты зданий и сооружений от карста применяются следующие мероприятия или их сочетания:

- планировочные;

- водозащитные и противофильтрационные;

- геотехнические (укрепление оснований);

- конструктивные (отдельно или в комплексе с геотехническими);

- технологические (повышение надежности технологического оборудования и коммуникаций, их дублирование, контроль за утечками из них, обеспечение возможности своевременного отключения аварийных участков и т.д.);

- эксплуатационные (мониторинг состояния грунтов, деформаций зданий и сооружений).

Противокарстовые мероприятия следует выбирать в зависимости от характера выявленных и прогнозируемых карстовых проявлений, вида карстующихся пород, условий их залегания и требований, определяемых особенностями проектируемой защиты и защищаемых территорий и сооружений.

Противокарстовые мероприятия должны:

- предотвращать активизацию, а при необходимости и снижать активность карстовых и карстово-суффозионных процессов;

- исключать или уменьшать в необходимой степени карстовые и карстово-суффозионные деформации грунтовых толщ;

- предотвращать повышенную фильтрацию и прорывы воды из карстовых полостей в подземные помещения и горные выработки;

- обеспечивать возможность нормальной эксплуатации территорий, зданий и сооружений при допущенных карстовых проявлениях.

Планировочные мероприятия должны обеспечивать рациональное использование закарстованных территорий и оптимизацию затрат на противокарстовую защиту. Они должны учитывать перспективу развития данного района и влияние противокарстовой защиты на условия развития карста.

В состав планировочных мероприятий входят:

- специальная компоновка функциональных зон, трассировка магистральных улиц и сетей при разработке планировочной структуры с максимально возможным обходом карстоопасных участков и размещением на них зеленых насаждений;

- разработка инженерной защиты территорий от техногенного влияния строительства на развитие карста;

- расположение зданий и сооружений на менее опасных участках за пределами участков I-II категорий устойчивости относительно интенсивности карстовых провалов, а также за пределами участков с меньшей интенсивностью (частотой) образования провалов, но со средними их диаметрами больше 20 м (категория устойчивости А).

Водозащитные и противофильтрационные противокарстовые мероприятия обеспечивают предотвращение опасной активизации карста и связанных с ним суффозионных и провальных явлений под влиянием техногенных изменений гидрогеологических условий в период строительства и эксплуатации зданий и сооружений, должны быть направлены на:

- максимальное сокращение инфильтрации поверхностных, промышленных и хозяйственно-бытовых вод в грунт, в том числе борьба с утечками промышленных и хозяйственно-бытовых вод;

- предотвращение повышения уровней подземных вод (в особенности в сочетании со снижением уровней нижезалегающих водоносных горизонтов), резких колебаний уровней и увеличения скоростей движения вод трещинно-карстового и вышезалегающих водоносных горизонтов, а также других техногенных изменений гидрогеологических условий, которые могут привести к активизации карста;

- разработку тщательной вертикальной планировки земной поверхности и устройство надежной ливневой канализации с отводом вод за пределы застраиваемых участков;

- недопущение скопления поверхностных вод в котлованах и на площадках в период строительства, строгий контроль за качеством работ по гидроизоляции, укладке водонесущих коммуникаций и продуктопроводов, засыпке пазух котлованов.

Следует ограничивать распространение влияния водохранилищ, подземных водозаборов и других водопонизительных и подпорных гидротехнических сооружений и установок на застроенные и застраиваемые территории.

При проектировании водохранилищ, водоемов, каналов, шламохранилищ, систем водоснабжения и канализации, дренажей, водоотлива из котлованов и других сооружений должны учитываться гидрологические и гидрогеологические особенности карста. При необходимости применяют противофильтрационные завесы и экраны, регулирование режима работы гидротехнических сооружений и установок и т. д.

К геотехническим мероприятиям относятся:

- тампонирование карстовых полостей и трещин, обнаруженных на земной поверхности, в котлованах и горных выработках;

- закрепление закарстованных пород и (или) вышезалегающих грунтов инъекцией цементационных растворов или другими способами;

- опирание фундаментов на надежные незакарстованные или закрепленные грунты.

Если применением геотехнических мероприятий возможность образования карстовых и карстово-суффозионных деформаций полностью не исключена, а также в случае технической невозможности или нецелесообразности их применения должны предусматриваться конструктивные мероприятия, назначаемые исходя из расчета фундаментов и конструкций сооружения с учетом образования карстовых деформаций.

Противокарстовые мероприятия осуществляются в соответствии с требованиями СП 116.13330.2012.

Мероприятия для защиты от морозного пучения грунтов

Инженерная защита от морозного (криогенного) пучения грунтов необходима для легких малоэтажных зданий и сооружений, линейных сооружений и коммуникаций (трубопроводов, ЛЭП, дорог, линий связи и др.).

Противопучинные мероприятия подразделяют на следующие виды:

- инженерно-мелиоративные (тепломелиорация и гидромелиорация);

- конструктивные;

- физико-химические (засоление, гидрофобизация грунтов и др.);

- комбинированные.

Тепломелиоративные мероприятия предусматривают теплоизоляцию фундамента, прокладку вблизи фундамента по наружному периметру подземных коммуникаций, выделяющих в грунт тепло.

Гидромелиоративные мероприятия предусматривают понижение уровня грунтовых вод, осушение грунтов в пределах сезонно-мерзлого слоя и предохранение грунтов от насыщения поверхности атмосферными и производственными водами, использование открытых и закрытых дренажных систем (в соответствии с требованиями раздела «Зоны инженерной инфраструктуры»).

Конструктивные противопучинные мероприятия предусматривают повышение эффективности работы конструкций фундаментов и сооружений в пучиноопаных грунтах и предназначаются для снижения усилий, выпучивающих фундамент, приспособления фундаментов и наземной части сооружения к неравномерным деформациям пучинистых грунтов.

Физико-химические противопучинные мероприятия предусматривают специальную обработку грунта вяжущими и стабилизирующими веществами.

При необходимости следует предусматривать мониторинг для обеспечения надежности и эффективности применяемых мероприятий. Следует проводить наблюдения за влажностью, режимом промерзания грунта, пучением и деформацией сооружений в предзимний и в конце зимнего периода. Состав и режим наблюдений определяют в зависимости от сложности инженерно-геокриологических условий, типов применяемых фундаментов и потенциальной опасности процессов морозного пучения на осваиваемой территории.

Мероприятия для защиты от морозного пучения грунтов следует проектировать в соответствии с требованиями СП 116.13330.2012, СП 58.13330.2012и СНиП 2.06.15-85.

Мероприятия для защиты от морозного пучения конструкции дорожного покрытия выполнять с учетом требований МОДН 2-2001.

Сооружения и мероприятия по защите на подрабатываемых территориях и   просадочных грунтах

При проектировании зданий и сооружений на подрабатываемых территориях и просадочных грунтах следует предусматривать:

- планировочные мероприятия;

- конструктивные меры защиты зданий и сооружений;

- мероприятия, снижающие неравномерную осадку и устраняющие крены зданий и сооружений с применением различных методов их выравнивания;

- горные меры защиты, предусматривающие порядок горных работ, снижающий деформации земной поверхности;

- инженерную подготовку строительных площадок, снижающую неравномерность деформаций основания;

- водозащитные мероприятия на территориях, сложенных просадочными грунтами;

- мероприятия, обеспечивающие нормальную эксплуатацию наружных и внутренних инженерных сетей, лифтов и другого инженерного и технологического оборудования в период проявления неравномерных деформаций основания;

- инструментальные наблюдения за деформациями земной поверхности, а также зданиями и сооружениями, при необходимости и в период строительства.

Сооружения и мероприятия по защите на подрабатываемых территориях и просадочных грунтах следует проектировать в соответствии с требованиями СП 21.13330.2012.

При планировке и застройке территории залегания полезных ископаемых необходимо соблюдать требования законодательства о недрах.

Застройка площадей залегания полезных ископаемых допускается Федерального агентства по недропользованию или его территориальных органов. При этом должны быть предусмотрены и осуществлены мероприятия, обеспечивающие возможность извлечения из недр полезных ископаемых.

Под застройку в первую очередь следует использовать территории, под которыми:

- залегают непромышленные полезные ископаемые;

- полезные ископаемые выработаны и процесс деформаций земной поверхности закончился;

- подработка ожидается после окончания срока амортизации проектируемых объектов.

При выборе для застройки территорий с промышленными запасами полезных ископаемых целесообразность намечаемого строительства должна быть подтверждена расчетами сравнительной экономической эффективности возможных вариантов размещения зданий и сооружений.

При разработке документации по планировке территории в ее состав необходимо включать схемы горно-геологических ограничений, выполненные в масштабе основных чертежей. На схемах должны быть указаны категории территорий по условиям строительства: пригодные, ограниченно пригодные, непригодные, временно непригодные для застройки жилых районов и микрорайонов.

Деление территорий на категории следует осуществлять в соответствии с СП 21.13330.2012.

Проектирование зданий и сооружений на подрабатываемых территориях, где по прогнозу возможно образование провалов, а также на участках, где возможно оползнеобразование, не допускается.

На подрабатываемых территориях, где по прогнозу ожидаются деформации земной поверхности, превышающие предельные по группам I и Iк (СП 21.13330.2012), проектирование зданий и сооружений может быть допущено в исключительных случаях по заключению специализированной организации и наличии соответствующего технико-экономического обоснования.

Территории, отводимые по застройку, предпочтительно располагать на участках с минимальной глубиной просадочных толщ, с деградированными просадочными грунтами, а также на участках, где просадочная толща подстилается малосжимаемыми грунтами.

При рельефе местности в виде крутых склонов планировку застраиваемой территории следует осуществлять террасами.

Здания и сооружения с мокрыми технологическими процессами следует располагать в пониженных частях застраиваемой территории. На участках с высоким расположением уровня подземных вод, а также на участках с дренирующим слоем, подстилающим просадочную толщу, указанные здания и сооружения следует располагать в соответствии с требованиями СП 21.13330.2012.

Противооползневые сооружения и мероприятия

При проектировании инженерной защиты от оползневых процессов следует рассматривать целесообразность применения следующих мероприятий и сооружений, направленных на предотвращение и стабилизацию этих процессов:

- изменение рельефа склона в целях повышения его устойчивости – придание соответствующей крутизны и террасирование склона (откоса), удаление или замена неустойчивых грунтов, отсыпка в нижней части склона упорной призмы (контрбанкета);

- регулирование стока поверхностных вод с помощью вертикальной планировки территории и устройства системы поверхностного водоотвода – обеспечение беспрепятственного стока поверхностных вод, исключение застаивания вод на бессточных участках и попадание на склон вод с присклоновой территории;

- предотвращение инфильтрации воды в грунт и эрозионных процессов – на крутых склонах допускается пропитка грунта вяжущими материалами, на горизонтальных и пологих поверхностях склонов – покрытия из асфальтобетона и битумоминеральных смесей;

- искусственное понижение уровня подземных вод;

- агролесомелиорация (восстановление растительного покрова) – посев многолетних трав, посадку деревьев и кустарников в сочетании с посевом многолетних трав или одерновкой;

- закрепление грунтов: армирование – для защиты обнаженных склонов (откосов) от выветривания, образования вывалов и осыпей; цементация, смолизация, силикатизация, электрохимическое и термическое закрепление грунтов – в слабых и трещиноватых грунтах;

- устройство удерживающих сооружений для предотвращения оползневых процессов – подпорные стены, свайные конструкции и столбы, анкерные крепления, поддерживающие стены, контрфорсы, опояски (упорные пояса);

- прочие мероприятия (регулирование тепловых процессов с помощью теплозащитных устройств и покрытий, защита от вредного влияния процессов промерзания и оттаивания, установление охранных зон и т. д.).

Если применение мероприятий и сооружений активной защиты, полностью не исключает возможность образования оползней, а также в случае технической невозможности или нецелесообразности активной защиты следует предусматривать мероприятия пассивной защиты:

- приспособление защищаемых сооружений к обтеканию их оползнем;

- прочие мероприятия.

Сброс талых и дождевых вод с застроенных территорий, проездов и площадей (за пределами защищаемой зоны) в водостоки, уложенные в оползнеопасной зоне, допускается только при специальном обосновании.

Устройство очистных сооружений в оползнеопасной зоне не допускается.

Выпуск воды из водостоков следует предусматривать в открытые водоемы и реки, а также в тальвеги оврагов с соблюдением требований очистки сточных вод и при обязательном осуществлении противоэрозионных устройств и мероприятий против заболачивания и других видов ущерба окружающей среде.

При проектировании противооползневых сооружений и мероприятий на берегах водоемов и водотоков необходимо дополнительно соблюдать требования к берегозащитным сооружениям.

При выборе защитных мероприятий и сооружений и их комплексов следует учитывать виды возможных деформаций склона (откоса), уровень ответственности защищаемых объектов, их конструктивные и эксплуатационные особенности.

Противооползневые сооружения проектируются в соответствии с требованиями СП 116.13330.2012.

## 10.5. Пожарная безопасность

Противопожарные требования следует принимать в соответствии с требованиями главы 15 «Требования пожарной безопасности при градостроительной деятельности» Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», а также иными требованиями по пожарной безопасности, изложенные в законах и нормативно-технических документах Российской Федерации и не противоречащие требованиям Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности».

Планировка и застройка территорий поселений и городских округов должны осуществляться в соответствии с генеральными планами поселений и городских округов, учитывающими требования пожарной безопасности, установленные настоящим Федеральным законом. Описание и обоснование положений, касающихся проведения мероприятий по обеспечению пожарной безопасности территорий поселений и городских округов, должны входить в пояснительные записки к материалам по обоснованию проектов планировки территорий поселений и городских округов.

При отсутствии в нормативных документах требований пожарной безопасности к объекту защиты или если для достижения необходимого уровня его пожарной безопасности применяются технические решения, отличные от решений, предусмотренными нормативными документами по пожарной безопасности, на основе положений Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» должны быть разработаны специальные технические условия, отражающие специфику обеспечения пожарной безопасности объекта защиты и содержащие комплекс необходимых инженерно-технических и организационных мероприятий. Разработка и согласование специальных технических условий осуществляется в порядке, установленном Приказом Министерства регионального развития Российской Федерации от 01.04.2008 № 36.

Противопожарные расстояния между жилыми, общественными и административными зданиями, зданиями, сооружениями и строениями промышленных организаций в зависимости от степени огнестойкости и класса их конструктивной пожарной опасности следует принимать в соответствии с таблицей 63.

Таблица 63

Противопожарные расстояния между зданиями, сооружениями и строениями в зависимости от степени огнестойкости и класса конструктивной пожарной опасности

| Степень огнестойкости здания | Класс конструктивной пожарнойопасности | Минимальные расстояния при степени огнестойкости и классе конструктивной пожарной опасности зданий, сооружений и строений, метры |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | I, II, III С0 | II, III С1 | IV С0, С1 | IV, V С2, С3 |
| Жилые и общественные |  |  |  |  |  |
| I, II, III | С0 | 6 | 8 | 8 | 10 |
| II, III | С1 | 8 | 10 | 10 | 12 |
| IV | С0, С1 | 8 | 10 | 10 | 12 |
| IV, V | С2, С3 | 10 | 12 | 12 | 15 |
| Производственные и складские |  |  |  |  |  |
| I, II, III | С0 | 10 | 12 | 12 | 12 |
| II, III | С1 | 12 | 12 | 12 | 12 |
| IV | С0, С1 | 12 | 12 | 12 | 15 |
| IV, V | С2, С3 | 15 | 15 | 15 | 18 |

Противопожарные расстояния между зданиями, сооружениями определяются как расстояния между наружными стенами или другими конструкциями зданий и сооружений. При наличии выступающих более чем на 1 м конструкций зданий и сооружений, выполненных из горючих материалов, следует принимать расстояния между этими конструкциями.

Противопожарные расстояния между стенами зданий, сооружений без оконных проемов допускается уменьшать на 20% при условии устройства кровли из негорючих материалов, за исключением зданий IV и V степеней огнестойкости и зданий классов конструктивной пожарной опасности С2 и С3.

Противопожарные расстояния между зданиями, сооружениями I и II степеней огнестойкости класса конструктивной пожарной опасности С0 допускается уменьшать на 50% при оборудовании каждого из зданий и сооружений автоматическими установками пожаротушения.

Для двухэтажных зданий, сооружений каркасной и щитовой конструкции V степени огнестойкости, а также указанных объектов защиты с кровлей из горючих материалов противопожарные расстояния следует увеличивать на 20%.

Противопожарные расстояния между жилыми и общественными зданиями, сооружениями I, II и III степеней огнестойкости не нормируются (при условии обеспечения требуемых проездов и подъездов для пожарной техники), если стена более высокого или широкого объекта защиты, обращенная к соседнему объекту защиты, является противопожарной 1-го типа.

Противопожарные расстояния между общественными зданиями и сооружениями не нормируются (при условии обеспечения требуемых проездов и подъездов для пожарной техники) при суммарной площади в пределах периметра застройки, не превышающей допустимую площадь этажа в пределах пожарного отсека, принимаемую по СП 2.13130.2012для здания или сооружения с минимальными значениями допустимой площади, и худшими показателями степени огнестойкости и класса конструктивной пожарной опасности.

Требования настоящего пункта не распространяются на объекты классов функциональной пожарной опасности Ф.1.1 и Ф4.1, а также специализированные объекты торговли по продаже горючих газов (ГГ), легковоспламеняющихся и горючих жидкостей (ЛВЖ, ГЖ), а также веществ и материалов, способных взрываться и воспламеняться при взаимодействии с водой, кислородом воздуха или друг с другом.

Противопожарные расстояния от хозяйственных построек, расположенных на одном садовом, дачном или приусадебном земельном участке, до жилых домов соседних земельных участков, а также между жилыми домами соседних земельных участков следует принимать в соответствии с таблицей 63, а также с учетом следующих требований:

1.Противопожарные расстояния между жилыми зданиями при организованной малоэтажной застройке, в зависимости от степени огнестойкости и класса их конструктивной пожарной опасности следует принимать в соответствии с таблицей 64.

Таблица 64

| Степень огнестойкости здания | Класс конструктивной пожарнойопасности | Минимальные расстояния при степени огнестойкости и классе конструктивной пожарной опасности зданий, сооружений и строений, метры |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | I, II, III С0 | II, III С1 |
| I, II, III | С0 | 6 | 8 |
| II, III | С1 | 8 | 8 |

2.Противопожарные расстояния между стенами зданий без оконных проемов допускается уменьшать на 20% при условии устройства карнизов и элементов кровли со стороны стен зданий, обращенных друг к другу, из негорючих материалов или материалов, подвергнутых огнезащитной обработке.

3.Противопожарные расстояния между зданиями допускается уменьшать на 30% при условии устройства на территории застройки наружного противопожарного водопровода согласно требованиям СП 8.13130.2009  и наличия на территории добровольной пожарной охраны с техникой (оборудованием) для возможности подачи воды (в случае если время прибытия подразделения пожарной охраны ФПС ГПС МЧС России к месту вызова превышает 10 минут).

4.Противопожарные расстояния между зданиями I - III степеней огнестойкости класса конструктивной пожарной опасности С0 и С1 допускается уменьшать на 50% при оборудовании каждого из зданий автоматическими установками пожаротушения и устройстве кранов для внутриквартирного пожаротушения.

5.Противопожарные расстояния между зданиями I - III степеней огнестойкости класса конструктивной пожарной опасности С0 и С1 допускается уменьшать на 50% при условии устройства на территории застройки наружного противопожарного водопровода согласно требованиям СП 8.13130 .2009 и создания на территории застройки пожарного депо, оснащенного выездной пожарной техникой.

Противопожарные расстояния между жилым домом и хозяйственными постройками, а также между хозяйственными постройками в пределах одного садового, дачного или приусадебного земельного участка не нормируются.

Допускается группировать и блокировать жилые дома на 2-х соседних земельных участках при однорядной застройке и на 4-х соседних садовых земельных участках при двухрядной застройке. При этом противопожарные расстояния между жилыми строениями или жилыми домами в каждой группе не нормируются, а минимальные расстояния между крайними жилыми строениями или жилыми домами групп домов следует принимать в соответствии с таблицей 63.

Расстояния между хозяйственными постройками (сараями, гаражами), расположенными вне территории садовых, дачных или приусадебных земельных участков, не нормируются при условии, если площадь застройки сблокированных хозяйственных построек не превышает 800 м2. Расстояния между группами сблокированных хозяйственных построек следует принимать по таблице 63.

Противопожарные расстояния от границ застройки городских поселений до лесных насаждений в лесничествах (лесопарках) должны быть не менее 50 м, а от границ застройки городских и сельских поселений с одно-, двухэтажной индивидуальной застройкой, а также от домов и хозяйственных построек на территории садовых, дачных и приусадебных земельных участков до лесных насаждений в лесничествах (лесопарках) - не менее 30 м.

Противопожарные расстояния от границ застройки городских населенных пунктов до лесных массивов  должны быть не менее 50 метров, а от границ застройки городских с одно-, двухэтажной индивидуальной застройкой до лесных массивов - не менее 15 метров.

Расстояние от зданий любой степени огнестойкости до соседних лесных массивов в поселениях, где отсутствуют пожарные депо и система наружного пожарного водопровода, следует увеличивать на 50 %.

При проектировании проездов и пешеходных путей необходимо обеспечивать возможность проезда пожарных машин к жилым и общественным зданиям, в том числе со встроенно-пристроенными помещениями, и доступ с пожарных автолестниц или автоподъемников в любую квартиру или помещение.

Расстояние от края проезда до стены здания, как правило, следует принимать 5—8 м для зданий до 10 этажей включительно. В этой зоне не допускается размещать ограждения, воздушные линии электропередачи и осуществлять рядовую посадку деревьев.

Вдоль фасадов зданий, не имеющих входов, вместо проездов с твердым покрытием допускается предусматривать полосы шириной 6 м, пригодные для проезда пожарных машин с учетом их допустимой нагрузки на покрытие или грунт.

Опасные производственные объекты, на которых производятся, используются, перерабатываются, образуются, хранятся, транспортируются, уничтожаются пожаровзрывоопасные вещества и материалы и для которых обязательна разработка декларации о промышленной безопасности (далее - взрывопожароопасные объекты), должны размещаться за границами поселений и городских округов, а если это невозможно или нецелесообразно, то должны быть разработаны меры по защите людей, зданий и сооружений, находящихся за пределами территории взрывопожароопасного объекта, от воздействия опасных факторов пожара и (или) взрыва. Иные производственные объекты, на территориях которых расположены здания и сооружения категорий А, Б и В по взрывопожарной и пожарной опасности, могут размещаться как на территориях, так и за границами поселений и городских округов. При этом расчетное значение пожарного риска не должно превышать допустимое значение пожарного риска, установленное настоящим Федеральным законом. При размещении взрывопожароопасных объектов в границах поселений и городских округов необходимо учитывать возможность воздействия опасных факторов пожара на соседние объекты защиты, климатические и географические особенности, рельеф местности, направление течения рек и преобладающее направление ветра. При этом расстояние от границ земельного участка производственного объекта до зданий классов функциональной опасности Ф1 - Ф4, земельных участков детских дошкольных образовательных учреждений, общеобразовательных учреждений, медицинских организаций и учреждений отдыха должно составлять не менее 50 метров.

Комплексы сжиженных природных газов должны располагаться с подветренной стороны от населенных пунктов. Склады сжиженных углеводородных газов и легковоспламеняющихся жидкостей должны располагаться вне жилой зоны населенных пунктов с подветренной стороны преобладающего направления ветра по отношению к жилым районам. Земельные участки под размещение складов сжиженных углеводородных газов и легковоспламеняющихся жидкостей должны располагаться ниже по течению реки по отношению к населенным пунктам, пристаням, речным вокзалам, гидроэлектростанциям, судоремонтным и судостроительным организациям, мостам и сооружениям на расстоянии не менее 300 метров от них, если техническими регламентами, принятыми в соответствии с Федеральным законом «О техническом регулировании», не установлены большие расстояния от указанных сооружений. Допускается размещение складов выше по течению реки по отношению к указанным сооружениям на расстоянии не менее 3000 метров от них при условии оснащения складов средствами оповещения и связи, а также средствами локализации и тушения пожаров.

Сооружения складов сжиженных углеводородных газов и легковоспламеняющихся жидкостей должны располагаться на земельных участках, имеющих более низкие уровни по сравнению с отметками территорий соседних населенных пунктов, организаций и путей железных дорог общей сети. Допускается размещение указанных складов на земельных участках, имеющих более высокие уровни по сравнению с отметками территорий соседних населенных пунктов, организаций и путей железных дорог общей сети, на расстоянии более 300 метров от них. На складах, расположенных на расстоянии от 100 до 300 метров, должны быть предусмотрены меры (в том числе второе обвалование, аварийные емкости, отводные каналы, траншеи), предотвращающие растекание жидкости на территории населенных пунктов, организаций и на пути железных дорог общей сети.

В пределах зон жилых застроек, общественно-деловых зон и зон рекреационного назначения поселений и городских округов допускается размещать производственные объекты, на территориях которых нет зданий и сооружений категорий А, Б и В по взрывопожарной и пожарной опасности. При этом расстояние от границ земельного участка производственного объекта до жилых зданий, зданий детских дошкольных образовательных учреждений, общеобразовательных учреждений, медицинских организаций и учреждений отдыха устанавливается в соответствии с требованиями настоящего Федерального закона.

В случае невозможности устранения воздействия на людей и жилые здания опасных факторов пожара и взрыва на взрывопожароопасных объектах, расположенных в пределах зоны жилой застройки, следует предусматривать уменьшение мощности, перепрофилирование организаций или отдельного производства либо перебазирование организации за пределы жилой застройки.

Противопожарные расстояния между зданиями, сооружениями должны обеспечивать нераспространение пожара на соседние здания, сооружения. Допускается уменьшать указанные в таблицах 1,2,3,4,5 и 6 приложения №12  настоящих нормативовпротивопожарные расстояния от зданий, сооружений и технологических установок до граничащих с ними объектов защиты (за исключением жилых, общественных зданий, детских и спортивных площадок) при применении противопожарных преград, предусмотренных статьей 37  Федерального закона от 22.07.2008 №123-ФЗ «Технический регламент о пожарной безопасности». При этом расчетное значение пожарного риска не должно превышать допустимое значение пожарного риска, установленное статьей 93   Федерального закона от 22.07.2008 №123-ФЗ «Технический регламент о пожарной безопасности».

Противопожарные расстояния должны обеспечивать нераспространение пожара:

1) от лесных насаждений в лесничествах (лесопарках) до зданий и сооружений, расположенных:

а) вне территорий лесничеств (лесопарков);

б) на территориях лесничеств (лесопарков);

2) от лесных насаждений вне лесничеств (лесопарков) до зданий и сооружений.

Противопожарные расстояния от критически важных для национальной безопасности Российской Федерации объектов до границ лесных насаждений в лесничествах (лесопарках) должны составлять не менее 100 метров, если иное не установлено законодательством Российской Федерации.

Противопожарные расстояния от зданий и сооружений категорий А, Б и В по взрывопожарной и пожарной опасности, расположенных на территориях складов нефти и нефтепродуктов, до граничащих с ними объектов защиты следует принимать в соответствии с таблицей 1 приложения 12 настоящих нормативов.

Расстояния, указанные в таблице 1 приложения 12 настоящих нормативов в скобках, следует принимать для складов II категории общей вместимостью более 50 000 кубических метров. Расстояния, указанные в таблице 1 приложения 12 настоящих нормативов, определяются:

1) между зданиями и сооружениями - как расстояние в свету между наружными стенами или конструкциями зданий и сооружений;

2) от сливоналивных устройств - от оси железнодорожного пути со сливоналивными эстакадами;

3) от площадок (открытых и под навесами) для сливоналивных устройств автомобильных цистерн, для насосов, тары - от границ этих площадок;

4) от технологических эстакад и трубопроводов - от крайнего трубопровода;

5) от факельных установок - от ствола факела.

Противопожарные расстояния от зданий и сооружений складов нефти и нефтепродуктов до участков открытого залегания торфа допускается уменьшать в два раза от расстояния, указанного в таблице 1 приложения 12 настоящих нормативов, при условии засыпки открытого залегания торфа слоем земли толщиной не менее 0,5 метра в пределах половины расстояния от зданий и сооружений складов нефти и нефтепродуктов.

Расстояние от складов для хранения нефти и нефтепродуктов до границ лесных насаждений смешанных пород (хвойных и лиственных) лесничеств (лесопарков) допускается уменьшать в два раза. При этом вдоль границ лесных насаждений лесничеств (лесопарков) со складами нефти и нефтепродуктов должны предусматриваться шириной не менее 5 метров наземное покрытие из материалов, не распространяющих пламя по своей поверхности, или вспаханная полоса земли.

При размещении резервуарных парков нефти и нефтепродуктов на площадках, имеющих более высокие отметки по сравнению с отметками территорий соседних населенных пунктов, организаций и путей железных дорог общей сети, расположенных на расстоянии до 200 метров от резервуарного парка, а также при размещении складов нефти и нефтепродуктов у берегов рек на расстоянии 200 и менее метров от уреза воды (при максимальном уровне) следует предусматривать дополнительные мероприятия, исключающие при аварии резервуаров возможность разлива нефти и нефтепродуктов на территории населенных пунктов, организаций, на пути железных дорог общей сети или в водоем. Территории складов нефти и нефтепродуктов должны быть ограждены продуваемой оградой из негорючих материалов высотой не менее 2 метров.

Противопожарные расстояния от жилых домов и общественных зданий до складов нефти и нефтепродуктов общей вместимостью до 2000 кубических метров, находящихся в котельных, на дизельных электростанциях и других энергообъектах, обслуживающих жилые и общественные здания и сооружения, должны составлять не менее расстояний, приведенных в таблице 7 приложения  12 настоящих нормативов.

Категории складов нефти и нефтепродуктов определяются в соответствии с таблицей 8 приложения 12 настоящих нормативов.

При размещении автозаправочных станций на территориях населенных пунктов противопожарные расстояния следует определять от стенок резервуаров (сосудов) для хранения топлива и аварийных резервуаров, наземного оборудования, в котором обращаются топливо и (или) его пары, от дыхательной арматуры подземных резервуаров для хранения топлива и аварийных резервуаров, корпуса топливно-раздаточной колонки и раздаточных колонок сжиженных углеводородных газов или сжатого природного газа, от границ площадок для автоцистерн и технологических колодцев, от стенок технологического оборудования очистных сооружений, от границ площадок для стоянки транспортных средств и от наружных стен и конструкций зданий и сооружений автозаправочных станций с оборудованием, в котором присутствуют топливо или его пары:

1) до границ земельных участков детских дошкольных образовательных учреждений, общеобразовательных учреждений, общеобразовательных учреждений интернатного типа, лечебных учреждений стационарного типа, одноквартирных жилых зданий;

2) до окон или дверей (для жилых и общественных зданий).

Противопожарные расстояния от автозаправочных станций моторного топлива до соседних объектов должны соответствовать требованиям, установленным в таблице 2 приложения 12 настоящих нормативов. Общая вместимость надземных резервуаров автозаправочных станций, размещаемых на территориях населенных пунктов, не должна превышать 40 кубических метров.

Расстояние от автозаправочных станций до границ лесных насаждений смешанных пород (хвойных и лиственных) лесничеств (лесопарков) допускается уменьшать в два раза. При этом вдоль границ лесных насаждений лесничеств (лесопарков) с автозаправочными станциями должны предусматриваться шириной не менее 5 метров наземное покрытие из материалов, не распространяющих пламя по своей поверхности, или вспаханная полоса земли.

При размещении автозаправочных станций вблизи посадок сельскохозяйственных культур, по которым возможно распространение пламени, вдоль прилегающих к посадкам границ автозаправочных станций должны предусматриваться наземное покрытие, выполненное из материалов, не распространяющих пламя по своей поверхности, или вспаханная полоса земли шириной не менее 5 метров.

Противопожарные расстояния от автозаправочных станций с подземными резервуарами для хранения жидкого топлива до границ земельных участков детских дошкольных образовательных учреждений, общеобразовательных учреждений, образовательных учреждений интернатного типа, лечебных учреждений стационарного типа должны составлять не менее 50 метров.

Здания и сооружения, а также территории организаций и населенных пунктов должны иметь источники противопожарного водоснабжения для тушения пожаров.

В качестве источников противопожарного водоснабжения могут использоваться естественные и искусственные водоемы, а также внутренний и наружный водопроводы (в том числе питьевые, хозяйственно-питьевые, хозяйственные и противопожарные).

Необходимость устройства искусственных водоемов, использования естественных водоемов и устройства противопожарного водопровода, а также их параметры определяются Федеральным законом от 22.07.2008 № 123-ФЗ«Технический регламент о требованиях пожарной безопасности».

К рекам и водоемам, которые могут быть использованы для целей пожаротушения, следует устраивать подъезды для забора воды с площадками размером не менее 12×12 м.

Дислокация подразделений пожарной охраны на территориях поселений и городских округов определяется исходя из условия, что время прибытия первого подразделения к месту вызова в городских поселениях и городских округах не должно превышать 10 минут, а в сельских поселениях - 20 минут.

Число пожарных автомобилей принимаются по НПБ 101-95 «Нормы проектирования объектов пожарной охраны», утвержденным ГУГПС МВД Российской Федерации.

# 11. Требования к материалам, сдаваемым в составе градостроительной документации, в целях формирования информационных ресурсов информационной системы обеспечения градостроительной деятельности

В целях формирования информационных ресурсов ИСОГД и эффективного использования решений градостроительной документации в процессах управления развитием территорий материалы градостроительной документации должны разрабатываться, помимо бумажного, в векторном электронном виде.

Разрабатываемые электронные версии градостроительных документов должны представлять собой единую базу пространственных и описательных данных, формат базы данных должен соответствовать международным стандартам OpenGIS. В случае представления файловой базы данных должен быть использован формат MapInfo или аналогичный. В случае представления базы данных - формат системы управления базами данных Oracle 11g или аналогичный.

Описание базовой сдаточной структуры электронного проекта (структуры документа в электронном виде (база геоданных), структуры объектов (перечень атрибутов и правила заполнения для каждого объекта градостроительной документации), условные обозначения объектов градостроительной документации, используемые справочники для заполнения атрибутов объектов) должно являться неотъемлемой частью технического задания на выполняемые работы.

Базовая система классификаторов и структура проекта для утверждаемых частей градостроительной документации должна быть предоставлена исполнителю в составе исходных данных. Исполнитель в своей работе развивает базовую систему классификаторов и структуру проекта в части материалов по обоснованию.

Вместе с электронной версией проекта градостроительной документации исполнитель представляет детальное описание структуры данных проекта, включающее:

1) используемую систему классификаторов объектов градостроительной деятельности и их характеристик;

2) перечень типов объектов, используемых на каждой из карт, сдаваемых в составе проекта, со ссылками на систему классификаторов. Для утверждаемой части градостроительной документации необходимо привести нормативное правовое обоснование наличия соответствующих типов объектов на конкретной карте. Для всех типов объектов необходимо указать тип пространственных данных, присущий данному объекту;

3) перечень атрибутивных данных, присущих конкретному типу объекта, для каждой карты, сдаваемой в составе проекта, со ссылкой на соответствующий справочник в системе классификаторов и (если таковые существуют) ограничение на диапазоны использования значения справочников. Для всех характеристик объектов необходимо указать тип и размер поля электронной версии проекта;

4) перечень условных обозначений для всех типов объектов с учетом вариаций условных обозначений в зависимости от конкретной карты, масштаба и значений характеристик объекта. Должны быть указаны базовые поля объектов, в зависимости от которых может изменяться условное обозначение.

В составе электронного проекта и при развитии исполнителем системы классификаторов и структуры данных проекта не допускается дублирование типов объектов, однородных характеристик, присущих разным типам объектов.

Все объекты и их характеристики, включаемые в проект, должны классифицироваться согласно этим справочникам (для заполнения атрибутов и видов объектов). Объектное содержание карт должно соответствовать данной структуре проекта.

Содержание графических листов градостроительной документации, сдаваемых в электронном виде должно полностью соответствовать содержанию графических листов в бумажном виде. Название электронной карты должно быть идентично названию графического листа, приведенному в угловом штампе бумажного документа.

Все электронные карты должны без помех открываться в полном объеме, описанном в объектной структуре данных. Условные обозначения должны соответствовать перечню. Электронная карта не должна содержать ссылок на внешние объекты (таблицы, рисунки, программы, не включаемые в проект).

Пояснительная записка должна включать полное описание электронной версии проекта. В записке подробно должно содержаться:

1) краткое описание технологии создания проекта;

2) краткое описание используемых программных продуктов;

3) описание структуры хранения тематических данных с перечислением каталогов и подкаталогов и их содержания;

4) описание используемых форматов файлов;

5) описание типа, размера и содержания каждого файла;

6) описание типа, размера и содержания атрибутивных полей файлов;

7) описание используемых справочников и классификаторов;

8) краткая инструкция пользователю.

Материалы сдаются комплектом, состоящим из DVD-диска, с электронным видом проекта и его копиями на твердом носителе (бумаге) в одном экземпляре. Формат записи диска должен позволять заказчику в полном объеме без потери данных считывать и использовать информацию с данного диска без применения дополнительных программ на стандартном для данного времени компьютерном оборудовании.

При использовании дополнительных программ или форматов данных исполнитель должен обеспечить преобразование и копирование данных с DVD-диска в базу данных заказчика в полном объеме без потери данных.

# Приложение №1 к местным нормативам градостроительного проектирования Угловского городского поселения

Термины и определения

В настоящих нормативах приведенные понятия применяются в следующем значении:

Блокированный жилой дом - жилой дом с количеством этажей не более чем три, состоящий из нескольких блоков, количество которых не превышает десять и каждый из которых предназначен для проживания одной семьи, имеет общую стену (общие стены) без проемов с соседним блоком или соседними блоками, расположен на отдельном земельном участке и имеет выход на территорию общего пользования.

Бульвар и пешеходные аллеи - озелененные территории линейной формы, предназначенные для транзитного пешеходного движения, прогулок, повседневного отдыха.

Водоохранные зоны - территории, которые примыкают к береговой линии морей, рек, ручьев, каналов, озер, водохранилищ и на которых устанавливается специальный режим осуществления хозяйственной и иной деятельности в целях предотвращения загрязнения, засорения, заиления указанных водных объектов и истощения их вод, а также сохранения среды обитания водных биологических ресурсов и других объектов животного и растительного мира.

Временные объекты - строения и сооружения (киоски, палатки, торгово-остановочные павильоны, торговые павильоны, кафе и другие объекты сферы торговли, общественного питания и бытового обслуживания, автостоянки, автомастерские, металлические гаражи) ограниченного срока эксплуатации из разборных конструкций, не относящиеся к недвижимым объектам, прочно не связанные с землей, перемещение которых возможно без нанесения несоразмерного ущерба их назначению.

Встроенные, встроенно-пристроенные и пристроенные помещения - помещения, входящие в структуру жилого дома или другого объекта.

Гараж - здание, сооружение, предназначенные для хранения (стоянки) автомобилей, а также для осуществления мелкого ремонта транспортных средств собственника гаража.

Городской сад - озелененная территория с ограниченным набором видов рекреационной деятельности, предназначенная преимущественно для прогулок и повседневного кратковременного отдыха населения, площадью, как правило, от 3 до 5 га.

Градостроительная деятельность - деятельность по развитию территорий, в том числе городов и иных поселений, осуществляемая в виде территориального планирования, градостроительного зонирования, планировки территорий, архитектурно-строительного проектирования, строительства, капитального ремонта, реконструкции объектов капитального строительства

Градостроительная документация, документы градостроительного проектирования - документы территориального планирования и градостроительного зонирования, документация по планировке территорий.

Градостроительное проектирование - комплекс планировочных и иных мероприятий, которые необходимо выработать и задействовать для реализации целей регионального и муниципального управления и градостроительного регулирования, осуществления инвестиционных программ в области планировки, застройки и благоустройства территорий, реконструкции градостроительных комплексов зданий, сооружений, инженерных систем и природно-ландшафтных территорий.

Градостроительный регламент - устанавливаемые в пределах границ соответствующей территориальной зоны виды разрешенного использования земельных участков, равно как всего, что находится над и под поверхностью земельных участков и используется в процессе их застройки и последующей эксплуатации объектов капитального строительства, предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства, а также ограничения использования земельных участков и объектов капитального строительства.

Градостроительные решения - решения органов государственной власти, органов местного самоуправления по развитию пространственной структуры, зонированию территорий, принятые на основании утвержденной в установленном федеральным законодательством порядке градостроительной документации.

Документация по планировке территории - проекты планировки территории; проекты межевания территории; градостроительные планы земельных участков.

Жилищный фонд в зависимости от целей использования:

- Социальный жилищный фонд - совокупность предоставляемых гражданам по договорам социального найма жилых помещений государственного и муниципального жилищных фондов;

- Частный жилищный фонд - совокупность жилых помещений частного жилищного фонда, которые используются гражданами - собственниками таких помещений для своего проживания, проживания членов своей семьи и (или) проживания иных граждан на условиях безвозмездного пользования, а также юридическими лицами - собственниками таких помещений для проживания граждан на указанных условиях пользования;

- Специализированный жилищный фонд - совокупность жилых помещений, предназначенных для проживания отдельных категорий граждан и предоставляемых жилых помещений государственного и муниципального жилищных фондов по правилам Жилищного кодекса Российской Федерации.

Застройщик - физическое или юридическое лицо, обеспечивающее на принадлежащем ему земельном участке строительство, реконструкцию, капитальный ремонт объектов капитального строительства, а также выполнение инженерных изысканий, подготовку проектной документации для их строительства, реконструкции, капитального ремонта

Земельный участок - часть поверхности земли (в том числе почвенный слой), границы, которой описаны и удостоверены в установленном порядке.

Зона городских лесов - участки естественной лесной растительности на территории городского округа, требующие особого режима использования.

Зона санитарной охраны (источников питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения) - территория и акватория, на которых устанавливается особый санитарно – эпидемиологический режим для предотвращения ухудшения качества воды источников централизованного питьевого и хозяйственно – бытового водоснабжения и охраны водопроводных сооружений.

Зонирование - деление территории муниципального образования, населенного пункта при осуществлении градостроительного проектирования на части (зоны) для определения их функционального назначения (функциональное зонирование при подготовке генерального плана), определения территориальных зон и установления градостроительных регламентов (градостроительное зонирование при подготовке правил землепользования и застройки), определения особых условий использования соответствующих территорий (зон с особыми условиями использования территорий), а также закрепления (отображения) в градостроительной документации границ соответствующих зон.

Зоны охраны объекта культурного наследия - территория, в пределах которой в целях обеспечения сохранности объекта культурного наследия в его историческом ландшафтном окружении устанавливается особый режим использования земель, ограничивающий хозяйственную деятельность и запрещающий строительство, за исключением применения специальных мер, направленных на сохранение и регенерацию историко-градостроительной или природной среды объекта культурного наследия.

Зоны рекреационного назначения - озеленённые территории в пределах городского округа, предназначенные для организации отдыха населения, туризма, физкультурно-оздоровительной и спортивной деятельности граждан в зеленом окружении и создания благоприятной среды в застройке города.

Зоны с особыми условиями использования территорий - охранные, санитарно-защитные зоны, зоны охраны объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, водоохранные зоны, зоны санитарной охраны источников питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения, зоны охраняемых объектов, иные зоны, устанавливаемые в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Индивидуальный жилой дом - отдельно стоящий жилой дом с количеством этажей не более чем три, предназначенные для проживания одной семьи.

Информационные системы обеспечения градостроительной деятельности (далее также – ИСОГД) - организованный в соответствии с требованиями Градостроительного кодекса Российской Федерации систематизированный свод документированных сведений о развитии территорий, об их застройке, о земельных участках, об объектах капитального строительства и иных необходимых для осуществления градостроительной деятельности сведений.

Квартал - единица планировочного членения всех зон застройки поселения, выделяемая в границах красных линий улицами или транспортными проездами.

Комфорт проживания - устанавливаемый в задании на проектирование уровень требований к габаритам и площади помещений, к составу помещений жилого назначения, а также к инженерно-техническому оснащению, обеспечивающему возможность регулирования в процессе эксплуатации санитарно-гигиенических параметров окружающей среды.

Коэффициент застройки (процент застроенной территории Кз) - отношение площади земельного участка, которая может быть занята зданиями и сооружениями, ко всей площади участка (в процентах).

Красные линии - линии, которые обозначают существующие, планируемые (изменяемые, вновь образуемые) границы территорий общего пользования, границы земельных участков, на которых расположены линии электропередачи, линии связи (в том числе линейно-кабельные сооружения), трубопроводы, автомобильные дороги, железнодорожные линии и другие подобные сооружения.

Культовые объекты - объекты для проведения религиозных обрядов.

Культурно-просветительские и зрелищные объекты - библиотеки, музеи, выставочные залы, галереи, театры, концертные залы, кинотеатры и иные подобные объекты.

Линейные объекты - линии электропередачи, линии связи (в том числе линейно-кабельные сооружения), трубопроводы, автомобильные дороги, железнодорожные линии и другие подобные сооружения.

Линии регулирования застройки - линии, устанавливаемые в документации по планировке территории (в том числе в градостроительных планах земельных участков) по красным линиям или с отступом от красных линий и определяющие расположение внешних контуров зданий, строений и сооружений.

Маломобильные группы населения - люди, испытывающие затруднения при самостоятельном передвижении, получении услуги, необходимой информации или при ориентировании в пространстве.

Малые архитектурные формы - элементы монументально-декоративного оформления, устройства для оформления мобильного и вертикального озеленения, водные устройства, городская мебель, коммунально-бытовое и техническое оборудование на территории города, а также игровое, спортивное, осветительное оборудование, средства наружной рекламы и информации.

Микрорайон - планировочный элемент жилой зоны площадью от 10 до 60 гектаров. Включает жилые дома, общественные учреждения и предприятия, обеспечивающие уровень повседневного культурно-бытового обслуживания населения.

Многоквартирный жилой дом - жилой дом, жилые ячейки (квартиры) которого имеют выход на общие лестничные клетки и на общий для всего дома земельный участок; в многоквартирном жилом доме квартиры объединены вертикальными коммуникационными связями (лестничные клетки, лифты) и горизонтальными коммуникационными связями (коридоры, галереи).

Мощность объекта градостроительной деятельности - степень способности данного объекта выполнять определенную функцию. Для некоторых объектов синонимами «мощности» могут быть «вместимость», «производительность» и т.п.

Населенный пункт - территориальное образование, имеющее сосредоточенную застройку в пределах установленной границы и служащее местом постоянного проживания людей.

Объекты градостроительной деятельности - объекты, отображаемые на картах (схемах) в составе градостроительной документации, включая опорный план территории.

Объекты капитального строительства - здания, строения, сооружения и объекты незавершенного строительства, которые прочно связаны с землей, то есть объекты, перемещение которых без несоразмерного ущерба их назначению невозможно.

Объекты местного значения поселения - объекты, необходимые для осуществления органами местного самоуправления полномочий вопросам местного значения поселения и в рамках переданных государственных полномочий в соответствии с федеральными законами, законами субъектов Российской Федерации, а также уставом поселения.

Охранные зоны - территории, в границах которых устанавливаются особые условия и требования к использованию земельных участков, осуществлению хозяйственной и иной деятельности, которые устанавливаются в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Парк - озелененная территория многофункционального или специализированного направления рекреационной деятельности с развитой системой благоустройства, предназначенная для периодического кратковременного массового отдыха населения.

Планировка территории - осуществление деятельности по развитию территорий посредством разработки проектов планировки территории, проектов межевания территории и градостроительных планов земельных участков.

Планировочная организация - деление территории муниципального образования на планировочные элементы в целях реализации системного подхода к процессам градостроительного проектирования и информационного обеспечения градостроительной деятельности (планировочный район, планировочный микрорайон, планировочный квартал, планировочный земельно-имущественный комплекс, планировочный земельный участок).

Площадные объекты - сооружения, физически занимающие часть земной поверхности, отражение которых в масштабе изготовляемого плана позволяет отразить их продольные и поперечные размеры.

Полоса отвода железных дорог - земельные участки, прилегающие к железнодорожным путям, земельные участки, занятые железнодорожными путями или предназначенные для размещения таких путей, а также земельные участки, занятые или предназначенные для размещения железнодорожных станций, водоотводных и укрепительных устройств, защитных полос лесов вдоль железнодорожных путей, линий связи, устройств электроснабжения, производственных и иных зданий, строений, сооружений, устройств и других объектов железнодорожного транспорта.

Правила землепользования и застройки - документ градостроительного зонирования, который утверждается нормативным правовым актом представительного органа и в котором устанавливаются территориальные зоны, градостроительные регламенты, порядок применения такого документа и порядок внесения в него изменений.

Приквартирный участок - земельный участок, примыкающий к квартире (дому), с непосредственным выходом на него.

Природный ландшафт - участки земли, водной поверхности, где располагаются природные комплексы и объекты, сохранившие свои естественные свойства.

Пространственный объект - цифровое представление объекта реальности (цифровая модель местности), содержащее его местоуказание и набор свойств, характеристик, атрибутов или сам этот объект. Выделяют основные типы пространственных объектов: точечные, линейные, площадные (полигональные).

Реконструкция - изменение параметров объектов капитального строительства, их частей (высоты, количества этажей, площади, показателей производственной мощности, объема) и качества инженерно-технического обеспечения.

Санитарно-защитная зона - территория с особым режимом использования, размер которой обеспечивает уменьшение воздействие загрязнения на атмосферный воздух (химического, биологического, физического) до значений, установленных гигиеническими нормативами, а для предприятий I-II классов опасности – как до значений, установленных гигиеническими нормативами, так и до величин приемлемого риска для здоровья населения.

Селитебная территория (зона) - территория, предназначенная для размещения жилищного фонда, общественных зданий и сооружений, в том числе научно-исследовательских институтов и их комплексов, а также отдельных коммунальных и промышленных объектов, не требующих устройства санитарно-защитных зон; для устройства путей сообщения, улиц, площадей и других мест общего пользования.

Сквер - объект озеленения города; участок на площади, перекрестке улиц или на примыкающем к улице участке квартала; планировка сквера включает дорожки, площадки, газоны, цветники, отдельные группы деревьев и кустарников; скверы предназначаются для кратковременного отдыха пешеходов и художественного оформления архитектурного ансамбля.

Социально значимые объекты - объекты здравоохранения, объекты здравоохранения первой необходимости, учреждения и организации социального обеспечения, объекты учреждений детского дошкольного воспитания, объекты учреждений начального и среднего образовании.

Стоянка для автомобилей - здание, сооружение (часть здания, сооружения) или специальная открытая площадка, предназначенные только для хранения (стоянки) автомобилей.

Стоянка закрытого типа - автостоянка с наружными стеновыми ограждениями.

Стоянка открытого типа - автостоянка без наружных стеновых ограждений.

Строительство - создание зданий, строений, сооружений (в том числе на месте сносимых объектов капитального строительства).

Территориальные зоны - зоны, для которых в Правилах землепользования и застройки определены границы и установлены градостроительные регламенты в соответствии с требованиями Градостроительного кодекса Российской Федерации.

Территории общего пользования - территории улично-дорожной сети, площади, парки, скверы, городские леса, бульвары, набережные, пляжи, спортивные площадки общего пользования.

Территории со сложными инженерно-строительными условиями - территории, подверженные воздействию чрезвычайных ситуаций природного характера (территории на которых развиты неблагоприятные геологические, гидрогеологические, и другие процессы - оползни, обвалы, карст, селевые потоки, переработка берегов водохранилищ, озер и рек, подтопление, затопление, морозное пучение, наледеобразование, термокарст  и их сочетания, территории сложенные естественными грунтами с низкими прочностными свойствами, сложенные техногенными отложениями, сухими или осложненными подтоплением и др.).

Точечные объекты - сооружения, физически занимающие часть земной поверхности, отражение которых в масштабе изготовляемого плана не позволяет отразить их размеры.

Улица - путь сообщения на территории населенного пункта, предназначенный преимущественно для общественного и индивидуального легкового транспорта, а также пешеходного движения, расположенный между кварталами застройки и ограниченный красными линиями.

Функциональные зоны - зоны, для которых документами территориального планирования определены границы и функциональное назначение.

Элемент планировочной структуры - часть территории муниципального образования, выделяемая для целей градостроительного проектирования (район, микрорайон, квартал)

# Приложение №2 к местным нормативам градостроительного проектирования Угловского сельского поселения

Нормативные ссылки

Федеральные законы

- Конституция Российской Федерации;

- Градостроительный кодекс Российской Федерации;

- Земельный кодекс Российской Федерации;

- Жилищный кодекс Российской Федерации;

- Водный кодекс Российской Федерации;

- Лесной кодекс Российской Федерации;

- Воздушный кодекс Российской Федерации;

- Кодекс внутреннего водного транспорта Российской Федерации;

- Закон Российской Федерации от 21 февраля 1992 г. № 2395-1 «О недрах»;

- Закон Российской Федерации от 1 апреля 1993 г. № 4730-1 «О Государственной границе Российской Федерации»;

- Федеральный закон от 21 декабря 1994 г. № 68-ФЗ «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера»;

- Федеральный закон от 23 февраля 1995 г. № 26-ФЗ «О природных лечебных ресурсах,     лечебно-оздоровительных местностях и курортах»;

- Федеральный закон от 14 марта 1995 г. № 33-ФЗ «Об особо охраняемых природных территориях»;

- Федеральный закон от 24 апреля 1995 г. № 52-ФЗ «О животном мире»;

- Федеральный закон от 28 декабря 2013 г. № 442-ФЗ «Об основах социального обслуживания граждан в Российской Федерации»;

- Федеральный закон от 17 ноября 1995 г. № 169-ФЗ «Об архитектурной деятельности в   Российской Федерации»;

- Федеральный закон от 23 ноября 1995 г. № 174-ФЗ «Об экологической экспертизе»;

- Федеральный закон от 24 ноября 1995 г. № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации»;

- Федеральный закон от 10 декабря 1995 г. № 196-ФЗ «О безопасности дорожного движения»;

- Федеральный закон от 9 января 1996 г. № 3-ФЗ «О радиационной безопасности населения»;

- Федеральный закон от 12 января 1996 г. № 8-ФЗ «О погребении и похоронном деле»;

- Федеральный закон от 21 июля 1997 г. № 116-ФЗ «О промышленной безопасности опасных производственных объектов»;

- Федеральный закон от 18 декабря 1997 г. № 152-ФЗ «О наименованиях географических объектов»;

- Федеральный закон от 15 апреля 1998 г. № 66-ФЗ «О садоводческих, огороднических и дачных некоммерческих объединениях граждан»;

- Федеральный закон от 24 июня 1998 г. № 89-ФЗ «Об отходах производства и потребления»;

- Федеральный закон от 12 февраля 1998 г. № 28-ФЗ «О гражданской обороне»;

- Федеральный закон от 30 марта 1999 г. № 52-Ф3 «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения»;

- Федеральный закон от 31 марта 1999 г. № 69-ФЗ «О газоснабжении в Российской Федерации»;

- Федеральный закон от 10 января 2002 г. № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды»;

- Федеральный закон от 23 февраля 1995 г. №26-ФЗ «О природных лечебных ресурсах, лечебных оздоровительных местностях и курортах»;

- Федеральный закон от 24 ноября 1996 г. №132-ФЗ «Об основах туристской деятельности в Российской Федерации»;

- Федеральный закон от 4 мая 1999 г. №96-ФЗ «Об охране атмосферного воздуха»;

- Федеральный закон от 16 июля 1998 г. №101-ФЗ «О государственном регулировании обеспечения плодородия земель сельскохозяйственного назначения»;

- Федеральный закон от 25 июня 2002 г. № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия      (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации»;

- Федеральный закон от 10 января 2003 г. № 17-ФЗ «О железнодорожном транспорте в    Российской Федерации»;

- Федеральный закон от 6 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации   местного самоуправления в Российской Федерации»;

- Федеральный закон от 21 декабря 2004 г. № 172-ФЗ «О переводе земель или земельных участков из одной категории в другую»;

- Федеральный закон от 8 ноября 2007 г. № 257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»;

- Федеральный закон от 7 июля 2003 г. №126-ФЗ «О связи»;

- Федеральный закон от 29декабря2012 г. №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»;

- Федеральный закон от 27 декабря 2002 г. № 184-ФЗ «О техническом регулировании»;

- Федеральный закон от 22 июля 2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»;

- Федеральный закон от 30 декабря 2009 г. № 384-ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений»;

- Федеральный закон от 21 июля 1997 г. №122-ФЗ «О государственной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним»;

- Федеральный закон от 21 июля 2011 г. N 256-ФЗ«О безопасности объектов топливно-энергетического комплекса».

Иные нормативные акты Организации Объединенных Наций (ООН) и Российской Федерации

- Конвенция о правах инвалидов,принятая Резолюцией Генеральной Ассамблеи ООН от 13 декабря 2006 г. № 61/106;

- Указ Президента Российской Федерации от 2.10.1992 № 1156 «О мерах по формированию доступной для инвалидов среды жизнедеятельности»;

- Указ Президента Российской Федерации от 30.11.1992 № 1487 «Об особо ценных объектах культурного наследия народов Российской Федерации»;

- Постановление Правительства Российской Федерации от 7.12.1996 № 1449 «О мерах по обеспечению беспрепятственного доступа инвалидов к информации и объектам социальной инфраструктуры»;

- Постановление Правительства РФ от 05.05.2014 N 405 "Об установлении запретных и иных зон с особыми условиями использования земель для обеспечения функционирования военных объектов Вооруженных Сил Российской Федерации, других войск, воинских формирований и органов, выполняющих задачи в области обороны страны" (вместе с "Положением об установлении запретных и иных зон с особыми условиями использования земель для обеспечения функционирования военных объектов Вооруженных Сил Российской Федерации, других войск, воинских формирований и органов, выполняющих задачи в области обороны страны";

- Постановление Правительства Российской Федерации от 20.11.2000 № 878 «Об утверждении Правил охраны газораспределительных сетей»;

- Постановление Правительства Российской Федерации от 30 декабря 2003 № 794 «Об утверждении Положения о единой государственной системе предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций»;

- Постановление Правительства Российской Федерации от 20.06.2006 № 384 «Об утверждении Правил определения границ зон охраняемых объектов и согласования градостроительных регламентов для таких зон»;

- Постановление Правительства РФ от 12.09.2015 N 972 "Об утверждении Положения о зонах охраны объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации и о признании утратившими силу отдельных положений нормативных правовых актов Правительства Российской Федерации";

- Постановление Правительства Российской Федерации от 24.09.2010 № 754 «Об утверждении Правил установления нормативов минимальной обеспеченности населения площадью торговых объектов»;

- Постановление Правительства РФ от 26.12.2014 N 1521 (ред. от 29.09.2015) "Об утверждении перечня национальных стандартов и сводов правил (частей таких стандартов и сводов правил), в результате применения которых на обязательной основе обеспечивается соблюдение требований Федерального закона "Технический регламент о безопасности зданий и сооружений";

- Постановление Правительства Российской Федерации от 13.02.2006 № 83 «Об утверждении правил определения и предоставления технических условий подключения объекта капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения и правил подключения объекта капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения»;

- Постановление Правительства Российской Федерации от 12.08.2010 № 623 «Об утверждении технического регламента о безопасности объектов внутреннего водного транспорта»;

- Решение Комиссии Таможенного союза от 15.07.2011 N 710 (ред. от 03.02.2015) "О принятии технических регламентов Таможенного союза "О безопасности железнодорожного подвижного состава", "О безопасности высокоскоростного железнодорожного транспорта" и "О безопасности инфраструктуры железнодорожного транспорта" (вместе с "ТР ТС 001/2011. Технический регламент ТС. О безопасности железнодорожного подвижного состава", "ТР ТС 002/2011. Технический регламент ТС. О безопасности высокоскоростного железнодорожного транспорта", "ТР ТС 003/2011. Технический регламент ТС. О безопасности инфраструктуры железнодорожного транспорта")

- Постановление Правительства Российской Федерации от 25.04.2012 № 390 «О противопожарном режиме»;

- Постановление Правительства Российской Федерации от 28.09.2015 №1029 «Об утверждении критериев отнесения объектов, оказывающих негативное воздействие на окружающую среду, к объектам I, II, III и IV категорий»

- Постановление Правительства Российской Федерации от 02.01.2015 №1 «Об утверждении Положения о государственном земельном надзоре»

- Распоряжение Правительства Российской Федерации от 25 октября 2003 г. N 1544-р "О мерах по обеспечению своевременного оповещения населения об угрозе возникновения или о возникновении чрезвычайных ситуаций в мирное и в военное время";

- Распоряжение Правительства Российской Федерации от 24.09.2012 №1762-р«О Концепции развития национальной системы стандартизацииРоссийской Федерации на период до 2020 года»;

- Распоряжение Правительства Российской Федерации от 17.11.2008 №1662-р «О Концепции долгосрочного социально-экономического развития Российской Федерации на период до 2020 года»;

- Постановление Министерства строительства Российской Федерации и Министерства социальной защиты населения Российской Федерации от 11.11.1994 № 18-27/1-4403-15 «О     дополнительных мерах по обеспечению жизнедеятельности престарелых и инвалидов при проектировании, строительстве и реконструкции зданий и сооружений»;

- Приказ Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий от 25.07.2006 № 422, Министерства информационных технологий и связи Российской Федерации № 90, Министерства культуры и массовых коммуникаций Российской Федерации № 376 «Об утверждении Положения о системах оповещения населения»;

- Приказ Министерства природных ресурсов и экологии Российской Федерации от 29.12.1995 № 539 «Об утверждении «Инструкции по экологическому обоснованию хозяйственной и иной деятельности»;

- Приказ Минприроды России от 13.02.2013 N 53 (ред. от 21.05.2015) "Об утверждении Административного регламента предоставления Федеральным агентством по недропользованию государственной услуги по выдаче заключений об отсутствии полезных ископаемых в недрах под участком предстоящей застройки и разрешения на осуществление застройки площадей залегания полезных ископаемых, а также размещение в местах их залегания подземных сооружений" (Зарегистрировано в Минюсте России 02.10.2013 N 30076);

- Приказ Министерства регионального развития Российской Федерации от 01.04.2008 № 36  «Порядок разработки и согласования специальных технических условий для разработки проектной документации на объект капитального строительства»;

- Приказ Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий, Министерства информационных технологий и связи Российской Федерации и Министерства культуры и массовых коммуникаций Российской Федерации от 25.07.2006 № 422/90/376 «Об утверждении Положения о системах оповещения населения»;

- Приказ Минстроя РФ от 29.12.1995 N 17-139. Об утверждении "Правил технической эксплуатации сооружений инженерной защиты населенных пунктов.

Государственные стандарты Российской Федерации (ГОСТ)

- ГОСТ 17.0.0.01-76* Система стандартов в области охраны природы и улучшения использования природных ресурсов. Основные положения

- ГОСТ 17.1.1.04-80 Охрана природы. Гидросфера. Классификация подземных вод по целям водопользования

- ГОСТ 17.1.3.06-82 Охрана природы. Гидросфера. Общие требования к охране подземных вод

- ГОСТ 17.1.3.13-86 Охрана природы. Гидросфера. Общие требования к охране поверхностных вод от загрязнения

- ГОСТ 17.1.5.02-80 Охрана природы. Гидросфера. Гигиенические требования к зонам рекреации водных объектов

- ГОСТ 17.5.3.01-78* Охрана природы. Земли. Состав и размер зеленых зон городов

- ГОСТ 17.5.3.02-90 Охрана природы. Земли. Нормы выделения на землях государственного лесного фонда защитных полос лесов вдоль железных и автомобильных дорог

- ГОСТ 17.5.3.03-80 Охрана природы. Земли. Общие требования к гидролесомелиорации

- ГОСТ 17.5.3.04-83* Охрана природы. Земли. Общие требования к рекультивации земель

- ГОСТ 17.6.3.01-78* Охрана природы. Флора. Охрана и рациональное использование лесов, зеленых зон городов. Общие требования

- ГОСТ 9238-83 Габариты приближения строений и подвижного состава железных дорог колеи 1520 (1524) мм

- ГОСТ 9720-76 Габариты приближения строений и подвижного состава железных дорог колеи 750 мм

- ГОСТ 20444-85 Шум. Транспортные потоки. Методы измерения шумовой характеристики

- ГОСТ 23337-78* Шум. Методы измерения шума на селитебной территории и в помещениях жилых и общественных зданий

- ГОСТ 2761-84 Источники централизованного хозяйственно-питьевого водоснабжения. Гигиенические, технические требования и правила выбора

- ГОСТ Р 22.1.02-95 Безопасность в чрезвычайных ситуациях. Мониторинг и прогнозирование

- ГОСТ 25772-83 Ограждения лестниц, балконов и крыш стальные. Общие технические условия.

- ГОСТ Р 50681-2010 «Национальный стандарт Российской Федерации. Туристские услуги. Проектирование туристскихуслуг»

- ГОСТ Р 52108-2003 «Национальный стандарт Российской Федерации Ресурсосбережение. Обращение с отходами. Основные положения».

- ГОСТ Р 52142-2003 Социальное обслуживание населения. Качество социальных услуг. Общие положения

- ГОСТ Р 52282-2004 Технические средства организации дорожного движения. Светофоры дорожные. Типы и основные параметры. Общие технические требования. Методы испытаний

- ГОСТ Р 52289-2004*Технические средства организации дорожного движения. Правила применения дорожных знаков, разметки, светофоров, дорожных ограждений и направляющих устройств

- ГОСТ Р 52766-2007 «Автомобильные дороги общего пользования. Элементы обустройства. Общие требования»

- ГОСТ Р 54964-2012 «Оценка соответствия. Экологические  требования к объектам недвижимости»

Строительные нормы и правила (СНиП)

- СНиП II-11-77* Защитные сооружения гражданской обороны

- СНиП II-35-76* Котельные установки

- СНиП II-58-75 Электростанции тепловые

- СНиП II-89-80 Генеральные планы промышленных предприятий

- СНиП III-10-75 Благоустройство территорий

- СНиП 1.05.03.-87 «Нормы задела в жилищном строительстве с учетом комплексной застройки»

- СНиП 21-01-97* Пожарная безопасность зданий и сооружений

- СНиП 2.01.28-85 Полигоны по обезвреживанию и захоронению токсичных промышленных отходов. Основные положения по проектированию

- СНиП 2.01.51-90 Инженерно-технические мероприятия гражданской обороны

- СНиП 2.04.01-85* Внутренний водопровод и канализация зданий

- СНиП 2.05.02-85* Автомобильные дороги

- СНиП 2.05.03-84* Мосты и трубы

- СНиП 2.05.06-85* Магистральные трубопроводы

- СНиП 2.05.11-83 Внутрихозяйственные автомобильные дороги в колхозах, совхозах и других сельскохозяйственных предприятиях и организациях

- СНиП 2.05.13-90 Нефтепродуктопроводы, прокладываемые на территории городов и других населенных пунктов

- СНиП 2.06.07-87 Подпорные стены, судоходные шлюзы, рыбопропускные и рыбозащитные сооружения

- СНиП 2.06.15-85 Инженерная защита территории от затопления и подтопления

- СНиП 2.09.04-87* Административные и бытовые здания

- СНиП 2.10.02-84 Здания и помещения для хранения и переработки сельскохозяйственной продукции

- СНиП 2.10.05-85 Предприятия, здания и сооружения по хранению и переработке зерна

- СНиП 2.11.03-93 Склады нефти и нефтепродуктов. Противопожарные нормы

- СНиП 11-02-96 Инженерные изыскания для строительства. Основные положения

- СНиП 11-04-2003 Инструкция о порядке разработки, согласования, экспертизы и утверждения градостроительной документации

- СНиП 21-01-97* Пожарная безопасность зданий и сооружений

- СНиП 22-02-2003 Инженерная защита территорий, зданий и сооружений от опасных геологических процессов. Основные положения

- СНиП 23-01-99* Строительная климатология

- СНиП 23-02-2003 Тепловая защита зданий

- СНиП 23-03-2003 Защита от шума

- СНиП 23-05-95* Естественное и искусственное освещение

- СНиП 30-02-97 Планировка и застройка территорий садоводческих объединений граждан, здания и сооружения

- СНиП 31-01-2003 Здания жилые многоквартирные

- СНиП 31-02-2001 Дома жилые одноквартирные

- СНиП 31-03-2001 Производственные здания

- СНиП 31-04-2001 Складские здания

- СНиП 31-05-2003 Общественные здания административного назначения

- СНиП 32-01-95 Железные дороги колеи 1520 мм

- СНиП 32-04-97 Тоннели железнодорожные и автодорожные

- СНиП 41-01-2003 Отопление, вентиляция и кондиционирование

- СНиП 41-02-2003 Тепловые сети

- СНиП 42-01-2002 Газораспределительные системы

Пособия

- Пособие к СНиП II-60-75*. Пособие по размещению автостоянок, гаражей и предприятий технического обслуживания легковых автомобилей в городах и других населенных пунктах.     КиевНИИП градостроительства, 1983 г.

- Пособие к СНиП II-85-80 Пособие по проектированию вокзалов. ЦНИИПградостроительства, 1983 г.

- Пособие к СНиП 2.01.28-85 Пособие по проектированию полигонов по обезвреживанию и захоронению токсичных промышленных отходов. Госстрой СССР, 1984 г.

- Пособие к СНиП 2.07.01-89* Пособие по водоснабжению и канализации городских и сельских поселений. ЦНИИЭП инженерного оборудования, 1990 г.

Своды правил по проектированию и строительству (СП)

- СП 1.13130.2009 Система противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы

- СП 11-102-97 Инженерно-экологические изыскания для строительства

- СП 11-103-97 Инженерно-гидрометеорологические изыскания для строительства

- СП 11-106-97 Порядок разработки, согласования, утверждения и состав проектно-планировочной документации на застройку территорий садоводческих (дачных) объединений граждан

- СП 11-112-2001 Порядок разработки и состав раздела «Инженерно-технические мероприятия гражданской обороны. Мероприятия по предупреждению чрезвычайных ситуаций» градостроительной документации для территорий городских и сельских поселений, других муниципальных образований

- СП 30-102-99 Планировка и застройка территорий малоэтажного жилищного строительства

- СП 31-103-99 Проектирование и строительство зданий, сооружений и комплексов православных храмов

- СП 31-102-99 Требования доступности общественных зданий и сооружений для инвалидов и других маломобильных посетителей

- СП 31-107-2004 «Архитектурно-планировочные решения многоквартирных жилых зданий»

- СП 31-110-2003 Проектирование и монтаж электроустановок жилых и общественных зданий

- СП 31-112-2004 Физкультурно-спортивные залы. Часть 1

- СП 31-112-2004 Физкультурно-спортивные залы. Часть 2

- СП 31-112-2007 Физкультурно-спортивные залы. Часть 3. Крытые ледовые арены

- СП 31-113-2004 Бассейны для плавания

- СП 33-101-2003 Определение основных расчетных гидрологических характеристик

- СП 34-106-98 Подземные хранилища газа, нефти и продуктов их переработки

- СП 35-101-2001 Проектирование зданий и сооружений с учетом доступности для маломобильных групп населения. Общие положения

- СП 35-102-2001 Жилая среда с планировочными элементами, доступными инвалидам

- СП 35-103-2001 Общественные здания и сооружения, доступные маломобильным посетителям

- СП 35-105-2002 Реконструкция городской застройки с учетом доступности для инвалидов и других маломобильных групп населения

- СП 35-106-2003 Расчет и размещение учреждений социального обслуживания пожилых людей

- СП 35-107-2003 Здания учреждений временного  пребывания лиц без определенного места жительства

- СП 35-116-2006   Реабилитационные центры для детей и подростков с ограниченными возможностями

- СП 35-112-2005 Дома – интернаты

- СП 35-117-2006 "Дома-интернаты для детей-инвалидов"

- СП 4.13130.2013 "Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара на объектах защиты. Требования к объемно-планировочным и конструктивным решениям"

- СП 41-104-2000 Проектирование автономных источников теплоснабжения

- СП 41-108-2004 Поквартирное теплоснабжение жилых зданий с теплогенераторами на газовом топливе

- СП 42.13330.2011 «СНиП 2.07.01-89* Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений»

- СП 42-101-2003 «Общие положения по проектированию и строительству газораспределительных систем из металлических и полиэтиленовых труб»

- СП 21.13330.2012 «Свод правил. Здания и сооружения на подрабатываемых территориях и просадочных грунтах. Актуализированная версия СНиП 2.01.09-91».

- СП 31.13330.2012 «Свод правил. Водоснабжение. Наружные сети и сооружения. Актуализированная версия СНиП 2.04.02-84*»

- СП 32.13330.2012 «Свод правил. Канализация. Наружные сети и сооружения. Актуализированная версия СНиП 2.04.03-85»

- СП 37.13330.2012 «Свод правил. Промышленный транспорт. Актуализированная версия СНиП 2.05.07-91*»

- СП 38.13330.2012 «Свод правил. Нагрузки и воздействия на гидротехнические сооружения (волновые, ледовые и от судов). Актуализированная версия СНиП 2.06.04-82*»

- СП 39.13330.2012 «Свод правил. Плотины из грунтовых материалов. Актуализированная версия СНиП 2.06.05-84*»

- СП 106.13330.2012 «Свод правил. Животноводческие, птицеводческие и звероводческие здания и помещения. Актуализированная версия СНиП 2.10.03-84»

- СП 108.13330.2012 «Свод правил. Предприятия, здания и сооружения по хранению и переработке зерна. Актуализированная версия СНиП  2.10.05-85»

- СП 47.13330.2012 «Свод правил. Инженерные изыскания для строительства. Основные положения. Актуализированная версия СНиП  11-02-96»

- СП 113.13330.2012 «Свод правил. Стоянки автомобилей. Актуализированная версия СНиП 21-02-99*»

- СП 118.13330.2012 «Свод правил. Общественные здания и сооружения. Актуализированная версия СНиП 31-06-2009»

- СП 58.13330.2012 «Свод правил. Гидротехнические сооружения. Основные положения. Актуализированная версия СНиП 33-01-2003»

- СП 123.13330.2012 «Свод правил. Подземные хранилища газа, нефти и продуктов их переработки. Основные положения. Актуализированная версия СНиП 34-02-99»

- СП 59.13330.2012 «Свод правил. Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп населения. Основные положения. Актуализированная версия СНиП 35-01-2001».

Строительные нормы (СН)

- СН 441-72* Указания по проектированию ограждений площадок и участков предприятий, зданий и сооружений

- СН 452-73 Нормы отвода земель для магистральных трубопроводов

- СН 455-73 Нормы отвода земель для предприятий рыбного хозяйства

- СН 456-73 Нормы отвода земель для магистральных водоводов и канализационных коллекторов

- СН 457-74 Нормы отвода земель для аэропортов

- СН 461-74 Нормы отвода земель для линий связи

- СН 467-74 Нормы отвода земель для автомобильных дорог

Ведомственные строительные нормы (ВСН)

- ВСН 01-89 Предприятия по обслуживанию автомобилей

- ВСН 33-2.2.12-87 Мелиоративные системы и сооружения. Насосные станции. Нормы проектирования

- ВСН 60-89 Устройства связи, сигнализации и диспетчеризации инженерного оборудования жилых и общественных зданий. Нормы проектирования

- ВСН 61-89(р) Реконструкция и капитальный ремонт жилых домов. Нормы проектирования

- ВСН 62-91* Проектирование среды жизнедеятельности с учетом потребностей инвалидов и маломобильных групп населения

Отраслевые нормы

- ОДН 218.012-99 Общие технические требования к ограждающим устройствам на мостовых сооружениях, расположенных на магистральных автомобильных дорогах

- ОСН 3.02.01-97 Нормы и правила проектирования отвода земель для железных дорог

- ОСН АПК 2.10.14.001-04 Нормы по проектированию административных, бытовых зданий и помещений для животноводческих, звероводческих и птицеводческих предприятий и других объектов сельскохозяйственного назначения

- ОСТ 218.1.002-2003 Автобусные остановки на автомобильных дорогах. Общие технические условия

- Модельный стандарт деятельности публичной библиотеки, принятый Конференцией Российской библиотечной ассоциации от 22 мая 2008 года

Санитарные правила и нормы (СанПиН)

- СанПиН 1.2.2584-10 Гигиенические требования к безопасности процессов испытаний, хранения, перевозки, реализации, применения, обезвреживания и утилизации пестицидов и агрохимикатов

- СанПиН 2.1.2882-11 Гигиенические требования к размещению, устройству и содержанию кладбищ, зданий и сооружений похоронного назначения

- СанПиН 2.1.2.1188-03 Плавательные бассейны. Гигиенические требования к устройству, эксплуатации и качеству воды. Контроль качества

- СанПиН 2.1.2.1331-03 Гигиенические требования к устройству, эксплуатации и качеству воды аквапарков

- СанПиН2.1.2.2645-10 Санитарно-эпидемиологические требования к условиям проживания в жилых зданиях и помещениях

- СанПиН 2.1.3.2630-10 Санитарно-эпидемиологические требования к организациям, осуществляющим медицинскую деятельность

- СанПиН 2.1.4.1074-01 Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованного питьевого водоснабжения. Контроль качества

- СанПиН 2.1.4.1110-02 Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения

- СанПиН 2.1.4.1175-02 Гигиенические требования к качеству воды нецентрализованного водоснабжения. Санитарная охрана источников

- СанПиН 2.1.5.980-00 Гигиенические требования к охране поверхностных вод

- СанПиН 2.1.6.1032-01 Гигиенические требования к обеспечению качества атмосферного воздуха населенных мест

- СанПиН 2.1.7.2790-10 Санитарно-эпидемиологические требования к обращению с медицинскими отходами

- СанПиН 2.1.7.1287-03 Санитарно-эпидемиологические требования к качеству почвы

- СанПиН 2.1.7.2197-07 Санитарно-эпидемиологические требования к качеству почвы. Изменение № 1 к СанПиН 2.1.7.1287-03

- СанПиН 2.1.7.1322-03 Гигиенические требования к размещению и обезвреживанию отходов производства и потребления

- СанПиН 2.1.8/2.2.4.1190-03 Гигиенические требования к размещению и эксплуатации средств сухопутной подвижной радиосвязи

- СанПиН 2.1.8/2.2.4.1383-03 Гигиенические требования к размещению и эксплуатации передающих радиотехнических объектов

- СанПиН 2.1.8/2.2.4.2302-07 Гигиенические требования к размещению и эксплуатации передающих радиотехнических объектов. Изменения № 1 к СанПиН 2.1.8/2.2.4.1383-03

- СанПиН 2.2.1/2.1.1.1076-01 Гигиенические требования к инсоляции и солнцезащите помещений жилых и общественных зданий и территорий

- СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов. (актуализированный 09.09.2010 года)

- СанПиН 2.2.1/2.1.1.2361-08 Изменения № 1 к санитарно-эпидемиологическим правилам и нормам «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов». Новая редакция

- СанПиН 2.2.1/2.1.1.2555-09 Изменение № 2 СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов. Новая редакция»

- СанПиН 2.2.1/2.1.1.2739-10 Изменения и дополнения № 3 кСанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов. Новая редакция»

- СанПиН 2.2.1/2.1.1.1278-03 Гигиенические требования к естественному, искусственному и совмещенному освещению жилых и общественных зданий

- СанПиН 2.2.4.1191-03 Электромагнитные поля в производственных условиях

- СанПиН 2.3.6.1079-01 Санитарно-эпидемиологические требования к организациям общественного питания, изготовлению и обороноспособности в них пищевых продуктов и продовольственного сырья

- СанПиН 2.4.3259-15 Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей

- СанПиН 2.4.1.3049-13 Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций

- СанПиН 2.4.2.1178-02 Гигиенические требования к условиям обучения в общеобразовательных учреждениях

- СанПиН 2.4.3.1186-03 Санитарно-эпидемиологические требования к организации учебно-производственного процесса в общеобразовательных учреждениях начального профессионального образования

- СанПиН 2.4.4.3155-13 Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации работы стационарных организаций отдыха и оздоровления детей

- СанПиН 2.4.4.3172-14 Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы образовательных организаций дополнительного образования детей

- СанПиН 2.6.1.2523-09 (НРБ-99/2009) Нормы радиационной безопасности

- СанПиН 2971-84 Санитарные нормы и правила защиты населения от воздействия электрического поля, создаваемого воздушными линиями электропередачи переменного тока промышленной частоты

- СанПиН 2.4.2.2843-11 Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации работы детских санаториев

- СанПиН 42-128-4690-88 Санитарные правила содержания территорий населенных мест

- СанПиН 983-72 Санитарные правила устройства и содержания общественных уборных

Санитарные нормы (СН)

- СН 2.2.4/2.1.8.562-96 Шум на рабочих местах, в помещениях жилых, общественных зданий и на территории жилой застройки

- СН 2.2.4/2.1.8.566-96 Производственная вибрация, вибрация в помещениях жилых и общественных зданий. Санитарные нормы

Санитарные правила (СП)

- СП 2.1.5.1059-01 Гигиенические требования к охране подземных вод от загрязнения

- СП 2.1.7.1038-01 Гигиенические требования к устройству и содержанию полигонов для твердых бытовых отходов

- СП 2.1.7.1386-03 Санитарные правила по определению класса опасности токсичных отходов производства и потребления

- СП 2.2.1.1312-03 Гигиенические требования к проектированию вновь строящихся и реконструируемых промышленных предприятий

- СП 2.3.6.1066-01 Санитарно-эпидемиологические требования к организации торговли и обороту в них продовольственного сырья и пищевых продуктов

- СП 2.3.6.1079-01 Санитарно-эпидемиологические требования к организациям общественного питания, изготовлению и оборотоспособности в них пищевых продуктов и продовольственного сырья

- СанПиН 2.4.4.2599-10 Гигиенические требования к устройству, содержанию и организации режима в оздоровительных учреждениях с дневным пребыванием детей в период каникул. Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы

- СП 2.6.1.2612-10  Основные санитарные правила обеспечения радиационной безопасности (ОСПОРБ-99/2010)

- СП 1567-76 Санитарные правила устройства и содержания мест занятий по физической культуре и спорту

- СП 4076-86 Санитарные правила устройства, оборудования, содержания и режима специальных общеобразовательных школ-интернатов для детей, имеющих недостатки в физическом и умственном развитии.

Гигиенические нормы (ГН)

- ГН 2.1.5.1315-03 Предельно допустимые концентрации (ПДК) химических веществ в воде водных объектов хозяйственно-питьевого и культурно-бытового водопользования

- ГН 2.1.5.2280-07 Предельно допустимые концентрации (ПДК) химических веществ в воде водных объектов хозяйственно-питьевого и культурно-бытового водопользования. Дополнения и изменения № 1 к ГН 2.1.5.1315-03

- ГН 2.1.5.2307-07 Ориентировочные допустимые уровни (ОДУ) химических веществ в воде водных объектов хозяйственно-питьевого и культурно-бытового водопользования

- ГН 2.1.5.2312-08 Ориентировочные допустимые уровни (ОДУ) химических веществ в воде водных объектов хозяйственно-питьевого и культурно-бытового водопользования. Дополнение   № 1 к ГН 2.1.5.2307-07

- ГН 2.1.5.2415-08 Ориентировочные допустимые уровни (ОДУ) химических веществ в воде водных объектов хозяйственно-питьевого и культурно-бытового водопользования. Дополнение   № 2 к ГН 2.1.5.2307-07

- ГН 2.1.6.1338-03 Предельно допустимые концентрации (ПДК) загрязняющих веществ в атмосферном воздухе населенных мест

- ГН 2.1.6.1765-03 Предельно допустимые концентрации (ПДК) загрязняющих веществ в атмосферном воздухе населенных мест. Дополнение 1 к ГН 2.1.6.1338-03

- ГН 2.1.6.1983-05 Предельно допустимые концентрации (ПДК) загрязняющих веществ в атмосферном воздухе населенных мест. Дополнения и изменения № 2 к ГН 2.1.6.1338-03

- ГН 2.1.6.1985-06 Предельно допустимые концентрации (ПДК) загрязняющих веществ в атмосферном воздухе населенных мест. Дополнение № 3 к ГН 2.1.6.1338-03

- ГН 2.1.6.2326-08 Предельно допустимые концентрации (ПДК) загрязняющих веществ в атмосферном воздухе населенных мест. Дополнение № 4 к ГН 2.1.6.1338-03

- ГН 2.1.6.2416-08 Предельно допустимые концентрации (ПДК) загрязняющих веществ в атмосферном воздухе населенных мест. Дополнение № 5 к ГН 2.1.6.1338-03

- ГН 2.1.6.2450-09 Предельно допустимые концентрации (ПДК) загрязняющих веществ в атмосферном воздухе населенных мест. Дополнение № 6 к ГН 2.1.6.1338-03

- ГН 2.1.6.2498-09 Предельно допустимые концентрации (ПДК) загрязняющих веществ в атмосферном воздухе населенных мест. Дополнение № 7 к ГН 2.1.6.1338-03

- ГН 2.1.6.2604-10 Предельно допустимые концентрации (ПДК) загрязняющих веществ в атмосферном воздухе населенных мест. Дополнение № 8 к ГН 2.1.6.1338-03

- ГН 2.1.6.2309-07 Ориентировочные безопасные уровни воздействия (ОБУВ) загрязняющих веществ в атмосферном воздухе населенных мест

- ГН 2.1.6.2328-08 Ориентировочные безопасные уровни воздействия (ОБУВ) загрязняющих веществ в атмосферном воздухе населенных мест. Дополнение № 1 к ГН 2.1.6.2309-07

- ГН 2.1.6.2414-08 Ориентировочные безопасные уровни воздействия (ОБУВ) загрязняющих веществ в атмосферном воздухе населенных мест. Дополнение № 2 к ГН 2.1.6.2309-07

- ГН 2.1.6.2451-09 Ориентировочные безопасные уровни воздействия (ОБУВ) загрязняющих веществ в атмосферном воздухе населенных мест. Дополнение № 3 к ГН 2.1.6.2309-07

- ГН 2.1.6.2505-09 Ориентировочные безопасные уровни воздействия (ОБУВ) загрязняющих веществ в атмосферном воздухе населенных мест. Дополнения и изменения № 4 к ГН 2.1.6.2309-07

- ГН 2.1.6.2577-10 Ориентировочные безопасные уровни воздействия (ОБУВ) загрязняющих веществ в атмосферном воздухе населенных мест. Дополнение № 5 к ГН 2.1.6.2309-07

- ГН 2.1.7.2041-06 Предельно допустимые концентрации (ПДК) химических веществ в почве

- ГН 2.1.7.2511-09 Ориентировочно допустимые концентрации (ОДК) химических веществ в почве

- ГН 2.1.8/2.2.4.2262-07 Предельно допустимые уровни магнитных полей частотой 50 Гц в помещениях жилых, общественных зданий и на селитебных территориях

Ветеринарно-санитарные правила

- Ветеринарно-санитарные правила сбора, утилизации и уничтожения биологических отходов, утв. Главным государственным ветеринарным инспектором Российской Федерации 04.12.1995 г. № 13-7-2/469

Руководящие документы (РД, СО)

- РД 34.20.185-94 (СО 153-34.20.185-94) Инструкция по проектированию городских электрических сетей

- РД 45.120-2000 (НТП 112-2000) Нормы технологического проектирования. Городские и сельские телефонные сети

- РД 52.04.212-86 (ОНД 86) Методика расчета концентраций в атмосферном воздухе вредных веществ содержащихся в выбросах предприятий

- СО 153-34.21.122-2003 Инструкцию по устройству молниезащиты зданий, сооружений и промышленных коммуникаций

Руководящие документы в строительстве (РДС)

- РДС 11-201-95 Инструкция о порядке проведения государственной экспертизы проектов строительства

- РДС 30-201-98 Инструкция о порядке проектирования и установления красных линий в городах и других поселениях Российской Федерации

- РДС 35-201-99 Порядок реализации требований доступности для инвалидов к объектам социальной инфраструктуры

Методические документы в строительстве (МДС)

- МДС 32-1.2000 Рекомендации по проектированию вокзалов

- МДС 13.-15.2000 Правила создания, охраны и содержания зеленых насаждений в Российской Федерации

- МДС 30-1.99 Методические рекомендации по разработке схем зонирования территории городов

- МДС 35-1.2000 Рекомендации по проектированию окружающей среды, зданий и сооружений с учетом потребностей инвалидов и других маломобильных групп населения. Выпуск 1. «Общие положения»

- МДС 35-2.2000 Рекомендации по проектированию окружающей среды, зданий и сооружений с учетом потребностей инвалидов и других маломобильных групп населения. Выпуск 2. «Градостроительные требования»

- РСН 62-86 «Методические указания по определению состава объектов автосервиса и их размещения на автомобильных дорогах общегосударственного и республиканского значения в РСФСР»

Нормы и правила пожарной безопасности (ППБ, НПБ)

- НПБ 88-2001* Установки пожаротушения и сигнализации. Нормы и правила проектирования

- НПБ 101-95 Нормы проектирования объектов пожарной охраны

- НПБ 111-98* Автозаправочные станции. Требования пожарной безопасности

- НПБ 250-97 Лифты для транспортирования пожарных подразделений в зданиях и сооружениях. Общие технические требования

Правила безопасности (ПБ)

- Приказ Ростехнадзора от 11.03.2013 N 96"Об утверждении Федеральных норм и правил в области промышленной безопасности "

- Приказ Ростехнадзора от 15.11.2013 N 542"Об утверждении федеральных норм и правил в области промышленной безопасности "Правила безопасности сетей газораспределения и газопотребления"

- Приказ Ростехнадзора от 21.11.2013 N 558"Об утверждении федеральных норм и правил в области промышленной безопасности "Правила безопасности для объектов, использующих сжиженные углеводородные газы"

Другие документы

- Методические рекомендации по разработке историко-архитектурных опорных планов и проектов зон охраны памятников истории и культуры исторических населенных мест. Министерство культуры РСФСР, 1990 г.

- Методические рекомендации о порядке устройства противопожарных расстояний от границ застройки городских и сельских поселений до лесных участков. Москва, 20.03.2012 год.

- Правила устройства электроустановок (ПУЭ). Издание 7, утв. Министерством топлива и энергетики Российской Федерации, 2000 г.

- Рекомендации по проектированию улиц и дорог городов и сельских поселений. ЦНИИП по градостроительству Минстрой России. Москва 1994г.

- Предложения по благоустройству придомовой территории в части размещения детской спортивной игровой инфраструктуры (письмо Минрегион России от 14.12.2010 №42053-ИБ/14)

- Письмо Министерства регионального развития РФ от 20 мая 2011 г. N 13137-ИП/08 о проектной документации на строительство, реконструкцию и капитальный ремонт сетей инженерно-технического обеспечения, не являющихся линейными объектами и входящих в состав объекта капитального строительства

Планы и программы комплексного социально-экономического развития

Федеральные целевые программы

- Постановление Правительства РФ от 17 декабря 2010 г. N 1050 (с изм. от 25.08.2015г.) "О федеральной целевой программе "Жилище" на 2015 - 2020 годы"

- Постановление Правительства РФ от 22 декабря 2010 г. N 1092 ( с изм. 02.05.2013г.)  "О федеральной целевой программе "Чистая вода" на 2011 - 2017 годы"

- Постановление Правительства РФ от 11 января 2006 г. N 7 (с изм. от 29.09.2015г.) "О федеральной целевой программе "Развитие физической культуры и спорта в Российской Федерации на 2006 - 2015 годы"

- Постановление Правительства РФ от 7 февраля 2011г. №61 (с изм. от 16.07.2015г.) "О федеральной целевой программе "Развитие образования на 2011-2015 годы"

- Постановление Правительства РФ от 3 марта 2012г. №186 (с изм. от 10.04.2015г.) "О федеральной целевой программе "Культура России (2012-2018 годы)"

- Постановление Правительства РФ от 15 июля 2013г. №598 (с изм. от 16.01.2015г.) "Устойчивое развитие сельских территорий на     2014-2017 годы и на период до 2020 года"

- Постановление Правительства РФ от 12 октября 2013г. №922 (с изм. от 18.07.2015г.) "Развитие мелиорации земель сельскохозяйственного назначения России на 2014-2020 годы"

- Постановление Правительства РФ от 5 декабря 2001г. №848 (с изм. от 06.10.2015г.) "Развитие транспортной системы России на 2010-2020 годы"

- Постановление Правительства РФ от 19 апреля 2012г. №350 (с изм. от 19.09.2015г.) "Развитие водохозяйственного комплекса РФ в 2012-2020 годах"

- Постановление Правительства РФ от 14 июля 2012 г. N 717(с изм. от 19.12.2014г.) "О Государственной программе развития городского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 2013 - 2020 годы"

- Постановление Правительства РФ от 21 мая 2013 г. N 424(с изм. от 23.10.2014г.)  "О федеральной целевой программе "Научные и научно-педагогические кадры инновационной России" на 2014-2020 годы и внесении изменений в федеральную целевую программу "Научные и научно-педагогические кадры инновационной России" на 2009-2013 годы"

- Постановление Правительства РФ от 3 декабря 2002 г. N 858 (с изм. от 15.07.2013г.)"О федеральной целевой программе "Социальное развитие села до 2013 года"

- Постановление Правительства РФ от 03.10.2013 N 864 (с изм. от 29.10.2015г.) "О федеральной целевой программе "Повышение безопасности дорожного движения в 2013 - 2020 годах"

- Распоряжение Правительства РФ от29.11.2014 №2403-р «Об утверждении основ государственной молодежной политики Российской Федерации на период до 2025 года»

Целевые программы Новгородской области

- Закон Новгородской области от 9 июля 2012 г. N 100-ОЗ(с изм. от 31.10.2013г.) "О Стратегии социально-экономического развития Новгородской области до 2030 года"

- Постановление Администрации Новгородской области от 18.12.2014 №617 "Об утверждении государственной программы Новгородской области "Развитие здравоохранения Новгородской области до 2020 года"

- Постановление Правительства Новгородской области от 28.10.2013 № 317 (с изм. от 11.06.2015г.)"О государственной программе Новгородской области "Развитие образования, науки и молодежной политики в Новгородской области на 2014-2020 годы"

- Постановление Правительства Новгородской области от 28.10.2013 № 318 (с изм. от 31.08.2015г.)"О государственной программе Новгородской области "Развитие культуры и туризма в Новгородской области (2014-2020 годы)"

- Постановление Правительства Новгородской области от 28.10.2013 № 319 (с изм. от 09.07.2015г.)"О государственной программе Новгородской области "Социальная поддержка граждан в Новгородской области на 2014-2018 годы"

- Постановление Правительства Новгородской области от 28.10.2013 № 320 (с изм. от 30.10.2015г.)"О государственной программе Новгородской области "Развитие физической культуры и спорта на территории Новгородской области на 2014-2016 годы"

- Постановление Правительства Новгородской области от 28.10.2013 № 321(с изм. от 15.09.2015г.) "О государственной программе Новгородской области "Улучшение жилищных условий граждан и повышение качества жилищно-коммунальных услуг в Новгородской области на 2014 - 2018 годы и на период до 2020 года"

- Постановление Правительства Новгородской области от 17.10.2013 № 268(с изм. от 03.11.2015г.) "О государственной программе Новгородской области "Содействие занятости населения в Новгородской области на 2014-2020 годы"

- Постановление Правительства Новгородской области от 17.10.2013 № 271(с изм. от 22.09.2015г.) "О государственной программе Новгородской области "Развитие агропромышленного комплекса в Новгородской области на 2014-2020 годы"

- Постановление Правительства Новгородской области от 17.10.2013 № 272(с изм. от 30.10.2015г.)  "О государственной программе Новгородской области "Устойчивое развитие сельских территорий в Новгородской области на 2014 - 2020 годы"

- Постановление Правительства Новгородской области от 28.10.2013 № 322(с изм. от 27.08.2015г.)  "О государственной программе Новгородской области "Развитие жилищного строительства на территории Новгородской области на 2014 - 2020 годы"

- Постановление Правительства Новгородской области от 28.10.2013 № 323(с изм. от 18.11.2015г.)  "О государственной программе Новгородской области "Совершенствование и содержание дорожного хозяйства Новгородской области (за исключением автомобильных дорог федерального значения) на 2014-2016 годы"

- Постановление Правительства Новгородской области от 17.10.2013 № 277 (с изм. от 18.06.2015г.) "О государственной программе Новгородской области "Развитие лесного хозяйства Новгородской области на 2014-2020 годы"

- Постановление Правительства Новгородской области от 28.10.2013 № 325(с изм. от 13.11.2015г.) "О государственной программе Новгородской области "Охрана окружающей среды Новгородской области на 2014-2020 годы"

- Постановление Правительства Новгородской области от 28.10.2013 № 326 (с изм. от 31.08.2015г.)"О государственной программе Новгородской области "Развитие водохозяйственного комплекса Новгородской области в 2014-2020 годах"

- Постановление Правительства Новгородской области от 17.10.2013 № 275(с изм. от 06.08.2015г.) "О государственной программе Новгородской области "Развитие рыбохозяйственного комплекса Новгородской области в 2014-2017 годах"

- Постановление Правительства Новгородской области от 17.10.2013 № 276(с изм. от 06.04.2015г.)  "О государственной программе Новгородской области "Обеспечение эпизоотического благополучия и безопасности продуктов животноводства в ветеринарно-санитарном отношении на территории Новгородской области на 2014-2018 годы"

- Постановление Правительства Новгородской области от 17.10.2013 № 274 (с изм. от 05.11.2015г.) "О государственной программе Новгородской области "Совершенствование системы государственного управления и государственная поддержка развития местного самоуправления в Новгородской области на 2014-2016 годы"

- Постановление Правительства Новгородской области от 17.10.2013 № 273  (с изм. от 15.09.2015г.) "О государственной программе Новгородской области "Управление государственными финансами Новгородской области на 2014-2020 годы"

- Постановление Правительства Новгородской области от 17.10.2013 № 266(с изм. от 12.08.2015г.)"О государственной программе Новгородской области "Развитие системы управления имуществом и государственными закупками в Новгородской области на 2014-2020 годы"

- Постановление Правительства Новгородской области от 17.10.2013 № 267(с изм. от 27.10.2015г.) "О государственной программе Новгородской области "Обеспечение экономического развития Новгородской области на 2014-2016 годы"

- Постановление Правительства Новгородской области от 28.10.2013 № 324(с изм. от 27.05.2015г.) "О государственной программе Новгородской области "Развитие транспортной системы, связи и навигационной деятельности Новгородской области на 2014-2016 годы"

- Постановление Правительства Новгородской области от 17.10.2013 № 270(с изм. от 08.10.2015г.)  "О государственной программе Новгородской области "Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности в Новгородской области на 2014-2016 годы"

- Постановление Правительства Новгородской области от 17.10.2013 № 278(с изм. от 02.11.2015г.) "О государственной программе Новгородской области "Градостроительная политика на территории Новгородской области на 2014-2018 годы"

- Постановление Правительства Новгородской области от 28.10.2013 № 316(с изм. от 29.05.2015г.) "О государственной программе Новгородской области "Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах на территории Новгородской области на 2014-2017 годы"

- Постановление Правительства Новгородской области от 28.10.2013 № 327 (с изм. от 22.10.2015г.)"О государственной программе Новгородской области "Развитие информационного общества и формирование электронного правительства в новгородской области на 2014 - 2020 годы"

Нормативные правовые акты органов местного самоуправления Угловского городского поселения

- Постановление Угловского городского поселения от 05.11.2014 №309 «О Прогнозе социально-экономического развития Угловского городского поселения на 2015-2017 годы»

- Решение Совета депутатов Угловского городского поселения от 30.12.2011 №74 «Об утверждении  Генерального плана Угловского городского поселения, в части территории населенных пунктов городского поселения»

- Решение Совета депутатов Угловского городского поселения от 30.12.2011 №75 «Об утверждении Правил землепользования и застройки Угловского городского поселения»

- Решение Совета депутатов Угловского городского поселения от 27.06.2012 №95 «О внесении изменений в Правила землепользования и застройки Угловского городского поселения, утвержденные Решением Совета депутатов Угловского городского поселения от 30.12.2011 №75»

- Решение Совета депутатов Угловского городского поселения от 04.02.2013 №139 «О внесении изменений в Правила землепользования и застройки Угловского городского поселения, утвержденные Решением Совета депутатов Угловского городского поселения от 30.12.2011 №75»

- Решение Совета депутатов Угловского городского поселения от 04.02.2013 №140 «О внесении изменений в Правила землепользования и застройки Угловского городского поселения, утвержденные Решением Совета депутатов Угловского городского поселения от 30.12.2011 №75»

- Решение Совета депутатов Угловского городского поселения от 24.03.2014 №198 «О внесении изменений в Правила землепользования и застройки Угловского городского поселения, утвержденные Решением Совета депутатов Угловского городского поселения от 30.12.2011 №75»

- Решение Совета депутатов Угловского городского поселения от 22.07.2014 №225 «Об утверждении изменений в Правила землепользования и застройки Угловского городского поселения»

- Решение Совета депутатов Угловского городского поселения от 07.08.2014 №226 «Об утверждении изменений в Правила землепользования и застройки Угловского городского поселения, утвержденные Решением Совета депутатов Угловского городского поселения от 30.12.2011 №75»

- Решение Совета депутатов Угловского городского поселения от 27.05.2014 №260 «Об утверждении изменений в Правила землепользования и застройки Угловского городского поселения, утвержденные Решением Совета депутатов Угловского городского поселения от 30.12.2011 №75»

Предложения органов местного самоуправления и заинтересованных лиц

Предложения отсутствуют.

# Приложение №3 к местным нормативам градостроительного проектирования Угловского городского поселения (рекомендуемое).

Нормативные параметры объектов общественно-делового назначения: мощность, зоны планируемого размещения и параметры зон их планируемого размещения, необходимые для разработки генерального плана

Нормы расчета количества и параметров учреждений и предприятий обслуживания и размеры их земельных участков

| Учреждение, предприятие, - сооружение | - Обеспеченность |  | - Земельный участок |  | - Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | - единица измерения | - значение | - единица измерения | - значение |  |
| - 1 | - 2 | - 3 | - 4 | - 5 | - 6 |
| - I. ОБРАЗОВАНИЕ |  |  |  |  |  |
| - Детское дошкольное учреждение | % охвата от общей численности детей дошкольного возраста (с 2 месяцев до 7 лет) | - 70-85 | кв.м на место | при вместимости: до 100 мест – 40, свыше 100 – 35 | Распределение по типам учреждений определяется заданием на проектирование (общего, специализированного, оздоровительного). В условиях реконструкции площадь земельного участка возможно уменьшать на 25%, на рельефе с уклоном более 20% - на 15%. |
| - Образовательное учреждение для детей дошкольного и младшего школьного возраста (начальная школа – детский сад общего и коррекционного типа, прогимназия) | - % охвата от численности детей от 3 до 10 лет | - по заданию на проектирование | кв.м на место | по заданию на проектирование |  |
| Школьное учреждение (общеобразовательная школа, гимназия, лицей): начальное (1-4-е классы), основное (5-9-е классы), среднее (10-11-е классы) | % охвата детей соответствующей возрастной группы (с 6 лет 6 месяцев до 18 лет) при обучении в одну смену | 100 100 75 | кв.м на учащегося | при вместимости: 40-400 учащихся – 50, 400-500 – 60, 500-600 – 50, 600-800 – 40, 800-1000 – 33, 1100-1500 – 21, 1500-2000 – 17, 2000 и более – 16 | - Спортивная зона школы может быть объединена с физкультурно-оздоровительным комплексом микрорайона. |
| Специальное (коррекционное) образовательное учреждение | % охвата детей соответствующей возрастной группы (с 6 лет 6 месяцев до 18 лет) | по заданию на проектирование | кв.м на место | по заданию на проектирование | - Возможна организация специальных групп и классов в общеобразовательных школах |
| Вечернее общеобразовательное учреждение | учащихся | по заданию на проектирование | кв.м на место | по заданию на проектирование |  |
| Образовательная школа-интернат (начального общего, среднего (полного) общего образования, гимназия – интернат, лицей - интернат) | мест на 1 тыс. чел. | по заданию на проектирование | кв.м на место | при вместимости: 200-300 мест -70 300-500 – 65 свыше 500 - 45 |  |
| Учреждение дополнительного школьного образования (внешкольное учреждение) | % охвата от общего числа школьников (6-18 лет) | 10 | кв.м на место | по заданию на проектирование |  |
| Межшкольный учебно-производственный комбинат | % охвата от общего числа школьников (преимущественно 5-11-е классы) | 8 | га на объект | не менее 2 |  |
| Учреждение дополнительного профессионального образования | слушателей | по заданию на проектирование | кв.м на место | соответственно профилю вуза с коэффициентом 0,5 |  |
| Студенческое общежитие | мест | по заданию на проектирование | га на 1 тыс. студентов | 1,5-3 |  |
| II. ЗДРАВООХРАНЕНИЕ |  |  |  |  |  |
| Больничное учреждение | коек на 10 тыс. жителей | Вместимость и структура устанавливается органами здравоохраниения и определяется заданием на проектирование | кв.мна койку | при вместимости: до 50 коек – 300, 50-100 – 300-200, 100-200 – 200-140, 200-400 – 140-100, 400-800 – 100-80, 800-1000 – 80-60, свыше 1000 коек - 60 | В условиях реконструкции возможно уменьшение на 25%. Размеры больниц в пригородной зоне следует увеличивать: инфекционных и онкологических – на 15%, туберкулезных и психиатрических – на 25%, восстановительного лечения для взрослых – на 20%, для детей – на 40% |
| Амбулаторно-поликлиническое учреждение | посещений в смену на 10 тыс. жителей | Вместимость и структура устанавливается органами здравоохраниения и определяется заданием на проектирование | га на 100 посещений | 0,1, но не менее 0,3 га |  |
| Аптека, в зависимости от численности населения | объект | 1 на 15 тыс. чел. |  |  |  |
| Станция скорой медицинской помощи | санитарных автомобилей на 10 тыс. жителей | 1 | га на 1 санитарный автомобиль | 0,05, но не менее 0,1 га | В пределах зоны - 15- минутной доступности на специальном автомобиле |
| Молочная кухня | порций в сутки на 1 ребенка до года | 4 | га на 1 тыс. порций в сутки | 0,015, но не менее 0,15 га |  |
| Раздаточный пункт молочной кухни | кв.м общей площади на 1 ребенка до года | 0,3 | га | по заданию на проектирование |  |
| III. СОЦИАЛЬНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ |  |  |  |  |  |
| Центр социального обслуживания пенсионеров и инвалидов | центр/рабочих мест | по заданию на проектирование | га на центр | по заданию на проектирование |  |
| Центр социальной помощи семье и детям | центр/рабочих мест | по заданию на проектирование | га на центр | по заданию на проектирование |  |
| Дом-интернат для взрослых с 60 лет и инвалидов с физическими нарушениями | мест на 1 тыс. чел. | 28 | кв.м на место | по заданию на проектирование |  |
| Специализированный дом-интернат для взрослых (с 18 лет) (психоневрологический) | мест на 1 тыс. чел. | 3 | кв.м на место | до 200 мест – 125, 200 - 400 мест – 100, 400 - 600 мест – 80 |  |
| Детский дом-интернат | мест на 1 тыс. чел. | 3 | кв.м на место | по заданию на проектирование |  |
| Приют для детей и подростков, оставшихся без попечения родителей | приют | по заданию на проектирование | га на приют | по заданию на проектирование |  |
| Дома ночного пребывания, социальные приюты, центры социальной адаптации | мест | по заданию на проектирование | кв.м на место | по заданию на проектирование |  |
| IV. КУЛЬТУРА И ИСКУССТВО |  |  |  |  |  |
| Универсальный спортивно-зрелищный зал, в том числе с искусственным льдом | мест на 1 тыс. чел. | 6-9 | кв.м на место | по заданию на проектирование |  |
| Многофункциональный молодежный центр | мест | 30 на 1 тыс. чел. | кв.м на место | по заданию на проектирование |  |
| Библиотека | тыс. ед. хранения (читательское место) на 1 тыс. чел. | 5 (2) | кв.м на 1 тыс. ед. хранения | по заданию на проектирование |  |
| Юношеская библиотека | тыс. ед. хранения (читательское место) на тыс. детей с 15 до 23 лет | по заданию на проектирование | кв.м на 1 тыс. ед. хранения | по заданию на проектирование |  |
| Детская библиотека | тыс. ед. хранения (читательское место) на тыс. детей до 14 лет | по заданию на проектирование | кв.м на 1 тыс. ед. хранения | по заданию на проектирование | - Следует создавать детско-юношеские библиотеки |
| Кинотеатр | мест на 1 тыс. чел. | 25-35 | кв.м на место | по заданию на проектирование |  |
| Театр | мест на 1 тыс. чел. | 5-8 | кв.м на место | по заданию на проектирование |  |
| Концертный зал | мест на 1 тыс. чел. | 3,5-5 | кв.м на место | по заданию на проектирование |  |
| Цирк | мест на 1 тыс. чел. | 3,5-5 | кв.м на место | по заданию на проектирование |  |
| Музей | объект | по заданию на проектирование | га | по заданию на проектирование |  |
| V. ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ |  |  |  |  |  |
| Помещения для физкультурно-оздоровительных занятий в микрорайоне | кв.м общей площади пола на 1 тыс. чел. | 70-80 | га | по заданию на проектирование | Состав и назначение определяется по заданию на проектирование. |
| Физкультурно-спортивный зал общего пользования | кв.м общей площади пола на 1 тыс. чел. | 60-80 (50% в микрорайоне) | га | по заданию на проектирование |  |
| Бассейн (открытый, закрытый) | кв.мзеркала воды на 1 тыс. чел. | 20-25 (45% в микрорайоне) | га | по заданию на проектирование |  |
| Территория плоскостного спортивного учреждения | - | - | га на 1 тыс. чел. | 0,7-0,9 (35% в микрорайоне) |  |
| Крытая ледовая арена | место на 1 тыс. чел. | 6-9 | га | по заданию на проектирование |  |
| VI. ТОРГОВЛЯ |  |  |  |  |  |
| Торговый центр (комплекс) | кв.м торговой площади на 1 тыс. чел. | по заданию на проектирование | кв.м на 1 кв.м торговой площади | по заданию на проектирование |  |
| Магазин: | кв.м торговой площади на 1 тыс. чел. | 300 | га на объект | при численности, тыс. чел.: до 1 – 0,1-0,2, 1-3 – 0,2-0,4, 3-4 – 0,4-0,6. |  |
| в том числе |  |  |  |  |  |
| продовольственных товаров | кв.м торговой площади на 1 тыс. чел. | 100 |  |  |  |
| непродовольственных товаров | кв.м торговой площади на 1 тыс. чел. | 200 |  |  |  |
| Розничный рынок | кв.м торговой площади на 1 тыс. чел. | 24-40 | кв.м на 1 кв.мторговой площади | 7-14 | - 1 торговое место принимается в размере 6 кв.м торговой площади |
| Мелкооптовый рынок, ярмарка | кв.м торговой площади на 1 тыс. чел. | по заданию на проектирование | кв.м на 1 кв.м торговой площади | по заданию на проектирование |  |
| Оптовый рынок | кв.м торговой площади на 1 тыс. чел. | по заданию на проектирование | кв.м на 1 кв.м торговой площади | по заданию на проектирование |  |
| VII. ОБЩЕСТВЕННОЕ ПИТАНИЕ |  |  |  |  |  |
| Предприятие общественного питания | мест на 1 тыс. чел. | 40 | га на 100 мест | до 50 мест – 0,2-0,25, 50-150 – 0,2-0,15, свыше 150 – 0,1 | - Для рекреационных территорий расчет сети предприятий общественного питания следует принимать с учетом временного населения. |
| VIII. АДМИНИСТРАТИВНО-ДЕЛОВОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ |  |  |  |  |  |
| Администрация органов власти | объект | по заданию на проектирование | кв.м на 1 сотрудника | городских органов власти: 3-5 этажей – 54-30, сельских администраций: 2-3 этажа – 60-40 |  |
| Отделение милиции | объект | по заданию на проектирование, согласованному с органами внутренних дел | га на объект | 0,3-0,5 |  |
| Опорный пункт охраны порядка | объект | по заданию на проектирование, согласованному с органами внутренних дел | га на объект | по заданию на проектирование |  |
| Отделение банка | операционное место на 1 тыс. чел. | 0,3-0,5 | га на объект | 0,05 - при 3 операционных местах, 0,4 – при 20 |  |
| Здание административно-делового назначения (контора, офис) | объект | по заданию на проектирование | га на объект | по заданию на проектирование |  |
| Отделение почтовой связи | объект | 1 на 6- 25 тыс. жителей | кв.м общей площади на объект | 200-750 | - В соответствии с нормами ВНТП 311-98 |
| Юридическая консультация | рабочее место | 1 юрист-адвокат на 10 тыс. чел. | га на объект | по заданию на проектирование |  |
| Нотариальная контора | рабочее место | 1 нотариус на 30 тыс. человек | га на объект | по заданию на проектирование |  |
| IX. БЫТОВОЕ И КОММУНАЛЬНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ |  |  |  |  |  |
| Предприятие бытового обслуживания | рабочих мест на 1 тыс. жителей | 7 | га на 10 рабочих мест | до 10 раб. мест – 0,1, 10-50 – 0,1-0,2, 50-150 – 0,05-0,08, свыше 150 – 0,03-0,04 |  |
| Прачечная | кг белья в смену на 1 тыс. жителей | 60 | га на объект | 0,5-1,0 0,1-0,2 |  |
| Химчистка | кг вещей в смену на 1 тыс. жителей | 3,5 | га на объект | 0,5-0,1 0,1-0,2 |  |
| Банно-оздоровительный комплекс | помывочных мест на 1 тыс. жителей | 7 | га на объект | 0,2-0,4 | - На территориях, обеспеченных благоустроенным жилищным фондом, нормы расчета вместимости бань и банно-оздоровительных комплексов на 1 тыс. чел. допускается уменьшать до 3 мест, а для территорий-новостроек увеличивать до 10 мест |
| Жилищно-эксплуатационные организации микрорайона | объект | 1 на микрорайон с населением до 20 тыс. чел. | га на объект | 0,3 |  |
| Жилищно-эксплуатационные организации жилого района | объект | 1 на жилой район с населением до 80 тыс. чел. | га на объект | 0,1 |  |
| Гостиница | мест на 1 тыс. жителей | 6 | кв.м на место | при вместимости: 25-100 мест – 55, 100-500 – 30, 500-1000 – 20 свыше 1000-2000 - 15 |  |
| Пожарное депо | Кол. пож. машин на 1 тыс. человек | 1 | га на объект | в соответствии с Техническим регламентом от 22.07.2008 № 123-ФЗ | При расчете мощности необходимо учитывать площадь населенного пункта (нормы указаны на минимальное значение площади). |
| Общественный туалет (стационарный, модульный) | 1 прибор на 1 тыс. человек | 1 | кв.м на прибор | по заданию на проектирование | - В местах массового пребывания людей |
| Кладбище традиционного захоронения | га 1 тыс. жителей | - | га на 1 тыс. жителей | 0,24 |  |
| Бюро похоронного обслуживания | объект на 1 тыс. жителей | 1 | га на объект | по заданию на проектирование |  |
| Дом траурных обрядов | объект на 1 тыс. жителей | 1 | га на объект | по заданию на проектирование |  |
| Пункт приема вторичного сырья | объект | 1 | га на объект | 0,01 |  |
| X. РЕЛИГИЯ |  |  |  |  |  |
| Учреждение религиозно-культового назначения | объект | по заданию на проектирование | га на объект | по заданию на проектирование |  |

# Приложение №4к местным нормативам градостроительного проектирования Угловского городского проектирования (справочное).

детский сад

детский сад присмотра и оздоровления

детский сад комбинированного вида

центр развития ребенка – детский сад

детский сад общеразвивающего вида

детский сад компенсирующего вида

начальная школа – детский сад

начальная школа – детский сад компенсирующего вида

прогимназия

начальная общеобразовательная школа

основная общеобразовательная школа

средняя общеобразовательная школа

средняя общеобразовательная школас углубленным изучением отдельных предметов

гимназия

лицей

школа-интернат

специальное (коррекционное) образовательное учреждение для воспитанников с отклонениями в развитии

вечернее (сменное) общеобразовательное учреждение

ОБРАЗОВАНИЕ

дошкольное

школьное

дополнительное школьное

начальное

1-3 – е классы

основное общее

4-9- е классы

среднее (полное) общее

10-11-е  классы

от 2 месяцев до 7 лет,

ясельный возраст до 3 лет

центр дополнительного образования детей

детско-юношеский центр

детская школа искусств по видам искусств

детско-юношеские спортивные школы

станция юных натуралистов

станция юных техников

станция юных туристов

детская экологическая станция

Схемы систем объектов социально-культурного и бытового обслуживания населения

от 6 лет 6 месяцев до 18 лет

от 6 лет до 18 лет

ЗДРАВООХРАНЕНИЕ

лечебно-профилактические учреждения

учреждения здравоохранения особого типа

аптечные учреждения

больничные учреждения

диспансеры

амбулаторно-поликлинические учреждения

центры

учреждения скорой медицинской помощи и учреждения переливания крови

учреждения охраны материнства и детства

санаторно-курортные учреждения

центры

бюро

контрольно-аналитическая лаборатория

врачебная комиссия

бактериологическая лаборатория по диагностике туберкулеза

аптека

аптечный пункт

аптечный киоск

аптечный магазин

гимнастики художественной и спортивной

акробатики

наиболее распространенных спортивных игр (бадминтон, баскетбол, волейбол, теннис, настольный теннис)

единоборств (бокс, борьба, тяжелая атлетика)

общефизической подготовки

тренажерной подготовки

физкультурно-спортивных развлечений

легкой атлетики

спортивных игр (футбол, мини-футбол, гандбол, а также баскетбол, волейбол, бадминтон и т.д.)

общефизической подготовки

физкультурно-спортивных развлечений

до 36x18 м

до 42x24 м

36x18 м  и более

42x24 м и более

скоростного бега на коньках

хоккея с шайбой

фигурного катания

шорт-трека

хоккея с мячом

керлинга

массового катания

специализированные

универсальные

плескательный бассейн

детский бассейн

учебный бассейн

бассейны для плавания,предназначенные для тренировокспортсменов и занятийобучающихся

бассейны для прыжков в воду

универсальные учебно-тренировочные бассейны, оборудованные для плавания, водного поло, прыжков в воду и предназначенные для обучения плаванию, оздоровительных занятий, тренировок, а также для проведения соревнований местного значения без зрителей или в присутствии ограниченного числа зрителей (до 600 мест в крытых и до 1200 мест в открытых сооружениях)

универсальные демонстрационные бассейны, рассчитанные на проведение крупных соревнований с числом мест более 600 в крытых и

1200 мест в открытых бассейнах

аквапарк

спортивный

специализированный

универсальный

для физкультурно-оздоровительных занятий

для занятий инвалидов

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ

физкультурно-спортивные залы

крытые ледовые арены

бассейны

учебно-тренировочные

демонстрационные

малые (до 2000 зрителей)

средние (2000-6000 зрителей)

многофункциональные                 (более 6000 зрителей)

открытые плоскостные сооружения

игровые площадки

игровое поле

футбольно-легкоатлетическое спортивное ядро

площадка для физкультурных, развлекательных игр и оздоровительных занятий

сооружения для физкультурно-оздоровительных и спортивно-развлекательных занятий

сооружения для массовых спортивных занятий

сооружения для наиболее несложных видов нетрадиционного и экстремального спорта

драматический

музыкально-драматический

музыкальной комедии

оперы и балета

библиотека

центральная библиотека

детская библиотека

юношеская библиотека

библиотечный пункт

театр

однозальные

многозальные

государственная сеть

особая сеть

для детской аудитории

многожанровые

гастрольные

балетные

камерные

студийные

театры малой вместимости

(300-500 мест)

молодежные

пантомимы

эстрады

летние

кинотеатр

концертный зал

клуб

досуговые

общего профиля

любительские

малые клубы с универсальной гостиной вместимостью от 50 до

250 посетителей

клубы с универсальным залом вместимостью от 250 до

1500 посетителей

клубы с универсальной рекреацией вместимостью от 250 до

1000 посетителей

развлекательные, физкультурно-развлекательные и иные комплексы клубного досуга вместимостью от150 до 1000 посетителей

специализированные концертные

универсальные концертные

универсальные зрелищные

многоцелевые

музей

специализированный

полного профиля             (массовой сети)

центральные

головные

филиалы и отделы (секторы)

самостоятельные

КУЛЬТУРА И ИСКУССТВО

круглогодичные

сезонные (летние открытые и закрытые)

комбинированные

БЫТОВОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

дом бытовых услуг

дом мод

ателье

мастерская

парикмахерская

комплексные предприятия стирки белья и химической чистки одежды

прачечная

химчистка

баня

банно-оздоровительный комплекс

пункт приема вторичного сырье

приемочный пункт

ПОЧТОВАЯ СВЯЗЬ

почтамт

узел почтовой связи

(городской и районный)

обменный пункт

отделение почтовой связи (городское):

открытого типа с полной доставкой

открытого типа с ограниченной доставкой

закрытого типа

укрупненное доставочное отделение почтовой связи

отделение почтовой связи (сельское):

стационарное доставочное отделение связи

передвижное отделение связи

сезонное отделение связи

экспедиция

(газетная, газетно-журнальная и журнальная)

КОММУНАЛЬНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

ритуальное обслуживание

дом траурных обрядов

бюро-магазин похоронного обслуживания

кладбище

здания – колумбарии

стены – колумбарии

склепы

предприятие по производству предметов похоронного ритуала

цветовое хозяйство

специальное автотранспортное предприятие

крематорий

гостиничное обслуживание

управление жильем

пожарная безопасность

пожарное депо I типа на 6, 8, 10,

12 автомобилей для охраны городских поселений

пожарное депо II типа на 2, 4,

6 автомобилей для охраны городских поселений

пожарное депо III типа на 6, 8, 10, 12 автомобилей для охраны организаций

пожарное депо IV типа на 2, 4,

6 автомобилей для охраны организаций

пожарное депо V типа на 1, 2, 3,

4 автомобиля для охраны сельских поселений

религиозно-культовое учреждение

епархиальный центр

православная миссия

приходской комплекс

монастырский комплекс

храмы в составе комплексов и зданий общественного назначения

храмы в жилых зданиях

РЕЛИГИЯ

оптовая

ОБЩЕСТВЕННОЕ ПИТАНИЕ

ресторан

кафе общего типа

кафе специализированное

столовая общедоступной сети

столовая - раздаточная

столовые вузов, сузов, предприятий

закусочная общего типа

закусочная специализированная

буфет

бар

предприятие быстрого обслуживания

комплекс различных предприятий обслуживания

ТОРГОВЛЯ

розничная

продовольственных товаров

непродовольственных товаров

универсальные

рыночная

# Приложение №5 к местным нормативам градостроительного проектирования Угловского городского поселения.

Единицы измерения показателей мощности различных видов объектов градостроительной деятельности, которые могут использоваться при подготовке градостроительной документации в муниципальном образовании

| Вид объекта градостроительной деятельности | Единицы измерения мощности объекта градостроительной деятельности |
| --- | --- |
| Административно-делового назначения |  |
| Административные здания | объект |
| Учреждения органов управления | объект |
| Банки, отделения банков | операционное место |
| Суды | рабочее место |
| Нотариальные конторы | рабочее место |
| Объекты МЧС | объект |
| Объекты МВД | объект |
| ЗАГСы, дворцы бракосочетания | объект |
| Архивы | единиц хранения |
| Прочее |  |
| Социально-бытового назначения |  |
| Пункты приема вторсырья | объект |
| Химчистки | кг вещей в смену |
| Предприятия бытового обслуживания | рабочее место |
| Прачечные | кг белья в смену |
| Бани | место |
| Общественные уборные | объект |
| Аварийно-диспетчерские службы | объект |
| Пожарные депо, пожарные части | автомашин |
| Спасательные станции | объект |
| Отделения связи | объект |
| Гостиницы | место |
| Предприятия общественного питания | место |
| Учреждения гражданских обрядов | объект |
| Жилищно-эксплуатационные организации | объект |
| Пекарни | кг/сутки |
| Прочее |  |
| Торгового назначения |  |
| Торговые комплексы | кв.м торговой площади |
| Рынки | кв.м торговой площади |
| Магазины смешанных товаров | кв.м торговой площади |
| Магазины продовольственных товаров | кв.м торговой площади |
| Магазины непродовольственных товаров | кв.м торговой площади |
| Магазины - кулинарии | кв.м торговой площади |
| Рынки комбинированные | кв.м торговой площади |
| Прочее |  |
| Учебно-образовательного назначения |  |
| Дошкольные образовательные учреждения | место |
| Образовательные учреждения для детей дошкольного и младшего школьного возраста | место/учащихся |
| Общеобразовательные учреждения | учащихся |
| Вечерние школы | учащихся |
| Общеобразовательные школы – интернаты | учащихся |
| Образовательные учреждения для детей сирот оставшихся без попечения родителей | учащихся |
| Оздоровительные образовательные учреждения санаторного типа | учащихся |
| Специальные (коррекционные) образовательные учреждения для обучающихся, воспитанников с ограниченными возможностями здоровья | учащихся |
| Центры дополнительного образования детей | место |
| Дома творчества | место |
| Станции юных натуралистов | место |
| Станции юных техников | место |
| Станции юных туристов | место |
| Детская экологическая (эколого-биологическая) станция | место |
| Детские школы искусств | место |
| Художественная школа | место |
| Детские хореографические школы | место |
| Музыкальная школа | место |
| Детско-юношеские спортивные школы | место |
| Специализированные детско-юношеские спортивные школы олимпийского резерва | место |
| Детско-юношеские спортивно-адаптивные школы | место |
| Межшкольные учебные комбинаты | место |
| Образовательное учреждение для детей, нуждающихся в психолого-педагогической и медико-социальной помощи | место |
| Специальные учебно-воспитательные учреждения для детей и подростков с девиантным поведением | место |
| Прочее |  |
| Культурно-досугового назначения |  |
| Библиотеки и читальные залы | единиц хранения/ читательское место |
| Театры | место |
| Концертные залы | место |
| Музеи | экспонатов |
| Выставочные залы | кв.м экспозиционной площади |
| Художественные галереи, салоны | кв.м экспозиционной площади |
| Универсальные спортивно-зрелищные комплексы | место |
| Дома культуры | место |
| Клубы | место |
| Центры культуры и искусств | объект |
| Центр ремесел и промыслов | объект |
| Игорные заведения | объект |
| Кинопрокаты | объект |
| Кинотеатры | место |
| Киностудии | объект |
| Залы аттракционов и игровых автоматов | кв.м площади пола |
| Цирки | место |
| Зоопарки | объект |
| Прочее |  |
| Спортивного назначения |  |
| Спортивные центры | человек в час |
| Стрельбища | человек в час |
| Тиры | человек в час |
| Лыжные базы | человек в час |
| Лодочные станции, яхт клубы | объект |
| Стадионы, спортивные арены | га |
| Спортивные залы | кв.м площади пола |
| Бассейны | кв.м зеркала воды |
| Манежи | человек в час |
| Спортивные сооружения с ледовым покрытием закрытые | кв.м площади пола |
| Конноспортивные базы | объект |
| Ипподромы | человек в час |
| Велотреки | человек в час |
| Автодромы, мотодромы, картинги | человек в час |
| Корты крытые | человек в час |
| Физкультурно-спортивные комплексы | человек в час |
| Культурно-спортивные комплексы | человек в час |
| Физкультурно-оздоровительные клубы | человек в час |
| Спортивные площадки | га |
| Центры и питомники служебного собаководства | объект |
| Прочее |  |
| Здравоохранения |  |
| Амбулатории | посещение в смену |
| Поликлиники | посещение в смену |
| Фельдшерско-акушерские пункты | объект |
| Больницы | коек |
| Специализированные больницы | коек |
| Медицинские центры | объект |
| Диспансеры | койка |
| Выдвижные пункты скорой медицинской помощи | автомобиль |
| Станции скорой медицинской помощи | автомобиль |
| Учреждения переливания крови | объект |
| Учреждения охраны материнства и детства | объект |
| Молочные кухни | порций в сутки на ребенка до года |
| Раздаточные пункты молочных кухонь | кв.м общей площади |
| Санаторно-курортные учреждения | место |
| Учреждения здравоохранения особого типа | объект |
| Хосписы | объект |
| Лепрозории | объект |
| Аптечные учреждения | объект |
| Ветеринарные приемные пункты | объект |
| Ветеринарные лечебницы | объект |
| Прочее |  |
| Учреждения соцобеспечения |  |
| Стационарные учреждения социального обслуживания | место |
| Дома-интернаты для престарелых и инвалидов | место |
| Психоневрологические интернаты | место |
| Центры помощи детям, оставшимся без попечения родителей | объект |
| Центры социальной помощи семье и детям | объект |
| Детские дома-интернаты для умственно отсталых детей | место |
| Дома-интернаты для детей с физическими недостатками | место |
| Центры (отделения) социальной помощи на дому | объект |
| Центры социального обслуживания населения | объект |
| Геронтологические центры | объект |
| Центры дневного пребывания | объект |
| Центры экстренной психологической помощи по телефону | объект |
| Центры психолого-педагогической помощи | объект |
| Социально-реабилитационные центры | объект |
| Социально-оздоровительные центры | объект |
| Центры временного пребывания | объект |
| Консультативные центры | объект |
| Кризисные центры помощи женщинам | объект |
| Социальные приюты для детей и подростков | место |
| Специальные дома для одиноких престарелых граждан | место |
| Социальные квартиры | объект |
| Учреждения социальной помощи | объект |
| Социальные столовые | место |
| Социальные магазины | кв.м торговой площади |
| Прочее |  |
| Культового назначения |  |
| Культовые объекты | объект |
| Прочее |  |
| Многофункционального назначения |  |
| Многофункциональные центры | объект |
| Прочее |  |
| Объекты производственного и коммунально-складского назначения |  |
| Промышленности |  |
| Добыча топливно-энергетических полезных ископаемых | рабочее место |
| Добыча полезных ископаемых, кроме топливно-энергетических | рабочее место |
| Лесозаготовка | рабочее место |
| Деревообрабатывающая промышленность | рабочее место |
| Целлюлозно-бумажное производство | рабочее место |
| Полиграфическое производство | рабочее место |
| Производства легкой промышленности | рабочее место |
| Пищевкусовая промышленность | рабочее место |
| Мясная и молочная промышленность | рабочее место |
| Рыбоперерабатывающая промышленность | рабочее место |
| Плодоовощная промышленность | рабочее место |
| Рыбоводство | рабочее место |
| Стекольная и фарфорофаянсовая промышленность | рабочее место |
| Строительная индустрия | рабочее место |
| Предприятия по заготовке продукции растениеводства | рабочее место |
| Прочее |  |
| Коммунально-складского назначения |  |
| Склады | тонн |
| Материально-товарные склады | тонн |
| Овощебазы | тонн |
| Коллективные овощехранилища | тонн |
| Склады-холодильники | тонн |
| Склады, специализированные по комплексной поставке | тонн |
| Склады ГСМ | тонн |
| Бункеры | тонн |
| Базы оптовой и мелкооптовой продукции | тонн |
| Предприятия жилищно-коммунального хозяйства | рабочее место |
| Склады временного хранения утильсырья | тонн |
| Заготовительно-складское предприятие | тонн |
| Прочее |  |
| Объекты инженерного обеспечения |  |
| Электроснабжение |  |
| Тепловые электростанции | МВт |
| Газотурбинные электростанции | МВт |
| Дизельные электростанции | МВт ; кВт |
| Распределительные устройства тип исполнения закрытый | МВА |
| Распределительные пункты | кВА |
| Трансформаторные подстанции | кВА |
| Распределительные устройства тип исполнения открытый | МВА |
| Повысительные подстанции 6/10 кВ | МВА |
| Понизительные подстанции 10/6 кВ | МВА |
| Понизительные подстанции 35 кВ | МВА |
| Понизительные подстанции 110 кВ | МВА |
| Понизительные подстанции 220 кВ | МВА |
| Понизительные подстанции 500 кВ | МВА |
| Линии электропередачи 0,4 кВ | км |
| Линии электропередачи 10(6) кВ | км |
| Линии электропередачи 35 кВ | км |
| Линии электропередачи 110 кВ | км |
| Линии электропередачи 220 кВ | км |
| Линии электропередачи 500 кВ | км |
| Точки подключения | шт. |
| Ветроэлектрические станции | МВт ; кВт |
| Прочее |  |
| Водоснабжения |  |
| Скважины для забора воды | куб.м/сут. ; куб.м/ч |
| Поверхностные водозаборы | куб.м/сут. ; куб.м/ч |
| Водопроводные очистные сооружения | куб.м/сут. ; куб.м/ч |
| Резервуары для хранения воды | куб.м |
| Насосные станции | куб.м/сут. ; куб.м/ч |
| Повысительные насосные станции | куб.м/сут. ; куб.м/ч |
| Водонапорная башня | куб.м |
| Водоразборная колонка | л/с |
| Пожарный гидрант | л/с |
| Пожарный резервуар | куб.м |
| Хозяйственно-питьевой водопровод | км |
| Хозяйственно-питьевой и противопожарный водопровод | км |
| Противопожарный водопровод | км |
| Технический водопровод | км |
| Точки подключения | шт. |
| Прочее |  |
| Водоотведения |  |
| Выгреб | куб.м |
| Септик | куб.м |
| Канализационная насосная станция | куб.м/сут. ; куб.м/ч |
| Головная канализационная насосная станция | куб.м/сут. ; куб.м/ч |
| Канализационные очистные сооружения | куб.м/сут. ; куб.м/ч |
| Безнапорный коллектор хозяйственно-фекальной канализации | км |
| Напорный коллектор хозяйственно-фекальной канализации | км |
| Безнапорный коллектор общесплавной канализации | км |
| Напорный коллектор общесплавной канализации | км |
| Точка подключения | шт. |
| Очистные сооружения предприятий | куб.м/сут. ; куб.м/ч |
| Прочее |  |
| Теплоснабжения |  |
| Теплоэлектроцентрали | Гкал/ч |
| Котельные | Гкал/ч |
| Центральные тепловые пункты | Гкал/ч |
| Тепловые перекачивающие насосные станции | куб.м/ч |
| Индивидуальные котельные | Гкал/час |
| Точки подключения | шт. |
| Прочее |  |
| Газоснабжения |  |
| Газорегуляторный пункт | куб.м/ч |
| Газораспределительная станция | куб.м/ч |
| Компрессорная станция | куб.м/ч |
| Кустовая насосная станция | куб.м/ч |
| Дожимная насосная станция | куб.м/ч |
| Газоперерабатывающий завод | млн.куб.м/год |
| Куст скважин | куб.м/сутки |
| Газгольдер | куб.м |
| Газохранилище | куб.м |
| Газонаполнительная станция | куб.м |
| Установка комплексной подготовки газа | куб.м/ч |
| Газопровод низкого давления | м |
| Газопровод среднего давления | м |
| Газопровод высокого давления | м |
| Магистральный газопровод высокого давления | м |
| Промысловый газопровод | м |
| Крановый узел | шт. |
| Точка подключения | шт. |
| Прочее |  |
| Связи |  |
| Автоматическая телефонная станция | номер |
| Антенно-мачтовые сооружения | Вт |
| Вышки радиорелейной связи | Вт |
| Таксофоны | объект |
| Вышка сотовой связи | Вт |
| Узел связи | номер |
| Узел спутниковой связи | канал |
| Телевизионный ретранслятор | Вт |
| Радиомаяк | Вт |
| Радиорелейная станция | Вт |
| Радиотрансляционные станции | Вт |
| Линия связи | м |
| Волоконно-оптическая линия связи | м |
| Узел мультимедийной системы доступа | номер |
| Распределительные шкафы | объект |
| Прочее |  |
| Объекты транспортной инфраструктуры |  |
| Железнодорожного транспорта |  |
| Железнодорожные вокзалы | объект |
| Железнодорожные станции | объект |
| Депо (ремонтное, локомотивное х-во, моечные) | объект |
| Железные дороги однопутные | м |
| Железные дороги многопутные | м |
| Внутристанционные пути | м |
| Железнодорожные мосты | объект |
| Тоннели | объект |
| Эстакады | объект |
| Прочее |  |
| Автомобильного транспорта |  |
| Автовокзал,автостанция | объект |
| Стационарные посты ГИБДД | объект |
| Автобусные парки | объект |
| Автоколонны | объект |
| Автозаправочные станции | колонок |
| Станции технического обслуживания | постов |
| Автомойки | постов |
| Наземные стоянки грузового транспорта | машино-мест |
| Наземные стоянки индивидуального транспорта | машино-мест |
| Гаражи индивидуального транспорта | машино-мест |
| Весовые пункты | объект |
| Остановочные павильоны общественного транспорта | объект |
| Дорожно-эксплуатационные участки | объект |
| Транспортные развязки | объект |
| Автомобильные дороги | м |
| Регулярные автозимники | м |
| Автозимники | м |
| Магистральные дороги регулируемого движения | м |
| Магистральные улицы общегородского значения | м |
| Магистральные улицы районного значения | м |
| Улицы и дороги местного значения | м |
| Поселковые дороги | м |
| Главные улицы | м |
| Улицы в жилой застройке основные | м |
| Улицы в жилой застройке второстепенные | м |
| Проезды | м |
| Автодорожные мосты | объект |
| Дорожно-ремонтные строительные управления | объект |
| Автогазозаправочные станции | колонок |
| Светофорные объекты | объект |
| Автокемпинги, мотели | мест |
| Предприятия питания | мест |
| Улично-дорожные сети | м |
| Пешеходные мосты | объект |
| Железнодорожные переезды | объект |
| Ремонтно-механические мастерские, машинные дворы | объект |
| Логистические центры | объект |
| Пешеходные переходы | объект |
| Прочее |  |
| Объекты рекреационной инфраструктуры |  |
| Мест отдыха общего пользования |  |
| Парки | га |
| Скверы | га |
| Тематические парки | га |
| Ботанические сады | га |
| Аквапарки | единовременных посетителей |
| Площадки аттракционов | га |
| Детские игровые площадки | га |
| Площадки отдыха | га |
| Набережные | объект |
| Пляжи | единовременных посетителей |
| Прочее |  |
| Учреждений отдыха и туризма |  |
| Базы и дома отдыха | место |
| Пансионаты | место |
| Детские оздоровительные лагеря | место |
| Туристические базы | место |
| Кемпинги, мотели | место |
| Охотничьи домики | место |
| Спортивно-оздоровительные лагеря | место |
| Прочее |  |
| Объекты сельскохозяйственной инфраструктуры |  |
| Сельскохозяйственных угодий |  |
| Пашни | га |
| Пастбища | га |
| Сенокосы | га |
| Занятые многолетними насаждениями | га |
| Огороды | га |
| Полевые станы | га |
| Прочее |  |
| Растениеводства |  |
| Теплицы, оранжереи, парники | тыс. кг в год |
| Питомники | тыс. ед. в год |
| Мельницы и элеваторы | тонн в смену |
| Зернохранилища | тонн |
| Прочее |  |
| Животноводства |  |
| Животноводческие комплексы | голов |
| Фермы | голов |
| Птицефабрики | тыс. тонн мяса птицы в год |
| Строения для содержания скота и птицы | тыс. единиц |
| Строения для содержания мелких домашних животных | тыс. единиц |
| Ветеринарная лечебница | рабочее место |
| Ветеринарный пункт | рабочее место |
| Прочее |  |
| Охотничьих угодий |  |
| Объекты специального назначения |  |
| Ритуального назначения |  |
| Кладбища | га |
| Мемориальные комплексы | объект |
| Прочее |  |
| Складирования и захоронения отходов |  |
| Золоотвалы | млн. куб.м |
| Свалки | млн. куб.м |
| Полигоны твердых бытовых отходов | млн. куб. м |
| Захоронения спец. отходов (скотомогильники) | куб.м |
| Полигоны для складирования снега | куб.м |
| Полигоны промышленных отходов | млн. куб. м |
| Полигоны жидких бытовых отходов | млн. куб. м |
| Прочее |  |
| Объекты военных и режимных территорий |  |
| Оборонного назначения |  |
| Военкоматы | объект |
| Воинские части | объект |
| Испытательные полигоны | га |
| Прочее |  |
| Режимных территорий |  |
| Тюрьмы | мест |
| Колонии | мест |
| Исправительные центры | мест |
| Следственные изоляторы | мест |
| Арестные дома | мест |
| Прочее |  |

# Приложение №6 к местным нормативам градостроительного проектирования Угловского городского поселения

Минимальные размеры полосы отвода под сооружениями инженерной защиты

| № пп | Сооружения | Ширина полосы отвода, м |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| 1. | Береговые укрепления,набережные откосные, полуоткосные,вертикальные: |  |
|  | - вглубь территории от верхней бровки берега | 5,0 |
|  | - в сторону акватории от низа подводного крепления | 35,0 |
| 2. | Берегозащитные пляжи: |  |
|  | - вглубь территории от верхней бровки берега | 5,0 |
|  | - в сторону акватории от уреза воды при меженном горизонте | 40,0 |
| 3. | Пляжеудерживающие и волногасящие сооружения (буны,волноломы): |  |
|  | - в сторону акватории от волноломов и головных частей бун | 35,0 |
| 4. | Защитные дамбы: |  |
|  | - от подошвы внутреннего и наружного откосов дамбы | 5,0 |
| 5. | Открытые дрены и магистральные водостоки: |  |
|  | - от левой бровки выемки | 5,0 |
|  | - от правой бровки выемки | 5,0 |
| 6. | Закрытые дрены и водосточные коллекторы по 15 м в каждую сторону от оси сооружения | 30,0 |
| 7. | Дренажные буровые колодцы (скважины) вертикального дренажа. Размер земельного участка под скважину | 10,0  10,0 |

# Приложение №7 к местным нормативам градостроительного проектирования Угловского городского поселения

Виды зон с особыми условиями использования территории

На картах зон с особыми условиями использования территорий, входящих в состав карты градостроительного зонирования территорий поселения, отображаются следующие виды зон с особыми условиями использования территорий по природно-экологическим и санитарно-гигиеническим требованиям:

1. Зоны охраны водоемов.

2. Зоны санитарной охраны водозаборов.

3. Зоны естественных ландшафтов и озелененных территорий, входящих в структуру природного комплекса городского округа.

4. Зоны ограничений техногенных динамических источников.

5. Санитарно-защитные зоны стационарных техногенных источников.

6. Зоны ограничений линейных сооружений.

В составе зон охраны водоемов отображаются следующие зоны:

"ПР" - прибрежные защитные полосы.

"ВД" - водоохранные зоны.

В составе зон естественных ландшафтов и озелененных территорий, входящих в структуру природного комплекса городского округа, отражаются следующие зоны:

"ПТ" - пойменные территории.

"ЗН" - зона зеленых насаждений общего пользования.

В составе зон ограничений динамических техногенных источников отображаются следующие зоны:

"ВШ" - шумового дискомфорта от и автомобильного транспорта на основных магистралях города.

В составе санитарно-защитных зон стационарных техногенных источников отображаются следующие зоны:

"СЗ-О" - санитарно-защитные зоны отдельно расположенных предприятий и групп предприятий.

"СЗ-К" - санитарно-защитные зоны кладбищ.

В составе зон ограничений линейных сооружений отображаются следующие зоны:

"ЖД" - санитарно-защитная зона от железнодорожной магистрали.

"СР-ЛЭП" - санитарные разрывы от высоковольтных линий электропередачи.

Зоны с особымиусловиямииспользованиятерриторий по условиям охраны объектов культурного наследия отображаются на соответствующих картах градостроительного зонирования населенных пунктов Угловского городского поселения.

# Приложение №8к местным нормативам градостроительного проектирования Угловского городского поселения (рекомендуемое).

Классификация рекреационных объектов и их размещение

| Общедоступная сеть (массовая) | Кратко-временного постоянного и сезонного пользования | Рекреационные территории | Парк |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Сквер |
|  |  |  | Бульвар |
|  |  |  | Сад |
|  |  |  | Пляж |
| Сеть ограниченного доступа | Длительного эпизодического пользования | Лечебно- оздоровитель-ные учреждения | Санаторий |
|  |  |  | Санаторий-профилакторий |
|  |  |  | Пансионат с лечением |
|  |  |  | Пансионат |
|  |  |  | Водо- и грязелечебницы |
|  |  |  | Дом отдыха |
|  |  |  | База отдыха |
|  | Кратко-временного и длительного эпизодического пользования | Туристические учреждения | Турбаза |
|  |  |  | Приют |
|  |  |  | Туристическая стоянка |
|  |  |  | Лагерь |
|  |  |  | Туристическая гостиница |
|  |  |  | Кемпинг |
|  |  |  | Дома рыбаков и охотников |
|  | Кратко-временного и длительного сезонного пользования | Дачная рекреация | Личные дачи |
|  |  |  | Дачные кооперативы |
|  |  |  | Садоводческие товарищества |

Примечания:

К объектам отдыха детей в каникулярное время относятся детские лагеря отдыха, дома отдыха (пансионаты) для семей с детьми и туристические базы для детей с детьми.

Рекреационная сеть - совокупность рекреационных территорий и учреждений.

Учреждения, обеспечивающие функционирование рекреационной   сети, - экскурсионно-туристические бюро и туристические фирмы.

При планировании рекреационной системы территории поселения главной целью является формирование организованного туризма и создание рекреационной сети.

Норму обеспеченности рекреационными объектами и размеры земельных участков необходимо устанавливать заданием на проектирование.

# Приложение №9 к местным нормативам градостроительного проектирования Угловского городского поселения (рекомендуемое).

Показатели минимальной плотности застройки площадок промышленных предприятий

| Отрасли промышленности | Предприятия (производства) | Минимальная плотность застройки, % |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| Цветная металлургия | Электродные | 45 |
|  | По обработке цветных металлов | 45 |
| Газовая промышленность | Компрессорные станции магистральных газопроводов | 40 |
|  | Газораспределительные пункты подземных хранилищ газа | 25 |
|  | Ремонтно-эксплуатационные пункты | 46 |
| Нефтехимическая промышленность | Нефтеперерабатывающей промышленности | 46 |
|  | Производства синтетического каучука | 32 |
|  | Сажевой промышленности | 32 |
|  | Шинной промышленности | 55 |
|  | Промышленности резиновых изделий | 55 |
|  | Производства резиновой обуви | 55 |
| Химическая промышленность | Горно-химической промышленности | 28 |
|  | Азотной промышленности | 33 |
|  | Фосфатных удобрений и другой продукции неорганической химии | 32 |
|  | Садовой промышленности | 32 |
|  | Хлорной промышленности | 33 |
|  | Прочих продуктов основной химии | 33 |
|  | Вискозных волокон | 50 |
|  | Синтетических волокон | 50 |
|  | Синтетических смол и пластмасс | 32 |
|  | Изделий из пластмасс и резины | 50 |
|  | Лакокрасочной промышленности | 34 |
|  | Продуктов органического синтеза | 32 |
| Энергетическая промышленность | Теплоэлектроцентрали (ТЭЦ) при наличии градирен: - мощность до 500 МВт: на твердом топливе; на газомазутном топливе; - мощностью от 500 до 1000 МВт: на твердом топливе; на газомазутном топливе. | 28 25 28 26 |
| Электротехническая промышленность | Электродвигателей | 52 |
|  | Крупных электрических машин и турбогенераторов | 50 |
|  | Высоковольтной аппаратуры | 60 |
|  | Низковольтной аппаратуры и светотехнического оборудования | 55 |
|  | Трансформаторов | 45 |
|  | Кабельной продукции | 45 |
|  | Электроламповые | 45 |
|  | Электроизоляционных материалов | 57 |
|  | Аккумуляторные | 55 |
|  | Полупроводниковых приборов | 52 |
| Радиопромышленность | Радиопромышленности при общей площади производственных зданий, тыс.кв.м: до 100 более 100 | 50 55 |
| Электронная промышленность | Электронной промышленности: а) предприятия, расположенные в одном здании (корпус, завод) | 60 |
|  | б) предприятия, располрженные в нескольких зданиях: одноэтажных многоэтажных | 55 50 |
| Приборостроение | Приборостроения, средств автоматизации и систем управления: а) при общей площади производственных зданий 100 тыс.кв.м б) то же, более 100 тыс.кв.м в) при применении ртути и стекловарения | 50 55 30 |
| Тяжелое машиностроение | Паровых и энергетических котлов и котельно-вспомогательного оборудования | 50 |
|  | Электрических кранов | 50 |
|  | Подъемно-транспортного оборудования | 52 |
| Химическое машиностроение | Оборудования и арматуры для нефте- и газодобывающей и целлюлозно-бумажной промышленности | 50 |
|  | Промышленной трубопроводной арматуры | 55 |
| Станкостроение | Металлорежущих станков, литейного и деревообрабатывающего оборудования | 50 |
|  | Кузнечно-прессового оборудования | 55 |
|  | Инструментальные | 60 |
|  | Искусственных алмазов, абразивных материалов и инструментов из них | 50 |
|  | Литья | 50 |
|  | Поковок и штамповок | 50 |
|  | Сварных конструкций для машиностроения | 50 |
|  | Изделий общемашиностроительного применения | 52 |
| Сельскохозяйственное машиностроение | Тракторные, сельскохозяйственных машин, тракторных и комбайновых двигателей | 52 |
|  | Агрегатов, узлов, деталей и запчастей к тракторам и сельскохозяйственным машинам | 56 |
| Строительное и дорожное машиностроение | Бульдозеров, скреперов, экскаваторов и ухлов для экскаваторов | 50 |
|  | Средств малой механизации | 63 |
|  | Коммунального машиностроения | 57 |
| Машиностроение для легкой и пищевой промышленности | Технологического оборудования для легкой, текстильной, пищевой и комбикормовой промышленности | 57 |
|  | Технологического оборудования для торговли и общественного питания | 57 |
|  | Бытовых приборов и машин | 57 |
| Лесная и деревообрабатывающая промышленность | Лесозаготовительные с примыканием к железной дороге МПС: без переработки древесины производственной мощностью, тыс.куб.м/год: до 400 более 400 с переработкой древесины производительной мощностью, тыс.куб.м/год: до 400 более 400 | 28 35 23 20 |
|  | Пиломатериалов, стандартных домов, комплектов деталей, столярных изделий и заготовок при поставке сырья и отправке продукции по железной дороге | 40 |
|  | Древесно-стружечных плит | 45 |
|  | Фанеры | 47 |
|  | Мебельные | 53 |
| Легкая промышленность | Льнозаводы | 35 |
|  | Текстильные комбинаты с одноэтажными главными корпусами | 60 |
|  | Текстильные фабрики, размещенные в одноэтажных корпусах, при общей площади главного производственного корпуса, тыс.кв.м: до 50 свыше 50 | 55 60 |
|  | Текстильной галантереи | 60 |
|  | Верхнего и бельевого трикотажа | 60 |
|  | Швейно-трикотажные | 60 |
|  | Швейные | 55 |
|  | Кожевенные и первичной обработки кожсырья: одноэтажные многоэтажные | 50 45 |
|  | Искусственных кож, обувных картонов и пленочных материалов | 55 |
|  | Кожгалантерейные: одноэтажные многоэтажные | 55 50 |
|  | Меховые и овчинно-шубные | 55 |
|  | Обувные: одноэтажные многоэтажные | 55 50 |
|  | Фурнитуры | 52 |
| Медицинская промышленность | Химико-фармацевтические | 32 |
|  | Медико-инструментальные | 43 |
| Пищевая промышленность | Хлеба и хлебобулочных изделий производственной мощностью, т/сут.: до 45 более 45 | 37 40 |
|  | Кондитерских изделий | 50 |
|  | Маргариновой продукции | 40 |
|  | Парфюмерно-косметических изделий | 40 |
|  | Виноградных вин и виноматериалов | 50 |
|  | Плодоовощных консервов | 50 |
|  | Пива и солода | 50 |
|  | Этилового спирта | 50 |
|  | Водки и ликероводочных изделий | 50 |
| Мясо-молочная промышленность | Мяса (с цехами убоя и обескровливания) | 40 |
|  | Мясных консервов, колбас, копченостей и других мясных продуктов | 42 |
|  | По переработке молока производственной мощностью, т в смену: до 100 более 100 | 43 45 |
|  | Сухого обезжиренного молока производственной мощностью, т в смену: до 5 более 5 | 36 42 |
|  | Молочных консервов | 45 |
|  | Сыра | 37 |
| Рыбное хозяйство | Рыбоперерабатывающие производственной мощностью, т/сут: до 10 более 10 | 40 50 |
| Заготовительное хозяйство | Мелькомбинаты, крупозаводы, комбинированные кормовые заводы, элеваторы и хлебоприемные предприятия | 41 |
|  | Комбинаты хлебопродуктов | 42 |
| Местная промышленность | Ремонтные предприятия: грузовых автомобилей тракторов строительных машин | 60 56 63 |
|  | Замочно-скобяных изделий | 61 |
|  | Художественной керамики | 56 |
|  | Художественных изделий из металла и камня | 52 |
|  | Игрушек и сувениров из дерева | 53 |
|  | Игрушек из металла | 61 |
|  | Швейных изделий: в зданиях до двух этажей в зданиях более двух этажей | 74 60 |
| Обслуживание сельскохозяйственной техники | По ремонту грузовых автомобилей | 60 |
|  | По ремонту тракторов | 56 |
|  | Станции технического обслуживания грузовых автомобилей | 40 |
|  | Станции технического обслуживания тракторов, бульдозеров и других спецмашин | 52 |
|  | Базы торговые областные | 57 |
|  | Базы прирельсовые (районные и межрайонные) | 54 |
|  | Базы минеральных удобрений, известковых материалов, ядохимикатов | 35 |
|  | Склады химических средств защиты растений | 57 |
| Промышленность строительных материалов | Крупных блоков, панелей и других конструкций из ячеистого и плотного силикатбетона | 45 |
|  | Обожженого глиняного кирпича и керамических блоков | 42 |
|  | Силикатного кирпича | 45 |
|  | Керамических плиток для полов, облицовочных глазурованных плиток, керамических изделий для облицовки фасадов зданий | 45 |
|  | Керамических канализационных и дренажных труб | 45 |
|  | Аглопоритового гравия из зол ТЭЦ и керамзита | 40 |
|  | Вспученного перлита (с производством перлитобитумных плит) при применении в качестве топлива: природного газа мазута (угля) | 55 50 |
|  | Минеральной ваты и изделий из нее, вермикулитовых и перлитовых тепло- и звукоизоляционных изделий | 45 |
|  | Строительного, технического, санитарно-технического фаянса, фарфора и полуфарфора | 45 |
|  | Стальных строительных конструкций (в том числе труб) | 55 |
|  | Алюминиевых строительных конструкций | 60 |
|  | Монтажных (для КИП и автоматики, сантехнических) и электромонтажных заготовок | 60 |
|  | Технологических металлоконструкций и узлов трубопроводов | 48 |
| Строительная промышленность | Опорные базы общестроительных организаций | 40 |
|  | Опорные базы специализированных организаций | 50 |
|  | Стоянки: на 150 автомобилей на 250 автомобилей | 40 50 |
| Транспорт и дорожное хозяйство | По капитальному ремонту грузовых автомобилей | 60 |
|  | По ремонту автобусов с применением готовых агрегатов | 60 |
|  | По ремонту агрегатов легковых автомобилей | 65 |
|  | Централизованного восстановления двигателей | 65 |
|  | Грузовые автотранспортные предприятия | 45 |
|  | Автобусные парки при количестве автобусов: до 100 более 100 | 50 55 |
|  | Таксомоторные парки по 300 автомобилей | 52 |
|  | Грузовые автостанции | 55 |
|  | Станции технического обслуживания легковых автомобилей при количестве постов: 5 10 25 | 20 28 30 |
|  | Автозаправочные станции при количестве заправок в сутки: 200 более 200 | 13 16 |
|  | Дорожно-ремонтные пункты | 29 |
|  | Дорожные участки | 32 |
|  | Дорожно-строительное управление | 40 |
|  | Цементно-бетонные Производительностью, тыс.куб.м/год: 30 60 | 42 47 |
|  | Битумные базы: прирельсовые притрассовые | 31 27 |
|  | Базы песка | 48 |
|  | Полигоны для изготовления железобетонных конструкций | 35 |
| Бытовое обслуживание | Специализированные промышленные предприятия: -по изготовления и ремонту одежды, ремонту телерадилаппаратуры -изготовлению и ремонту обуви, ремонту сложной бытовой техники, химчистки и крашения -ремонту и изготовлению мебели | 60 55 50 |
| Бумажная промышленность | Целлюлозно-бумажные и картонные, работающие на привозной целлюлозе и макулатуре | 40 |
| Полиграфическая промышленность | Газетно-журнальные и, книжные | 50 |
| Коммунально-складское хозяйство | Коммунальные объекты (производство, передача и распределение электроэнергии, газа, пара, горячей воды; сбор, очистка и распределение воды; удаление сточных вод и отходов) | 60 |
|  | Складские объекты | 60 |
|  | Объекты транспорта | 40 |
|  | Объекты оптовой торговли | 60 |

Примечания:

1. Нормативная плотность застройки площадки промышленного предприятия определяется в процентах как отношение площади застройки к площади предприятия в ограде (или при отсутствии ограды - в соответствующих ей условных границах) с включением площади, занятой веером железнодорожных путей.

2. Площадь застройки определяется как сумма площадей, занятых зданиями и сооружениями всех видов, включая навесы, открытые технологические, санитарно- технические, энергетические и другие установки, эстакады и галереи, площадки погрузо-разгрузочных устройств, подземные сооружения (резервуары, погреба, убежища, тоннели, над которыми не могут быть размещены здания и сооружения), а также открытые стоянки автомобилей, машин, механизмов и открытые склады различного назначения при условии, что размеры и оборудование стоянок и складов принимаются по нормам технологического проектирования предприятий.

В площадь застройки должны включаться резервные участки на площадке предприятия, намеченные в соответствии с заданием на проектирование для размещения на них зданий и сооружений (в пределах габаритов указанных зданий и сооружений).

В площадь застройки не включаются площади, занятые отмостками вокруг зданий и сооружений, тротуарами, автомобильными и железными дорогами, железнодорожными станциями, временными зданиями и сооружениями, открытыми спортивными площадками, площадками для отдыха трудящихся, зелеными насаждениями (из деревьев, кустарников, цветов и трав), открытыми стоянками автотранспортных средств, принадлежащих гражданам, открытыми водоотводными и другими канавами, подпорными стенками, подземными зданиями и сооружениями или частями их, над которыми могут быть размещены другие здания и сооружения.

3. Подсчет площадей, занимаемых зданиями и сооружениями, производится по внешнему контуру их наружных стен, на уровне планировочных отметок земли.

При подсчете площадей, занимаемых галереями и эстакадами, в площадь застройки включается проекция на горизонтальную плоскость только тех участков галереи и эстакад, под которыми по габаритам не могут быть размещены другие здания или сооружения, на остальных участках учитывается только площадь, занимаемая фундаментами опор галерей и эстакад на уровне планировочных отметок земли.

4. Минимальную плотность застройки допускается уменьшать (при наличии соответствующих технико-экономических обоснований), но не более чем на 10% установленной настоящим приложением:

- при расширении и реконструкции предприятий;

- для предприятий машиностроительной промышленности, имеющих в своем составе заготовительные цехи (литейные кузнечно-прессовые, копровые);

- для предприятий тяжелого энергетического и транспортного машиностроения при необходимости технологических внутриплощадочных перевозок грузов длиной более 6 м на прицепах, трейлерах (мосты тяжелых кранов, заготовки деталей рам тепловозов, вагонов и др.) или межцеховых железнодорожных перевозок негабаритных или крупногабаритных грузов массой более 10 т (блоки паровых котлов, корпуса атомных реакторов и др.).

# Приложение №10 к местным нормативам градостроительного проектирования Угловского городского поселения (рекомендуемое).

Рекомендуемая номенклатура открытых плоскостных физкультурно-спортивных и физкультурно-рекреационных сооружений.

- I. Игровые площадки

| Вид спорта | Планировочные размеры, м |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | игровое поле |  | зоны безопасности площадки |  | градострои- тельные параметры |  |
|  | длина | ширина | по длине | по ширине | длина | ширина |
| Бадминтон | 13,4 | 6,1 | 1,2 | 1,5 | 15,9 | 9,1 |
| Баскетбол | 26 | 14 | 2 | 2 | 30 | 18 |
| Волейбол | 18 | 9 | 2,5 | 2,5 | 24 | 15 |
| Гандбол | 40 | 20 | 2 | 1 | 44 | 23 |
| Городки | 26 - 30 | 13 - 15 | - | - | 30 | 15 |
| Теннис: площадка для игры | 23,8 | 11 | 6,11 | 3,5 | 36 | 18 |
| Теннис: площадка с тренировочной стенкой | - | - | - | - | 16 - 20 | 12 - 18 |
| Теннис настольный (один стол) | 2,74 | 1,52 | 2 | 1,5 | 7,7 | 4,3 |

Примечание: При проектировании площадки для спортивных игр (кроме площадок для игры в городки) следует ориентировать продольными осями в направлении север - юг. Допустимое отклонение не должно превышать, как правило, 15° в каждую из сторон.

Ориентация площадки для игры в городки должна обеспечивать направление игры на север, северо-восток, в крайнем случае - на восток.

При наличии в составе спортивных сооружений нескольких площадок для спортивных игр одного вида не более одной трети этих площадок допускается ориентировать продольными осями в направлении восток - запад.

Проектирование мест для зрителей следует ориентировать на север или восток.

- II. Игровые поля

| Вид спорта | Планировочные размеры, м |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | игровое поле |  | зона безопасности |  | градострои- тельные параметры |  |
|  | длина | ширина | передняя сторона | боковая сторона | длина | ширина |
| Лапта | 40 - 55 | 25 - 40 | 5 - 20 | 5 - 10 | - | - |
| Футбол | 90 - 110 | 60 - 75 | 4 - 8 | 2 - 4 | 120 | 80 |
|  | 105 | 68 |  |  |  |  |
| Хоккей на траве | 91,4 | 55 | 4 - 8 | 3 - 5 | 99,4 | 61 |

Примечание: При проектировании полей для спортивных игр с воротами (регби, футбол, хоккей на траве и т.п.) их следует ориентировать продольными осями в направлении север - юг. Допускается отклонение в любую сторону, не превышающее 20°.

При наличии в составе спортивных сооружений нескольких спортивных полей одного вида допускается ориентация не более одной трети этих полей в направлении восток - запад.

- III. Места для занятия легкой атлетикой

| Вид спорта | Планировочные размеры, м |  |
| --- | --- | --- |
|  | длина | ширина |
| 1 | 2 | 3 |
| Прыжки в длину и тройной прыжок, | 54 | 5 |
| в том числе дорожка для разбега | 45 | 3,25 |
| Прыжки в высоту, | 19 | 35 |
| в том числе сектор для разбега (при размещении вне спортивного ядра) | 15 | 35 |
| Прыжки с шестом, | 52 | 8 |
| в том числе дорожка для разбега | 45 | 1,25 |
| Толкание ядра: | 27,5 | 20 |
| в том числе: площадка под кольцо, | 2,4 | 2,4 |
| сектор для приземления ядра | 24 | 20 |
| Метание диска и (или) молота: | 90 | 65 |
| в том числе: площадка под кольцо | 2,7 | 2,7 |
| сектор для приземления снарядов (при размещении вне спортивного ядра) | 83 | 65 |
| Метание копья: | 130 | 60 |
| в том числе: дорожка для разбега | 30 | 4 |
| сектор для приземления копья (при размещении вне спортивного ядра) | 100 | 60 |
| Метание гранаты: | 125 | 12 |
| в том числе: дорожка для разбега | 30 | 4 |
| сектор для приземления гранаты (при размещении вне спортивного ядра) | 95 | 12 |
| Бег по прямой | 130 | по числу отдельных дорожек |
| Бег (ходьба) по кругу | 400 | то же |

Примечания:

1. При проектировании полей открытых мест для занятия легкой атлетикой их следует объединять с футбольным полем в одно общее сооружение - футбольно-легкоатлетическое спортивное ядро (спортивная арена).

2. Компоновка и количество мест для занятия легкой атлетикой в составе спортивного ядра определяются заданием на проектирование в зависимости от местных условий.

3. Размеры спортивного ядра следует проектировать в соответствии с требованиями к размерам футбольного поля, круговой легкоатлетической беговой дорожки остальных мест для занятия легкой атлетикой, не совмещающихся друг с другом и используемых одновременно.

- IV. Комплексные физкультурно-игровые площадки

| Возрастная группа занимающихся | Элементы комплексной площадки <*> |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | площадка для подвижных игр и общеразви- вающих упражнений, кв. м | Замкнутый контур беговой дорожки |  |  |
|  |  | длина, м |  | ширина, м |
|  |  | общая | в том числе прямого участка |  |
| дети от 7 до 10 лет | 50 | 60 | не менее 15 | 1,2 |
| дети старше 10 до 14 лет | 100 | 150 | не менее 30 | 1,5 |
| дети старше 14 лет и взрослые | 250 | 200 | не менее 60 | 2 |

Примечание: Комплексная площадка может проектироваться на одном общем участке или располагаться раздельно по элементам в пределах функциональных территорий, в том числе в группе жилых зданий.

- V. Площадки для пляжных игровых видов спорта

| Вид спорта | Планировочные размеры (включая зону безопасности), м |  |
| --- | --- | --- |
|  | длина | ширина |
| Пляжный футбол | 30 | 20 |
| Пляжный волейбол | 24 - 26 | 14 - 18 |

Примечание: Площадки для пляжных игровых видов спорта рекомендуются в составе оборудованных пляжей в прибрежных зонах водоемов, в парках и на озелененных территориях.

Количество площадок определяется с учетом местных условий, площади и вместимости пляжа или емкости рекреационной территории. Рекомендуется размещать не менее двух площадок.

# Приложение №11 к местным нормативам градостроительного проектирования Угловского городского поселения.

Нормы водопотребления

- I. Среднесуточное (за год) водопотребление на хозяйственно-питьевые нужды населения

| Степень благоустройства районов жилой застройки | Удельное хозяйственно-питьевое водопотребление в населенных пунктах на одного жителя среднесуточное (за год), л/сут. |
| --- | --- |
| Застройка зданиями, оборудованными внутренним водопроводом и канализацией: |  |
| без ванн | 125-160 |
| с ваннами и местными водонагревателями | 160-230 |
| с централизованным горячим водоснабжением | 230-350 |

Примечания:

1. Для районов застройки зданиями с водопользованием из водоразборных колонок удельное среднесуточное (за год) водопотребление на одного жителя следует принимать 30-50 л/сут.

2. Удельное водопотребление включает расходы воды на хозяйственно-питьевые и бытовые нужды в общественных зданиях (по классификации, принятой в СНиП 2.08.02-89*), за исключением расходов воды для домов отдыха, санаторно-туристских комплексов и детских оздоровительных лагерей, которые должны приниматься согласно СНиП 2.04.01-85 и технологическим данным.

3. Выбор удельного водопотребления в пределах, указанных в таблице, должен производиться в зависимости от климатических условий, мощности источника водоснабжения и качества воды, степени благоустройства, этажности застройки и местных условий.

4. Количество воды на нужды промышленности, обеспечивающей население продуктами, и неучтенные расходы при соответствующем обосновании допускается принимать дополнительно в размере 10-20% суммарного расхода воды на хозяйственно-питьевые нужды населенного пункта.

5. Для районов (микрорайонов), застроенных зданиями с централизованным горячим водоснабжением, следует принимать непосредственный отбор горячей воды из тепловой сети в среднем за сутки 40% общего расхода воды на хозяйственно-питьевые нужды и в час максимального водозабора - 55% этого расхода. При смешанной застройке следует исходить из численности населения, проживающего в указанных зданиях.

- II. Нормы расхода воды потребителями

| Водопотребители | Измеритель | Нормы расхода воды (в том числе горячей), л |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | в средние сутки | в сутки наибольшего водопотребления |
| Жилые дома квартирного типа: |  |  |  |
| с водопроводом и канализацией без ванн | 1 житель | 95 | 120 |
| с газоснабжением | 1 житель | 120 | 150 |
| с водопроводом, канализацией и ваннами с водонагревателями, работающими на твердом топливе | 1 житель | 150 | 180 |
| с водопроводом, канализацией и ваннами с газовыми водонагревателями | 1 житель | 190 | 225 |
| с быстродействующими газовыми нагревателями и многоточечным водоразбором | 1 житель | 210 | 250 |
| с централизованным горячим водоснабжением, оборудованные умывальниками, мойками и душами | 1 житель | 195 | 230 |
| с сидячими ваннами, оборудованными душами | 1 житель | 230 | 275 |
| с ваннами длиной от 1500 до 1700 мм, оборудованными душами | 1 житель | 250 | 300 |
| высотой свыше 12 этажей с централизованным горячим водоснабжением и повышенными требованиями к их благоустройству | 1 житель | 360 | 400 |
| Общежития: |  |  |  |
| с общими душевыми | 1 житель | 85 | 100 |
| с душами при всех жилых комнатах | 1 житель | 110 | 120 |
| с общими кухнями и блоками душевых на этажах при жилых комнатах в каждой секции здания | 1 житель | 140 | 160 |
| Гостиницы, пансионаты и мотели с общими ваннами и душами | 1 житель | 120 | 120 |
| Гостиницы и пансионаты с душами во всех отдельных номерах | 1 житель | 230 | 230 |
| Гостиницы с ваннами в отдельных номерах, % от общего числа номеров: |  |  |  |
| до 25 | 1 житель | 200 | 200 |
| до 75 | 1 житель | 250 | 250 |
| до 100 | 1 житель | 300 | 300 |
| Больницы: |  |  |  |
| с общими ваннами и душевыми | 1 койка | 115 | 115 |
| с санитарными узлами, приближенными к палатам | 1 койка | 200 | 200 |
| инфекционные | 1 койка | 240 | 240 |
| Санатории и дома отдыха: |  |  |  |
| с ваннами при всех жилых комнатах | 1 койка | 200 | 200 |
| с душами при всех жилых комнатах | 1 койка | 150 | 150 |
| Поликлиники и амбулатории | 1 больной в смену | 13 | 15 |
| Дошкольные организации: |  |  |  |
| с дневным пребыванием детей: |  |  |  |
| со столовыми, работающими на полуфабрикатах | 1 ребенок | 21,5 | 30 |
| со столовыми, работающими на сырье, и прачечными, оборудованными автоматическими стиральными машинами | 1 ребенок | 75 | 105 |
| с круглосуточным пребыванием детей: |  |  |  |
| со столовыми, работающими на полуфабрикатах | 1 ребенок | 39 | 55 |
| со столовыми, работающими на сырье, и прачечными, оборудованными автоматическими стиральными машинами | 1 ребенок | 93 | 130 |
| Детские лагеря (в том числе круглогодичного действия): |  |  |  |
| со столовыми, работающими на сырье, и прачечными, оборудованными автоматическими стиральными машинами | 1 место | 200 | 200 |
| со столовыми, работающими на полуфабрикатах, и стиркой белья в централизованных прачечных | 1 место | 55 | 55 |
| Прачечные: |  |  |  |
| механизированные | 1 кг сухого белья | 75 | 75 |
| немеханизированные | 1 кг сухого белья | 40 | 40 |
| Административные здания | 1 работающий | 12 | 16 |
| Учебные заведения (в том числе высшие и средние специальные) с душевыми при гимнастических залах и буфетами, реализующими готовую продукцию | 1 учащийся и 1 преподаватель | 17,2 | 20 |
| Лаборатории высших и средних специальных учебных заведений | 1 прибор в смену | 224 | 260 |
| Общеобразовательные школы с душевыми при гимнастических залах и столовыми, работающими на полуфабрикатах | 1 учащийся и 1 преподаватель в смену | 10 | 11,5 |
| То же с продленным днем | то же | 12 | 14 |
| Профессионально-технические училища с душевыми при гимнастических залах и столовыми, работающими на полуфабрикатах | 1 учащийся и 1 преподаватель в смену | 20 | 23 |
| Школы-интернаты с помещениями: |  |  |  |
| учебными (с душевыми при гимнастических залах) | 1 учащийся и 1 преподаватель в смену | 9 | 10,5 |
| спальными | 1 место | 70 | 70 |
| Научно-исследовательские институты и лаборатории: |  |  |  |
| химического профиля | 1 работающий | 460 | 570 |
| биологического профиля | 1 работающий | 310 | 370 |
| физического профиля | 1 работающий | 125 | 155 |
| естественных наук | 1 работающий | 12 | 16 |
| Аптеки: |  |  |  |
| торговый зал и подсобные помещения | 1 работающий | 12 | 16 |
| лаборатория приготовления лекарств | 1 работающий | 310 | 370 |
| Предприятия общественного питания: |  |  |  |
| для приготовления пищи: |  |  |  |
| реализуемой в обеденном зале | 1 условное блюдо | 12 | 12 |
| продаваемой на дом | 1 условное блюдо | 10 | 10 |
| выпускающие полуфабрикаты: |  |  |  |
| мясные | 1 т |  | 6700 |
| рыбные | 1 т |  | 6400 |
| овощные | 1 т |  | 4400 |
| кулинарные | 1 т |  | 7700 |
| Магазины: |  |  |  |
| продовольственные | 1 работающий в смену (20 кв. м торгового зала) | 250 | 250 |
| промтоварные | 1 работающий в смену | 12 | 16 |
| Парикмахерские | 1 рабочее место в смену | 56 | 60 |
| Кинотеатры | 1 место | 4 | 4 |
| Клубы | 1 место | 8,6 | 10 |
| Театры: |  |  |  |
| для зрителей | 1 место | 10 | 10 |
| для артистов | 1 человек | 40 | 40 |
| Стадионы и спортзалы: |  |  |  |
| для зрителей | 1 место | 3 | 3 |
| для физкультурников (с учетом приема душа) | 1 человек | 50 | 50 |
| для спортсменов | 1 человек | 100 | 100 |
| Плавательные бассейны: |  |  |  |
| пополнение бассейна | % вместимости бассейна в сутки | 10 |  |
| для зрителей | 1 место | 3 | 3 |
| для спортсменов (с учетом приема душа) | 1 человек | 100 | 100 |
| Бани: |  |  |  |
| для мытья в мыльной с тазами на скамьях и ополаскиванием в душе | 1 посетитель |  | 180 |
| то же с приемом оздоровительных процедур и ополаскиванием в душе: | 1 посетитель |  | 290 |
| душевая кабина | 1 посетитель |  | 360 |
| ванная кабина | 1 посетитель |  | 540 |
| Душевые в бытовых помещениях промышленных предприятий | 1 душевая сетка в смену |  | 500 |
| Цехи с тепловыделениями свыше 84 кДж на 1 куб. м/ч | 1 человек в смену |  | 45 |
| Остальные цехи | 1 человек в смену |  | 25 |
| Расход воды на поливку: |  |  |  |
| травяного покрова | 1 кв. м | 3 | 3 |
| футбольного поля | 1 кв. м | 0,5 | 0,5 |
| остальных спортивных сооружений | 1 кв. м | 1,5 | 1,5 |
| усовершенствованных покрытий, тротуаров, площадей, заводских проездов | 1 кв. м | 0,4-0,5 | 0,4-0,5 |
| зеленых насаждений, газонов и цветников | 1 кв. м | 3-6 | 3-6 |
| Заливка поверхности катка | 1 кв. м | 0,5 | 0,5 |

Примечания:

1. Нормы расхода воды установлены для основных потребителей и включают все дополнительные расходы (обслуживающим персоналом, душевыми для обслуживающего персонала, посетителями, на уборку помещений и т.п.).

Потребление воды в групповых душевых и на ножные ванны в бытовых зданиях и помещениях производственных предприятий, на стирку белья в прачечных и приготовление пищи на предприятиях общественного питания, а также на водолечебные процедуры в водолечебницах, входящих в состав больниц, санаториев и поликлиник, следует учитывать дополнительно, за исключением потребителей, для которых установлены нормы водопотребления, включающие расход воды на указанные нужды.

2. Нормы расхода воды в средние сутки приведены для выполнения технико-экономических сравнений вариантов.

3. Расход воды на производственные нужды, не указанный в настоящей таблице, следует принимать в соответствии с технологическими заданиями и указаниями по проектированию.

4. При неавтоматизированных стиральных машинах в прачечных и при стирке белья со специфическими загрязнениями норму расхода горячей воды на стирку 1 кг сухого белья допускается увеличивать до 30%.

5. Норма расхода воды на поливку установлена из расчета одной поливки. Число поливок в сутки следует принимать в зависимости от климатических условий.

# Приложение №12 к местным нормативам градостроительного проектирования Угловского городского поселения.

Пожарная безопасность

Противопожарные расстояния от зданий и сооружений на территориях складов нефти и нефтепродуктов до граничащих с ними объектов защиты

| Наименование объектов, граничащих со зданиями и с сооружениями складов нефти и нефтепродуктов | Противопожарные расстояния от зданий и сооружений складов нефти и нефтепродуктов до граничащих с ними объектов при категории склада, метры |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | I | II | IIIа | IIIб | IIIв |
| Здания и сооружения граничащих с ними производственных объектов | 100 | 40 (100) | 40 | 40 | 30 |
| Лесничества (лесопарки) с лесными насаждениями: |  |  |  |  |  |
| хвойных и смешанных пород | 100 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| лиственных пород | 100 | 100 | 50 | 50 | 50 |
| Склады лесных материалов, торфа, волокнистых горючих веществ, сена, соломы, а также участки открытого залегания торфа | 100 | 100 | 50 | 50 | 50 |
| Железные дороги общей сети (до подошвы насыпи или бровки выемки): |  |  |  |  |  |
| на станциях | 150 | 100 | 80 | 60 | 50 |
| на разъездах и платформах | 80 | 70 | 60 | 50 | 40 |
| на перегонах | 60 | 50 | 40 | 40 | 30 |
| Автомобильные дороги общей сети (край проезжей части): |  |  |  |  |  |
| I, II и III категорий | 75 | 50 | 45 | 45 | 45 |
| IV и V категорий | 40 | 30 | 20 | 20 | 15 |
| Жилые и общественные здания | 200 | 100 (200) | 100 | 100 | 100 |
| Раздаточные колонки автозаправочных станций общего пользования | 50 | 30 | 30 | 30 | 30 |
| Индивидуальные гаражи и открытые стоянки для автомобилей | 100 | 40 (100) | 40 | 40 | 40 |
| Очистные канализационные сооружения и насосные станции, не относящиеся к складу | 100 | 100 | 40 | 40 | 40 |
| Водозаправочные сооружения, не относящиеся к складу | 200 | 150 | 100 | 75 | 75 |
| Аварийная емкость (аварийные емкости) для резервуарного парка | 60 | 40 | 40 | 40 | 40 |
| Технологические установки категорий А и Б по взрывопожарной и пожарной опасности и факельные установки для сжигания газа | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |

Примечание. В скобках указаны значения для складов II категории общей вместимостью более 50 000 кубических метров.

Противопожарные расстояния от автозаправочных станций бензина и дизельного топлива до граничащих с ними объектов

| Наименования объектов, до которых определяются противопожарные расстояния | Противопожарные расстояния от автозаправочных станций с подземными резервуарами, метры | Противопожарные расстояния от автозаправочных станций с наземными резервуарами, метры |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | общей вместимостью более 20 кубических метров | общей вместимостью не более 20 кубических метров |
| Производственные, складские и административно-бытовые здания и сооружения промышленных организаций | 15 | 25 | 25 |
| Лесничества (лесопарки) с лесными насаждениями: |  |  |  |
| хвойных и смешанных пород | 25 | 40 | 30 |
| лиственных пород | 10 | 15 | 12 |
| Жилые и общественные здания | 25 | 50 | 40 |
| Места массового пребывания людей | 25 | 50 | 50 |
| Индивидуальные гаражи и открытые стоянки для автомобилей | 18 | 30 | 20 |
| Торговые киоски | 20 | 25 | 25 |
| Автомобильные дороги общей сети (край проезжей части): |  |  |  |
| I, II и III категорий | 12 | 20 | 15 |
| IV и V категорий | 9 | 12 | 9 |
| Маршруты электрифицированного городского транспорта (до контактной сети) | 15 | 20 | 20 |
| Железные дороги общей сети (до подошвы насыпи или бровки выемки) | 25 | 30 | 30 |
| Очистные канализационные сооружения и насосные станции, не относящиеся к автозаправочным станциям | 15 | 30 | 25 |
| Технологические установки категорий АН, БН, ГН, здания и сооружения с наличием радиоактивных и вредных веществ I и II классов опасности | - | 100 | - |
| Склады лесных материалов, торфа, волокнистых горючих веществ, сена, соломы, а также участки открытого залегания торфа | 20 | 40 | 30 |

Противопожарные расстояния от резервуара на складе общей вместимостью до 10 000 кубических метров при хранении под давлением или 40 000 кубических метров при хранении изотермическим способом до зданий и сооружений объектов, не относящихся к складу

| Наименование здания и сооружения | Противопожарные расстояния, метры |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Резервуары наземные под давлением, включая полуизотермические | Резервуары подземные под давлением | Резервуары наземные изотермические | Резервуары подземные изотермические |
| Трамвайные пути и троллейбусные линии, железные дороги общей сети (до подошвы насыпи или бровки выемки) | 100 | 75 | 100 | 75 |
| Автомобильные дороги общей сети (край проезжей части) | 50 | 50 | 50 | 50 |
| Линии электропередачи (воздушные) высокого напряжения (от подошвы обвалования) | не менее 1,5 высоты опоры | не менее 1,5 высоты опоры | не менее 1,5 высоты опоры | не менее 1,5 высоты опоры |
| Границы территорий смежных организаций (до ограждения) | 300 | 250 | 300 | 200 |
| Жилые и общественные здания | вне пределов санитарно-защитной зоны, но не менее 500 | вне пределов санитарно-защитной зоны, но не менее 300 | вне пределов санитарно-защитной зоны, но не менее 500 | вне пределов санитарно-защитной зоны, но не менее 300 |
| ТЭЦ | 200 | 200 | 200 | 200 |
| Склады лесоматериалов и твердого топлива | 200 | 150 | 200 | 150 |
| Лесничества (лесопарки) с лесными насаждениями хвойных пород (от ограждения территории организации или склада) | 100 | 75 | 100 | 75 |
| Лесничества (лесопарки) с лесными насаждениями лиственных пород (от ограждения территории организации или склада) | 20 | 20 | 20 | 20 |
| Внутризаводские наземные и подземные технологические трубопроводы, не относящиеся к складу | вне обвалования, но не ближе 20 | не ближе 15 | вне обвалования, но не ближе 20 | не ближе 15 |
| Здания и сооружения организации в производственной зоне при объеме резервуаров, кубические метры: |  |  |  |  |
| 2000 - 5000 | 150 | 120 | 150 | 100 |
| 6000 - 10 000 | 250 | 200 | 200 | 125 |
| Факельная установка (до ствола факела) | 150 | 100 | 150 | 200 |
| Здания и сооружения в зоне, прилегающей к территории организации (административной зоне) | 250 | 200 | 250 | 200 |

Противопожарные расстояния от складов сжиженных углеводородных газов общей вместимостью от 10 000 до 20 000 кубических метров при хранении под давлением либо от 40 000 до 60 000 кубических метров при хранении изотермическим способом в наземных резервуарах или от 40 000 до 100 000 кубических метров при хранении изотермическим способом в подземных резервуарах, входящих в состав товарно-сырьевой базы, до промышленных и гражданских объектов

| Наименование здания и сооружения | Противопожарные расстояния, метры |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Резервуары наземные под давлением | Резервуары подземные под давлением | Резервуары наземные изотермические | Резервуары подземные изотермические |
| Трамвайные пути и троллейбусные линии, подъездные железнодорожные пути (до подошвы насыпи или бровки выемки) и автомобильные дороги общей сети (край проезжей части) | 100 | 50 | 100 | 50 |
| Линии электропередачи (воздушные) | не менее 1,5 высоты опоры | не менее 1,5 высоты опоры | не менее 1,5 высоты опоры | не менее 1,5 высоты опоры |
| Здания и сооружения производственной, складской, подсобной зоны товарно-сырьевой базы или склада | 300 | 250 | 300 | 200 |
| Здания и сооружения предзаводской (административной) зоны организации | 500 | 300 | 5.00 | 300 |
| Факельная установка (до ствола факела) | 200 | 100 | 200 | 100 |
| Границы территорий смежных организаций (до ограждения) | 300 | 200 | 300 | 200 |
| Жилые и общественные здания | вне пределов санитарно-защитной зоны, но не менее 500 | вне пределов санитарно-защитной зоны, но не менее 300 | вне пределов санитарно-защитной зоны, но не менее 500 | вне пределов санитарно-защитной зоны, но не менее 300 |
| ТЭЦ | 300 | 200 | 300 | 200 |
| Лесничества (лесопарки) с лесными насаждениями хвойных пород (от ограждения товарно-сырьевой базы или склада) | 100 | 75 | 100 | 75 |
| Лесничества (лесопарки) с лесными насаждениями лиственных пород (от ограждения товарно-сырьевой базы или склада) | 20 | 20 | 20 | 20 |
| Объекты речного и морского транспорта, гидротехнические сооружения, мосты при расположении складов ниже по течению от этих объектов | 300 | 200 | 300 | 200 |
| Объекты речного и морского транспорта, гидротехнические сооружения, мосты при расположении складов выше по течению от этих объектов | 3000 | 2000 | 3000 | 2000 |

Противопожарные расстояния от резервуарных установок сжиженных углеводородных газов до объектов защиты

| Здания, сооружения и коммуникации | Противопожарные расстояния от резервуаров, метры |  |  |  |  |  | Противопожарные расстояния от испарительной или групповой баллонной установки, метры |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | надземных |  |  | подземных |  |  |  |
|  | при общей вместимости резервуаров в установке, кубические метры |  |  |  |  |  |  |
|  | не более 5 | более 5, но не более 10 | более 10, но не более 20 | не более 10 | более 10, но не более 20 | более 20, но не более 50 |  |
| Общественные здания и сооружения | 40 | 50+ | 60+ | 15 | 20 | 30 | 25 |
| Жилые здания | 20 | 30+ | 40+ | 10 | 15 | 20 | 12 |
| Детские и спортивные площадки, гаражи (от ограды резервуарной установки) | 20 | 25 | 30 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Производственные здания (промышленных, сельскохозяйственных организаций и организаций бытового обслуживания производственного характера) | 15 | 20 | 25 | 8 | 10 | 15 | 12 |
| Канализация, теплотрасса (подземные) | 3,5 | 3,5 | 3,5 | 3,5 | 3,5 | 3,5 | 3,5 |
| Надземные сооружения и коммуникации (эстакады, теплотрассы), не относящиеся к резервуарной установке | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Водопровод и другие бесканальные коммуникации | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Колодцы подземных коммуникаций | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Железные дороги общей сети (до подошвы насыпи или бровки выемки со стороны резервуаров) | 25 | 30 | 40 | 20 | 25 | 30 | 20 |
| Подъездные пути железных дорог промышленных организаций, трамвайные пути (до оси пути), автомобильные дороги I - III категорий (до края проезжей части) | 20 | 20 | 20 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Автомобильные дороги IV и V категорий (до края проезжей части) организаций | 10 | 10 | 10 | 5 | 5 | 5 | 5 |

Примечание. Знак "+" обозначает расстояние от резервуарной установки организаций до зданий и сооружений, которые установкой не обслуживаются.

Противопожарные расстояния от резервуарных установок сжиженных углеводородных газов до объектов защиты

| Здания, сооружения и коммуникации | Противопожарные расстояния от резервуаров сжиженных углеводородных газов, метры |  |  |  |  |  |  |  |  | Противопожарные расстояния от помещений, установок, где используется сжиженный углеводородный газ, метры | Противопожарные расстояния от склада наполненных баллонов общей вместимостью, метры |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | надземных |  |  |  |  | подземных |  |  |  |  |  |  |
|  | при общей вместимости, кубические метры |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | более 20, но не более 50 | более 50, но не более 200 | более 50, но не более 500 | более 200, но не более 8000 |  | более 50, но не более 200 | более 50, но не более 500 | более 200, но не более 8000 |  |  |  |  |
|  | Максимальная вместимость одного резервуара, кубические метры |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | не более 25 | 25 | 50 | 100 | более 100, но не более 600 | 25 | 50 | 100 | более 100, но не более 600 |  | не более 20 | более 20 |
| Жилые, общественные здания | 70 | 80 | 150 | 200 | 300 | 40 | 75 | 100 | 150 | 50 | 50 | 100 |
| Административные, бытовые, производственные здания, здания котельных, гаражей и открытых стоянок | 70(30) | 80(50) | 150(110)+ | 200 | 300 | 40(25) | 75(55)+ | 100 | 150 | 50 | 50(20) | 100(30) |
| Надземные сооружения и коммуникации (эстакады, теплотрассы), подсобные постройки жилых зданий | 30(15) | 30(20) | 40(30) | 40(30) | 40(30) | 20(15) | 25(15) | 25(15) | 25(15) | 30 | 20(15) | 20(20) |
| Железные дороги общей сети (от подошвы насыпи), автомобильные дороги I - III категорий | 50 | 75 | 100- | 100 | 100 | 50 | 75- | 75 | 75 | 50 | 50 | 50 |
| Подъездные пути железных дорог, дорог организации, трамвайные пути, автомобильные дороги IV и V категорий | 30(20) | 30-(20) | 40-(30) | 40(30) | 40(30) | 20-(15)- | 25-(15)- | 25(15) | 25(15) | 30 | 20(20) | 20(20) |

Примечания:

1. В скобках приведены значения расстояний от резервуаров сжиженных углеводородных газов и складов наполненных баллонов, расположенных на территориях организаций, до их зданий, сооружений.

2. Знак «-» обозначает, что допускается уменьшать расстояния от резервуаров газонаполнительных станций общей вместимостью не более 200 кубических метров в надземном исполнении до 70 метров, в подземном - до 35 метров, а при вместимости не более 300 кубических метров - соответственно до 90 и 45 метров.

3. Знак «+» обозначает, что допускается уменьшать расстояния от железных и автомобильных дорог до резервуаров сжиженных углеводородных газов общей вместимостью не более 200 кубических метров в надземном исполнении до 75 метров и в подземном исполнении до 50 метров. Расстояния от подъездных, трамвайных путей, проходящих вне территории организации, до резервуаров сжиженных углеводородных газов общей вместимостью не более 100 кубических метров допускается уменьшать: в надземном исполнении до 20 метров и в подземном исполнении до 15 метров, а при прохождении путей и дорог по территории организации эти расстояния сокращаются до 10 метров при подземном исполнении резервуаров.

Противопожарные расстояния от зданий и сооружений до складов горючих жидкостей

| Вместимость склада, кубические метры | Противопожарные расстояния при степени огнестойкости зданий и сооружений, метры |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | I, II | III | IV, V |
| Не более 100 | 20 | 25 | 30 |
| Более 100, но не более 800 | 30 | 35 | 40 |
| Более 800, но не более 2000 | 40 | 45 | 50 |

Категории складов для хранения нефти и нефтепродуктов

| Категория склада | Максимальный объем одного резервуара, кубические метры | Общая вместимость склада, кубические метры |
| --- | --- | --- |
| I | - | более 100 000 |
| II | - | более 20 000, но не более 100 000 |
| IIIа | не более 5000 | более 10 000, но не более 20 000 |
| IIIб | не более 2000 | более 2000, но не более 10 000 |
| IIIв | не более 700 | не более 2000 |